Приложение № 1

к документации об аукционе

Утверждаю

И. о. начальника

Департамента планирования и

развития территории города Перми

_______________/С.Г.Окулов/

«Требования  к качеству, техническим характеристикам, к функциональным характеристикам  (потребительским свойствам) товара, его безопасности»

«Создание объекта «Дежурный план»  ( поставка сервера)-  (АСЗИ-ЭДП-ДПиР):

| № позиций | Сервер в защищенном исполнении, прошедший спец.проверки и спец.исследования |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сервер DL580G5 Х7460 или эквивалент. Параметры эквивалентности: для монтажа в стойку высотой не более 4 юнитов, не менее 4 (четырех) процессоров Xeon Х7460 с числом ядер не менее 6, тепловой пакет каждого не более 130W, с тактовой частотой не менее 2.66GHz на шине частотой не менее 1066MHz с кэшем 3-го уровня не менее 16MB, слотами для ОЗУ не менее 32 штук планок стандарта РС2-5300 DDR2 FB DIMM, с контроллером хранилища Smart Array P400i/512 МБ с BBWC для установки дисковой подсистемы, источниками питания в количестве не менее 4-х с горячей заменой и питанием 220V, не менее 11 слотов расширения, не менее 2 двух двухпортовых многофункциональных адаптеров 1GbE, оптического диска типа Slimline DVD, функционалом удаленного управления Insight Control с iLO Advanced, поддержкой 3y4h24x7 ProLiant D58x HW Support, имеющий сертификат соответствия регистр ИСО 9001 и гигиенический сертификат, сертификат соответствия требованиям безопасности ФСТЭК России, прошедшие специальные проверки и специальные исследования, доработку до R2 не более 15 м. Комплектация Сервера: |  | 1 сервер |
| 1.1 | Оперативная память: объемом не менее 8GB на один модуль частотой пропускания не менее РС2-5300 Fully Buffered, задержками выборки не более CL5, коррекцией ошибок чётности ЕСС, тип DDR2 SDRAM | 16 шт |  |
| 1.2 | Накопитель на жестком диске объемом не менее 300GB, скоростью вращения шпинделя 10000 об/мин, пропускной способность интерфейса не менее 3Gbps, двумя портами, интерфейсом SAS Enterprise SFF (2,5"), горячей заменой | 8 шт. |  |
| 1.3. | Встроенный ленточный накопитель стандарта LTO-4 Ultrium, емкостью хранения 1,6 ТБ (со сжатием 2:1), скоростью передачи данных не менее 576 ГБ/ч (со сжатием 2:1), интерфейсом 3 Гб/с SAS, утилитами записи и восстановления информации | 1 шт. |  |
| 1.4. | Сетевой адаптер стандарта PCI Express, FC2142SR 4GB PCI-E НВА или эквивалент. Параметры эквивалентности: скорость передачи по оптоволоконному соединению 4Gb/ceK FC, наличие не менее 1 -го порта | 2 шт. |  |
| 1.5. | Комплект клавиатуры и монитора TFT7600 для монтажа в стойку или эквивалент. Параметры эквивалентности: высота не более 1U, клавиатура не менее 101 клавиш, русифицированная, монитор диагональю не менее 17 дюймов, разрешение экрана 1280х1024 | 1 шт. |  |
| 1.6. | Сетевой адаптер AT-2931SX/SC или эквивалент. Параметры эквивалентности: стандарта Gigabit Ethernet Fiber, скоростью передачи по оптоволоконному соединению не менее 1Гб/сек, стандарта 1000ВASE-SX (разъем SC) PCI Express | 1 шт. |  |
| 1.7. | Предустановленный Kaspersky Open Space Security 6.0 (1 сервер и 11 АРМ), сроком использования не менее 1 года или эквивалент | 1 шт. |  |
| 1.8 | Предустановленная операционная система Microsoft Windows Server 2003 R2 х64 RU, или эквивалент | 1 шт. |  |
| 1.9. | Предустановленный программно-аппаратный комплекс: Система защиты информации от несанкционированного доступа (считыватель, 2 идентификатора, СПО). Имеющий сертификат Гостехкомиссии России. | 1 шт. |  |
| 1.10. | Источник бесперебойного питания Smart-UPS RT 3000VA 230V SURTD3000XLI или эквивалент, линейно-интерактивный (line-interactive), обеспечивающий стабилизацию напряжения на выходе, эффективная мощность ИБП не менее 2100 Ватт, постоянно действующий многополюсный шумовой фильтр: амплитуда остаточного напряжения 0.3% по нормативам IEEE, ограничение всплеска напряжения без временной задержки: соответствие требованиям UL 1449, тип выходного сигнала синусоидальный, количество выходных розеток не менее 8 (IEC-320-C13) | 1 шт. |  |

1.Требования к качественным характеристикам сервера:

1.1. Поставляемый сервер должен  соответствовать  следующим ГОСТам:

ГОСТ Р ИСО 9001-2008;

ГОСТ Р МЭК 60950-1-2005;

ГОСТ 26329-84 (п. 1.2, 1.3);

ГОСТ Р 51318.22-99 (кл.Б);

ГОСТ Р 51318.24-99;

ГОСТ Р 51317.3.2-99;

ГОСТ Р 51317.3.3-99.

1.2. Сервер должен соответствовать санитарным правилам,  иметь соответствующие санитарно-эпидемиологические заключения: ГН 2.1.6.1338-03, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03

2. Срок и объем предоставления гарантий  качества сервера

2.1. Гарантийный срок – 3 года со дня поставки.

2.2. Сроки замены узлов и деталей по гарантии -  7 рабочих  дней с момента получения соответствующего уведомления от заказчика.

2.3. Время устранения неисправностей в работе сервера составляет - 2 рабочий  дня с момента получения соответствующего уведомления от заказчика

3. Требования к таре

Упаковка и маркировка тары, а также документация внутри и вне ее должны соответствовать специальным требованиям. Места, требующие специального обращения, должны иметь дополнительную маркировку: «Осторожно», «Верх», «Не кантовать» и другие. Товар должен иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации.

4.Порядок передачи вычислительной техники заказчику

4.1. Поставщик предоставляет Заказчику одновременно с передачей  сервера, относящиеся к нему  документы: сертификат качества изготовителя, технический паспорт, инструкцию по эксплуатации (на русском языке, в том числе импортного происхождения), заключение по результатам спец.проверки ТСИП, предписание   на   эксплуатацию   сервера   и   протоколы   специальных   лабораторных исследований сервера  и т.д. Вид документов и его содержание определяются стандартом конкретного сервера.

5.Требования к поставщику

Поставщик сервера в защищенном исполнении должен обладать следующими лицензиями:

5.1. Лицензия Федеральной службы по техническому и экспортному контролю на осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны (в части технической защиты информации). Лицензия должна предусматривать:

-  распространение (продажа. Передача) защищенных средств обработки информации, средств защиты информации (кроме криптографических);

- проведение специальных исследований на побочные электромагнитные излучения и наводки технических средств, предназначенных для использования в органах государственной власти РФ;

- проведение работ по выявлению электронных устройств, предназначенных для негласного получения  информации, в технических средствах.

5.2. Лицензия УФСБ РФ на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

6. Условия поставки

В момент доставки сервера на территорию   Заказчика, Заказчик  осуществляет ее приемку по количеству, ассортименту и целостности упаковки. После чего Сторонами подписывается товарная накладная.  Моментом исполнения обязательств Поставщика считается факт положительного испытательного запуска сервера, что подтверждается Актом приема-передачи  (без претензий).

Начальник сектора ИТ				    ___________/	В.А.Кубышкин/