Приложение № 1

к извещению о запросе котировок № 06/08/10 от 23 августа 2010 г.

Техническое задание на выполнение работ по оборудованию мест массового отдыха у воды Кировского района г. Перми спортивными уличными тренажёрами

1.

| № пп | Функциональные характеристики | Применяемые материалы и покрытия | Габаритный размер, мм | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тренажер для грудных мышц. Предназначен для выполнения упражнения «жим от груди». Способствует максимальному развитию мышц груди. В качестве нагрузки используется собственный вес занимающегося. Категория: для общего физического развития на открытом воздухе лицами разной физ.подготовки от 16 лет. Тренажер двусторонний с независимыми узлами для одновременного выполнения упражнений двумя лицами. | В основе: жесткая сборная сварная рама, комплект крепежных элементов. Конструкция: изделие изготавливается из стальной высокопрочной трубы профиля 120х120, 60х60, 40х40, 20х20. Окраска порошковая, ярких цветов, стойкая к атмосферным осадкам. Высокопрочная сварка в инертном газе. Пластиковая фурнитура изготавливается формованным способом из гранулированного пластика. Травмоопасные места защищены пластиковыми декоративными элементами. Подвижные механизмы монтируются на подшипниках закрытого типа. Все открытые регулировочные узлы окрашены. При изготовлении тренажеров должна быть применена двойная покраска металлических конструкций тренажеров: первый слой-цинковое покрытие, второй-порошковая покраска. Температурный режим эксплуатации от -25 С* до +40 С.* Закладная должна быть не менее 8 анкеров. Все опоры бетонируются. Элементы крепления тренажера должны быть закрыты декоративным колпаком. | Длина – 1600 (+-10), ширина –750 (+-10), высота – 2050 (+-10), вес – не более 154 кг. Максимально допустимая нагрузка – не более 150 кг. | 1 |
| 2 | Тренажер для верхней тяги. Предназначен для выполнения упражнения на круглые и широчайшие мышцы спины, бицепс. В качестве нагрузки используется собственный вес занимающегося. Категория: для общего физического развития на открытом воздухе лицами разной физ.подготовки от 16 лет. Тренажер двусторонний с независимыми узлами для одновременного выполнения упражнений двумя лицами. | В основе: жесткая сборная сварная рама, комплект крепежных элементов. Конструкция: изделие изготавливается из стальной высокопрочной трубы профиля 120х120, 60х60, 40х40, 20х20. Окраска порошковая, ярких цветов, стойкая к атмосферным осадкам. Высокопрочная сварка в инертном газе. Пластиковая фурнитура изготавливается формованным способом из гранулированного пластика. Травмоопасные места защищены пластиковыми декоративными элементами. Подвижные механизмы монтируются на подшипниках закрытого типа. Все открытые регулировочные узлы окрашены.При изготовлении тренажеров должна быть применена двойная покраска металлических конструкций тренажеров: первый слой-цинковое покрытие, второй-порошковая покраска. Температурный режим эксплуатации от -25 С* до +40 С.* Закладная должна быть не менее 8 анкеров. Все опоры бетонируются. Элементы крепления тренажера должны быть закрыты декоративным колпаком. | Длина – 1450 (+-10), ширина –750 (+-10), высота – 1600 (+-10), вес – не более 151 кг. Максимально допустимая нагрузка – не более 150 кг. | 1 |
| 3 | Тренажер для жима ногами. Предназначен для выполнения упражнения по укреплению мышц ног, квадрицепса, двуглавых мышц бедра, икроножных мышц. В качестве нагрузки используется собственный вес занимающегося. Категория: для общего физического развития на открытом воздухе лицами разной физ.подготовки от 16 лет. Тренажер двусторонний с независимыми узлами для одновременного выполнения упражнений двумя лицами. | В основе: жесткая сборная сварная рама, комплект крепежных элементов. Конструкция: изделие изготавливается из стальной высокопрочной трубы профиля 120х120, 60х60, 40х40, 20х20. Окраска порошковая, ярких цветов, стойкая к атмосферным осадкам. Высокопрочная сварка в инертном газе. Пластиковая фурнитура изготавливается формованным способом из гранулированного пластика. Травмоопасные места защищены пластиковыми декоративными элементами. Подвижные механизмы монтируются на подшипниках закрытого типа. Все открытые регулировочные узлы окрашены.При изготовлении тренажеров должна быть применена двойная покраска металлических конструкций тренажеров: первый слой-цинковое покрытие, второй-порошковая покраска. Температурный режим эксплуатации от -25 С* до +40 С.* Закладная должна быть не менее 4 анкеров. Все опоры бетонируются. Элементы крепления тренажера должны быть закрыты декоративным колпаком. | Длина – 1600 (+-10), ширина –450 (+-10), высота – 1800 (+-10), вес – не более 90 кг. Максимально допустимая нагрузка – не более 150 кг. | 1 |
| 4 | Тренажер Брусья. Предназначен для выполнения гимнастических и силовых упражнений на брусьях по укреплению мышц груди, бицепса и трицепса. В качестве нагрузки используется собственный вес занимающегося. Категория: для общего физического развития на открытом воздухе лицами разной физ.подготовки от 16 лет. Тренажер двусторонний, разноуровневый, для одновременного выполнения упражнений двумя лицами. | В основе: жесткая сборная сварная рама, комплект крепежных элементов. Конструкция: изделие изготавливается из стальной высокопрочной трубы про-филя 120х120, 60х60, 40х40, 20х20. Окраска порошковая, ярких цветов, стойкая к атмосферным осадкам. Высокопрочная сварка в инертном газе. Пластиковая фурнитура изготавливается формованным способом из гранулированного пластика. Травмоопасные места защищены пластиковыми декоративными элементами. Подвижные механизмы монтируются на подшипниках закрытого типа. Все открытые регулировочные узлы окрашены.При изготовлении тренажеров дол-жна быть применена двойная покраска металлических конструкций тренажеров: первый слой-цинковое покрытие, второй-порошковая покраска. Температурный режим эксплуатации от -25 С* до +40 С.* Закладная должна быть не менее 8 анкеров. Все опоры бетонируются. Элементы крепления тренажера должны быть закрыты декоративным колпаком. | Длина – 1950 (+-10), ширина –600 (+-10), высота – 1650 (+-10), вес – не более 56 кг. Максимально допустимая нагрузка – не более 150 кг. | 1 |
| 5 | Аэробно-силовой тренажер-наездник (типа Хос Райдер). Предназначен для развития гибкости, выносливости, растяжки и тренировки мышц, выполнения аэробных и силовых упражнений общефи-зической направленности. В качестве нагрузки используется собственный вес занимающегося. Категория: для общего физического развития на открытом воздухе лицами разной физ.подготовки от 16 лет. Тренажер двусторонний-с независимыми узлами для одновременного выполнения упражнений двумя лицами. | В основе: жесткая сборная сварная рама, комплект крепежных элементов. Конструкция: изделие изготавливается из стальной высокопрочной трубы профиля 120х120, 60х60, 40х40, 20х20. Окраска порошковая, ярких цветов, стойкая к атмосферным осадкам. Высокопрочная сварка в инертном газе. Пластиковая фурнитура изготавливается формованным способом из гранулированного пластика. Травмоопасные места защищены пластиковыми декоративными элементами. Подвижные механизмы монтируются на подшипниках закрытого типа. Все открытые регулировочные узлы окрашены.При изготовлении тренажеров должна быть применена двойная покраска металлических конструкций тренажеров: первый слой-цинковое покрытие, второй-порошковая покраска. Температурный режим эксплуатации от -25 С* до +40 С.* Закладная должна быть не менее 4 анкеров. Все опоры бетонируются. Элементы крепления тренажера должны быть закрыты декоративным колпаком. | Длина – 850 (+-10), ширина –500 (+-10), высота – 1450 (+-10), вес – не более 40 кг. Максимально допустимая нагрузка – не более 150 кг. | 1 |
| 6 | Аэробно-силовой тренажер (типа «Воздушный ходок»). Предназначен для выполнения упражнений по укреплению мышц ног, тазобедренных суставов, сердечно-сосудистой системы, а так же направленных на развитие координации движений. В качестве нагрузки используется собственный вес занимающегося. Категория: для общего физического развития на открытом воздухе лицами разной физ.подготовки от 16 лет. Тренажер двусторонний-с независимыми узлами для одновременного выполнения упражнений двуми лицами. | В основе: жесткая сборная сварная рама, комплект крепежных элементов. Конструкция: изделие изготавливается из стальной высокопрочной трубы профиля 120х120, 60х60, 40х40, 20х20. Окраска порошковая, ярких цветов, стойкая к атмосферным осадкам. Высокопрочная сварка в инертном газе. Пластиковая фурнитура изготавливается формованным способом из гранулированного пластика. Травмоопасные места защищены пластиковыми декоративными элементами. Подвижные механизмы монтируются на подшипниках закрытого типа. Все открытые регулировочные узлы окрашены.При изготовлении тренажеров должна быть применена двойная покраска металлических конструкций тренажеров: первый слой-цинковое покрытие, второй-порошковая покраска. Температурный режим эксплуатации от -25 С* до +40 С.* Закладная должна быть не менее 4 анкеров. Все опоры бетонируются. Элементы крепления тренажера должны быть закрыты декоративным колпаком. | Длина – 1100 (+-10), ширина –460 (+-10), высота – 1480 (+-10), вес – не более 60 кг. Максимально допустимая нагрузка – не более 150 кг. | 1 |
| 7 | Универсальный эллиптический тренажер (типа «Орбитрек») Предназначен для комплексной тренировки мышц ног, туловища, сердечно-сосудистой системы, совмещающий в себе беговую дорожку, степпер и лыжный тренажер. В качестве нагрузки используется собственный вес занимающегося. Категория: для общего физического развития на открытом воздухе лицами разной физ.подготовки от 16 лет. Тренажер двусторонний, разноуровневый.. | В основе: жесткая сборная сварная рама, комплект крепежных элементов. Конструкция: изделие изготавливается из стальной высокопрочной трубы профиля 120х120, 60х60, 40х40, 20х20. Окраска порошковая, ярких цветов, стойкая к атмосферным осадкам. Высокопрочная сварка в инертном газе. Пластиковая фурнитура изготавливается формованным способом из гранулированного пластика. Травмоопасные места защищены пластиковыми декоративными элементами. Подвижные механизмы монтируются на подшипниках закрытого типа. Все открытые регулировочные узлы окрашены.При изготовлении тренажеров должна быть применена двойная покраска металлических конструкций тренажеров: первый слой-цинковое покрытие, второй-порошковая покраска. Температурный режим эксплуатации от -25 С* до +40 С.* Закладная должна быть не менее 4 анкеров. Все опоры бетонируются. Элементы крепления тренажера должны быть закрыты декоративным колпаком. | Длина – 1250 (+-10), ширина –600 (+-10), высота – 1600 (+-10), вес – не более 60 кг. Максимально допустимая нагрузка – не более 150 кг. | 1 |
| 8 | Турник уличный. Предназначен для выполнения упражнений по укреплению круглых и широчайшей мышц спины, бицепса, а так же для поддержания физической формы на высоком уровне. В качестве нагрузки используется собственный вес занимающегося. Категория: для общего физического развития на открытом воздухе лицами разной физ.подготовки от 16 лет. Тренажер четырехсторонний, разноуровневый, для одновременного выполнения упражнений двумя - тремя лицами. | В основе: жесткая сборная сварная рама, комплект крепежных элементов. Конструкция: изделие изготавливается из стальной высокопрочной трубы профиля 120х120, 60х60, 40х40, 20х20. Окраска порошковая, ярких цветов, стойкая к атмосферным осадкам. Высокопрочная сварка в инертном газе. Пластиковая фурнитура изготавливается формованным способом из гранулированного пластика. Травмоопасные места защищены пластиковыми декоративными элементами. Подвижные механизмы монтируются на подшипниках закрытого типа. Все открытые регулировочные узлы окрашены.При изготовлении тренажеров должна быть применена двойная покраска металлических конструкций тренажеров: первый слой-цинковое покрытие, второй-порошковая покраска. Температурный режим эксплуатации от -25 С* до +40 С.* Закладная должна быть не менее 8 анкеров. Все опоры бетонируются. Элементы крепления тренажера должны быть закрыты декоративным колпаком. | Длина – 1270 (+-10), ширина –1270(+-10), высота – 2500 (+-10), вес – не более 85 кг. Максимально допустимая нагрузка – не более 150 кг. | 1 |
| 9 | Тренажер для тренировки мышц рук (типа «бицепс машина). Предназначен для выполнения упражнения на бицепс. В качестве нагрузки используется собственный вес занимающегося. Категория: для общего физического развития на открытом воздухе лицами разной физ.подготовки от 16 лет. Тренажер двусторонний с независимыми узлами для одновременного выполнения упражнений двумя лицами. | В основе: жесткая сборная сварная рама, комплект крепежных элементов. Конструкция: изделие изготавливается из стальной высокопрочной трубы профиля 120х120, 60х60, 40х40, 20х20. Окраска порошковая, ярких цветов, стойкая к атмосферным осадкам. Высокопрочная сварка в инертном газе. Пластиковая фурнитура изготавливается формованным способом из гранулированного пластика. Травмоопасные места защищены пластиковыми декоративными элементами. Подвижные механизмы монтируются на подшипниках закрытого типа. Все открытые регулировочные узлы окрашены.При изготовлении тренажеров должна быть применена двойная покраска металлических конструкций тренажеров: первый слой-цинковое покрытие, второй-порошковая покраска. Температурный режим эксплуатации от -25 С* до +40 С.* Закладная должна быть не менее 4 анкеров. Все опоры бетонируются. Элементы крепления тренажера должны быть закрыты декоративным колпаком. | Длина – 2140 (+-10), ширина –520 (+-10), высота – 1070 (+-10), вес – не более 92,8 кг. Максимально допустимая нагрузка – не более 150 кг. | 1 |
| 10 | Рычажный тренажер (типа «Рычажная тяга»). Предназначен для выполнения упражнений на широчайшие мышцы спины, бицепс. В качестве нагрузки используется собственный вес занимающегося. Категория: для общего физического развития на открытом воздухе лицами разной физ.подготовки от 16 лет. Тренажер двусторонний с независимыми узлами для одновременного выполнения упражнений двумя лицами. | В основе: жесткая сборная сварная рама, комплект крепежных элементов. Конструкция: изделие изготавливается из стальной высокопрочной трубы профиля 120х120, 60х60, 40х40, 20х20. Окраска порошковая, ярких цветов, стойкая к атмосферным осадкам. Высокопрочная сварка в инертном газе. Пластиковая фурнитура изготавливается формованным способом из гранулированного пластика. Травмоопасные места защищены пластиковыми декоративными элементами. Подвижные механизмы монтируются на подшипниках закрытого типа. Все открытые регулировочные узлы окрашены.При изготовлении тренажеров должна быть применена двойная покраска металлических конструкций тренажеров: первый слой-цинковое покрытие, второй-порошковая покраска. Температурный режим эксплуатации от -25 С* до +40 С.* Закладная должна быть не менее 4 анкеров. Все опоры бетонируются. Элементы крепления тренажера должны быть закрыты декоративным колпаком. | Длина – 2110 (+-10), ширина –640 (+-10), высота – 1070 (+-10), вес – не более 86,4 кг. Максимально допустимая нагрузка – не более 150 кг. | 1 |

2. Требования к качеству:

Все тренажеры должны соответствовать международным стандартам качества и иметь соответствующие сертификаты качества.

3. Гарантия на выполненные работы: не менее 12 календарных месяцев с момента подписания актов выполненных работ.