# Приложение № 1

# к извещению о проведении запроса котировок № 07/08/10 от 23 августа 2010 г.

| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ________________ |  |  |  |  |  |  |  |  | ________________ |  |  |  |  |  |
| " _____ " ________________ 200_ г. |  |  |  |  |  |  |  |  | "______ " _______________200_ г. |  |  |  |  |  |
|  |  | (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (локальная смета) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на | оборудование мест массового отдыха у воды Кировского района г.Перми системой отвода грунтовых вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная стоимость строительных работ |  | 203926,44 |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства на оплату труда |  | 28638,88 |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв 2010 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  |
| Раздел 1. Водоотвод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,1 20*0,5*0,5/100*2 | 1706,32 | 1706,32 |  |  | 170,63 | 170,63 |  |  |  |  |
| 2 | ТЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1, 2 | 100 м3 уплотненного грунта | 0,1 20*0,5*0,5/100*2 | 501,3 | 152,24 | 349,06 | 41,59 | 50,13 | 15,22 | 34,91 | 4,16 |  |  |
| 3 | ТЕР46-03-012-03 | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения до 100 см2 | 100 м борозд | 0,35 35/100 | 4551,67 | 1138,24 | 3413,43 | 295,9 | 1593,08 | 398,38 | 1194,7 | 103,57 |  |  |
| 4 | ТЕР46-03-012-07 | На каждые 20 см2 площади сечения сверх 100 см2 добавлять к норме 46-03-012-3 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3) | 100 м борозд | 0,35 035/100 | 3276,93 | 805,62 | 2471,31 | 214,23 | 1146,93 | 281,97 | 864,96 | 74,98 |  |  |
| 5 | ТЕР46-04-003-02 | Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки 150 | 1 м3 | 2,05 35*0,3*0,1+1 | 1973,99 | 290,87 | 1642,19 | 141,86 | 4046,68 | 596,28 | 3366,49 | 290,81 |  |  |
| 6 | ТЕРр68-12-04 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,00375 25*0,3*0,05/100 | 9623,46 | 2878,83 | 6744,63 | 570,58 | 36,09 | 10,8 | 25,29 | 2,14 |  |  |
| 7 | ТЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,04 1,5/100+0,025 | 1706,32 | 1706,32 |  |  | 68,25 | 68,25 |  |  |  |  |
| 8 | ТЕР27-02-004-01 | Устройство водосбросных сооружений | 100 м лотка | 0,52 52/100 | 28837,98 | 2028,61 | 4856,35 | 677,35 | 14995,75 | 1054,88 | 2525,3 | 352,22 |  |  |
| 9 | ТЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,052 52*0,5*0,2/100 | 42570,18 | 1994,4 | 1652,8 | 282,96 | 2213,65 | 103,71 | 85,95 | 14,71 |  |  |
| 10 | ТЕР23-02-001-01 | Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб диаметром: 150 мм | 100 м трубопровода | 0,52 52/100 | 1083,16 | 252,12 | 159,71 | 1,26 | 563,24 | 131,1 | 83,05 | 0,66 |  |  |
| 11 | ТЕР06-01-067-04 | Железнение поверхности | 100 м2 поверхности | 0,36 52*0,5/100+0,1 | 442,33 | 395,35 | 2,32 |  | 159,24 | 142,33 | 0,84 |  |  |  |
| 13 | ТЕР27-02-001-03 | Устройство дренажей поперечных с односторонним выпуском | 100 м дренажа | 0,1 | 4229,3 | 459,95 | 217,58 | 73,21 | 422,93 | 46 | 21,76 | 7,32 |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 25466,6 | 3019,55 | 8203,25 | 850,57 |  |  |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 118029,54 | 22344,7 | 33866,8 | 6294,21 |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в ц.3 кв 2010г ОЗП=7,4; ЭМ-ЗПМ=3,75; ЗПМ=7,4; МАТ=4,34; ТЗ=7,4 (Поз. 1, 7, 2-6, 8, 13-14, 9, 11-12, 10) |  |  |  |  |  |  |  |  | 92562,94 | 19325,1 | 25663,5 | 5443,65 |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 32431,89 |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80%*0.94 ФОТ (от 1767,71) (Поз. 1, 7) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1329,32 |  |  |  |  |  |
| 95%*0.94 ФОТ (от 143,41) (Поз. 2) |  |  |  |  |  |  |  |  | 128,07 |  |  |  |  |  |
| 104%*0.94 ФОТ (от 95,76) (Поз. 6) |  |  |  |  |  |  |  |  | 93,62 |  |  |  |  |  |
| 105%*0.94 ФОТ (от 1929,55) (Поз. 9, 11-12) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1904,47 |  |  |  |  |  |
| 110%*0.94 ФОТ (от 12920,32) (Поз. 3-5) |  |  |  |  |  |  |  |  | 13359,61 |  |  |  |  |  |
| 130%*0.94 ФОТ (от 975,02) (Поз. 10) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1191,47 |  |  |  |  |  |
| 142%*0.94 ФОТ (от 10807,11) (Поз. 8, 13-14) |  |  |  |  |  |  |  |  | 14425,33 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 22357,59 |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45% ФОТ (от 1767,71) (Поз. 1, 7) |  |  |  |  |  |  |  |  | 795,47 |  |  |  |  |  |
| 50% ФОТ (от 143,41) (Поз. 2) |  |  |  |  |  |  |  |  | 71,71 |  |  |  |  |  |
| 60% ФОТ (от 95,76) (Поз. 6) |  |  |  |  |  |  |  |  | 57,46 |  |  |  |  |  |
| 65% ФОТ (от 1929,55) (Поз. 9, 11-12) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1254,21 |  |  |  |  |  |
| 70% ФОТ (от 12920,32) (Поз. 3-5) |  |  |  |  |  |  |  |  | 9044,22 |  |  |  |  |  |
| 89% ФОТ (от 975,02) (Поз. 10) |  |  |  |  |  |  |  |  | 867,77 |  |  |  |  |  |
| 95% ФОТ (от 10807,11) (Поз. 8, 13-14) |  |  |  |  |  |  |  |  | 10266,75 |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  |  |  |  |  |  | 3892,5 |  |  |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  |  |  |  |  | 458,51 |  |  |  |  |  |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) |  |  |  |  |  |  |  |  | 54276,29 |  |  |  |  |  |
| Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  | 333,65 |  |  |  |  |  |
| Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  |  |  | 94787,4 |  |  |  |  |  |
| Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве |  |  |  |  |  |  |  |  | 14212,39 |  |  |  |  |  |
| Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  |  |  |  |  |  |  | 4858,28 |  |  |  |  |  |
| Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 172819,02 |  |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 61818,09 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 33866,78 |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 28638,88 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 32431,89 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 22357,59 |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  | 31107,42 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 203926,44 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Составил ___________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Проверил ___________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |