Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

от «26» августа 2010 года № 15

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по обустройству остановочного пункта «Мичуринские сады»

(по направлению из центра)

Характеристики объекта

  - Местонахождение объекта: г. Пермь

  - Детальные характеристики и порядок выполняемых работ описаны в проектной документации, передаваемой Заказчиком Подрядчику при подписании контракта.

  - Ведомость объемов работ

| № | Наименование работ | Ед. изм. | Количество | При- меча- ние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Глава 1. Подготовительные работы |  |  |  |
|  | Валка с корня деревьев мягких пород диам. до 32 см бензопилами на участке устройства контейнерной площадки | дер. | 15 |  |
|  | Разделка древесины, полученной от валки деревьев диам. до 32 см | дер. | 15 |  |
|  | Погрузка древесины с вывозкой на свалку автосамосвалами 10 т на расстояние до 30 км | м3 т | 5,25 4,2 |  |
|  | Корчевка пней корчевателем-собирателем с обивкой земли и засыпкой подкоренных ям пни диам. до 34 см | пн. | 15 |  |
|  | Погрузка пней а/краном в а/самосвалы 10 т с транспортировкой 30 км на свалку | м3 т | 4,5 3,6 |  |
|  | # Глава 2. Земляные работы |  |  |  |
|  | Снятие растительного грунта I группы бульдозером 96 кВт с перемещением на расстояние до 20 м в валы | м3 | 12 |  |
|  | Разработка бульдозером 96 кВт грунта II группы для канавы на толщину 30 см с транспортировкой на свалку до 30 км (объемный вес 1750 кг/м3) | м2 м3 т | 29,6 5,1 8,9 |  |
|  | - Планировка откосов земляного полотна в насыпях механизированным способом, грунт II гр. | м2 | 3 |  |
|  | Разработка экскаватором емк.ковш. 0,25м3 грунта II группы на толщину 100 см с транспортировкой на свалку до 30 км (объемный вес 1750 кг/м3) | м2 м3 т | 120 120 210 |  |
|  | - Укрепительные работы |  |  |  |
|  | Укрепление откосов засевом трав по слою ранее снятого растительного грунта (сущ. раст. грунт ) толщиной 10 см | м2 м3 | - 3 - 0,3 |  |
|  | # Глава 3. Дорожная одежда (стесненность К=1,2) |  |  |  |
|  | Устройство дорожной одежды по Типу 1-100 |  |  |  |
|  | Устройство дополнительного слоя из природной ПГС толщиной 55 см в плотном теле в рыхлом теле (к=1,22) | м2 м3 м3 | 120 66 80,5 |  |
|  | Устройство двухслойного основания из щебня фр. 40-70 мм М 1000 толщиной 30 см в плотном теле в рыхлом теле (к=1,26) | м2 м3 м3 | 120 36 45,4 |  |
|  | Розлив жидкого битума по основанию из расчета 0,5л/м2 | т | 0,06 |  |
|  | Устройство нижнего слоя покрытия из пористого крупнозернистого асфальтобетона I марки на БНД 90/130, толщиной 10 см | м2 | 120 |  |
|  | Розлив жидкого битума по нижнему слою покрытия из расчета 0,3л/м2 | т | 0,04 |  |
|  | Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной асфальтобетонной смеси типа А I марки на БНД 90/130, толщиной 5 см | м2 | 120 |  |
|  | - Глава 4. Обустройство и обстановка дороги |  |  |  |
|  | Установка дорожных знаков на металлических стойках: СКМ 3.50 | - шт./кг | - 3/74,4 |  |
|  | Устройство монолитного бетонного фундамента под опоры дорожных знаков, бетон В20 (1,0х0,5х0,5) | - шт - м3 | - 3 - 0,75 |  |
|  | Установка металлических щитков со светоотражающим покрытием, в том числе (дополнительных): предупреждающих А-900 (1.22) запрещающих Д-700 (3.40) особых предписаний щит В-700 (5.19.1; 5.19.2) щит 600х900 (5.16) | - шт./шт. - шт. - шт. - шт. - шт. | - 6/3 - 1 - 1 - 2 - 2 |  |
|  | Устройство дорожной разметки |  |  |  |
|  | Нанесение сплошной линии 1.1 шириной 0,1 м | - км | - 0,02 |  |
|  | Нанесение прочей разметки, приведенной к сплошной линии шириной 0,10 м, вручную | м2 км | - 28 - 0,28 |  |
|  | Устройство тротуаров по Типу 2-30 |  |  |  |
|  | Устройство дренирующего слоя из природной ПГС толщиной 30 см в плотном теле в рыхлом теле (к=1,22) | м2 м3 м3 | 30 9 11 |  |
|  | Устройство слоя основания из щебня фр. 20-40 мм М 800 толщиной 10 см в плотном теле в рыхлом теле (к=1,26) | м2 м3 м3 | 30 3 3,8 |  |
|  | Розлив жидкого битума по слою основания из расчета 0,5л/м2 | т | 0,02 |  |
|  | Устройство слоя покрытия из горячей плотной асфальтобетонной смеси типа В II марки на БНД 90/130, толщиной 5 см | м2 | 30 |  |
|  | Щебеночная подготовка щебень фр.20-40 М800 | м3 | 0,5 |  |
|  | Установка бортового камня БР 100.20.8 | п. м. | 22 |  |
|  | ###### Устройство остановочной площадки |  |  |  |
|  | Устройство дорожной одежды по Типу 2-30 |  |  |  |
|  | Устройство дренирующего слоя основания из природной ПГС толщиной 30 см в плотном теле в рыхлом теле (к=1,22) | м2 м3 м3 | 108 32,4 39,5 |  |
|  | Устройство слоя основания из щебня фр. 20-40 мм М 800 толщиной 10 см в плотном теле в рыхлом теле (к=1,26) | м2 м3 м3 | 95 9,5 12 |  |
|  | Розлив жидкого битума по слою основания из расчета 0,5 л/м2 | т | 0,05 |  |
|  | Устройство покрытия из горячей плотной асфальтобетонной смеси типа В II марки на БНД 90/130, толщиной 5 см | м2 | 80 |  |
|  | Щебеночная подготовка щебень фр.20-40 М800 | м3 | 0,7 |  |
|  | Установка бортового камня БР 100.20.8 | п. м. | 28 |  |
|  | Щебеночная подготовка под бортовой камень БР 100.45.18 | м3 | 2,7 |  |
|  | Установка природного бортового камня БР 100.45.18 | п. м. | 72 |  |
|  | Укрепление обочин щебнем фр. 20-40 мм М 800 толщиной 5 см в плотном теле в рыхлом теле (к=1,26) | м2 м3 м3 | 40 2 2,52 |  |
|  | Установка урн | шт | 2 |  |

4.  Метод определения стоимости работ

4.1. При расчёте общей стоимости выполняемых работ, указанных в техническом задании, необходимо учесть сопутствующие работы (вспомогательные, скрытые), регламентируемые соответствующими нормативными документами и технические условия, выданные сетевыми компаниями, а также предусмотреть непредвиденные расходы в размере 4%.

4.2. Определение стоимости выполнить ресурсным методом по ГЭСН в текущих ценах на момент подготовки сметной документации с использованием информационно – справочной литературы разработанной некоммерческим партнерством «Строители Урала».

5.	Устройство пандусов для маломобильных групп населения выполнить в соответствии с требованиями СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям ГОСТ 9128-97 «Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон», ГОСТ 6665-91 «Камни бетонные и железобетонные бортовые», ГОСТ 25607-94 «Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов», СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные дороги».

При производстве всех видов строительно-монтажных и специальных работ должны выполняться требования СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», а также требования Закона РСФСР «Об охране окружающей среды» и других законодательных и нормативных документов по использованию природных ресурсов, действующих на территории Российской Федерации.

6.	На выполняемые работы должен быть установлен гарантийный срок – 2 года со дня приемки выполненных работ.

____________________________				____________________________

______________ / _____________ 				_______________ / ____________

м.п.              						м.п.