Приложение №1

к Извещению о проведении запроса котировок

от «26» августа 2010 года № 13/08/10

Техническое задание

на выполнение работ по подготовке к обследованию, проведению обследования и оформлению проектно - сметной документации для текущего ремонта бесхозных пожарных водоемов

Раздел 1. Подготовка к проведению технического обследования.

Раздел 2. Техническое обследование.

Раздел 3. Подготовка проектно-сметной документации на текущий ремонт.

Место выполнения работ.

Бесхозные пожарные водоемы на территории Кировского района г. Перми по адресам:

- ул. Калинина, 39 (железобетонный, объем – 150 куб.м.);

- ул. Каховская, 73(металлический, объем – 60 куб.м.);

- ул. Калинина, 49 (железобетонный, объем – 150 куб.м.).

Раздел 1. Подготовка к проведению технического обследования.

Цель проведения работ:

подготовка пожарных водоёмов к проведению технического обследования строительных конструкций для определения технического состояния и возможности дальнейшей эксплуатации, разработки рекомендаций по дальнейшей эксплуатации строительных конструкций.

Состав работ:

- Очистка прилегающей территории от мусора, с уборкой поросли, с последующей погрузкой и вывозом;

- разработка грунта вокруг оголовка с демонтажем оголовка, при необходимости;

- откачка воды (водоотлив);

- очистка от мусора (ТБО и прочие отходы), с погрузкой и вывозом (утилизацией), при работе со вспомогательных лестниц, с дополнительными источниками освещения;

- очистка от мокрого ила и грязи, с погрузкой и вывозом (утилизацией), при работе со вспомогательных лестниц, с дополнительными источниками освещения;

- после выполнения основных работ очистка участка от мусора, с погрузкой и вывозом (утилизацией);

- установка демонтированного оголовка с обратной засыпкой грунта;

- погрузка и перевозка мусора на полигон с предоставлением отчетных документов.

Требования к выполнению работ:

- Обеспечение выполнения необходимых требований безопасности по охране труда при выполнении работ, связанных с подготовкой к обследованию пожарного водоема, вывозом и утилизацией ТБО, включая обеспечение выполнения требований электро- и пожаробезопасности, по безопасности дорожного движения, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

Раздел 2. Техническое обследование.

Цель проведения работ:

Техническое обследование строительных конструкций проводится для определения технического состояния и возможности дальнейшей эксплуатации, разработки рекомендаций по дальнейшей эксплуатации строительных конструкций.

Состав работ: В соответствии с СП 13-102-2003 выполнить обследование строительных конструкций  пожарных водоемов. Обследованием определить: техническое состояние строительных конструкций; возможность дальнейшей эксплуатации; рекомендации по дальнейшей эксплуатации.

Подготовить отчетные материалы: техническое заключение по результатам обследования в 3-х экземплярах.

Подрядчик:

-  самостоятельно определяет и уточняет методику, объём и перечень работ по обследованию;

-  проводит вскрытия строительной конструкции пожарного водоема своими силами и средствами;

-  восстанавливает участки конструкций, локально повреждённые при обследовании;

- для выполнения требований охраны труда определяет лицо, ответственное за безопасное выполнение работ на объектах.

Требования к выполнению работ: Обеспечение выполнения необходимых требований безопасности по охране труда при выполнении работ, связанных с обследованием пожарных водоемов, включая обеспечение выполнения требований электро- и пожаробезопасности, по безопасности дорожного движения, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

Раздел 3. Подготовка проектно-сметной документации на текущий ремонт.

Цель проведения работ:

Подготовка проектно-сметной документации на текущий ремонт для обеспечения возможности дальнейшей эксплуатации.

Состав работ: составление проектно-сметной документации для выполнения текущего ремонта на основании материалов технического обследования.

Сроки выполнения работ:

Начало работ: с момента заключения муниципального контракта

Окончание работ: 28 сентября 2010г.

Гарантийный срок выполнения работ один год с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.