Приложение №1 к извещению

о  проведении запроса котировок №9

от 30 августа   2010  г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МУ «Управление строительства

города Перми»

______________И.Н. Черемных

«_____»_______________2010 г.

Техническое задание

на выполнение работ по  гидроизоляции ИТП пожарного депо на 6 автомобилей

по адресу:  г. Пермь, Свердловский район, ул.Балхашская, 135

| 1. Основание для проведения работ | Решение Пермской городской Думы от 27.04.2010 № 57. |
| --- | --- |
| 2. Вид строительства | Новое строительство |
| 3 Назначение объекта Местоположение объекта | Защита от пожара и других чрезвычайных ситуаций населения и объектов экономики в м-х: «Южный», «Соболи», «Липовая гора», «Голый мыс», «Новобродовский». Объект располагается по адресу: г. Пермь, Свердловский район, ул. Балхашская, 135 |
| 4.Заказчик | Муниципальное учреждение «Управление строительства города Перми» |
| 5. Материалы, предоставляемые Заказчиком | Проектная документация. |
| 6. Перечень выполняемых работ | №№ п/п; Наименование и характеристики работ; Ед. изм.; Кол-во. 1; 2; 3; 4. 1.; С поверхности стен снять цементное молочко по периметру зоны ремонта для раскрытия капилляров тела бетона; м2; 135. 2.; Обеспылить щетками обработанную поверхность; м2; 135. 3.; Загрунтовать обработанные поверхности водным раствором «Пенетрон» или эквивалент Расход 0,8 кг на 1м2; м2; 135. 4.; Нанесение увлажнения поверхности водными составами внутри помещений: по кирпичу и бетону; м2; 135. 5.; Нанесение 1 слоя «Пенетрон» или эквивалент Расход 2,4 кг на 1м2 при толщине слоя 2мм; м2; 135. 6.; Нанесение увлажнения поверхности водными составами внутри помещений: по кирпичу и бетону; м2; 135. 7.; Нанесение 2 слоя «Пенетрон» или эквивалент; м2; 135. 8.; Отштробить бороздки вокруг гильз труб; м; 2,0. 9.; Очистить щетками борозды; м; 2,0. 10.; Огрунтовать раствором «Пенетрон» или эквивалент; м; 2,0. 11.; Заполнение борозд герметиком «Гермофлекс» полиуретановым или эквивалент; м; 2,0. 12.; Расшить швы; м; 200. 13.; Заполнить швы «Пенекрит» или эквивалент; м; 200. |
| 7.Обязательные требования | Работы должны производиться в соответствии с утвержденной проектной документацией и действующими нормативными документами. Объем работ определен сметной документацией. Оформление первичных документов в соответствии с Постановлением Госкомстата Российской Федерации от 11.11.1999 №100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ». Приемка законченного строительством объекта оформляется Актом приемки объекта. Предоставление сертификатов и технических паспортов на материалы и оборудование. |
| 8. Охрана окружающей среды | В соответствии с действующими нормами РФ. После завершения работ Подрядчику обеспечить уборку и вывоз строительного мусора. |
| 9. Организация строительства | До начала работ Подрядчик разрабатывает и согласовывает проект производства работ c Заказчиком. |
| 10. Дополнительные требования и рекомендации | Получение Подрядчиком разрешения на производство земляных работ в соответствии с постановлением администрации города Перми от 22.02.2008 № 129. Ответственность за устройство защитных ограждений, соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда возлагается на Подрядчика. |
| 11. Срок выполнения работ | не более 15 календарных дней с момента заключения муниципального контракта. |
| 12. Гарантийные обязательства | не менее 36 месяцев с момента подписания сторонами акта приемки объекта. |

Главный инженер                     						               А.И.Лузянин