Приложение № 1

к извещению от « 31 » августа  2010 г № 4

Техническое  задание

на выполнение общестроительных работ по устройству  подвесного потолка 2-го этажа

МУЗ ГДКБ № 15

1. Заказчик:

1.1. Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней с момента заключения Договора передает Подрядчику по акту приема-передачи объект в работу.

1.2. Заказчик обеспечивает Подрядчика возможностью временного присоединения оборудования для производства работ к сетям и коммуникациям.

1.3. Заказчик проверяет ход выполнения работ.

1.4. В целях осуществления функций Заказчика, в соответствии со ст.749 ГК РФ, Заказчик привлекает для осуществления технического контроля за работами ООО «Габионы» (далее – Инженерная организация). Представитель Инженерной организации, от имени Заказчика:

- контролирует соблюдение сроков выполнения работ;

- контролирует виды и объемы работ;

- согласует (после проверки видов, объемов работ и расценок) представленный Подрядчиком локальный сметный расчет на выполнение работ;

- проверяет ход выполнения работ и оценивает качество работ на соответствие требованиям СниПов, ГОСТов, СанПиНов, действующих государственных и отраслевых стандартов и других нормативных документов, Технического задания (ведомость объемов работ);

- подписывает акты сдачи-приемки выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ, акт о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных капитальным ремонтом элементов здания;

- осуществляет приемку скрытых работ, выполненных работ и результата работ;

- проверяет соответствие используемых Подрядчиком материалов и установленного оборудования условиям Технического задания;

- осуществляет проверку оформления первичных документов в соответствии с Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 № 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтных строительных работ». При наличии замечаний в течение 5 рабочих дней отправляет представленные акты на доработку Подрядчику с одновременным уведомлением Заказчика.

1.5. В случае, если будут обнаружены недостатки или дефекты работ (с отступлением от Технического задания, СниПов, ГОСТов, СанПиНов, действующих государственных и отраслевых стандартов и других нормативных документов), в том числе дефектов,  выявленных в ходе приемки работ, результата работ и в течение срока гарантии, то Инженерная организация в течение 2 (двух) рабочих дней направляет Подрядчику мотивированные замечания с указанием согласованных с Заказчиком сроков устранения недостатков или дефектов работ. Подрядчик, своими силами и за свой счет, в срок, установленный Инженерной организацией по согласованию с Заказчиком, переделывает эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

1.6. Для оформления актов, предусмотренных настоящим  Договором Заказчик, Инженерная организация и Подрядчик назначают своих представителей.

2. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на объектах осуществляет Подрядчик.

3. Подрядчик:

3.1. При заключении муниципального контракта Подрядчик обязан представить:

- согласованный с Инженерной организацией локальный сметный расчет на выполнение работ по заявленной цене, соответствующий по видам и объемам работ техническому заданию (ведомости объемов работ - приложение № 1 к извещению о проведении запроса котировок цен № _5_от_31 августа 2010г). Локальный сметный расчет, представленный Подрядчиком, согласованный Инженерной организацией и утвержденный Заказчиком, будет являться неотьемлимой частью Договора.

- заверенную соответствующим образом копию свидетельства, выданного саморегулируемой организацией в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, о допуске к определенному виду или видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и предусматривающего виды работ,  являющихся предметом Договора, а именно:

4510304 Разборка оконных, дверных и воротных проемов, перегородок и подвесных потолков

4540161 Окраска поверхностей лаками, красками, эмалями

3.2. Выполняет своими силами и средствами весь комплекс работ, предусмотренный Техническим заданием в соответствии с требованиями ГОСТов, СНиПов, СанПиНов и сдает результат работ Заказчику.

3.3. Приступает к выполнению работ в течение дня, следующего за днем передачи объекта в работу.

Выполняет работу в сроки установленные настоящим Договором. Самостоятельно приобретает и поставляет материалы, конструкции и оборудование необходимые для выполнения работ по настоящему Договору. Используемые в работе материалы и оборудование, должны соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты и другие документы, удостоверяющие их качество.

3.4. Обеспечивает выполнение на объекте всех необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений во время проведения работ. Обеспечивает надлежащую охрану имущества третьих лиц, находящегося на объекте, в течение всего срока действия настоящего Договора.

3.5. Письменно информирует Инженерную организацию о приемке скрытых работ по мере их готовности. Приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Инженерной организации, внесенного в журнал производства работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Инженерной организации, или он был информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за своей счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее за свой счет.

3.6. Осуществляет вывоз строительного мусора на полигон бытовых отходов, представляет вместе с документами на оплату корешок по вывозу строительных отходов с соответствующей отметкой и указанием объема отходов.

3.7. Извещает Заказчика и Инженерную организацию в письменном виде в течение 3-х рабочих дней об изменении места нахождения или(и) почтового адреса или(и) номеров телефонов (факсов). При неисполнении либо ненадлежащем исполнении указанной в настоящем пункте обязанности, документы и письма, направленные по адресу Подрядчика считаются направленными надлежащим образом.

3.8. В сроки, установленные Заказчиком и согласованные с Инженерной организацией, прибывает лично либо направляет представителя с надлежащим образом оформленной доверенностью для составления всех необходимых актов. Представитель  Подрядчика  обязан  представить  и  передать заверенную копию доверенности представителю Заказчика до начала составления акта. В случае если от имени Подрядчика на составление акта явилось лицо без доверенности или представитель подрядчика не явился, акт составляется в одностороннем порядке представителем Заказчика и обстоятельства, указанные в акте считаются установленными надлежащим образом. Доказательством прибытия на составление акта от имени Подрядчика лица без доверенности или не явки представителя Подрядчика, является отметка в акте, сделанная в одностороннем порядке представителем Инженерной организации.

3.9. В срок, установленный Инженерной организацией по согласованию с Заказчиком, Подрядчик переделывает некачественно выполненные (с отступлением от Технического задания, СНиПов, ГОСТов, СанПиНов, действующих государственных и отраслевых стандартов и других нормативных документов) работы, устраняет недостатки и дефекты работ, в том числе дефекты,  выявленные в ходе приемки работ и в течение срока гарантии. В случае, если Подрядчик в срок, установленный Инженерной организацией по согласованию с Заказчиком, не устранит недостатки или дефекты работ, Заказчик вправе привлечь третьих лиц для устранения недостатков и дефектов работ, в том числе дефектов,  выявленных в ходе приемки результата работ и в течение срока гарантии.

Все расходы, связанные с устранением некачественно выполненных работ, недостатков или дефектов работ третьими лицами, оплачивает Подрядчик.

4. Подрядчик гарантирует:

4.1. Качество и объем выполнения всех работ в соответствии с Техническим заданием, действующими техническими нормами, ГОСТами, СНиПами, СанПиНами;

4.2. Оборудование и материалы, устанавливаемое согласно требованиям Договора, не были в употреблении, сопровождаются техническими паспортами и иными документами завода изготовителя с установленными гарантийными обязательствами;

4.3. Объём гарантии распространяется на все виды установленного оборудования и материалы и составляет 100%;

4.4. Срок гарантии качества на выполненные работы устанавливается 24 месяца со дня подписания акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных капитальным ремонтом элементов здания и распространяется на весь объем работ.

4.5. В срок, установленный Инженерной организацией по согласованию с Заказчиком,  устранить недостатки и дефекты работ, выявленные в ходе приемки работ и в период срока гарантии на выполненные работы и на установленное оборудование за свой счет.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

на выполнение общестроительных работ  по устройству  подвесного потолка 2-го этажа

МУЗ ГДКБ № 15

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разборка деревянных подвесных потолков из плит асбоцементных | 100 м2 | 1,881 |
| 2 | Устройство подвесных потолков типа Армстронг ("Байкал", «Волга», Taurus и др.) | 100 м2 Поверхности облицовки | 1,881 |
| 3 | Панели потолочные типа Армстронг («Байкал») с комплектующими | м2 | 193,7 |
| 4 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 Отремонтированной поверхности | 0,28 |
| 5 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшения: по штукатурке стен | 100 м2 Окрашиваемой поверхности | 0,28 |

Главный врач					М.А.Лишке