|  | УТВЕРЖДАЮ Главный врач муниципального учреждения здравоохранения «Городская клиническая больница № 2 имени доктора Федора Христофоровича Граля», _________________В.Н. Грязнов «____» ______________ 2010 г. |
| --- | --- |

Изменения в документацию об аукционе  на право заключения муниципального контракта на поставку функциональных кроватей для муниципальных учреждений здравоохранения города Перми, извещение №328А от 24 августа 2010.

Организатор совместных торгов МУЗ «Городская клиническая больница №2 имени доктора Ф.Х. Граля» извещает о внесении в документацию об аукционе  на право заключения муниципального контракта на поставку функциональных кроватей для муниципальных учреждений здравоохранения города Перми изменений:

1. Приложение №4 к документации об аукционе «Техническое задание на поставку функциональных кроватей» в отношении ЛОТа № 4 изложить в новой редакции:

| № п/п | Комплектация, характеристики, свойства | Параметры и условия требований к оборудованию |
| --- | --- | --- |
| 1 | Медицинская функциональная кровать модульной конструкции 3-х секционная |  |
| 2 | Регистрационное удостоверение МЗ РФ | Наличие |
| 3 | Сертификат соответствия Госстандарта РФ | Наличие |
| 4 | Санитарно-эпидемологическое заключение Гос. санитарно-эпидемологической службы РФ | Наличие |
| 5 | Материалы: |  |
| 6 | Несущий каркас кровати | Хромированная сталь |
| 7 | Материал матрацного основания | Стальная плита с эпоксидным покрытием |
| 8 | Техническое описание: |  |
| 9 | Количество секций матрацного основания | не менее 3 |
| 10 | Механические амортизаторы на углах, пластиковые | Наличие |
| 11 | Длина матрацного основания (включая амортизаторы), мм | Не менее 2130 |
| 12 | Ширина матрацного основания (включая амортизаторы), мм | Не менее 840 |
| 13 | Регулировка высоты гидравлическая, бесступенчатая, с помощью педали с двух сторон | Наличие |
| 14 | Диапазон регулировки высоты не менее, мм | от 415 до 810 |
| 15 | Регулировка наклона спинной секции пневматическая, бесступенчатая с двух сторон в диапазоне не менее, градусов | от -5 до +65 |
| 16 | Регулировка наклона ножной секции пневматическая, бесступенчатая с двух сторон в диапазоне не менее, градусов | от -45 до 0 |
| 17 | # Пневматическая бесступенчатая регулировка положения Тренделенбург, # не менее, градусов | 12 |
| 18 | # Пневматическая бесступенчатая регулировка положения Антитренделенбург, # не менее, градусов | 12 |
| 19 | # Механизм облегчения усилия при пневматической регулировке спинной секции | Наличие |
| 20 | # Количество градаций веса пациента (пациенты легкого, среднего и тяжелого веса) в механизме облегчения усилия при пневматической регулировке спинной секции, шт | не менее 3 |
| 21 | Максимально допустимая нагрузка, кг | 180 |
| 22 | Управляемые колеса с тормозными устройствами, шт | 4 |
| 23 | Диаметр колес, мм | не менее 125 |
| 24 | Система центрального тормоза колес | Наличие |
| 25 | Положение педали управления колес: |  |
| 26 | - свободное вращение | Наличие |
| 27 | - тормоз | Наличие |
| 28 | - фиксация по направлению движения | Наличие |
| 29 | Вес кровати, кг | 90 |
| 30 | Допустимое отклонение веса кровати +/- 5% | Наличие |
| 31 | Габаритные размеры: |  |
| 32 | Длина кровати , мм | Не менее 2130 |
| 33 | Ширина кровати, мм | Не менее 840 |
| 34 | Высота кровати, регулируемая в диапазоне не менее, мм | от 415 до 810 |
| 35 | Торцы кровати съемные, изготовлены из хромированной стали с торцевой вставкой из ламината | Наличие |
| 36 | Крепление торцов к каркасу матрацного основания. | Наличие |
| 37 | Удлинение ложа кровати за счет съемных торцов на, мм | Не менее 400 |
| 38 | ### Съемные боковые ограждения (пара) | Наличие |
| 39 | Механизм быстрой фиксации и перемещения | Наличие |
| 40 | Фиксация на трех уровнях (верхний, средний, нижний) боковых ограждений | Наличие |
| 41 | Боковые ограждения изготовлены из формованных стальных труб | Наличие |
| 42 | Длина боковых ограждений, мм | не менее 1790 |
| 43 | ### Гигиенический матрац из высокоэластичного поролона с поперечными надрезами | Наличие |
| 44 | ### Габаритные размеры матраца |  |
| 45 | Длина матраца, мм | Не менее 1950 |
| 46 | Ширина матраца, | Не менее 845 |
| 47 | Высота матраца, мм | Не менее 125 |
| 48 | Легкоочищаемый съемный чехол из биэластичной гигиеничной ткани с бактерицидными свойствами. | Наличие |
| 49 | "Г" - образная рама из нержавеющей стали, закрепленная в изголовье кровати для приподнятия больного | Наличие |
| 50 | ### Руководство пользователя | Наличие |
| 51 | Гарантийный срок, мес. | Не менее 36 |
| 52 | ### Год выпуска | не ранее 2010 года |

2. Приложение №5 к документации об аукционе «Сведения о качественных и функциональных характеристиках товара» в отношении ЛОТа № 4 изложить в новой редакции:

| № п/п | Комплектация, характеристики, свойства | Требуемые параметры и условия | Предлагаемые участником размещения заказа параметры и условия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Медицинская функциональная кровать модульной конструкции 3-х секционная |  |  |
| 2 | Регистрационное удостоверение МЗ РФ | Наличие |  |
| 3 | Сертификат соответствия Госстандарта РФ | Наличие |  |
| 4 | Санитарно-эпидемологическое заключение Гос. санитарно-эпидемологической службы РФ | Наличие |  |
| 5 | Материалы: |  |  |
| 6 | Несущий каркас кровати | Хромированная сталь |  |
| 7 | Материал матрацного основания | Стальная плита с эпоксидным покрытием |  |
| 8 | Техническое описание: |  |  |
| 9 | Количество секций матрацного основания | не менее 3 |  |
| 10 | Механические амортизаторы на углах, пластиковые | Наличие |  |
| 11 | Длина матрацного основания (включая амортизаторы), мм | Не менее 2130 |  |
| 12 | Ширина матрацного основания (включая амортизаторы), мм | Не менее 840 |  |
| 13 | Регулировка высоты гидравлическая, бесступенчатая, с помощью педали с двух сторон | Наличие |  |
| 14 | Диапазон регулировки высоты не менее, мм | от 415 до 810 |  |
| 15 | Регулировка наклона спинной секции пневматическая, бесступенчатая с двух сторон в диапазоне не менее, градусов | от -5 до +65 |  |
| 16 | Регулировка наклона ножной секции пневматическая, бесступенчатая с двух сторон в диапазоне не менее, градусов | от -45 до 0 |  |
| 17 | # Пневматическая бесступенчатая регулировка положения Тренделенбург не менее, градусов | 12 |  |
| 18 | # Пневматическая бесступенчатая регулировка положения Антитренделенбург не менее, градусов | 12 |  |
| 19 | # Механизм облегчения усилия при пневматической регулировке спинной секции | Наличие |  |
| 20 | # Количество градаций веса пациента (пациенты легкого, среднего и тяжелого веса) в механизме облегчения усилия при пневматической регулировке спинной секции, шт | не менее 3 |  |
| 21 | Максимально допустимая нагрузка, кг | 180 |  |
| 22 | Управляемые колеса с тормозными устройствами, шт | 4 |  |
| 23 | Диаметр колес, мм | не менее 125 |  |
| 24 | Система центрального тормоза колес | Наличие |  |
| 25 | Положение педали управления колес: |  |  |
| 26 | - свободное вращение | Наличие |  |
| 27 | - тормоз | Наличие |  |
| 28 | - фиксация по направлению движения | Наличие |  |
| 29 | Вес кровати, кг | 90 |  |
| 30 | Допустимое отклонение веса кровати +/- 5% | Наличие |  |
| 31 | Габаритные размеры: |  |  |
| 32 | Длина кровати , мм | Не менее 2130 |  |
| 33 | Ширина кровати, мм | Не менее 840 |  |
| 34 | Высота кровати, регулируемая в диапазоне не менее, мм | от 415 до 810 |  |
| 35 | Торцы кровати съемные, изготовлены из хромированной стали с торцевой вставкой из ламината | Наличие |  |
| 36 | Крепление торцов к каркасу матрацного основания. | Наличие |  |
| 37 | Удлинение ложа кровати за счет съемных торцов на, мм | Не менее 400 |  |
| 38 | ### Съемные боковые ограждения (пара) | Наличие |  |
| 39 | Механизм быстрой фиксации и перемещения | Наличие |  |
| 40 | Фиксация на трех уровнях (верхний, средний, нижний) боковых ограждений | Наличие |  |
| 41 | Боковые ограждения изготовлены из формованных стальных труб | Наличие |  |
| 42 | Длина боковых ограждений, мм | не менее 1790 |  |
| 43 | ### Гигиенический матрац из высокоэластичного поролона с поперечными надрезами | Наличие |  |
| 44 | ### Габаритные размеры матраца |  |  |
| 45 | Длина матраца, мм | Не менее 1950 |  |
| 46 | Ширина матраца, | Не менее 845 |  |
| 47 | Высота матраца, мм | Не менее 125 |  |
| 48 | Легкоочищаемый съемный чехол из биэластичной гигиеничной ткани с бактерицидными свойствами. | Наличие |  |
| 49 | "Г" - образная рама из нержавеющей стали, закрепленная в изголовье кровати для приподнятия больного | Наличие |  |
| 50 | ### Руководство пользователя | Наличие |  |
| 51 | Гарантийный срок, мес. | Не менее 36 |  |
| 52 | ### Год выпуска | не ранее 2010 года |  |

3. Приложение №4 к документации об аукционе «Техническое задание на поставку функциональных кроватей» в отношении ЛОТа № 5 изложить в новой редакции:

| № п/п | Комплектация, характеристики, свойства | Параметры и условия требований к оборудованию |
| --- | --- | --- |
| 1 | Медицинская функциональная кровать модульной конструкции 4-х секционная |  |
| 2 | Регистрационное удостоверение МЗ РФ | Наличие |
| 3 | Сертификат соответствия Госстандарта РФ | Наличие |
| 4 | Санитарно-эпидемологическое заключение Гос. санитарно-эпидемологической службы РФ | Наличие |
| 5 | Материалы: |  |
| 6 | Несущий каркас кровати | Хромированная сталь |
| 7 | Матрацное основания | С поперечными несущими балками из хромированной стали |
| 8 | Перфорированные, рельефные, из ABS-пластика покрывающие платы матрацного основания | Наличие |
| 9 | Техническое описание: |  |
| 10 | Количество секций матрацного основания | не менее 4 |
| 11 | Механические амортизаторы на углах, пластиковые | Наличие |
| 12 | Длина матрацного основания (включая амортизаторы), мм | Не менее 2150 |
| 13 | Ширина матрацного основания (включая амортизаторы), мм | Не менее 925 |
| 14 | Регулировка высоты гидравлическая, бесступенчатая, с помощью педали с двух сторон | Наличие |
| 15 | Диапазон регулировки высоты не менее, мм | от 415 до 780 |
| 16 | Регулировка наклона верхней ножной (бедренной) секции пневматическая, бесступенчатая в диапазоне не менее, градусов | от 0 до +20 |
| 17 | Регулировка наклона нижней ножной (голени) секции механическая в диапазоне не менее, градусов | от 0 до -36 |
| 18 | Регулировка наклона спинной секции пневматическая, бесступенчатая в диапазоне не менее, градусов | от 0 до +70 |
| 19 | # Пневматическая бесступенчатая регулировка положения Тренделенбург не менее, градусов | 13 |
| 20 | # Пневматическая бесступенчатая регулировка положения Антитренделенбург не менее, градусов | 6 |
| 21 | Максимально допустимая нагрузка, кг | 225 |
| 22 | Управляемые колеса с тормозными устройствами, шт | 4 |
| 23 | Диаметр колес, мм | не менее 125 |
| 24 | Система центрального тормоза задних колес | Наличие |
| 25 | Вес кровати, кг | 115 |
| 26 | Допустимое отклонение веса кровати +/- 5% | Наличие |
| 27 | Габаритные размеры кровати: |  |
| 28 | Длина кровати, мм | Не менее 2150 |
| 29 | Ширина кровати, мм | Не менее 925 |
| 30 | Высота кровати, регулируемая в диапазоне не менее, мм | от 415 до 780 |
| 31 | Торцы кровати съемные, изготовлены из хромированной стали с торцевой вставкой из стали с эпокситным покрытием | Наличие |
| 32 | Крепление торцов к каркасу матрацного основания. | Наличие |
| 33 | Удлинение ложа кровати за счет съемного ножного торца в диапазоне, не менее мм | От 0 до 200 |
| 34 | ### Съемные боковые ограждения (пара) | Наличие |
| 35 | Механизм быстрой фиксации и перемещения | Наличие |
| 36 | Фиксация на трех уровнях (верхний, средний, нижний) | Наличие |
| 37 | Боковые ограждения изготовлены из формованных стальных труб | Наличие |
| 38 | Длина боковых ограждений, мм | Не менее 1785 |
| 39 | Съемная телескопическая стойка для капельниц с 4-мя крючками | Наличие |
| 40 | Материал стойки – хромированная сталь | Наличие |
| 41 | ### Гигиенический матрац из высокоэластичного поролона с поперечными надрезами | Наличие |
| 42 | ### Габаритные размеры матраца |  |
| 43 | Длина матраца, мм | Не менее 1950 |
| 44 | Ширина матраца, | Не менее 845 |
| 45 | Высота матраца, мм | Не менее 125 |
| 46 | Легкоочищаемый съемный чехол из биэластичной гигиеничной ткани с бактерицидными свойствами. | Наличие |
| 47 | "Г" - образная рама из нержавеющей стали, закрепленная в изголовье кровати для приподнятия больного | Наличие |
| 48 | ### Руководство пользователя | Наличие |
| 49 | Гарантийный срок, мес. | Не менее 36 |
| 50 | ### Год выпуска | не ранее 2010 года |

4. Приложение №5 к документации об аукционе «Сведения о качественных и функциональных характеристиках товара» в отношении ЛОТа № 5 изложить в новой редакции:

| № п/п | Комплектация, характеристики, свойства | Требуемые параметры и условия | Предлагаемые участником размещения заказа параметры и условия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Медицинская функциональная кровать модульной конструкции 4-х секционная |  |  |
| 2 | Регистрационное удостоверение МЗ РФ | Наличие |  |
| 3 | Сертификат соответствия Госстандарта РФ | Наличие |  |
| 4 | Санитарно-эпидемологическое заключение Гос. санитарно-эпидемологической службы РФ | Наличие |  |
| 5 | Материалы: |  |  |
| 6 | Несущий каркас кровати | Хромированная сталь |  |
| 7 | Матрацное основания | С поперечными несущими балками из хромированной стали |  |
| 8 | Перфорированные, рельефные, из ABS-пластика покрывающие платы матрацного основания | Наличие |  |
| 9 | Техническое описание: |  |  |
| 10 | Количество секций матрацного основания | не менее 4 |  |
| 11 | Механические амортизаторы на углах, пластиковые | Наличие |  |
| 12 | Длина матрацного основания (включая амортизаторы), мм | Не менее 2150 |  |
| 13 | Ширина матрацного основания (включая амортизаторы), мм | Не менее 925 |  |
| 14 | Регулировка высоты гидравлическая, бесступенчатая, с помощью педали с двух сторон | Наличие |  |
| 15 | Диапазон регулировки высоты не менее, мм | от 415 до 780 |  |
| 16 | Регулировка наклона верхней ножной (бедренной) секции пневматическая, бесступенчатая в диапазоне не менее, градусов | от 0 до +20 |  |
| 17 | Регулировка наклона нижней ножной (голени) секции механическая в диапазоне не менее, градусов | от 0 до -36 |  |
| 18 | Регулировка наклона спинной секции пневматическая, бесступенчатая в диапазоне не менее, градусов | от 0 до +70 |  |
| 19 | # Пневматическая бесступенчатая регулировка положения Тренделенбург не менее, градусов | 13 |  |
| 20 | # Пневматическая бесступенчатая регулировка положения Антитренделенбург не менее, градусов | 6 |  |
| 21 | Максимально допустимая нагрузка, кг | 225 |  |
| 22 | Управляемые колеса с тормозными устройствами, шт | 4 |  |
| 23 | Диаметр колес, мм | не менее 125 |  |
| 24 | Система центрального тормоза задних колес | Наличие |  |
| 25 | Вес кровати, кг | 115 |  |
| 26 | Допустимое отклонение веса кровати +/- 5% | Наличие |  |
| 27 | Габаритные размеры кровати: |  |  |
| 28 | Длина кровати, мм | Не менее 2150 |  |
| 29 | Ширина кровати, мм | Не менее 925 |  |
| 30 | Высота кровати, регулируемая в диапазоне не менее, мм | от 415 до 780 |  |
| 31 | Торцы кровати съемные, изготовлены из хромированной стали с торцевой вставкой из стали с эпокситным покрытием | Наличие |  |
| 32 | Крепление торцов к каркасу матрацного основания. | Наличие |  |
| 33 | Удлинение ложа кровати за счет съемного ножного торца в диапазоне, не менее мм | От 0 до 200 |  |
| 34 | ### Съемные боковые ограждения (пара) | Наличие |  |
| 35 | Механизм быстрой фиксации и перемещения | Наличие |  |
| 36 | Фиксация на трех уровнях (верхний, средний, нижний) | Наличие |  |
| 37 | Боковые ограждения изготовлены из формованных стальных труб | Наличие |  |
| 38 | Длина боковых ограждений, мм | Не менее 1785 |  |
| 39 | Съемная телескопическая стойка для капельниц с 4-мя крючками | Наличие |  |
| 40 | Материал стойки – хромированная сталь | Наличие |  |
| 41 | ### Гигиенический матрац из высокоэластичного поролона с поперечными надрезами | Наличие |  |
| 42 | ### Габаритные размеры матраца |  |  |
| 43 | Длина матраца, мм | Не менее 1950 |  |
| 44 | Ширина матраца, | Не менее 845 |  |
| 45 | Высота матраца, мм | Не менее 125 |  |
| 46 | Легкоочищаемый съемный чехол из биэластичной гигиеничной ткани с бактерицидными свойствами. | Наличие |  |
| 47 | "Г" - образная рама из нержавеющей стали, закрепленная в изголовье кровати для приподнятия больного | Наличие |  |
| 48 | ### Руководство пользователя | Наличие |  |
| 49 | Гарантийный срок, мес. | Не менее 36 |  |
| 50 | ### Год выпуска | не ранее 2010 года |  |

5. Пункт IV. «Подача заявок на участие в аукционе» изложить в новой редакции:

IV. Подача заявок на участие в аукционе.

1. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

Для участия в открытом аукционе участник размещения заказа может с                                «25» Августа  2010 г. до  «10 » часов 00 минут «20 » Сентября 2010 г. подать  заявку на участие в аукционе, оформленную в соответствии с настоящей  документацией об аукционе. Заявки на участие в аукционе принимаются с «08» часов «30» минут до «17» часов «00» минут в рабочие дни (в пятницу до «16» часов «00» минут) по адресу: 614068, г. Пермь, ул. Кирова,230 кабинет 16.

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку в отношении каждого лота.

Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный выше, регистрируется Организатором торгов. По требованию участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, Организатор торгов выдаст расписку с указанием даты и времени ее получения.

Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

6. Пункт V. «Разъяснение положений документации об аукционе» изложить в новой редакции:

V. Разъяснение положений документации об аукционе.

С «24» Августа  2010 г. до   « 14 » Сентября  2010 г. любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме Организатору торгов запрос о разъяснении положений  документации об аукционе.

В течение двух рабочих дней  со дня поступления запроса, Организатор торгов в письменной форме ответит на запрос, полученный не позднее «14 » Сентября  2010 г. и в течение одного дня со дня направления разъяснения положений  документации об аукционе по запросу участника размещения заказа, разместит разъяснение на сайте администрации города Перми (www.gorodperm.ru) с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от  которого поступил запрос.