Приложение №1

к извещению о проведении запроса котировок № 55 от 02.09.2010г.

Техническое   задание

Цифровой  пульсоксиметр портативный MP110 Plus (или аналог)

Количество – 8 шт.

| № п/п | Параметры | Значения требуемых параметров | Наличие функции или величина параметра |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование, модель | Указать |  |
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
| 4 | Сертификат соответствия | Наличие |  |
| 5 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие при поставке |  |
| 6 | Измеряемые параметры | SpO2, ЧП |  |
| 7 | Режимы работы | Взрослый/Педиатрический/ Неонатальный |  |
| 8 | 6 кнопок управления | Наличие |  |
| 9 | Тревоги по всем измеряемым параметрам | Наличие |  |
| 10 | Измеряемые параметры |  |  |
| 11 | SpO2 | Наличие |  |
| 12 | Диапазон | 0~100% |  |
| 13 | Разрешение | 1% |  |
| 14 | Точность | +/-2% |  |
| 15 | Метод | Светодиоды с двумя длинами волн |  |
| 16 | Технология | DOX (полностью цифровая схема обработки сигнала) |  |
| 17 | Периоды усреднения по выбору пользователя, не менее | 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 сек |  |
| 18 | Время поиска по выбору пользователя, не уже | 10, 20, 30, 40 сек |  |
| 19 | ЧСС |  |  |
| 20 | Диапазон, не уже | 20 – 300 уд/мин |  |
| 21 | Точность | ±1 уд/мин или 1 % |  |
| 22 | Тревоги |  |  |
| 23 | Индикация тревоги | Звуковая, визуальная |  |
| 24 | Подавление тревоги | На 2 мин или постоянно |  |
| 25 | Предупреждающий звуковой сигнал при выборе постоянного подавления тревоги | Наличие |  |
| 26 | Уровни тревоги | Высокий, средний, информационный |  |
| 27 | Регулировка тона звукового сигнала пользователем | 10 ступеней, выкл |  |
| 28 | Перерасчет результатов обследования с измененными границами тревоги | Возможность |  |
| 29 | Тренды |  |  |
| 30 | Типы | Табличные, графические |  |
| 31 | Память | 72 часа с интервалом 4 сек |  |
| 32 | Табличные интервалы, по выбору пользователя | 5, 15, 30 сек, 1, 2, 3, 5, 10, 15, 30, 60 мин |  |
| 33 | Интервалы времени для построения графических трендов, по выбору пользователя | 1, 4, 8, 12, 24 часа |  |
| 34 | Режим распечатки гистограмм | Наличие |  |
| 35 | Дисплей |  |  |
| 36 | Тип | LCD 128x64 Mono LCD |  |
| 37 | Отображение статуса пульсоксиметра на LCD | Приглушение системы тревоги; сенсор; низкий заряд батареи; внешнее питание; режим работы с новорожденными |  |
| 39 | Период обновления данных, не более | 0,5 сек |  |
| 40 | Вывод данных |  |  |
| 41 | COM порты | Совместимый с RS 232C; MINI-DIN8 |  |
| 42 | Серийный порт | ASCII; совместимый с Profox |  |
| 43 | Механические характеристики |  |  |
| 44 | Вес, не более | 400 г. |  |
| 45 | Размеры ВхШхГ, не более | 103мм х 180мм х 39мм |  |
| 46 | Электрические параметры |  |  |
| 47 | Напряжение | 110-240 В, 50/60 Гц |  |
| 48 | Aккумулятор | 6V 1.6 ампер-час NiMH |  |
| 49 | Продолжительность работы от аккумулятора, не менее | 10 часов |  |
|  | Комплектация каждого прибора |  |  |
| 52 | Датчик пульсоксиметрический для новорожденных многоразовый | 1 шт |  |
| 53 | Кронштейн крепления к инфузионной стойке | 1 шт |  |
| 54 | Зарядное устройство, 220 В. 50-60 Гц | 1 шт |  |
| 55 | Шнур питания | 1 шт |  |
| 56 | Руководство по эксплуатации на русском языке | Наличие |  |
| 57 | Гарантийное обслуживание не менее 12 месяцев после ввода в эксплуатацию | Указать |  |
|  | Срок поставки: - в течение 10 дней после подписания муниципального контракта | Указать |  |

| _______________ __________________ | ____________ |
| --- | --- |
| должность подпись, печать | расшифровка |