Приложение №1

к извещению о проведении запроса котировок

№           от  «     »                       2010 г.

Техническое задание

На закупку 	фармацевтического холодильника  POZIS (Позис) ХФ-250 или эквивалент

| № п/п | Требования | Параметры и условия | Предлагаемые параметры и условия (указать) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование | Указать |  |
| 2 | Модель | Указать |  |
| 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
| 4 | Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие |  |
| 5 | Назначение: |  |  |
| 6 | Холодильник предназначен для хранения лекарственных и биологических препаратов | Наличие |  |
| 7 | Технические характеристики: |  |  |
| 8 | Высота, мм | 1300 |  |
| 9 | Глубина, мм | 607 |  |
| 10 | Ширина, мм | 600 |  |
| 11 | Общий объем, л | 250 |  |
| 12 | Объем холодильной камеры, л | 250 |  |
| 13 | Масса, кг | Не более 65 |  |
| 14 | Температурный режим, *С | +2 …..+14 |  |
| 15 | Дверь с замком | металлическая |  |
| 16 | Потребляемая мощность, Вт | 200 |  |
| 17 | Количество компрессоров | 1 |  |
| 18 | Частота, Гц | 50 |  |
| 19 | Напряжение, В | 220 |  |
| 20 | Гарантия с момента ввода в эксплуатацию, мес. | 12 |  |
| 21 | Дополнительные элементы: |  |  |
| 22 | Микропроцессорный регулятор температуры со сверхчувствительным датчиком температуры | наличие |  |
| 23 | Система принудительной циркуляции воздуха | наличие |  |
| 24 | Дверь с замком металлическая | наличие |  |
| 25 | Отключение вентилятора при открывании двери | наличие |  |
| 26 | Автоматическое поддержание температуры в камере | наличие |  |
| 27 | Сигнализация при отклонении температуры от заданной | наличие |  |
| 28 | Отображение температуры на панели управления | наличие |  |
| 29 | Наличие документов: |  |  |
| 30 | Регистрационное удостоверение Минздравсоцразвития | наличие |  |
| 31 | Сертификат соответствия по схеме обязательной сертификации медицинского изделия | наличие |  |
|  | Количество, шт. | 10 |  |
|  | Срок поставки (со дня подписания контракта) | 30 дней |  |
|  | Максимальная цена контракта, тыс.руб | 300 000 |  |
|  | Поставка холодильников и ввод в эксплуатацию должны осуществляться ПОСТАВЩИКОМ по адресу: | Г.Пермь, ул. Писарева 56 |  |

Главный врач МУЗ МСЧ № 7                                                                                                        С.В.Колодкин