|  |  |  |  |  | Приложение №2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Техническое задание |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование | Характеристики товара | Единицы измерения | Размер | Количество | Стоимость ед. товара | Сумма |
| 1 | Перчатки смотровые для непродолжительных диагностических обследований и терапевтических процедур | Перчатки смотровые нестерильные, латексные, опудренные, гладкие, длина не менее 240 мм. Ширина ладони- не менее 83 мм.Толщина: палец – не менее 0,18 мм, ладонь – не менее 0,14 мм, манжета – не менее 0,10 мм. Растягивание в длину (%) - не менее 795. Белого цвета. Срок годности не менее 3 лет. Предоставление документов, подтверждающих технические характеристики (сертификат соответствия, технический паспорт) при поставке с каждой партией товара. | пар. | S | 5 000 |  |  |
| 2 | Перчатки смотровые для непродолжительных диагностических обследований и терапевтических процедур | Перчатки смотровые нестерильные, латексные, опудренные, гладкие, длина не менее 245 мм. Ширина ладони- не менее 95 мм.Толщина: палец – не менее 0,18 мм, ладонь – не менее 0,14 мм, манжета – не менее 0,10 мм. Растягивание в длину (%) - не менее 795. Белого цвета. Срок годности не менее 3 лет. Предоставление документов, подтверждающих технические характеристики (сертификат соответствия, технический паспорт) при поставке с каждой партией товара. | пар. | M | 13 000 |  |  |
| 5 | Перчатки хирургические нестерильные | Перчатки хирургические нестерильные, длина не менее 280 мм,текстурированы по рабочей поверхности, имеют неанатомическую форму, опудрены модифицированным кукурузным крахмалом, манжета заканчивается валиком, упакованы: 50 пар в блоке, 500 пар в коробке | пар. | 6 | 2 500 |  |  |
| 6 | Перчатки хирургические нестерильные | Перчатки хирургические нестерильные, длина не менее 280 мм,текстурированы по рабочей поверхности, имеют неанатомическую форму, опудрены модифицированным кукурузным крахмалом, манжета заканчивается валиком, упакованы: 50 пар в блоке, 500 пар в коробке | пар. | 7 | 10 000 |  |  |
| 7 | Перчатки хирургические нестерильные | Перчатки хирургические нестерильные, длина не менее 280 мм,текстурированы по рабочей поверхности, имеют неанатомическую форму, опудрены модифицированным кукурузным крахмалом, манжета заканчивается валиком, упакованы: 50 пар в блоке, 500 пар в коробке | пар. | 8 | 2 500 |  |  |
| 8 | Перчатки хирургические стерильные опудренные | Перчатки хирургические стерильные, текстурированы по рабочей поверхности, имеют неанатомическую форму, опудрены модифицированным, кукурузным крахмалом, манжета прекрасно облегает запястье и заканчивается валиком, упакованы попарно в индивидуальный бумажный конверт стерильные, длина перчатки не менее 280 мм , толщина: манжета не менее 0,13, ладонная поверхность не менее 0,17, пальцы не менее 0,19, срок сохранения, стерильности: не менее 3 лет, упакованы: 40 пар в блоке, 240 пар в коробке | пар. | 6 | 4 800 |  |  |
| 9 | Перчатки хирургические стерильные опудренные | Перчатки хирургические стерильные, текстурированы по рабочей поверхности, имеют неанатомическую форму, опудрены модифицированным, кукурузным крахмалом, манжета прекрасно облегает запястье и заканчивается валиком, упакованы попарно в индивидуальный бумажный конверт стерильные, длина перчатки не менее 280 мм , толщина: манжета не менее 0,13, ладонная поверхность не менее 0,17, пальцы не менее 0,19, срок сохранения, стерильности: не менее 3 лет, упакованы: 40 пар в блоке, 240 пар в коробке | пар. | 7 | 4 800 |  |  |
| 10 | Перчатки хирургические стерильные опудренные | Перчатки хирургические стерильные, текстурированы по рабочей поверхности, имеют неанатомическую форму, опудрены модифицированным, кукурузным крахмалом, манжета прекрасно облегает запястье и заканчивается валиком, упакованы попарно в индивидуальный бумажный конверт стерильные, длина перчатки не менее 280 мм , толщина: манжета не менее 0,13, ладонная поверхность не менее 0,17, пальцы не менее 0,19, срок сохранения, стерильности: не менее 3 лет, упакованы: 40 пар в блоке, 240 пар в коробке | пар. | 8 | 3 000 |  |  |
| 12 | Перчатки хирургические стерильные не опудренные | Перчатки хирургические стерильные неопудренные, латексные. Длина:не менеее 284 мм. Толщина: палец – не менее 0,21 мм, ладонь – не менее 0,195 мм, манжета – не менее 0,23 мм. Содержание протеина: не более 30 мкг/г (Лоури). Растягивание в длину (%) - не менее 815.Форма анатомическая, манжета усиленная, без валика. Цвет: белый. Наружная поверхность: микротекстурированная по всей длине, хлорированная, обработанная силиконом. Внутренняя поверхность: хлорированная, обработанная силиконом. Срок годности – не менее 5 лет. Предоставление документов, подтверждающих технические характеристики (сертификат соответствия, технический паспорт) при поставке с каждой партией товара. | пар. | 6,5 | 600 |  |  |
| 13 | Перчатки хирургические стерильные не опудренные | Перчатки хирургические стерильные неопудренные, латексные. Длина:не менеее 284 мм. Толщина: палец – не менее 0,21 мм, ладонь – не менее 0,195 мм, манжета – не менее 0,23 мм. Содержание протеина: не более 30 мкг/г (Лоури). Растягивание в длину (%) - не менее 815.Форма анатомическая, манжета усиленная, без валика. Цвет: белый. Наружная поверхность: микротекстурированная по всей длине, хлорированная, обработанная силиконом. Внутренняя поверхность: хлорированная, обработанная силиконом. Срок годности – не менее 5 лет. Предоставление документов, подтверждающих технические характеристики (сертификат соответствия, технический паспорт) при поставке с каждой партией товара. | пар. | 7 | 600 |  |  |
| 14 | Перчатки хирургические стерильные не опудренные | Перчатки хирургические стерильные неопудренные, латексные. Длина:не менеее 284 мм. Толщина: палец – не менее 0,21 мм, ладонь – не менее 0,195 мм, манжета – не менее 0,23 мм. Содержание протеина: не более 30 мкг/г (Лоури). Растягивание в длину (%) - не менее 815.Форма анатомическая, манжета усиленная, без валика. Цвет: белый. Наружная поверхность: микротекстурированная по всей длине, хлорированная, обработанная силиконом. Внутренняя поверхность: хлорированная, обработанная силиконом. Срок годности – не менее 5 лет. Предоставление документов, подтверждающих технические характеристики (сертификат соответствия, технический паспорт) при поставке с каждой партией товара. | пар. | 8,5 | 300 |  |  |
| 21 | Перчатки хирургические стерильные не опудренные, особочувствительные | Перчатки хирургические стерильные неопудренные анатомической формы . Длина: не менее 284 мм. Толщина: средний палец – не более 0,175 мм, ладонь – не более 0,17 мм, манжета – не более 0,185 мм. . Прочность на разрыв (N) - не менее 15. Растягивание в длину (%) - не менее 865. Цвет: Светло-коричневый. Манжета: усиленная, без валика с клейкой полосой. Внешняя поверхность: микротекстурированная, хлорированная. Внутренняя поверхность: хлорированная. Срок годности – не менее 5 лет. Предоставление документов, подтверждающих технические характеристики (сертификат соответствия, технический паспорт) при поставке с каждой партией товара. | пар. | 6 | 150 |  |  |
| 22 | Перчатки хирургические стерильные не опудренные, особочувствительные | Перчатки хирургические стерильные неопудренные анатомической формы . Длина: не менее 284 мм. Толщина: средний палец – не более 0,175 мм, ладонь – не более 0,17 мм, манжета – не более 0,185 мм. . Прочность на разрыв (N) - не менее 15. Растягивание в длину (%) - не менее 865. Цвет: Светло-коричневый. Манжета: усиленная, без валика с клейкой полосой. Внешняя поверхность: микротекстурированная, хлорированная. Внутренняя поверхность: хлорированная. Срок годности – не менее 5 лет. Предоставление документов, подтверждающих технические характеристики (сертификат соответствия, технический паспорт) при поставке с каждой партией товара. | пар. | 7 | 150 |  |  |
| 23 | Перчатки хирургические стерильные не опудренные, особочувствительные | Перчатки хирургические стерильные неопудренные анатомической формы . Длина: не менее 284 мм. Толщина: средний палец – не более 0,175 мм, ладонь – не более 0,17 мм, манжета – не более 0,185 мм. . Прочность на разрыв (N) - не менее 15. Растягивание в длину (%) - не менее 865. Цвет: Светло-коричневый. Манжета: усиленная, без валика с клейкой полосой. Внешняя поверхность: микротекстурированная, хлорированная. Внутренняя поверхность: хлорированная. Срок годности – не менее 5 лет. Предоставление документов, подтверждающих технические характеристики (сертификат соответствия, технический паспорт) при поставке с каждой партией товара. | пар. | 8,5 | 150 |  |  |
| 24 | Перчатки хирургические стерильные не опудренные, особопрочные | Перчатки хирургические стерильные неопудренные анатомической формы . Длина: не менее 294 мм. Толщина: средний палец – не менее 0,32 мм, ладонь – не менее 0,29 мм, манжета – не менее 0,25 мм. . Прочность на разрыв (N) - не менее 27. Растягивание в длину (%) - не менее 745. Цвет: коричневый. Манжета: с валиком. Внешняя поверхность: микротекстурированная, хлорированная, обработанная силиконом. Внутренняя поверхность: хлорированная, покрытая полиуретаном, обработанная силиконом. Срок годности – не менее 5 лет. Предоставление документов, подтверждающих технические характеристики (сертификат соответствия, технический паспорт) при поставке с каждой партией товара. | пар. | 7 | 150 |  |  |
| 25 | Перчатки хирургические стерильные не опудренные, особопрочные | Перчатки хирургические стерильные неопудренные анатомической формы . Длина: не менее 294 мм. Толщина: средний палец – не менее 0,32 мм, ладонь – не менее 0,29 мм, манжета – не менее 0,25 мм. . Прочность на разрыв (N) - не менее 27. Растягивание в длину (%) - не менее 745. Цвет: коричневый. Манжета: с валиком. Внешняя поверхность: микротекстурированная, хлорированная, обработанная силиконом. Внутренняя поверхность: хлорированная, покрытая полиуретаном, обработанная силиконом. Срок годности – не менее 5 лет. Предоставление документов, подтверждающих технические характеристики (сертификат соответствия, технический паспорт) при поставке с каждой партией товара. | пар. | 8 | 150 |  |  |
| 26 | Перчатки смотровые нестерильные не опудренные, особопрочные | Перчатки смотровые нестерильные, латексные, опудренные, тестурированная поверхность пальцев, длина не менее 298 мм. Ширина ладони- в диапазоне от 85 до 105 мм.Толщина: палец – не менее 0,79 мм, ладонь – не менее 0,64 мм, манжета – не менее 0,42 мм. Растягивание в длину (%) - не менее 695. Синего цвета. Срок годности не менее 3 лет. Предоставление документов, подтверждающих технические характеристики (сертификат соответствия, технический паспорт) при поставке с каждой партией товара. | пар. | м | 2 100 |  |  |
| 27 | Перчатки смотровые нестерильные не опудренные, особопрочные | Перчатки смотровые нестерильные, латексные, опудренные, тестурированная поверхность пальцев, длина не менее 298 мм. Ширина ладони- в диапазоне от 100 до 120 мм.Толщина: палец – не менее 0,79 мм, ладонь – не менее 0,64 мм, манжета – не менее 0,42 мм. Растягивание в длину (%) - не менее 695. Синего цвета. Срок годности не менее 3 лет. Предоставление документов, подтверждающих технические характеристики (сертификат соответствия, технический паспорт) при поставке с каждой партией товара. | пар. | l | 300 |  |  |
| 28 | Перчатки хирургические стерильные не опудренные | Перчатки хирургические стерильные не опудренные латексные без валика, с уплотненной манжетой, фиксирующей липкой полосой на манжете, длина не менее 294 мм, микротекстурированные, цвет-зеленый или голубой, с силиконовым покрытием поверхностей, внутренняя поверхность обработана увлажнителем. Толщина: палец – не более 0,22 мм, ладонь – не более 0,21 мм, манжета – не более 0,21 мм. Растягивание в длину (%) - не менее 820. Срок годности не менее 3 лет. Предоставление документов, подтверждающих технические характеристики (сертификат соответствия, технический паспорт) при поставке с каждой партией товара. | пар. | 7 | 100 |  |  |
| 29 | Перчатки хирургические стерильные не опудренные | Перчатки хирургические для всех видов хирургических операций, в т.ч. длительных; низкоаллергенные; повышенная комфортность ношения, для медицинского персонала с чувствительной кожей рук, улучшенный захват инструментов, защита от скатывания манжеты и пережимания предплечья. Латексные, стерильные, текстурированные, неопудренные, манжета без валика, с адгезивной полосой, внутреннее покрытие — полиуретан + увлажнитель (глицерин и диметикон), наружная и внутренняя поверхности обработаны силиконом. Предоставление документов, подтверждающих технические характеристики (сертификат соответствия, технический паспорт) при поставке с каждой партией товара. | пар. | 8 | 30 |  |  |
| 30 | Перчатки хирургические стерильные не опудренные | Перчатки хирургические для хирургических и акушерских операций, требующих глубокого проникновения; снижение риска контактного дерматита; возможность использования как внутренней перчатки при операциях в двойных перчатках, с индикацией проколов. Латексные, стерильные, неопудренные, текстурированные, анатомическая форма, длина 410-440 мм, зеленые или синие. Предоставление документов, подтверждающих технические характеристики (сертификат соответствия, технический паспорт) при поставке с каждой партией товара. | пар. | 7,5 | 30 |  |  |
| 31 | Перчатки хирургические стерильные не опудренные | Перчатки хирургические для хирургических и акушерских операций, требующих глубокого проникновения; снижение риска контактного дерматита; возможность использования как внутренней перчатки при операциях в двойных перчатках, с индикацией проколов. Латексные, стерильные, неопудренные, текстурированные, анатомическая форма, длина 410-440 мм, зеленые или синие. Предоставление документов, подтверждающих технические характеристики (сертификат соответствия, технический паспорт) при поставке с каждой партией товара. | пар. | 8,5 | 30 |  |  |