Приложение №2

к  извещению о запросе котировок

№ 61 от  06 сентября  2010г.

Текущий ремонт прочих элементов благоустройства

на территории Орджоникидзевского района г.Перми.

(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

на Текущий ремонт прочих элементов благоустройства на территории Орджоникидзевского района г.Перми-

Установка спортивных уличных тренажеров по ул. Веденеева,54 и ул. Репина, 20.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

- Основание: техническое задание.

Сметная стоимость 414 962,64 руб.

- Средства  на оплату труда 29262,93 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв. 2010 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,0446 | 1706,32 | 1706,32 |  | 76,10 | 76,10 |  | 154 6,87 |  |
| 2 | ТЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,0446 | 42570,18 | 1994,40 | 1652,80 282,96 | 1898,63 | 88,95 | 73,71 12,62 | 180 8,03 | 18 0,8 |
| 3 | СЦМ-401-0041 | Бетон тяжелый, класс В 3,5 (М50) крупность 40мм | м3 | -4,549 | 356,44 |  |  | -1621,45 |  |  |  |  |
| 4 | СЦМ-401-0006 | Бетон тяжелый, класс В 15 (М200) | м3 | 4,549 | 656,05 |  |  | 2984,37 |  |  |  |  |
| 5 | ТЕРм37-01-001-03 МАТ*0 | Монтаж оборудования на открытой площадке. Масса оборудования, т: 0,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент МАТ=0 | шт. | 13 | 345,00 | 273,16 | 71,84 5,51 | 4485,00 | 3551,08 | 933,92 71,63 | 20,9 271,7 | 0,35 4,55 |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  | 7822,65 | 3716,13 | 1007,63 84,25 | 286,6 | 5,35 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  | 46240,20 | 28614,21 | 4517,69 648,72 | 286,6 | 5,35 |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пересчет в цены 3кв.2010г. ОЗП=7,7; ЭМ-ЗПМ=4,19; ЗПМ=7,7; МАТ=4,23 (Поз. 1-5) |  |  |  |  |  |  |  | 38417,55 | 24898,07 | 3510,06 564,48 |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 22189,51 |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80%*0,94 ФОТ (от 28480,84) (Поз. 1, 5) |  |  |  |  |  |  |  | 21417,59 |  |  |  |  |
| 105%*0,94 ФОТ (от 782,09) (Поз. 2-4) |  |  |  |  |  |  |  | 771,92 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 17508,97 |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45% ФОТ (от 585,97) (Поз. 1) |  |  |  |  |  |  |  | 263,69 |  |  |  |  |
| 60% ФОТ (от 27894,87) (Поз. 5) |  |  |  |  |  |  |  | 16736,92 |  |  |  |  |
| 65% ФОТ (от 782,09) (Поз. 2-4) |  |  |  |  |  |  |  | 508,36 |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  | 16716,95 |  |  | 14,9 | 0,8 |
| Итого Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  | 69221,73 |  |  | 271,7 | 4,55 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 85938,68 |  |  | 286,6 | 5,35 |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  | 15468,96 |  |  |  |  |
| 1.Тренажер уличный "жим от груди" 2шт. с доставкой |  |  |  |  |  |  |  | 81950,00 |  |  |  |  |
| 2.Тренажер уличный "тяга сверху" 1шт. с доставкой |  |  |  |  |  |  |  | 36377,00 |  |  |  |  |
| 3.Тренажер уличный " Жим ногами" горизонтальный 2шт. с доставкой |  |  |  |  |  |  |  | 45320,00 |  |  |  |  |
| 4.Тренажер уличный "Брусья" 2 шт. с доставкой |  |  |  |  |  |  |  | 30404,00 |  |  |  |  |
| 5.Тренажер уличный "Пресс с упором на руки" 2шт. с доставкой |  |  |  |  |  |  |  | 26840,00 |  |  |  |  |
| 6.Тренажер уличный "Рычажная тяга" 2шт. с доставкой |  |  |  |  |  |  |  | 43120,00 |  |  |  |  |
| 7.Тренажер уличный"Турник" 2 шт. с доставкой |  |  |  |  |  |  |  | 49544,00 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  | 414962,64 |  |  | 286,6 | 5,35 |

## Составил

должность, подпись( инициалы, фамилия)

## Проверил

должность, подпись( инициалы, фамилия)