Приложение № 1

к извещению о запросе котировок

№ 61  от  06 сентября 2010 г.

Техническое задание

на выполнение работ по текущему ремонту прочих элементов благоустройства

на территории Орджоникидзевского района  г.Перми –

Установка спортивных уличных тренажеров по ул. Веденеева,54 и ул. Репина, 20.

- Срок выполнения работ:  со дня заключения муниципального контракта  по 24 октября 2010г.

- Состав и объемы работ: согласно локальному сметному расчету.

- Место выполнения работ:  ул. Веденеева, 54; ул. Репина, 20.

4.  Характеристики спортивных уличных тренажеров:

| № пп | Функциональные характеристики | Применяемые материалы и покрытия | Габаритный размер, мм | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тренажер уличный «жим от груди». Предназначен для выполнения упражнения «жим от груди». Способствует максимальному развитию мышц груди. В качестве нагрузки используется собственный вес занимающегося. Категория: для общего физического развития на открытом воздухе лицами разной физ.подготовки от 16 лет. Тренажер двусторонний с независимыми узлами для одновременного выполнения упражнений двумя лицами. | В основе: жесткая сборная сварная рама, комплект крепежных элементов. Конструкция: изделие изготавливается из стальной высокопрочной трубы профиля 120х120, 60х60, 40х40, 20х20. Окраска порошковая, ярких цветов, стойкая к атмосферным осадкам. Высокопрочная сварка в инертном газе. Пластиковая фурнитура изготавливается формованным способом из гранулированного пластика. Травмоопасные места защищены пластиковыми декоративными элементами. Подвижные механизмы монтируются на подшипниках закрытого типа. Все открытые регулировочные узлы окрашены. При изготовлении тренажеров должна быть применена двойная покраска металлических конструкций тренажеров: первый слой-цинковое покрытие, второй-порошковая покраска. Температурный режим эксплуатации от -25 С* до +40 С.* Закладная должна быть на 8 анкеров. Все опоры бетонируются. Элементы крепления тренажера должны быть закрыты декоративным колпаком. | Длина – 1600 (+-10), ширина –750 (+-10), высота – 2050 (+10), вес - не более 154кг. Максимально допустимая нагрузка (макс. вес пользователя) – не более 130 кг. | 2 |
| 2 | Тренажер уличный «верхняя тяга». Предназначен для выполнения упражнения на круглые и широчайшие мышцы спины, бицепс. В качестве нагрузки используется собственный вес занимающегося. Категория: для общего физического развития на открытом воздухе лицами разной физ.подготовки от 16 лет. Тренажер двусторонний с независимыми узлами для одновременного выполнения упражнений двумя лицами. | В основе: жесткая сборная сварная рама, комплект крепежных элементов. Конструкция: изделие изготавливается из стальной высокопрочной трубы профиля 120х120, 60х60, 40х40, 20х20. Окраска порошковая, ярких цветов, стойкая к атмосферным осадкам. Высокопрочная сварка в инертном газе. Пластиковая фурнитура изготавливается формованным способом из гранулированного пластика. Травмоопасные места защищены пластиковыми декоративными элементами. Подвижные механизмы монтируются на подшипниках закрытого типа. Все открытые регулировочные узлы окрашены.При изготовлении тренажеров должна быть применена двойная покраска металлических конструкций тренажеров: первый слой-цинковое покрытие, второй-порошковая покраска. Температурный режим эксплуатации от -25 С* до +40 С.* Закладная должна быть на 8 анкеров. Все опоры бетонируются. Элементы крепления тренажера должны быть закрыты декоративным колпаком. | Длина – 1450 (+-10), ширина –750 (+-10), высота – 1600 (+-0), вес – не более151кг. Максимально допустимая нагрузка (макс. вес пользователя) – не более 130 кг. | 1 |
| 3 | Тренажер уличный «жим ногами горизонтальный». Предназначен для выполнения упражнения по укреплению мышц ног, квадрицепса, двуглавых мышц бедра, икроножных мышц. В качестве нагрузки используется собственный вес занимающегося. Категория: для общего физического развития на открытом воздухе лицами разной физ.подготовки от 16 лет. Тренажер двусторонний с независимыми узлами для одновременного выполнения упражнений двумя лицами. | В основе: жесткая сборная сварная рама, комплект крепежных элементов. Конструкция: изделие изготавливается из стальной высокопрочной трубы профиля 120х120, 60х60, 40х40, 20х20. Окраска порошковая, ярких цветов, стойкая к атмосферным осадкам. Высокопрочная сварка в инертном газе. Пластиковая фурнитура изготавливается формованным способом из гранулированного пластика. Травмоопасные места защищены пластиковыми декоративными элементами. Подвижные механизмы монтируются на подшипниках закрытого типа. Все открытые регулировочные узлы окрашены.При изготовлении тренажеров должна быть применена двойная покраска металлических конструкций тренажеров: первый слой-цинковое покрытие, второй-порошковая покраска. Температурный режим эксплуатации от -25 С* до +40 С.* Закладная должна быть на 4 анкера. Все опоры бетонируются. Элементы крепления тренажера должны быть закрыты декоративным колпаком. | Длина – 1600 (+-10), ширина –450 (+-10), высота – 1800 (+10), вес – не более 90 кг. Максимально допустимая нагрузка (макс. вес пользователя) – не более 150 кг. | 2 |
| 4 | Тренажер уличный «брусья». Предназначен для выполнения гимнастических и силовых упражнений на брусьях по укреплению мышц груди, бицепса и трицепса. В качестве нагрузки используется собственный вес занимающегося. Категория: для общего физического развития на открытом воздухе лицами разной физ.подготовки от 16 лет. Тренажер двусторонний, разноуровневый, для одновременного выполнения упражнений двумя лицами. | В основе: жесткая сборная сварная рама, комплект крепежных элементов. Конструкция: изделие изготавливается из стальной высокопрочной трубы про-филя 120х120, 60х60, 40х40, 20х20. Окраска порошковая, ярких цветов, стойкая к атмосферным осадкам. Высокопрочная сварка в инертном газе. Пластиковая фурнитура изготавливается формованным способом из гранулированного пластика. Травмоопасные места защищены пластиковыми декоративными элементами. Подвижные механизмы монтируются на подшипниках закрытого типа. Все открытые регулировочные узлы окрашены.При изготовлении тренажеров дол-жна быть применена двойная покраска металлических конструкций тренажеров: первый слой-цинковое покрытие, второй-порошковая покраска. Температурный режим эксплуатации от -25 С* до +40 С.* Закладная должна быть на 8 анкеров. Все опоры бетонируются. Элементы крепления тренажера должны быть закрыты декоративным колпаком. | Длина – 1950 (+-10), ширина –600 (+-10), высота – 1650 (+10), вес – не более 56 кг. Максимально допустимая нагрузка (макс. вес пользователя) – не более 150 кг. | 2 |
| 5 | Тренажер уличный «пресс с упором на руки». Предназначен для выполнения гимнастических и силовых упражнений по укреплению мышц пресса с упором на руки. В качестве нагрузки используется собственный вес занимающегося. Категория: для общего физического развития на открытом воздухе лицами разной физ.подготовки от 16 лет. Тренажер двусторонний-с независимыми узлами для одновременного выполнения упражнений двумя лицами. | В основе: жесткая сборная сварная рама, комплект крепежных элементов. Конструкция: изделие изготавливается из стальной высокопрочной трубы профиля 120х120, 60х60, 40х40, 20х20. Окраска порошковая, ярких цветов, стойкая к атмосферным осадкам. Высокопрочная сварка в инертном газе. Пластиковая фурнитура изготавливается формованным способом из гранулированного пластика. Травмоопасные места защищены пластиковыми декоративными элементами. Подвижные механизмы монтируются на подшипниках закрытого типа. Все открытые регулировочные узлы окрашены.При изготовлении тренажеров должна быть применена двойная покраска металлических конструкций тренажеров: первый слой-цинковое покрытие, второй-порошковая покраска. Температурный режим эксплуатации от -25 С* до +40 С.* Закладная должна быть на 4 анкера. Все опоры бетонируются. Элементы крепления тренажера должны быть закрыты декоративным колпаком. | Длина – 1330 (+-10), ширина –700 (+-10), высота – 1470 (+10), вес – не более 65 кг. Максимально допустимая нагрузка (макс. вес пользователя) – не более 130 кг. | 2 |
| 6 | Тренажер уличный «рычажная тяга». Предназначен для выполнения упражнений на широчайшие мышцы спины, бицепс. В качестве нагрузки используется собственный вес занимающегося. Категория: для общего физического развития на открытом воздухе лицами разной физ.подготовки от 16 лет. Тренажер двусторонний-с независимыми узлами для одновременного выполнения упражнений двуми лицами. | В основе: жесткая сборная сварная рама, комплект крепежных элементов. Конструкция: изделие изготавливается из стальной высокопрочной трубы профиля 120х120, 60х60, 40х40, 20х20. Окраска порошковая, ярких цветов, стойкая к атмосферным осадкам. Высокопрочная сварка в инертном газе. Пластиковая фурнитура изготавливается формованным способом из гранулированного пластика. Травмоопасные места защищены пластиковыми декоративными элементами. Подвижные механизмы монтируются на подшипниках закрытого типа. Все открытые регулировочные узлы окрашены. При изготовлении тренажеров должна быть применена двойная покраска металлических конструкций тренажеров: первый слой-цинковое покрытие, второй-порошковая покраска. Температурный режим эксплуатации от -25 С* до +40 С.* Закладная должна быть на 4 анкера. Все опоры бетонируются. Элементы крепления тренажера должны быть закрыты декоративным колпаком. | Длина – 2110 (+-10), ширина –640 (+-10), высота – 1120 (+10), вес – не более 121 кг. Максимально допустимая нагрузка (макс. вес пользователя) – не более 150 кг. | 2 |
| 7 | Тренажер уличный «турник». Предназначен для выполнения упражнений по укреплению круглых и широчайшей мышц спины, бицепса, а так же для поддержания физической формы на высоком уровне. В качестве нагрузки используется собственный вес занимающегося. Категория: для общего физического развития на открытом воздухе лицами разной физ.подготовки от 16 лет. Тренажер четырехсторонний, разноуровневый, для одновременного выполнения упражнений двумя - тремя лицами. | В основе: жесткая сборная сварная рама, комплект крепежных элементов. Конструкция: изделие изготавливается из стальной высокопрочной трубы профиля 120х120, 60х60, 40х40, 20х20. Окраска порошковая, ярких цветов, стойкая к атмосферным осадкам. Высокопрочная сварка в инертном газе. Пластиковая фурнитура изготавливается формованным способом из гранулированного пластика. Травмоопасные места защищены пластиковыми декоративными элементами. Подвижные механизмы монтируются на подшипниках закрытого типа. Все открытые регулировочные узлы окрашены.При изготовлении тренажеров должна быть применена двойная покраска металлических конструкций тренажеров: первый слой-цинковое покрытие, второй-порошковая покраска. Температурный режим эксплуатации от -25 С* до +40 С.* Закладная должна быть на 8 анкеров. Все опоры бетонируются. Элементы крепления тренажера должны быть закрыты декоративным колпаком. | Длина – 1270 (+-10), ширина –1270(+-10), высота – 2500 (+-10), вес – не более 85 кг. Максимально допустимая нагрузка (макс.вес пользователя) – не более 130 кг. | 2 |

5. Требования к качеству:

Все тренажеры должны соответствовать международным стандартам качества и иметь соответствующие сертификаты качества.

6.  Гарантия на выполненные работы: не менее 24 календарных месяцев с момента подписания актов выполненных работ.

7. Техническое обслуживание: в течение гарантийного срока с целью поддержания работоспособности изделия.

Техническое обслуживание предусматривает:

- осмотр, проверку целостности изделия и надежности крепления всех его узлов и элементов;

- через 1-2 месяца эксплуатации провести контрольную затяжку болтовых соединений;

- 1раз в 6 месяцев проверять состояние и смазку подвижных узлов, по необходимости подтягивать и смазывать;

- 1раз в 12 месяцев проверять состояние ручек, сидений и спинок, состояние лакокрасочного покрытия, по необходимости менять или восстанавливать неисправные элементы.