Приложение № 1

к извещению № 3

о проведении запроса котировок

от 7.09.2010г.

Техническое задание

Стол руководителя угловой с тумбой в количестве 1 шт

| Тип мебели | Стол письменный |
| --- | --- |
| Размер | 200*205*76 |
| Цвет | Каштан «венге» |
| Материал | Стол Столешница двухслойная, изготовлена из ДСП 28 мм + 18 мм с двухсторонним меламиновым покрытием с кромкой PVC 3 мм Ноги стола выполнены из трех слоев 18 мм ДСП с кромкой PVC 3 мм Кромка рабочих поверхностей ABS 2мм профильная в основном цвете. Тумба Каркас изготовлен из 18 мм ДСП. Верхняя крышка изготовлена из 28 мм ДСП с профильной кромкой ABS 2 2мм в основном цвете. Ящики имеют центральный замок для одновременного закрывания всех ящиков. Ящики установлены на металлические направляющие с нейлоновыми роликами, с механизмами полного открывания и самозакрывания. Ручки пластиковые цвета алюминий. |
| Комплект поставки и готовность к работе | Сборка |
| Гарантийный срок | 1 год |

Конференц-стол 1шт

| Тип мебели | Стол приставка |
| --- | --- |
| Размер | 240*120*74 |
| Цвет | Каштан «венге» |
| Материал | Столешница изготовлена из 28 мм ДСП с двухсторонним меламиновым покрытием с кромкой ABS 2 мм профильная по периметру в основном цвете. Каркас панельный. |
| Комплект поставки и готовность к работе | Сборка |
| Гарантийный срок | 1 год |

Гардероб 1 шт

| Тип мебели | Шкаф для одежды |
| --- | --- |
| Размер | 90*43*208 |
| Цвет | Каштан «венге» |
| Материал | Каркас изготовлен из 18 мм ДСП. Задние стенки шкафов изготовлены из 18 мм ДСП или 3,2 ДВП и фиксируется в пазу по периметру. Полки из 22 мм ДСП или 18 мм ДСП регулируются по высоте. Глухие двери изготовлены из 18 мм ДСП с кромкой ABS 2 мм и комплектуются замком. Двери устанавливаются на металлические петли регулировками и механизмом быстрого монтажа. Комплектуются амортизатором для бесшумного закрывания. Ручки пластиковые цвета алюминий. |
| Комплект поставки и готовность к работе | Сборка |
| Гарантийный срок | 1 год |

Шкаф правый, полуоткрытый 1 шт

| Тип мебели | шкаф |
| --- | --- |
| Размер | 45*43*126 |
| Цвет | Каштан «венге» |
| Материал | Каркас изготовлен из 18 мм ДСП. Задние стенки шкафов изготовлены из 18 мм ДСП или 3,2 ДВП и фиксируется в пазу по периметру. Полки из 22 мм ДСП или 18 мм ДСП регулируются по высоте. Глухие двери изготовлены из 18 мм ДСП с кромкой ABS 2 мм и комплектуются замком. Двери устанавливаются на металлические петли с регулировками и механизмом быстрого монтажа. Комплектуются амортизатором для бесшумного закрывания. Ручки пластиковые цвета алюминий. |
| Комплект поставки и готовность к работе | Сборка |
| Гарантийный срок | 1 год |

Шкаф-витрина с рамками в количестве 1шт

| Тип мебели | Шкаф |
| --- | --- |
| Размер | 45*43*126 |
| Цвет | Каштан «венге» |
| Материал | Каркас изготовлен из 18 мм ДСП. Задние стенки шкафов изготовлены из 18 мм ДСП или 3,2 ДВП и фиксируется в пазу по периметру. Полки из 22 мм ДСП или 18 мм ДСП регулируются по высоте. Стеклянные двери изготовлены из травмобезопасного тонированного стекла в алюминиевой раме. Двери устанавливаются на металлические петли с регулировками и механизмом быстрого монтажа. Комплектуются амортизатором для бесшумного закрывания. Ручки пластиковые цвета алюминий. |
| Комплект поставки и готовность к работе | Сборка |
| Гарантийный срок | 1 год |

Кресло руководителя эргономичное в количестве 1 шт

| Тип мебели | Кресло |
| --- | --- |
| Размер |  |
| Цвет | Черный кожа COW |
| Материал | Подлокотники - металлические с кожаными накладками Механизм качания - с синхронным отклонением сидения и спинки 1:3; с фиксацией кресла в нескольких положениях Крестовина - хромированный металл Газпатрон -3 категория по стандарту DIN 4550, либо аналог Ролики - стандарт BIFMA. Диаметр штока 11 мм. Материал-нейлон. Каркас не монолитный. Набивка кресла – пенополиуретан высокой плотности |
| Комплект поставки и готовность к работе | Сборка |
| Гарантийный срок | 1 год |

Кресла для посетителей в количестве 8 шт

| Тип мебели | Кресло |
| --- | --- |
| Размер |  |
| Цвет | Черный |
| Материал | Хромированный L-каркас, гобелен |
| Комплект поставки и готовность к работе | Сборка |
| Гарантийный срок | 1 год |

Жалюзи вертикальные в количестве 2шт

| Тип мебели | жалюзи |
| --- | --- |
| Размер | 5,5 кв.м |
| Цвет | Белый |
| Материал | линия |
| Комплект поставки и готовность к работе | Сборка |
| Гарантийный срок | 1 год |