УТВЕРЖДАЮ:

Главный врач МУЗ «ГБ№21»

____________М.Ю.Мезенцев

«____»_______________2010

Внесение изменений в документацию  аукционе №263А/2

на право заключения муниципального контракта на выполнение работ

по капитальному ремонту в МУЗ «ГБ №21»

(Извещение №263А )

Пермь, 2010

Внесение изменений в документацию об аукционе

на право заключения муниципального контракта на выполнение работ

по капитальному ремонту в МУЗ «ГБ №21» Кировского района г.Перми

Заказчик – МУЗ «ГБ №21» извещает о внесении  в документацию об аукционе на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ремонту  в МУЗ «ГБ №21 Кировского района г.Перми (извещение №263А)  следующих изменений:

1. В разделе III»Требования  к участникам размещения заказа пункт 5. изложить в следующей редакции:

| 5. | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом аукциона: - наличие свидетельства, выданного саморегулируемой организацией в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, о допуске к определенному виду или видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и предусматривающего виды работ, являющихся предметом контракта, в том числе: Виды работ по перечню, утвержденному Приказом Минрегиона России от 30.12.2009 №624; Виды работ по перечню, утвержденному Приказом Минрегиона России от 09.12.2008 №274. 10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений; 4520111Монтаж оконных блоков, витражей, перегородок (из алюминиевых сплавов, стальных и прочих) 4520108 Монтаж конструкций ворот, лестниц, площадок, дверей, люков, лазов 4520128 Крепление строительных конструкций строительными обоймами, болтами, кольцами. 12.4 Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими резиновыми смесями); 4540155 Обкладка и оклейка поверхностей оборудования резиной, пластиками, герметиками, рулонными материалами. 12.5 Устройство оклеечной изоляции; 4540107 Устройство оклеечной гидроизоляции. 6.2. Арматурные работы; 4520118Установка анкерных болтов и закладных деталей. - наличие лицензии на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств пожарной безопасности зданий и сооружений, в частности: - монтаж, ремонт и обслуживание противопожарного водоснабжения; - проведение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций; - монтаж, ремонт и обслуживание установок пожарной и охранно-пожарной сигнализации |
| --- | --- |

2.В разделе IV Требования к содержанию, составу, оформлению и форме заявки на участие в аукционе  пункт  9 :

| 9. | копию свидетельства, выданного саморегулируемой организацией в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, о допуске к определенному виду или видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и предусматривающего виды работ, являющихся предметом контракта, в том числе: Виды работ по перечню, утвержденному Приказом Минрегиона России от 30.12.2009 №624; Виды работ по перечню, утвержденному Приказом Минрегиона России от 09.12.2008 №274. 10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений; 4520111Монтаж оконных блоков, витражей, перегородок (из алюминиевых сплавов, стальных и прочих) 4520108 Монтаж конструкций ворот, лестниц, площадок, дверей, люков, лазов 4520128 Крепление строительных конструкций строительными обоймами, болтами, кольцами. 12.4 Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими резиновыми смесями); 4540155 Обкладка и оклейка поверхностей оборудования резиной, пластиками, герметиками, рулонными материалами. 12.5 Устройство оклеечной изоляции; 4540107 Устройство оклеечной гидроизоляции. 6.2. Арматурные работы; 4520118Установка анкерных болтов и закладных деталей. - наличие лицензии на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств пожарной безопасности зданий и сооружений, в частности: - монтаж, ремонт и обслуживание противопожарного водоснабжения; - проведение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций; - монтаж, ремонт и обслуживание установок пожарной и охранно-пожарной сигнализации. |
| --- | --- |

Изложить в новой редакции:

| 9. | копию свидетельства, выданного саморегулируемой организацией в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, о допуске к определенному виду или видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и предусматривающего виды работ, являющихся предметом контракта, в том числе: Виды работ по перечню, утвержденному Приказом Минрегиона России от 30.12.2009 №624; Виды работ по перечню, утвержденному Приказом Минрегиона России от 09.12.2008 №274. 10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений; 4520111Монтаж оконных блоков, витражей, перегородок (из алюминиевых сплавов, стальных и прочих) 4520108 Монтаж конструкций ворот, лестниц, площадок, дверей, люков, лазов 4520128 Крепление строительных конструкций строительными обоймами, болтами, кольцами. 12.4 Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими резиновыми смесями); 4540155 Обкладка и оклейка поверхностей оборудования резиной, пластиками, герметиками, рулонными материалами. 12.5 Устройство оклеечной изоляции; 4540107 Устройство оклеечной гидроизоляции. 6.2. Арматурные работы; 4520118 Установка анкерных болтов и закладных деталей. - наличие лицензии на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств пожарной безопасности зданий и сооружений, в частности: - монтаж, ремонт и обслуживание противопожарного водоснабжения; - проведение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций; - монтаж, ремонт и обслуживание установок пожарной и охранно-пожарной сигнализации |
| --- | --- |

3. В разделе VI . Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе слова:

«20»  сентября

заменить словами:

«27» сентября

4. В разделе VIII. Формы, порядок, даты начала и окончания предоставления участникам размещения заказа разъяснения положений документации об аукционе слова:

«14» сентября

Заменить словами:

«21» сентября

5.В разделе IX. Рассмотрение заявок на участие в аукционе слова:

«20»  сентября

заменить словами:

«27» сентября

- 6. В разделе  X. Проведение аукциона слова:

| Дата проведения аукциона | - « 27 » сентября 2010 г. |
| --- | --- |
| Время проведения аукциона | - на « 13 » часов « 00 » мин (время местное) |

- Заменить словами:

| Дата проведения аукциона | - « 7 » октября 2010 г. |
| --- | --- |
| Время проведения аукциона | - на « 11 » часов « 15 » мин (время местное) |

7. Приложение №5 к документации об аукционе изложить в новой редакции:

Приложение №5

к документации об аукционе

Техническое задание

Этап №  1

Капитальный ремонт подвального помещения здания МУЗ ГБ №21, расположенного по адресу: ул.Автозаводская, 82 литер И

| № | Обоснование | Наименование | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Полы |  |  |  |
| 1 | ТЕР46-04-009-01 | Разборка бетонных оснований под полы на гравии | 1 м3 | 19,6 |
| 2 | ТЕРр57-02-04 | Разборка покрытий полов: цементных | 100 м2 покрытий | 2,648 |
| 3 | ТЕР11-01-014-04 | Устройство полов бетонных толщиной 250 мм ГОСТ 10180-90 | 100 м2 пола | 1,048 |
| 4 | ТЕР06-01-015-10 | Установка закладных деталей весом: Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1 т | 0,16 |
|  | ТЕР11-01-004-01 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике битуминоль первый слой 2 627,56 = 3 249,32 - 116 x 5,36 | 100 м2 изолируемой поверхности | 2,357 |
| 5 | СЦМ-101-9122-9 | Техноэласт ЭПП-4,0 (верхний слой) Толщина не менее,4 мм, на основе полиэстера, относительное удленение на разрыв не менее 40%, Гибкость на брусе R=10 мм, не выше -25°С, Усилие на разрыв (прод./попереч.), не менее, 600/450 Н, Теплостойкость, не ниже 100 °С ГОСТ 30307-95 | м2 | 273,4 |
|  | ТЕР11-01-004-02 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике битуминоль последующий слой 1 397,27 = 2 019,03 - 116 x 5,36 ГОСТ 30307-95 | 100 м2 изолируемой поверхности | 2,357 |
| 6 | СЦМ-101-9122-9 | Техноэласт ЭПП-4,0 (нижний слой) Толщина не менее,4 мм, на основе полиэстера, относительное удленение на разрыв не менее 40%, Гибкость на брусе R=10 мм, не выше -25°С, Усилие на разрыв (прод./попереч.), не менее, 600/450 Н, Теплостойкость, не ниже 100 °С ГОСТ 30307-95 | м2 | 273,4 |
| 7 | ТЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм ГОСТ 25328-82 | 100 м2 стяжки | 3,068 |
| 8 | ТЕР11-01-011-02 | Устройство стяжек цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6) ГОСТ 25328-82 | 100 м2 стяжки | 3,068 |
| 9 | ТЕР11-01-027-12 | Устройство покрытий на цементном растворе из керамического гранита неполированного одноцветного ТУ 5752-001-56380351-2007 | 100 м2 покрытия | 3,068 |
| 10 | ТЕР11-01-040-01 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 ГЭСН 81-02-11-2001 | 100 м плинтусов | 2,59 |
|  | Стены |  |  |  |

| 11 | ТЕР46-04-001-04 | Разборка стен кирпичных | 1 м3 | 40,85 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | ТЕР46-03-007-03 | Пробивка проемов в конструкциях из кирпича | 1м3 | 1,55 |
| 13 | ТЕР46-02-007-01 | Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в оном месте до 5 м3 | м3 | 2 |
| 14 | ТЕР46-02-009-02 | Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных | 100 м2 | 13,52 |
| 15 | ТЕР08-02-002-03 | Кладка перегородок из керамического одинарного полнотелого кирпича армированных: толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4м ГОСТ 7025-91 | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 1,835 |
|  | ТЕРр53-25-01 | Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий ГОСТ 948-84 | 1 т металлоконструкций перемычек | 0,954 |
|  | ТЕР09-05-003-01 | Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами ГОСТ 1759.4-87 | 100 шт. болтов | 0,36 |
|  | СЦМ-101-1391 | Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 12 мм длиной 400, 500 мм ГОСТ Р 52627-2006 | т | 0,01 |
| 16 | СЦМ-101-0123 | Гайки шестигранные диаметр резьбы 12-14 мм ГОСТ 5919-73 | т | 0,009 |
|  | СЦМ-101-2044 | Шайбы оцинкованные диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78 | кг | 0,9 |
|  | ТЕР26-01-037-03 | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме: покрытий и перекрытий снизу | 1 м3 изоляции | 36,5 |
|  | СЦМ-104-9132-1 | Материал теплоизоляционный (маты теплоизоляционные из стеклянного волокна ISOVER) Соответствует требованиям пожарной безопасности установленным в НПБ 244-97 Группа горючести Г1 ГОСТ 30244-94 | м3 | 36,13 |
| 17 | ТЕРр61-01-09 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 13,52 |
| 18 | ТЕРр62-07-02 | Улучшенная масляная краска ранее окрашенных стен за один раз с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 | 0,046 |
| 19 | ТЕРр62-32-02 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за два раза | 100 м2 | 0,02 |
| 20 | ТЕРр62-33-02 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за два раза | 100 м2 | 0,06 |
| 21 | Прайс | Решетки декоративные на радиаторы | шт | 20 |
| 22 | ТЕР15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 13,52 |
| 23 | ТЕР15-04-005-03 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен ГОСТ Р 52491-2005 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 10,364 |
| 24 | ТЕР15-01-019-05 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 3,156 |
|  | ТЕР10-05-009-01 | Облицовка стен и стояков по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) 4 700,79 = 7 770,62 - 107 x 28,69 | 100 м2 стены за вычетом проемов | 3,775 |
| 25 | Прайс | Плиты "Унипрок" с декоративным покрытием с двух сторон износостойким, огнеупорным пластиком высокого давления толщиной 0,8мм горючесть в соответствии с ГОСТ 30244-94 и СНиП 21-01-97*, после обработки декоративного покрытия дезинфицирующими средствами уровень выделения химических веществ не превышает допустимой согласно ГН 2.2.5.1313-03, плотность 1149кг/ м3 , водопоглощение 8,8 %, предел прочности при изгибе в сухом состоянии 36МПа, предел прочности при изгибе в водонасыщенном состоянии 15,9 МПа, теплопроводность 0,25, светостойкий к ультрафиолетовому излучению ГОСТ 30244-94 | м2 | 403,9 |
|  | Прайс | Профили направляющие и стоечные для крепления плит "Унипрок" с декоративным покрытием горючесть в соответствии с ГОСТ 30244-94 и СНиП 21-01-97*, после обработки декоративного покрытия дезинфицирующими средствами уровень выделения химических веществ не превышает допустимой согласно ГН 2.2.5.1313-03, плотность 1149кг/ м3 , водопоглощение 8,8 %, предел прочности при изгибе в сухом состоянии 36МПа, предел прочности при изгибе в водонасыщенном состоянии 15,9 МПа, теплопроводность 0,25, светостойкий к ультрафиолетовому излучению ГОСТ 30244-94 | м | 1479,9 |
|  | Потолки |  |  |  |

|  | ТЕР26-01-037-03 | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме: покрытий и перекрытий снизу | 1 м3 изоляции | 12,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | СЦМ-104-9132-1 | Материал теплоизоляционный ISOVER ГОСТ 23307-78 | м3 | 12,08 |
|  | ТЕР10-05-011-02 | Устройство подвесных потолков: одноуровневых (П 113) 6 201,93 = 9 386,52 - 111 x 28,69 | 100 м2 потолка | 8,54 |
|  | СЦМ-101-6029 | Тяга 500 мм | шт | 691,7 |
| 27 | Прайс | Плиты "Унипрок" с декоративным покрытием с двух сторон износостойким, огнеупорным пластиком высокого давления толщиной 0,8мм горючесть в соответствии с ГОСТ 30244-94 и СНиП 21-01-97*, после обработки декоративного покрытия дезинфицирующими средствами уровень выделения химических веществ не превышает допустимой согласно ГН 2.2.5.1313-03, плотность 1149кг/ м3 , водопоглощение 8,8 %, предел прочности при изгибе в сухом состоянии 36МПа, предел прочности при изгибе в водонасыщенном состоянии 15,9 МПа, теплопроводность 0,25, светостойкий к ультрафиолетовому излучению ГОСТ 30244-94 | м2 | 947,9 |
|  | Прайс | Профили направляющие и стоечные для крепления плит "Унипрок" с декоративным покрытием (горючесть в соответствии с ГОСТ 30244-94 и СНиП 21-01-97*, после обработки декоративного покрытия дезинфицирующими средствами уровень выделения химических веществ не превышает допустимой согласно ГН 2.2.5.1313-03, плотность 1149кг/ м3 , водопоглощение 8,8 %, предел прочности при изгибе в сухом состоянии 36МПа, предел прочности при изгибе в водонасыщенном состоянии 15,9 МПа, теплопроводность 0,25, светостойкий к ультрафиолетовому излучению.) СНиП 21-01-97* | м | 3774 |
| 28 | Прайс | Профили направляющие L образные | м | 319 |
| 29 | ТЕР46-03-007-03 | Пробивка проемов в конструкциях из кирпича ГОСТ 530-2007 | 1 м3 | 1,1 |
| 30 | ТЕР46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных ГОСТ 6629-88 | 100 м2 | 0,628 |
| 31 | ТЕР09-06-001-01 | Демонтаж: конструкций дверей металлических КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,36; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,36 | 1 т конструкций | 0,6 |
| 32 | ТЕР09-06-001-01 | Монтаж: конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер | 1 т конструкций | 0,9 |
| 33 | СЦМ-203-0233 | Блоки дверные трудносгораемые с обшивкой полотна асбестовым картоном и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок двупольные ДС 21-13ГТ, пл.2.66 м2 | м2 | 20,87 |
|  | ТЕР10-01-039-01 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 5 278,53 = 32 012,53 - 100 x 267,34 | 100 м2 проемов | 0,501 |
| 34 | СЦМ-203-0199 | Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9, пл.1.80 м2; ДГ 21-10, пл.2.01 м2 Finish Doors ГОСТ 30674-99 п.п.2.6,2.18,2.20 | м2 | 47,77 |
|  | СЦМ101-0952 | Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава | шт | 26 |
|  | СЦМ 101-0950 | Замки врезные оцинкованные с цилиндровым механизмом из латуни | шт | 26 |
|  | СЦМ101-0956 | Петли накладные | шт | 54 |
|  | СЦМ-203-0205 | Блоки дверные двупольные с полотном глухим ДГ 21-13, пл.2.63 м2 | м2 | 2,33 |
|  | ТЕР10-01-060-01 | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков | 2,6612 |
| 35 | ТЕР46-04-012-01 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,0278 |
| 36 | ТЕР10-01-034-01 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков глухих из ПВХ с площадью проема до 2 м2 ГОСТ 30674-99 | 100 м2 проемов | 0,0278 |
|  | СЦМ-203-9095-101 | Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей «PROPLEX» ГОСТ 30674-99 | м2 | 2,78 |
| 37 | ТЕР10-01-035-03 | Установка плит подоконных из поливинилхлорида в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м ГОСТ 30673-99 | 100 п.м. | 0,025 |
|  | СЦМ-101-1497-210 | Плиты подоконные из поливинилхлорида «PROPLEX» ГОСТ 30673-99 | п.м. | 2,5 |
| 38 | ТЕР15-01-050-04 | Облицовка оконных откосов | 100 м2 облицовки | 0,043 |
|  | Прайс | Плиты "Унипрок" с декоративным покрытием с двух сторон износостойким, огнеупорным пластиком высокого давления толщиной 0,8мм горючесть в соответствии с ГОСТ 30244-94 и СНиП 21-01-97*, после обработки декоративного покрытия дезинфицирующими средствами уровень выделения химических веществ не превышает допустимой согласно ГН 2.2.5.1313-03, плотность 1149кг/ м3 , водопоглощение 8,8 %, предел прочности при изгибе в сухом состоянии 36МПа, предел прочности при изгибе в водонасыщенном состоянии 15,9 МПа, теплопроводность 0,25, светостойкий к ультрафиолетовому излучению ГОСТ 30244-94 | 100 м2 облицовки | 0,043 |
| 39 | ТЕРр58-20-01 | Смена обделок из листовой стали, поясков, сандриков, отливов, карнизов с полимерным покрытием шириной до: 0,4 м ГОСТ 52146-2003 | 100 м | 0,025 |
|  | Водоснабжение и канализация |  |  |  |
|  | демонтаж |  |  |  |
| 40 | ТЕРр65-04-01 | Демонтаж умывальников и раковин ГОСТ 23759-85 | 100приборов | 0,11 |
| 41 | ТЕРр65-04-02 | Демонтаж унитазов и писсуаров ГОСТ 22847-85 | 100приборов | 0,05 |
| 42 | ТЕРр65-04-03 | Демонтаж моек ГОСТ Р 50851-96 | 100приборов | 0,07 |
| 43 | ТЕР17-01-001-19 | Демонтаж кабин душевых с чугунными поддонами КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 | 10 компл. | 0,1 |
| 44 | ТЕРр65-04-4 | Демонтаж ванн | 100приборов | 0,01 |
| 45 | ТЕРр16-04-001-02 | Демонтаж трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=0,4; ЭМ-ЗПМ=0,4; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 | 100 м трубопровода | 0,5 |
| 46 | ТЕР16-04-001-01 | Демонтаж трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=0,4; ЭМ-ЗПМ=0,4; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 | 100 м трубопровода | 0,95 |
| 47 | ТЕР16-04-002-03 | Демонтаж трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=0,4; ЭМ-ЗПМ=0,4; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 | 100 м трубопровода | 0,47 |
| 48 | ТЕР16-04-002-01 | Демонтаж трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=0,4; ЭМ-ЗПМ=0,4; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 | 100 м трубопровода | 1,45 |
|  | Монтаж |  |  |  |
| 49 | ТЕРм08-03-600 | Установка счетчика ВСХд 40 (с прямыми участками), Qmax=20 мЗ/ч | 1 шт | 1 |
| 50 | Прайс | Фильтр сетчатый фланцевый Ду80(50), Ру16 | 1 шт | 1 |
| 51 | ТЕР17-01-001-14 | Установка умывальников керамических Melana «HLD 5745» ГОСТ 30493-96 | 1 шт | 3 |
| 52 | ТЕР17-01-001-14 | Установка умывальников керамических с одной полкой Melana «HLD 5745» ГОСТ 30493-96 | 1 шт | 1 |
| 53 | ТЕР17-01-001-14 | Установка умывальников керамических с двумя полками Melana «HLD 5745» ГОСТ 30493-96 | 1 шт | 4 |
| 54 | ТЕР17-01-005-01 | Установка умывальников стальных ГОСТ 23695-94 | 1 шт | 2 |
| 55 | ТЕР17-01-001-17 | Установка поддонов душевых эмалированных ГОСТ 18297-96 | 1 шт | 4 |
| 56 | СЦМ-300-0621 | Установка смесителей общих для ванны Ascot 201 ГОСТ 25809-96 | 1 шт | 8 |
| 57 | СЦМ-300-1527 | Установка смесителей локтевых для медицинской раковины Ascot 201 ГОСТ 25809-96 | 1 шт | 2 |
| 58 | СЦМ-300-1527 | Установка смесителей для умывальников Ascot 201 ГОСТ 25809-96 | 1 шт | 9 |
| 59 | ТЕР17-01-003-01 | Установка унитазов керамических с цельнолитой полочкой Компакт «Екатеринбург» (с арматурой и сидением) ГОСТ 22847-85 | 1 шт | 1 |
| 60 | ТЕР17-01-001-16 | Установка биде ГОСТ 22847-85 | 10 компл. | 2 |
| 61 | СЦМ-300-1520 | Подводка гибкая для унитаза 1/2" ВР-1/2"НР | 10 компл. | 10 |
| 62 | СЦМ-300-1520 | Гофра для унитаза Ani 0100 мм | 1 шт | 10 |
| 63 | СЦМ-300-1483 | Кран водоразборный поливочный 1/2" HP КрН15 ГОСТ 25809-96 | 10 компл. | 9 |
| 64 | ТЕР17-01-001-23 | Установка трапиков сливных ø110 | 1 шт | 1 |
| 65 |  | Установка задвижек с обрезиненным клином Ду50 Ру1б с эл.приводом | 1 шт | 1 |
| 66 | СЦМ-300-1483 | Кран шаровый проходной G1 1/2" BP | 1 шт | 20 |
| 67 | СЦМ-300-1485 | Кран шаровый проходной Gl" BP | 1 шт | 5 |
| 68 | СЦМ-300-1485 | Кран шаровый проходной Gl/2" BP | 1 шт | 5 |
| 69 | ТЕР16-02-002-07 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из труб стальных электросварных ø 80x4 мм L=1000 мм ГОСТ 10704-91 | 100 м | 0,12 |
| 70 | ТЕР16-02-002-06 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из труб стальных электросварных ø 57x4 мм L=1000 мм ГОСТ 10704-91 | 100 м | 1,11 |
| 71 | ТЕР16-02-002-05 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из труб стальных электросварных ø 40x3 мм L=1000 мм ГОСТ 10704-91 | 100 м | 0,54 |
| 72 | ТЕР16-02-002-04 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из труб стальных электросварных ø 32x3 мм L=1000 мм ГОСТ 10704-91 | 100 м | 1,65 |
| 73 | ТЕР16-02-002-03 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из труб стальных электросварных ø 25x3 мм L=1000 мм ГОСТ 10704-91 | 100 м | 1,23 |
| 74 | ТЕР16-04-002-03 | Прокладка труб водопроводных ПП ø 32 мм, РУ10 | 100 м | 0,35 |
| 75 | ТЕР16-04-002-02 | Прокладка труб водопроводных ПП ø 25 мм, РУ10 | 100 м | 0,65 |
| 76 | ТЕР16-04-002-01 | Прокладка труб водопроводных ПП ø 20 мм, РУ10 | 100 м | 0,34 |
| 77 | ТЕР16-04-001-02 | Прокладка трубопроводов канализации ПП ø 110 L=1000 мм | 100 м | 0,48 |
| 78 | ТЕР16-04-001-01 | Прокладка трубопроводов канализации ПП ø 50 L=1000 мм | 100 м | 0,36 |
| 79 | СЦМ-300-0918 | Ревизия ПП ø 110мм | 1 шт | 11 |
| 80 | СЦМ-300-0917 | Ревизия ПП ø 50 мм | 1 шт | 6 |
| 81 | СЦМ-300-9001-191 | Клапан обратный ø 110мм | 1 шт | 7 |
| 82 | СЦМ-500-9058 | Заглушка ПП ø 110 мм | 1 шт | 13 |
| 83 | СЦМ-500-9058 | Заглушка ПП ø 50 мм | 1 шт | 5 |
| 84 | ТЕР26-01-001-01 | Устройство теплоизоляции на трубопроводах K-Flex ST толщиной 9 мм для труб ø 80 | 100 м2 | 0,12 |
| 85 | ТЕР26-01-001-01 | Устройство теплоизоляции на трубопроводах K-Flex ST толщиной 9 мм для труб ø 57 | 100 м2 | 1,11 |
| 86 | ТЕР26-01-001-01 | Устройство теплоизоляции на трубопроводах K-Flex ST толщиной 9 мм для труб ø 40 | 100 м2 | 0,54 |
| 87 | ТЕР26-01-001-01 | Устройство теплоизоляции на трубопроводах K-Flex ST толщиной 9 мм для труб ø 32 | 100 м2 | 1,65 |
| 88 | ТЕР26-01-001-01 | Устройство теплоизоляции на трубопроводах K-Flex ST толщиной 9 мм для труб ø 25 | 100 м2 | 1,23 |
| 89 | ТЕР09-03-040-01 | Установка шкафа для пожарного крана и одного огнетушителя до 6 кг (двухсекционный), металлический, навесной габариты 840x650x230, белый, окна 300x400, 150x400 ШПК-315Н | 1 шт | 1 |
| 90 | Прайс | Ствол пожарные ручные СРК-50, Ду50 ГОСТ 9923-93 | 1 шт | 1 |
| 91 | Прайс | Рукав пожарный 20 м, Ду50 | 1 шт | 1 |
| 92 | Прайс | Вентиль пожарный с муфтой и цапкой Ду50 ГОСТ 2822-78 | 1 шт | 1 |
| 93 | Прайс | Головка соединительная для вентиля (муфтовая) ГМ, Ду50 ГОСТ 28352-89 | 1 шт | 1 |
| 94 | Прайс | Головка соединительная для рукава (рукавная) ГР, Ду50 ГОСТ 2217-76 | 1 шт |  |
| 95 | Прайс | Резьба Ду50х2" HP | 1 шт | 1 |
|  | Материал в текущих ценах |  |  |  |
| 96 | Прайс | Счетчик ВСХд 40 (с прямыми участками), Qmax=20 мЗ/ч | шт | 1 |
| 97 | Прайс | Фильтр сетчатый фланцевый Ду80(50), Ру16 | шт | 1 |
| 98 | Прайс | Умывальник керамический ГОСТ 30493-96 | шт | 3 |
| 99 | Прайс | Умывальник керамический с одной полкой ГОСТ 30493-96 | шт | 1 |
| 100 | Прайс | Умывальник керамический с двумя полками ГОСТ 30493-96 | шт | 4 |
| 101 | Прайс | Умывальник стальной ГОСТ 30493-96 | шт | 2 |
| 102 | Прайс | Поддон душевой эмалированный ГОСТ 18297-96 | шт | 4 |
| 103 | Прайс | Смеситель общий для ванны ГОСТ 25809-96 | шт | 8 |
| 104 | Прайс | Смеситель локтевой для медицинской раковины ГОСТ 25809-96 | шт | 2 |
| 105 | Прайс | Смеситель для умывальника ГОСТ 25809-96 | шт | 9 |
| 106 | Прайс | Унитаз керамический с цельнолитой полочкой ГОСТ 22847-85 | шт | 1 |
| 107 | Прайс | Биде ГОСТ 22847-85 | шт | 2 |
| 108 | Прайс | Подводка гибкая для унитаза 1/2" ВР-1/2"НР | 10 компл | 0,1 |
| 109 | Прайс | Гофра для унитаза 0100 мм | шт | 10 |
| 110 | Прайс | Кран водоразборный поливочный 1/2" HP КрН15 ГОСТ 25809-96 | шт | 9 |
| 111 | Прайс | Трапик сливной ø 110 | шт | 1 |
| 112 | Прайс | Задвижка с обрезиненным клином Ду50 Ру1б с эл.приводом | шт | 1 |
| 113 | Прайс | Кран шаровый проходной G1 1/2" BP | шт | 20 |
| 114 | Прайс | Кран шаровый проходной Gl" BP | шт | 5 |
| 115 | Прайс | Кран шаровый проходной Gl/2" BP | шт | 5 |
| 116 | Прайс | Труба стальная электросварная ø 80x4 мм L=1000 мм ГОСТ 10704-91 | м | 12 |
| 117 | Прайс | Труба стальная электросварная ø 57x4 мм L=1000 мм ГОСТ 10704-91 | м | 111 |
| 118 | Прайс | Труба стальная электросварная ø 40x3 мм L=1000 мм ГОСТ 10704-91 | м | 54 |
| 119 | Прайс | Труба стальная электросварная ø 32x3 мм L=1000 мм ГОСТ 10704-91 | м | 165 |
| 120 | Прайс | Труба стальная электросварная ø 25x3 мм L=1000 мм ГОСТ 10704-91 | м | 123 |
| 121 | Прайс | Труба ПП ø 32 мм, РУ10 | м | 35 |
| 122 | Прайс | Труба ПП ø 25 мм, РУ10 | м | 65 |
| 123 | Прайс | Труба ПП ø 20 мм, РУ10 | м | 34 |
| 124 | Прайс | Труба ПП ø 110 L=1000 мм | м | 48 |
| 125 | Прайс | Труба ПП ø 50 L=1000 мм | м | 36 |
| 126 | Прайс | Ревизия ПП ø 110мм | шт | 11 |
| 127 | Прайс | Ревизия ПП ø 50 мм | шт | 6 |
| 128 | Прайс | Клапан обратный ПП ø 110мм | шт | 7 |
| 129 | Прайс | Заглушка ПП ø 110 мм | шт | 13 |
| 130 | Прайс | Заглушка ПП ø 50 мм | шт | 5 |
| 131 | Прайс | Теплоизоляция K-Flex ST толщиной 9 мм для труб ø 80 | м2 | 12 |
| 132 | Прайс | Теплоизоляция K-Flex ST толщиной 9 мм для труб ø 57 | м2 | 111 |
| 133 | Прайс | Теплоизоляция K-Flex ST толщиной 9 мм для труб ø 40 | м2 | 54 |
| 134 | Прайс | Теплоизоляция K-Flex ST толщиной 9 мм для труб ø 32 | м2 | 165 |
| 135 | Прайс | Теплоизоляция K-Flex ST толщиной 9 мм для труб ø 25 | м2м | 123 |
| 136 | Прайс | Шкаф для пожарного крана и одного огнетушителя до 6 кг (двухсекционный), металлический, навесной габариты 840x650x230, белый, окна 300x400, 150x400 ШПК-315Н | шт | 1 |
| 137 | Прайс | Ствол пожарные ручные СРК-50, Ду50 ГОСТ 9923-93 | шт | 1 |
| 138 | Прайс | Рукав пожарный 20 м, Ду50 | шт | 1 |
| 139 | Прайс | Вентиль пожарный с муфтой и цапкой Ду50 ГОСТ 2822-78 | шт | 1 |
| 140 | Прайс | Головка соединительная для вентиля (муфтовая) ГМ, Ду50 ГОСТ 28352-89 | шт | 1 |
| 141 | Прайс | Головка соединительная для рукава (рукавная) ГР, Ду50 ГОСТ 2217-76 | шт | 1 |
| 142 | Прайс | Резьба Ду50х2" HP | шт | 1 |
| Электрика |  |  |  |  |
|  | Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |
| 143 | ТЕРм08-03-599-09 | Демонтаж.Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка, кг, до: 6 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=0,3; ЭМ-ЗПМ=0,3; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 | шт. | 1 |
| 144 | ТЕРр67-04-03 | Демонтаж осветительных приборов: светильники с лампами накаливания | 100 шт. | 0,28 |
| 145 | ТЕРр67-04-01 | Демонтаж осветительных приборов: выключатели, розетки | 100 шт. | 0,58 |
| Раздел 2. Монтажные работы |  |  |  |  |
| 146 | ТЕРм08-03-633-08 | Щит распределительный или шкаф ввода на один трансформатор мощностью 225 кВ·А | шт. | 1 |
| 147 | ТЕРм08-03-526-01 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 | шт. | 24 |
| 148 | ТЕРм08-03-599-09 | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка, кг, до: 6 | шт. | 5 |
| 149 | ТЕРм08-01-079-01 | Мосты шинные для сборных распределительных устройств, количество опорных изоляторов: 9 | шт. | 2 |
| 150 | ТЕРм08-02-409-01 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25 | 100 м | 11,4 |
| 151 | ТЕРм08-02-409-02 | Труба винапластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 50 | 100 м | 0,24 |
| 152 | ТЕРм08-02-412-02 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6 | 100 м | 11,68 |
| 153 | ТЕРм08-02-401-01 | Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок. Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2 | 100 м | 3,17 |
| 154 | ТЕРм08-02-403-02 | Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные: в готовых каналах стен и перекрытий | 100 м | 0,8 |
| 155 | ТЕРм08-03-594-14 | Светильники с матовым стеклом с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до: 4 | 100 шт. | 0,53 |
| 156 | ТЕРм08-03-594-02 | Светильники с матовым стеклом с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: 2 | 100 шт. | 0,12 |
| 157 | ТЕРм08-03-593-06 | Светильник с матовым стеклом для ламп накаливания потолочный или настенный: с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый | 100 шт. | 0,1 |
| 158 | ТЕРм08-03-593-10 | Световые настенные указатели | 100 шт. | 0,3 |
| 159 | ТЕРм08-03-591-01 | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,41 |
| 160 | ТЕРм08-03-591-04 | Выключатель: двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,03 |
| 161 | ТЕРм08-03-591-08 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,55 |
| 162 | ТЕРм08-01-054-01 | Трансформатор напряжения, напряжение, кВ, до: 10, однофазный | шт. | 1 |
| Раздел 3. Материалы в текущих ценах |  |  |  |  |
| 163 | Прайс | Вводное распределительное устройство с учетом, ВРУ1-18-80УХЛ4 | шт | 1 |
| 164 | Прайс | Щит распределительный 3-х фазный (IР30) | шт | 5 |
| 165 | Прайс | Щиток заземления ЭЩР-3-3 | шт | 16 |
| 166 | Прайс | Выкл. автоматический 1-п. на DIN – рейку Iн=63А; Iт=16А ВА101-1 16А | шт | 56 |
| 167 | Прайс | Выкл. автоматический 3-х п. на DIN – рейку Iн=63А; Iт=25А ВА101-3 25А | шт | 1 |
| 168 | Прайс | Шина нулевая РЕ | шт | 3 |
| 169 | Прайс | Угловой изолятор нулевой шины | шт | 8 |
| 170 | Прайс | Розетка заземления ЗР-1 Lezard | шт | 9 |
| 171 | Прайс | Розетка с/з белая с белой вставкой 16А, 250В Lezard, арт.701 0202 122 | шт | 36 |
| 172 | Прайс | Розетка с/з белая с крышкой 16А, 250В Lezard | шт | 11 |
| 173 | Прайс | Разъем штепсельный 32А/250В РС32-006/В32 | шт | 2 |
| 174 | Прайс | Выключатель белый с белой вставкой 10А, 250В Lezard, арт.701 0202 100 | шт | 25 |
| 175 | Прайс | Рамка тройная горизонтальная белая Lezard, арт.701 0200 148 | шт | 1 |
| 176 | Прайс | Рамка четверная горизонтальная белая Lezard, арт.701 0200 149 | шт | 5 |
| 177 | Прайс | Рамка горизонтальная пятиместная белая Lezard, арт.701 0200 150 | шт | 4 |
| 178 | Прайс | Светильник встраиваемый для общественных зданий, с люминесцентными лампами, рассеиватель прозрачный из поликарбоната 220В; 50Гц; 4х18Вт, IP20 OPL/R 418 | шт | 45 |
| 179 | Прайс | Светильник настенно- потолочный с двумя люминесцентными лампами 2х9Вт; 220В; 50Гц; IP44 ЛПБ 3019 Арт. LLPBO-3019-2-09-К01 | шт | 13 |
| 180 | Прайс | Светильник для производственных помещений настенно- потолочный, с лампой накаливания 60Вт; 220В; 50Гц; IP54 НПБ 1301 | шт | 3 |
| 181 | Прайс | Лампа люминесцентная 220В; 36Вт MASTER TL-D Super 80 264442 04 | шт | 215 |
| 182 | Прайс | Стартер 20Вт S2 | шт | 155 |
| 183 | Прайс | Стартер 40Вт S10 991720 25 | шт | 4 |
| 184 | Прайс | Кабель силовой с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 0,66кВ, сечением:2х1,5мм ВВГнг-0.66 2х1,0 | м | 68,75 |
| 185 | Прайс | Кабель силовой с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 0,66кВ, сечением:3х1,5мм ВВГнг-0.66 3х1,5 | м | 618,75 |
| 186 | Прайс | Кабель силовой с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 0,66кВ, сечением:3х2,5мм ВВГнг-0.66 3х2,5 | м | 481,25 |
| 187 | Прайс | Кабель силовой с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 0,66кВ, сечением:3х4,0мм ВВГнг-0.66 3х4,0 | м | 50 |
| 188 | Прайс | Кабель силовой с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 0,66кВ, сечением:3х6,0мм ВВГнг-0.66 3х6,0 | м | 13,75 |
| 189 | Прайс | Кабель силовой с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 0,66кВ, сечением: 5х1,0мм КВВГ-0,38 5х1,0 | м | 157,50 |
| 190 | Прайс | Кабель силовой с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 0,66кВ, сечением:5х2,5мм ВВГнг-0.66 5х16 | м | 18,75 |
| 191 | Прайс | Кабель силовой с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 0,66кВ, сечением:5х4,0мм ВВГнг-0.66 5х16 | м | 31,25 |
| 192 | Прайс | Кабель силовой с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 0,66кВ, сечением:5х6,0мм ВВГнг-0.66 5х6,0 | м | 13,75 |
| 193 | Прайс | Кабель силовой с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 0,66кВ, сечением:5х16мм ВВГнг-0.66 5х16 | м | 3,12 |
| 194 | Прайс | Кабель силовой с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 0,66кВ, сечением:5х25 мм ВВГнг-0.66 5х25 | м | 18,75 |
| 195 | Прайс | Кабель силовой с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 0,66кВ, сечением:5х35мм ВВГнг-0.66 5х35 | м | 6,25 |
| 196 | Прайс | Кабель силовой с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 0,66кВ, сечением:5х95мм ВВГнг-0.66 5х95 | м | 3,75 |
| 197 | Прайс | Провод медный с поливинилхлоридной изоляцией; 0,4кВ;Сечением 6,0мм ПВ-1 6,0 | м | 87,50 |
| 198 | Прайс | Труба пластиковая гофрированная для электропроводки DKC D=16мм; | м | 1062,50 |
| 199 | Прайс | Труба пластиковая гофрированная для электропроводки DKC D=20мм; | м | 50 |
| 200 | Прайс | Труба пластиковая гофрированная для электропроводки DKC D=25мм; | м | 31,25 |
| 201 | Прайс | Труба пластиковая гофрированная для электропроводки DKC D=32мм | м | 3,12 |
| 202 | Прайс | Труба пластиковая гофрированная для электропроводки DKC D=40мм; | м | 15 |
| 203 | Прайс | Труба пластиковая гофрированная для электропроводки DKC D=50мм | м | 6,25 |
| 204 | Прайс | Коробка установочная для г/к D=65 DKC | шт | 99 |
| 205 | Прайс | Коробка ответвительная 80х80х40 DKC | шт | 50 |
| 206 | Прайс | Трансформатор разделительный однофазный 220/220В; 7,0кВа;32А; IP20 TP-7000M | шт | 1 |
| Раздел 2. Новый Раздел |  |  |  |  |
| 207 | СЦП3-3-35-2 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 35 км: класс груза 2 | 1 т | 17,48 |
| 208 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 17,48 |
| Цена первого этапа 5 317 696,35руб |  |  |  |  |

Этап № 2

Капитальный ремонт 1 этажа 2-х этажной части здания  в МУЗ "ГБ № 21" ул.Автозаводская,82. Литер И.

|  | Полы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕРр57-02-04 |  |  | Разборка покрытий полов: цементных | 100 м2 покрытий | 1,6218 |
| 2 | ТЕР11-01-004-01 |  |  | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике битуминоль первый слой 2 627,56 = 3 249,32 - 116 x 5,36 | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,17 |
|  | СЦМ-101-9122-9 |  |  | Техноэласт ЭПП-4,0(верхний слой) Толщина не менее,4 мм, на основе полиэстера, относительное удленение на разрыв не менее 40%, Гибкость на брусе R=10 мм, не выше -25°С, Усилие на разрыв (прод./попереч.), не менее, 600/450 Н, Теплостойкость, не ниже 100 °С | м2 | 19,72 |
| 3 | ТЕР11-01-004-02 |  |  | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике битуминоль последующий слой 1 397,27 = 2 019,03 - 116 x 5,36 ГОСТ 30307-95 | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,17 |
|  | СЦМ-101-9122-9 |  |  | Техноэласт ЭПП-4,0 (нижний слой) Толщина не менее,4 мм, на основе полиэстера, относительное удленение на разрыв не менее 40%, Гибкость на брусе R=10 мм, не выше -25°С, Усилие на разрыв (прод./попереч.), не менее, 600/450 Н, Теплостойкость, не ниже 100 °С | м2 | 19,72 |
| 4 | ТЕР11-01-011-01 |  |  | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм ГОСТ 25328-82 | 100 м2 стяжки | 1,7478 |
| 5 | ТЕР11-01-011-02 |  |  | Устройство стяжек цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) ГОСТ 25328-82 | 100 м2 стяжки | 1,6218 |
| 6 | ТЕР11-01-027-12 |  |  | Устройство покрытий на цементном растворе из керамического гранита не полированного одноцветного ТУ 5752-001-56380351-2007 | 100 м2 покрытия | 1,6218 |
| 7 | ТЕР11-01-040-01 |  |  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 ГЭСН 81-02-11-2001 | 100 м плинтусов | 1,65 |
|  | Стены |  |  |  |  |  |
| 8 | ТЕР46-04-001-04 |  |  | Разборка стен кирпичных | 1 м3 | 8,67 |
| 9 | ТЕР46-03-007-03 |  |  | Пробивка проемов в конструкциях из кирпича | 1 м3 | 1,55 |
| 10 | ТЕР08-02-002-03 |  |  | Кладка перегородок из керамического одинарного полнотелого кирпича армированных: толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4м | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0,3222 |
| 11 | ТЕРр53-25-01 |  |  | Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий ГОСТ 948-84 | 1 т металлоконструкций перемычек | 0,636 |
| 12 | ТЕР09-05-003-01 |  |  | Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами | 100 шт. болтов | 0,2 |
|  | СЦМ-101-1391 |  |  | Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 12 мм длиной 400, 500 мм ГОСТ Р 52627-2006 | т | 0,008 |
|  | СЦМ-101-0123 |  |  | Гайки шестигранные диаметр резьбы 12-14 мм ГОСТ 5919-73 | т | 0,007 |
|  | СЦМ-101-2044 |  |  | Шайбы оцинкованные диаметр 12 мм ГОСТ Р 52643-2006 | кг | 0,7 |
| 13 | ТЕР10-05-001-02 |  |  | Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой гипсокартонными листами с обеих сторон (С 111): с одним дверным проемом 6 431,11 = 12 915,05 - 226 x 28,69 ГОСТ 27108-86 | 100 м2 перегородки за вычетом проемов | 0,0816 |
| 14 | ТЕР10-05-001-01 |  |  | Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой гипсокартонными листами с обеих сторон (С 111): глухих 5 419,59 = 11 444,49 - 210 x 28,69 ГОСТ 27108-86 | 100 м2 перегородки за вычетом проемов | 0,4914 |
|  | Прайс |  |  | Плиты "Унипрок" с декоративным покрытием с двух сторон износостойким, огнеупорным пластиком высокого давления толщиной 0,8мм горючесть в соответствии с ГОСТ 30244-94 и СНиП 21-01-97*, после обработки декоративного покрытия дезинфицирующими средствами уровень выделения химических веществ не превышает допустимой согласно ГН 2.2.5.1313-03, плотность 1149кг/ м3 , водопоглощение 8,8 %, предел прочности при изгибе в сухом состоянии 36МПа, предел прочности при изгибе в водонасыщенном состоянии 15,9 МПа, теплопроводность 0,25, светостойкий к ультрафиолетовому излучению ГОСТ 30244-94 | м2 | 121,641 |
|  | Прайс |  |  | Профили направляющие и стоечные для крепления плит "Унипрок" с декоративным покрытием СНиП 21-01-97* | м | 208,071 |
|  | СЦМ-104-9132-1 |  |  | Материал теплоизоляционный (маты теплоизоляционные из стеклянного волокна ISOVER) Соответствует требованиям пожарной безопасности установленным в НПБ 244-97 Группа горючести Г1 ГОСТ 30244-94 | м3 | 15,28 |
| 15 | ТЕР10-05-009-01 |  |  | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) с оконным проемом 4 700,79 = 7 770,62 - 107 x 28,69 | 100 м2 стены за вычетом проемов | 1,05 |
| 16 | ТЕР10-05-009-02 |  |  | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) с дверным проемом 5 010,13 = 8 223,41 - 112 x 28,69 | 100 м2 стены за вычетом проемов | 4,5936 |
|  | Прайс |  |  | Плиты "Унипрок" с декоративным покрытием с двух сторон износостойким, огнеупорным пластиком высокого давления толщиной 0,8мм горючесть в соответствии с ГОСТ 30244-94 и СНиП 21-01-97*, после обработки декоративного покрытия дезинфицирующими средствами уровень выделения химических веществ не превышает допустимой согласно ГН 2.2.5.1313-03, плотность 1149кг/ м3 , водопоглощение 8,8 %, предел прочности при изгибе в сухом состоянии 36МПа, предел прочности при изгибе в водонасыщенном состоянии 15,9 МПа, теплопроводность 0,25, светостойкий к ультрафиолетовому излучению ГОСТ 30244-94 | м2 | 626,85 |
|  | Прайс |  |  | Профили направляющие и стоечные для крепления плит "Унипрок" с декоративным покрытием СНиП 21-01-97* | м | 2046,9 |
| 17 | ТЕРр62-07-02 |  |  | Улучшенная масляная краска ранее окрашенных стен за один раз с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 | 0,138 |
| 18 | ТЕРр62-32-02 |  |  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за два раза | 100 м2 | 0,14 |
| 19 | ТЕРр62-33-02 |  |  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за два раза | 100 м2 | 0,42 |
|  | Прайс |  |  | Решетки декоративные на радиаторы | шт | 14 |
| 20 | ТЕР10-05-011-02 |  |  | Устройство подвесных потолков: одноуровневых (П 113) 6 201,93 = 9 386,52 - 111 x 28,69 | 100 м2 потолка | 2,468 |
|  | СЦМ-101-6029 |  |  | Тяга 500 мм | шт | 199,92 |
|  | Прайс |  |  | Плиты "Унипрок" с декоративным покрытием с двух сторон износостойким, огнеупорным пластиком высокого давления толщиной 0,8мм горючесть в соответствии с ГОСТ 30244-94 и СНиП 21-01-97*, после обработки декоративного покрытия дезинфицирующими средствами уровень выделения химических веществ не превышает допустимой согласно ГН 2.2.5.1313-03, плотность 1149кг/ м3 , водопоглощение 8,8 %, предел прочности при изгибе в сухом состоянии 36МПа, предел прочности при изгибе в водонасыщенном состоянии 15,9 МПа, теплопроводность 0,25, светостойкий к ультрафиолетовому излучению ГОСТ 30244-94 | м2 | 273,96 |
|  | Прайс |  |  | Профили направляющие и стоечные для крепления плит "Унипрок" с декоративным покрытием СНиП 21-01-97* | м | 1090,8 |
|  | Прайс |  |  | Профили направляющие L образные | м | 183 |
|  | Проемы |  |  |  |  |  |
| 21 | ТЕР46-03-007-03 |  |  | Пробивка проемов в конструкциях из кирпича | 1 м3 | 0,96 |
| 22 | ТЕР46-04-012-03 |  |  | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,3534 |
| 23 | ТЕР09-06-001-01 |  |  | Демонтаж: конструкций дверей металлических КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,36; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,36 | 1 т конструкций | 0,225 |
| 24 | ТЕР09-06-001-01 |  |  | Монтаж: конструкций дверей металлических | 1 т конструкций | 0,405 |
|  | СЦМ-203-0233 |  |  | Блоки дверные трудносгораемые с обшивкой полотна асбестовым картоном и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок двупольные ДС 21-13ГТ, пл.2.66 м2 | м2 | 7,08 |
| 25 | ТЕР10-01-039-01 |  |  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 5 278,53 = 32 012,53 - 100 x 267,34 | 100 м2 проемов | 0,3141 |
|  | СЦМ-203-0199 |  |  | Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9, пл.1.80 м2; ДГ 21-10, пл.2.01 м2 Finish Doors ГОСТ 30674-99 п.п.2.6,2.18,2.20 | м2 | 14,46 |
|  | СЦМ-203-0205 |  |  | Блоки дверные двупольные с полотном глухим ДГ 21-13, пл.2.63 м2 | м2 | 16,95 |
|  | СЦМ101-0952 |  |  | Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава | Шт | 21 |
|  | СЦМ 101-0950 |  |  | Замки врезные оцинкованные с цилиндровым механизмом из латуни | шт | 21 |
|  | СЦМ101-0956 |  |  | Петли накладные | шт | 54 |
| 26 | ТЕР10-01-060-01 |  |  | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков | 1,48362 |
| 27 | ТЕР10-01-047-01 |  |  | Установка блоков из алюминиевого профиля в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 ГОСТ 21519-84 | 100 м2 проемов | 0,0471 |
|  | Прайс |  |  | Дверные блоки из алюминиевого профиля ГОСТ 21519-84 | м2 | 4,71 |
| 28 | ТЕР10-01-034-02 |  |  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из алюминиевого профиля профилей: глухих с площадью проема более 2 м2 ГОСТ 30674-99 | 100 м2 проемов | 0,1734 |
|  | Прайс |  |  | Витраж алюминиевый под одинарное остекление ГОСТ 21519-84 | м2 | 17,34 |
| 29 | ТЕР46-04-012-01 |  |  | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,17045 |
| 30 | ТЕР10-01-034-08 |  |  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ: глухих с площадью проема до 2 м2 ГОСТ 30674-99 | 100 м2 проемов | 0,17045 |
|  | СЦМ-203-9095-302 |  |  | Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей «PROPLEX» ГОСТ 30674-99 | м2 | 0,17045 |
| 31 | ТЕР10-01-035-03 |  |  | Установка плит подоконных из поливинилхлорида «PROPLEX»: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м ГОСТ 30673-99 | 100 п.м. | 0,636 |
|  | СЦМ-101-1497-210 |  |  | Плиты подоконные из поливинилхлорида «PROPLEX» ГОСТ 30673-99 | п.м. | 2,184 |
| 32 | ТЕР15-01-050-04 |  |  | Облицовка оконных откосов | 100 м2 облицовки | 0,03708 |
|  | Прайс |  |  | Плиты "Унипрок" с декоративным покрытием с двух сторон износостойким, огнеупорным пластиком высокого давления толщиной 0,8мм горючесть в соответствии с ГОСТ 30244-94 и СНиП 21-01-97*, после обработки декоративного покрытия дезинфицирующими средствами уровень выделения химических веществ не превышает допустимой согласно ГН 2.2.5.1313-03, плотность 1149кг/ м3 , водопоглощение 8,8 %, предел прочности при изгибе в сухом состоянии 36МПа, предел прочности при изгибе в водонасыщенном состоянии 15,9 МПа, теплопроводность 0,25, светостойкий к ультрафиолетовому излучению ГОСТ 30244-94 | 100 м2 облицовки | 20,202 |
| 33 | ТЕРр58-20-01 |  |  | Смена обделок из листовой стали, поясков, сандриков, отливов, карнизов с полимерным покрытием шириной до: 0,4 м ГОСТ 52146-2003 | 100 м | 0,02184 |
|  | Водоснабжение и канализация |  |  |  |  |  |
|  | демонтаж |  |  |  |  |  |
| 34 | ТЕРр65-04-01 |  |  | Демонтаж умывальников и раковин ГОСТ 23759-85 | 100приборов | 0,05 |
| 35 | ТЕРр65-04-02 |  |  | Демонтаж унитазов и писсуаров ГОСТ 22847-85 | 100приборов | 0,03 |
| 36 | ТЕРр65-04-03 |  |  | Демонтаж моек ГОСТ Р 50851-96 | 100приборов | 0,03 |
| 37 | ТЕР17-01-001-19 |  |  | Демонтаж кабин душевых с чугунными поддонами КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 | 10 компл. | 0,1 |
| 38 | ТЕРр65-04-4 |  |  | Демонтаж ванн | 10 приборов | 0,1 |
| 39 | ТЕРр16-04-001-02 |  |  | Демонтаж трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=0,4; ЭМ-ЗПМ=0,4; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 | 100 м трубопровода | 0,28 |
| 40 | ТЕР16-04-001-01 |  |  | Демонтаж трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=0,4; ЭМ-ЗПМ=0,4; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 | 100 м трубопровода | 0,55 |
| 41 | ТЕР16-04-002-03 |  |  | Демонтаж трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=0,4; ЭМ-ЗПМ=0,4; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 | 100 м трубопровода | 0,25 |
| 42 | ТЕР16-04-002-01 |  |  | Демонтаж трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=0,4; ЭМ-ЗПМ=0,4; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 | 100 м трубопровода | 0,87 |
|  | Монтаж |  |  |  |  |  |
| 43 | ТЕРм08-03-600 |  |  | Установка счетчика ВСХд 40 (с прямыми участками), Qmax=20 мЗ/ч | 1 шт | 1 |
| 44 | Прайс |  |  | Фильтр сетчатый фланцевый Ду80(50), Ру16 | 1 шт | 1 |
| 45 | ТЕР17-01-001-14 |  |  | Установка умывальников керамических Melana «HLD 5745» ГОСТ 30493-96 | 1 шт | 3 |
| 46 | ТЕР17-01-001-14 |  |  | Установка умывальников керамических с одной полкой Melana «HLD 5745» ГОСТ 30493-96 | 1 шт | 1 |
| 47 | ТЕР17-01-001-14 |  |  | Установка умывальников керамических с двумя полками Melana «HLD 5745» ГОСТ 30493-96 | 1 шт | 4 |
| 48 | ТЕР17-01-005-01 |  |  | Установка умывальников стальных ГОСТ 23695-94 | 1 шт | 2 |
| 49 | ТЕР17-01-001-17 |  |  | Установка поддонов душевых эмалированных ГОСТ 18297-96 | 1 шт | 5 |
| 50 | ТЕР17-01-001-02 |  |  | Установка ванн ГОСТ 18297-96 | 1 шт | 1 |
| 51 | СЦМ-300-0621 |  |  | Установка смесителей общих для ванны Ascot 201 ГОСТ 25809-96 | 1 шт | 8 |
| 52 | СЦМ-300-1527 |  |  | Установка смесителей локтевых для медицинской раковины Ascot 201 ГОСТ 25809-96 | 1 шт | 2 |
| 53 | СЦМ-300-1527 |  |  | Установка смесителей для умывальников Ascot 201 ГОСТ 25809-96 | 1 шт | 9 |
| 54 | ТЕР17-01-003-01 |  |  | Установка унитазов керамических с цельнолитой полочкой Компакт «Екатеринбург» (с арматурой и сидением) ГОСТ 22847-85 | 1 шт | 5 |
| 55 | ТЕР17-01-001-16 |  |  | Установка биде ГОСТ 22847-85 | 10 компл. | 2 |
| 56 | СЦМ-300-1520 |  |  | Подводка гибкая для унитаза 1/2" ВР-1/2"НР | 10 компл. | 9 |
| 57 | СЦМ-300-1520 |  |  | Гофра для унитаза Ani 0100 мм | 1 шт | 9 |
| 58 | СЦМ-300-1483 |  |  | Кран водоразборный поливочный 1/2" HP КрН15 ГОСТ 25809-96 | 10 компл. | 9 |
| 59 |  |  |  | Установка задвижек с обрезиненным клином Ду50 Ру1б с эл.приводом | 1 шт | 1 |
| 60 | СЦМ-300-1483 |  |  | Кран шаровый проходной G1 1/2" BP | 1 шт | 22 |
| 61 | СЦМ-300-1485 |  |  | Кран шаровый проходной Gl" BP | 1 шт | 3 |
| 62 | СЦМ-300-1485 |  |  | Кран шаровый проходной Gl/2" BP | 1 шт | 1 |
| 63 | ТЕР16-04-002-03 |  |  | Прокладка труб водопроводных ПП ø 32 мм, РУ10 | 100 м | 0,35 |
| 64 | ТЕР16-04-002-02 |  |  | Прокладка труб водопроводных ПП ø 25 мм, РУ10 | 100 м | 0,70 |
| 65 | ТЕР16-04-002-01 |  |  | Прокладка труб водопроводных ПП ø 20 мм, РУ10 | 100 м | 0,32 |
| 66 | ТЕР16-04-001-02 |  |  | Прокладка трубопроводов канализации ПП ø 110 L=1000 мм | 100 м | 0,46 |
| 67 | ТЕР16-04-001-01 |  |  | Прокладка трубопроводов канализации ПП ø 50 L=1000 мм | 100 м | 0,36 |
| 68 | СЦМ-300-0918 |  |  | Ревизия ПП ø 110мм | 1 шт | 8 |
| 69 | СЦМ-300-0917 |  |  | Ревизия ПП ø 50 мм | 1 шт | 7 |
| 70 | СЦМ-300-9001-191 |  |  | Клапан обратный ø 110мм | 1 шт | 7 |
| 71 | СЦМ-500-9058 |  |  | Заглушка ПП ø 110 мм | 1 шт | 11 |
| 72 | СЦМ-500-9058 |  |  | Заглушка ПП ø 50 мм | 1 шт | 6 |
|  | Материал в текущих ценах |  |  |  |  |  |
| 73 | Прайс |  |  | Счетчик ВСХд 40 (с прямыми участками), Qmax=20 мЗ/ч | шт | 1 |
| 74 | Прайс |  |  | Фильтр сетчатый фланцевый Ду80(50), Ру16 | шт | 1 |
| 75 | Прайс |  |  | Умывальник керамический ГОСТ 30493-96 | шт | 3 |
| 76 | Прайс |  |  | Умывальник керамический с одной полкой ГОСТ 30493-96 | шт | 1 |
| 77 | Прайс |  |  | Умывальник керамический с двумя полками ГОСТ 30493-96 | шт | 4 |
| 78 | Прайс |  |  | Умывальник стальной ГОСТ 23695-94 | шт | 2 |
| 79 | Прайс |  |  | Поддон душевой эмалированный ГОСТ 18297-96 | шт | 5 |
| 80 | Прайс |  |  | Ванна ГОСТ 18297-96 | шт | 1 |
| 81 | Прайс |  |  | Смеситель общий для ванны ГОСТ 25809-96 | шт | 8 |
| 82 | Прайс |  |  | Смеситель локтевой для медицинской раковины ГОСТ 25809-96 | шт | 2 |
| 83 | Прайс |  |  | Смеситель для умывальника ГОСТ 25809-96 | шт | 9 |
| 84 | Прайс |  |  | Унитаз керамический с цельнолитой полочкой ГОСТ 22847-85 | шт | 5 |
| 85 | Прайс |  |  | Биде ГОСТ 22847-85 | шт | 2 |
| 86 | Прайс |  |  | Подводка гибкая для унитаза 1/2" ВР-1/2"НР | компл | 9 |
| 87 | Прайс |  |  | Гофра для унитаза 0100 мм | шт | 9 |
| 88 | Прайс |  |  | Кран водоразборный поливочный 1/2" HP КрН15 ГОСТ 25809-96 | шт | 9 |
| 89 | Прайс |  |  | Задвижка с обрезиненным клином Ду50 Ру1б с эл.приводом | шт | 1 |
| 90 | Прайс |  |  | Кран шаровый проходной G1 1/2" BP | шт | 22 |
| 91 | Прайс |  |  | Кран шаровый проходной Gl" BP | шт | 3 |
| 92 | Прайс |  |  | Кран шаровый проходной Gl/2" BP | шт | 1 |
| 93 | Прайс |  |  | Труба ПП ø 32 мм, РУ10 | м | 35 |
| 94 | Прайс |  |  | Труба ПП ø 25 мм, РУ10 | м | 70 |
| 95 | Прайс |  |  | Труба ПП ø 20 мм, РУ10 | м | 32 |
| 96 | Прайс |  |  | Труба ПП ø 110 L=1000 мм | м | 46 |
| 97 | Прайс |  |  | Труба ПП ø 50 L=1000 мм | м | 36 |
| 98 | Прайс |  |  | Ревизия ПП ø 110мм | шт | 8 |
| 99 | Прайс |  |  | Ревизия ПП ø 50 мм | шт | 7 |
| 100 | Прайс |  |  | Клапан обратный ПП ø 110мм | шт | 7 |
| 101 | Прайс |  |  | Заглушка ПП ø 110 мм | шт | 11 |
| 102 | Прайс |  |  | Заглушка ПП ø 50 мм | шт | 6 |
| Электрика |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |
| 103 | ТЕРм08-03-599-09 |  | Демонтаж.Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка, кг, до: 6 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=0,3; ЭМ-ЗПМ=0,3; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 |  | шт. | 7 |
| 104 | ТЕРр67-04-03 |  | Демонтаж осветительных приборов: светильники с лампами накаливания |  | 100 шт. | 2,3 |
| 105 | ТЕРр67-04-01 |  | Демонтаж осветительных приборов: выключатели, розетки |  | 100 шт. | 4,7 |
| Раздел 2. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |
| 106 | ТЕРм08-03-633-08 | Щит распределительный или шкаф ввода на один трансформатор мощностью 225 кВ·А |  |  | шт. | 1 |
| 107 | ТЕРм08-03-526-01 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 |  |  | шт. | 197 |
| 108 | ТЕРм08-03-599-09 | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка, кг, до: 6 |  |  | шт. | 47 |
| 109 | ТЕРм08-01-079-01 | Мосты шинные для сборных распределительных устройств, количество опорных изоляторов: 9 |  |  | шт. | 18 |
| 110 | ТЕРм08-02-409-01 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25 |  |  | 100 м | 91,5 |
| 111 | ТЕРм08-02-409-02 | Труба винапластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 50 |  |  | 100 м | 1,95 |
| 112 | ТЕРм08-02-412-02 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6 |  |  | 100 м | 93,45 |
| 113 | ТЕРм08-02-401-01 | Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок. Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2 |  |  | 100 м | 25,4 |
| 114 | ТЕРм08-02-403-02 | Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные: в готовых каналах стен и перекрытий |  |  | 100 м | 7 |
| 115 | ТЕРм08-03-594-14 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до: 4 |  |  | 100 шт. | 4,3 |
| 116 | ТЕРм08-03-594-02 | Светильники с матовым стеклом с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: 2 |  |  | 100 шт. | 1,03 |
| 117 | ТЕРм08-03-593-06 | Светильник с матовым стеклом для ламп накаливания потолочный или настенный: с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый |  |  | 100 шт. | 0,8 |
| 118 | ТЕРм08-03-593-10 | Световые настенные указатели |  |  | 100 шт. | 0,28 |
| 119 | ТЕРм08-03-591-01 | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке |  |  | 100 шт. | 3,35 |
| 120 | ТЕРм08-03-591-04 | Выключатель: двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке |  |  | 100 шт. | 0,28 |
| 121 | ТЕРм08-03-591-08 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке |  |  | 100 шт. | 4,42 |
| 122 | ТЕРм08-03-604-01 | Звонок электрический с кнопкой |  |  | 100 компл. | 0,02 |
| 123 | ТЕРм08-01-054-01 | Трансформатор напряжения, напряжение, кВ, до: 10, однофазный |  |  | шт. | 7 |
| Раздел 3. Материалы в текущих ценах |  |  |  |  |  |  |
| 124 | Прайс | Щит распределительный 3-х фазный (IР30) |  |  | шт | 2 |
| 125 | Прайс | Выкл. автоматический 1-п. на DIN – рейку Iн=63А; Iт=16А ВА101-1 16А |  |  | шт | 5 |
| 126 | Прайс | Выкл. автоматический 3-х п. на DIN – рейку Iн=63А; Iт=25А ВА101-3 25А |  |  | шт | 1 |
| 127 | Прайс | Выкл. автоматический 3-х п. на DIN – рейку Iн=63А; Iт=32А ВА101-3 32А |  |  | шт | 2 |
| 128 | Прайс | Автомат дифференциального тока 2-п. на DIN – рейку ДИФ102 25/30 |  |  | шт | 6 |
| 129 | Прайс | Шина нулевая N |  |  | шт | 1 |
| 130 | Прайс | Шина нулевая РЕ |  |  | шт | 3 |
| 131 | Прайс | Угловой изолятор нулевой шины |  |  | шт | 4 |
| 132 | Прайс | Розетка заземления ЗР-1 |  |  | шт | 3 |
| 133 | Прайс | Розетка с/з белая с белой вставкой 16А, 250В Lezard, арт.701 0202 122 |  |  | шт | 32 |
| 134 | Прайс | Розетка с/з белая с крышкой 16А, 250В |  |  | шт | 7 |
| 135 | Прайс | Выключатель белый с белой вставкой 10А, 250В Lezard, арт.701 0202 100 |  |  | шт | 15 |
| 136 | Прайс | Выключатель белый двухклавишный 10А, 250В |  |  | шт | 3 |
| 137 | Прайс | Рамка тройная горизонтальная белая Lezard, арт.701 0200 148 |  |  | шт | 1 |
| 138 | Прайс | Рамка четверная горизонтальная белая Lezard, арт.701 0200 149 |  |  | шт | 5 |
| 139 | Прайс | Рамка горизонтальная пятиместная белая Lezard, арт.701 0200 150 |  |  | шт | 4 |
| 140 | Прайс | Светильник встраиваемый для общественных зданий, с люминесцентными лампами, рассеиватель прозрачный из поликарбоната 220В; 50Гц; 4х18Вт, IP20 OPL/R 418 |  |  | шт | 55 |
| 141 | Прайс | Светильник настенный «Стакан», молочное стекло, с Энергосберегающей лампой 20Вт 220В; 50Гц; IP20 НББ 64-60-80 |  |  | шт | 11 |
| 142 | Прайс | Светильник настенно- потолочный с двумя люминесцентными лампами 2х9Вт; 220В; 50Гц; IP44 ЛПБ 3019 Арт. LLPBO-3019-2-09-К01 |  |  | шт | 10 |
| 143 | Прайс | Лампа люминесцентная 220В; 36Вт MASTER TL-D Super 80 264442 04 |  |  | шт | 215 |
| 144 | Прайс | Лампа энергосберегающая 220В; 20Вт NCL-4U-20 “Navigator” |  |  | шт | 10 |
| 145 | Прайс | Лампа накаливания 220В; 60Вт ЛН-60 |  |  | шт | 3 |
| 146 | Прайс | Лампа U-образная люминесцентная 220В; 9Вт |  |  | шт | 20 |
| 147 | Прайс | Стартер 20Вт S2 |  |  | шт | 105 |
| 148 | Прайс | Стартер 40Вт S10 991720 25 |  |  | шт | 6 |
| 149 | Прайс | Кабель силовой с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 0,66кВ, сечением:2х1,5мм ВВГнг-0.66 2х1,0 |  |  | м | 68,75 |
| 150 | Прайс | Кабель силовой с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 0,66кВ, сечением:3х1,5мм ВВГнг-0.66 3х1,5 |  |  | м | 618,75 |
| 151 | Прайс | Кабель силовой с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 0,66кВ, сечением:3х2,5мм ВВГнг-0.66 3х2,5 |  |  | м | 481,25 |
| 152 | Прайс | Кабель силовой с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 0,66кВ, сечением:3х4,0мм ВВГнг-0.66 3х4,0 |  |  | м | 50 |
| 153 | Прайс | Кабель силовой с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 0,66кВ, сечением:3х6,0мм ВВГнг-0.66 3х6,0 |  |  | м | 13,75 |
| 154 | Прайс | Кабель силовой с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 0,66кВ, сечением: 5х1,0мм КВВГ-0,38 5х1,0 |  |  | м | 157,50 |
| 155 | Прайс | Кабель силовой с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 0,66кВ, сечением:5х2,5мм ВВГнг-0.66 5х16 |  |  | м | 18,75 |
| 156 | Прайс | Кабель силовой с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 0,66кВ, сечением:5х4,0мм ВВГнг-0.66 5х16 |  |  | м | 31,25 |
| 157 | Прайс | Кабель силовой с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 0,66кВ, сечением:5х6,0мм ВВГнг-0.66 5х6,0 |  |  | м | 13,75 |
| 158 | Прайс | Кабель силовой с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 0,66кВ, сечением:5х16мм ВВГнг-0.66 5х16 |  |  | м | 3,12 |
| 159 | Прайс | Кабель силовой с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 0,66кВ, сечением:5х25 мм ВВГнг-0.66 5х25 |  |  | м | 18,75 |
| 160 | Прайс | Кабель силовой с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 0,66кВ, сечением:5х35мм ВВГнг-0.66 5х35 |  |  | м | 6,25 |
| 161 | Прайс | Кабель силовой с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 0,66кВ, сечением:5х95мм ВВГнг-0.66 5х95 |  |  | м | 3,75 |
| 162 | Прайс | Провод медный с поливинилхлоридной изоляцией; 0,4кВ;Сечением 6,0мм ПВ-1 6,0 |  |  | м | 87,50 |
| 163 | Прайс | Труба пластиковая гофрированная для электропроводки DKC D=16мм; |  |  | м | 1062,50 |
| 164 | Прайс | Труба пластиковая гофрированная для электропроводки DKC D=20мм; |  |  | м | 50 |
| 165 | Прайс | Труба пластиковая гофрированная для электропроводки DKC D=25мм; |  |  | м | 31,25 |
| 166 | Прайс | Труба пластиковая гофрированная для электропроводки DKC D=32мм |  |  | м | 3,12 |
| 167 | Прайс | Труба пластиковая гофрированная для электропроводки DKC D=40мм; |  |  | м | 15 |
| 168 | Прайс | Труба пластиковая гофрированная для электропроводки DKC D=50мм |  |  | м | 6,25 |
| 169 | Прайс | Коробка установочная для г/к D=65 DKC |  |  | шт | 93 |
| 170 | Прайс | Коробка ответвительная 80х80х40 DKC |  |  | шт | 50 |
| 171 | Прайс | Звонок, 220В Зв-220 |  |  | шт | 1 |
| 172 | Прайс | Кнопка звонка IP54 |  |  | шт | 1 |
| Раздел 2 |  |  |  |  |  |  |
| 173 | СЦП3-3-35-2 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 35 км: класс груза 2 |  |  | 1 т | 5,244 |
| 174 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный |  |  | за т груза | 5,244 |
| Цена второго этапа 2 323 260,55 руб. |  |  |  |  |  |  |

Этап № 3

Капитальный ремонт 2 этажа 2-х этажной части здания в МУЗ "ГБ №21"ул.Автозаводская,82. Литер И.

|  | Полы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕРр57-02-04 | Разборка покрытий полов: цементных | 100 м2 покрытий | 1,6923 |
| 2 | ТЕР46-03-010-01 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2 | 100 отверстий | 0,06 |
| 3 | ТЕР46-03-007-02 | Пробивка проемов в конструкциях из бетона | 1 м3 | 0,219 |
| 4 | ТЕР46-03-017-02 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,2 м2 | 1 м3 заделки | 0,21 |
| 5 | ТЕРр62-07-02 | Улучшенная масляная краска ранее окрашенных стен за один раз с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 | 0,32 |
| 6 | ТЕРр62-32-02 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за два раза | 100 м2 | 0,14 |
| 7 | ТЕРр62-33-02 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за два раза | 100 м2 | 0,42 |
| 8 | Прайс | Решетки декоративные на радиаторы | шт | 14 |
| 9 | ТЕР11-01-004-01 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике битуминоль первый слой 2 627,56 = 3 249,32 - 116 x 5,36 | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,4848 |
|  | СЦМ-101-9121-10 | Техноэласт ЭПП-4,0(верхний слой) ГОСТ 30307-95 | м2 | 56,25 |
| 10 | ТЕР11-01-004-02 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике битуминоль последующий слой 1 397,27 = 2 019,03 - 116 x 5,36 | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,4848 |
|  | СЦМ-101-9122-9 | Техноэласт ЭПП-4,0 (нижний слой) ГОСТ 30307-95 | м2 | 56,25 |
| 11 | ТЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм ГОСТ 25328-82 | 100 м2 стяжки | 1,6923 |
| 12 | ТЕР11-01-011-02 | Устройство стяжек цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6) | 100 м2 стяжки | 1,6923 |
| 13 | ТЕР11-01-027-12 | Устройство покрытий на цементном растворе из керамического гранита не полированного одноцветного ТУ 5752-001-56380351-2007 | 100 м2 покрытия | 1,6923 |
| 14 | ТЕР11-01-040-01 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 ГЭСН 81-02-11-2001 | 100 м плинтусов | 1,644 |
| 15 | ТЕР46-04-001-04 | Разборка стен кирпичных | 1 м3 | 13,14 |
| 16 | ТЕР08-02-002-03 | Кладка перегородок из керамического одинарного полнотелого кирпича армированных: толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4м ГОСТ 7025-91 | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0,3765 |
| 17 | ТЕРр53-25-01 | Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий ГОСТ 948-84 | 1 т металлоконструкций перемычек | 0,936 |
| 18 | ТЕР09-05-003-01 | Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами ГОСТ 1759.4-87 | 100 шт. болтов | 0,28 |
|  | СЦМ-101-1391 | Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 12 мм длиной 400, 500 мм ГОСТ Р 52627-2006 | т | 0,01 |
|  | СЦМ-101-0123 | Гайки шестигранные диаметр резьбы 12-14 мм ГОСТ 5919-73 | т | 0,008 |
|  | СЦМ-101-2044 | Шайбы оцинкованные диаметр 12 мм ГОСТ Р 52643-2006 | кг | 0,9 |
| 19 | ТЕР10-05-001-02 | Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой гипсокартонными листами с обеих сторон (С 111): с одним дверным проемом 6 431,11 = 12 915,05 - 226 x 28,69 | 100 м2 перегородки за вычетом проемов | 0,3303 |
| 20 | ТЕР10-05-001-01 | Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой гипсокартонными листами с обеих сторон (С 111): глухих 5 419,59 = 11 444,49 - 210 x 28,69 | 100 м2 перегородки за вычетом проемов | 0,564 |
|  | Прайс | Плиты "Унипрок" с декоративным покрытием с двух сторон износостойким, огнеупорным пластиком высокого давления толщиной 0,8мм горючесть в соответствии с ГОСТ 30244-94 и СНиП 21-01-97*, после обработки декоративного покрытия дезинфицирующими средствами уровень выделения химических веществ не превышает допустимой согласно ГН 2.2.5.1313-03, плотность 1149кг/ м3 , водопоглощение 8,8 %, предел прочности при изгибе в сухом состоянии 36МПа, предел прочности при изгибе в водонасыщенном состоянии 15,9 МПа, теплопроводность 0,25, светостойкий к ультрафиолетовому излучению ГОСТ 30244-94 | м2 | 192,9 |
|  | Прайс | Профили направляющие и стоечные для крепления плит "Унипрок" с декоративным покрытием (горючесть в соответствии с ГОСТ 30244-94 и СНиП 21-01-97*, после обработки декоративного покрытия дезинфицирующими средствами уровень выделения химических веществ не превышает допустимой согласно ГН 2.2.5.1313-03, плотность 1149кг/ м3 , водопоглощение 8,8 %, предел прочности при изгибе в сухом состоянии 36МПа, предел прочности при изгибе в водонасыщенном состоянии 15,9 МПа, теплопроводность 0,25, светостойкий к ультрафиолетовому излучению.) СНиП 21-01-97* | м | 336,33 |
|  | СЦМ-104-9132-1 | Материал теплоизоляционный (маты теплоизоляционные из стеклянного волокна ISOVER) Соответствует требованиям пожарной безопасности установленным в НПБ 244-97 Группа горючести Г1 ГОСТ 30244-94 | м3 | 8,94 |
| 21 | ТЕР10-05-009-01 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) с оконным проемом 4 700,79 = 7 770,62 - 107 x 28,69 | 100 м2 стены за вычетом проемов | 1,05 |
| 22 | ТЕР10-05-009-02 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) с дверным проемом 5 010,13 = 8 223,41 - 112 x 28,69 | 100 м2 стены за вычетом проемов | 4,1502 |
|  | Прайс | Плиты "Унипрок" с декоративным покрытием с двух сторон износостойким, огнеупорным пластиком высокого давления толщиной 0,8мм горючесть в соответствии с ГОСТ 30244-94 и СНиП 21-01-97*, после обработки декоративного покрытия дезинфицирующими средствами уровень выделения химических веществ не превышает допустимой согласно ГН 2.2.5.1313-03, плотность 1149кг/ м3 , водопоглощение 8,8 %, предел прочности при изгибе в сухом состоянии 36МПа, предел прочности при изгибе в водонасыщенном состоянии 15,9 МПа, теплопроводность 0,25, светостойкий к ультрафиолетовому излучению ГОСТ 30244-94 | м2 | 577,05 |
|  | Прайс | Профили направляющие и стоечные для крепления плит "Унипрок" с декоративным покрытием (горючесть в соответствии с ГОСТ 30244-94 и СНиП 21-01-97*, после обработки декоративного покрытия дезинфицирующими средствами уровень выделения химических веществ не превышает допустимой согласно ГН 2.2.5.1313-03, плотность 1149кг/ м3 , водопоглощение 8,8 %, предел прочности при изгибе в сухом состоянии 36МПа, предел прочности при изгибе в водонасыщенном состоянии 15,9 МПа, теплопроводность 0,25, светостойкий к ультрафиолетовому излучению.) СНиП 21-01-97* | м | 1889,1 |
|  | Потолки |  |  |  |
| 23 | ТЕР10-05-011-02 | Устройство подвесных потолков: одноуровневых (П 113) 6 201,93 = 9 386,52 - 111 x 28,69 | 100 м2 потолка | 2,436 |
|  | СЦМ-101-6029 | Тяга 500 мм | шт | 197,1 |
|  | Прайс | Плиты "Унипрок" с декоративным покрытием с двух сторон износостойким, огнеупорным пластиком высокого давления толщиной 0,8мм горючесть в соответствии с ГОСТ 30244-94 и СНиП 21-01-97*, после обработки декоративного покрытия дезинфицирующими средствами уровень выделения химических веществ не превышает допустимой согласно ГН 2.2.5.1313-03, плотность 1149кг/ м3 , водопоглощение 8,8 %, предел прочности при изгибе в сухом состоянии 36МПа, предел прочности при изгибе в водонасыщенном состоянии 15,9 МПа, теплопроводность 0,25, светостойкий к ультрафиолетовому излучению ГОСТ 30244-94 | м2 | 270,39 |
|  | Прайс | Профили направляющие и стоечные для крепления плит "Унипрок" с декоративным покрытием (горючесть в соответствии с ГОСТ 30244-94 и СНиП 21-01-97*, после обработки декоративного покрытия дезинфицирующими средствами уровень выделения химических веществ не превышает допустимой согласно ГН 2.2.5.1313-03, плотность 1149кг/ м3 , водопоглощение 8,8 %, предел прочности при изгибе в сухом состоянии 36МПа, предел прочности при изгибе в водонасыщенном состоянии 15,9 МПа, теплопроводность 0,25, светостойкий к ультрафиолетовому излучению.) СНиП 21-01-97* | м | 1076,7 |
|  | Прайс | Профиль направляющий L образный | м | 608 |
|  | Проемы |  |  |  |
| 24 | ТЕР46-03-007-03 | Пробивка проемов в конструкциях из кирпича | 1 м3 | 0,96 |
| 25 | ТЕР46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,282 |
| 26 | ТЕР09-06-001-01 | Демонтаж: конструкций дверей металлических КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,36; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,36 | 1 т конструкций | 0,135 |
| 27 | ТЕР09-06-001-01 | Монтаж: конструкций дверей металлических | 1 т конструкций | 0,225 |
|  | СЦМ-203-0233 | Блоки дверные трудносгораемые с обшивкой полотна асбестовым картоном и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок двупольные ДС 21-13ГТ, пл.2.66 м2 | м2 | 3,21 |
| 28 | ТЕР10-01-039-01 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 5 278,53 = 32 012,53 - 100 x 267,34 ГОСТ 6629-88 | 100 м2 проемов | 0,2916 |
|  | СЦМ-203-0199 | Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9, пл.1.80 м2; ДГ 21-10, пл.2.01 м2 Finish Doors ГОСТ 30674-99 п.п.2.6,2.18,2.20 | м2 | 15,39 |
|  | СЦМ-203-0205 | Блоки дверные двупольные с полотном глухим ДГ 21-13, пл.2.63 м2 | м2 | 13,77 |
| 29 | ТЕР10-01-060-01 | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков | 1,4121 |
| 30 | ТЕР46-04-012-01 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,34545 |
|  | ТЕР10-01-034-08 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ: глухих с площадью проема до 2 м2 ГОСТ 30674-99 | 100 м2 проемов | 0,34545 |
|  | СЦМ-203-9095-302 | Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей «PROPLEX» ГОСТ 30674-99 | м2 | 0,34545 |
|  | ТЕР10-01-035-03 | Установка плит подоконных из поливинилхлорида «PROPLEX»: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м ГОСТ 30673-99 | 100 п.м. | 0,2182 |
|  | СЦМ-101-1497-210 | Плиты подоконные из поливинилхлорида «PROPLEX» ГОСТ 30673-99 | п.м. | 2,184 |
| 31 | ТЕР15-01-050-04 | Облицовка оконных откосов | 100 м2 облицовки | 0,23708 |
|  | Прайс | Плиты "Унипрок" с декоративным покрытием с двух сторон износостойким, огнеупорным пластиком высокого давления толщиной 0,8мм горючесть в соответствии с ГОСТ 30244-94 и СНиП 21-01-97*, после обработки декоративного покрытия дезинфицирующими средствами уровень выделения химических веществ не превышает допустимой согласно ГН 2.2.5.1313-03, плотность 1149кг/ м3 , водопоглощение 8,8 %, предел прочности при изгибе в сухом состоянии 36МПа, предел прочности при изгибе в водонасыщенном состоянии 15,9 МПа, теплопроводность 0,25, светостойкий к ультрафиолетовому излучению ГОСТ 30244-94 | 100 м2 облицовки | 20,202 |
| 32 | ТЕРр58-20-01 | Смена обделок из листовой стали, поясков, сандриков, отливов, карнизов с полимерным покрытием шириной до: 0,4 м ГОСТ 52146-2003 | 100 м | 0,2184 |
|  | Водоснабжение и канализация |  |  |  |
|  | демонтаж |  |  |  |
| 33 | ТЕРр65-04-01 | Демонтаж умывальников и раковин ГОСТ 23759-85 | 100приборов | 0,05 |
| 34 | ТЕРр65-04-02 | Демонтаж унитазов и писсуаров ГОСТ 22847-85 | 100приборов | 0,03 |
| 35 | ТЕРр65-04-03 | Демонтаж моек ГОСТ Р 50851-96 | 100приборов | 0,03 |
| 36 | ТЕР17-01-001-19 | Демонтаж кабин душевых с чугунными поддонами КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 | 10 компл. | 0,09 |
| 37 | ТЕРр65-04-4 | Демонтаж ванн | 100приборов | 0,05 |
| 38 | ТЕРр16-04-001-02 | Демонтаж трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=0,4; ЭМ-ЗПМ=0,4; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 | 100 м трубопровода | 0,28 |
| 39 | ТЕР16-04-001-01 | Демонтаж трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=0,4; ЭМ-ЗПМ=0,4; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 | 100 м трубопровода | 0,55 |
| 40 | ТЕР16-04-002-03 | Демонтаж трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=0,4; ЭМ-ЗПМ=0,4; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 | 100 м трубопровода | 0,25 |
| 41 | ТЕР16-04-002-01 | Демонтаж трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=0,4; ЭМ-ЗПМ=0,4; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 | 100 м трубопровода | 0,87 |
|  | Мотнаж |  |  |  |
| 42 | ТЕР17-01-001-14 | Установка умывальников керамических Melana «HLD 5745» ГОСТ 30493-96 | 1 шт | 4 |
| 43 | ТЕР17-01-001-14 | Установка умывальников керамических с одной полкой Melana «HLD 5745» ГОСТ 30493-96 | 1 шт | 1 |
| 44 | ТЕР17-01-001-14 | Установка умывальников керамических с двумя полками Melana «HLD 5745» ГОСТ 30493-96 | 1 шт | 4 |
| 45 | ТЕР17-01-005-01 | Установка умывальников стальных ГОСТ 23695-94 | 1 шт | 2 |
| 46 | ТЕР17-01-001-17 | Установка поддонов душевых эмалированных ГОСТ 18297-96 | 1 шт | 5 |
| 47 | ТЕР17-01-001-17 | Установка ванн ГОСТ 18297-96 | 1 шт | 1 |
| 48 | СЦМ-300-0621 | Установка смесителей общих для ванны Ascot 201 ГОСТ 25809-96 | 1 шт | 8 |
| 49 | СЦМ-300-1527 | Установка смесителей локтевых для медицинской раковины Ascot 201 ГОСТ 25809-96 | 1 шт | 2 |
| 50 | СЦМ-300-1527 | Установка смесителей для умывальников Ascot 201 ГОСТ 25809-96 | 1 шт | 9 |
| 51 | ТЕР17-01-003-01 | Установка унитазов керамических с цельнолитой полочкой Компакт «Екатеринбург» (с арматурой и сидением) ГОСТ 22847-85 | 1 шт | 5 |
| 52 | ТЕР17-01-001-16 | Установка биде ГОСТ 22847-85 | 10 компл. | 2 |
| 53 | СЦМ-300-1520 | Подводка гибкая для унитаза 1/2" ВР-1/2"НР | 10 компл. | 9 |
| 54 | СЦМ-300-1520 | Гофра для унитаза Ani 0100 мм | 1 шт | 9 |
| 55 | СЦМ-300-1483 | Кран водоразборный поливочный 1/2" HP КрН15 ГОСТ 25809-96 | 10 компл. | 9 |
| 56 |  | Установка задвижек с обрезиненным клином Ду50 Ру16 | 1 шт | 1 |
| 57 | СЦМ-300-1483 | Кран шаровый проходной G1 1/2" BP | 1 шт | 22 |
| 58 | СЦМ-300-1485 | Кран шаровый проходной Gl" BP | 1 шт | 3 |
| 59 | СЦМ-300-1485 | Кран шаровый проходной Gl/2" BP | 1 шт | 1 |
| 60 | ТЕР16-04-002-03 | Прокладка труб водопроводных ПП ø 32 мм, РУ10 | 100 м | 0,35 |
| 61 | ТЕР16-04-002-02 | Прокладка труб водопроводных ПП ø 25 мм, РУ10 | 100 м | 0,70 |
| 62 | ТЕР16-04-002-01 | Прокладка труб водопроводных ПП ø 20 мм, РУ10 | 100 м | 0,32 |
| 63 | ТЕР16-04-001-02 | Прокладка трубопроводов канализации ПП ø 110 L=1000 мм | 100 м | 0,46 |
| 64 | ТЕР16-04-001-01 | Прокладка трубопроводов канализации ПП ø 50 L=1000 мм | 100 м | 0,36 |
| 65 | СЦМ-300-0918 | Ревизия ПП ø 110мм | 1 шт | 8 |
| 66 | СЦМ-300-0917 | Ревизия ПП ø 50 мм | 1 шт | 7 |
| 67 | СЦМ-300-9001-191 | Клапан обратный ø 110мм | 1 шт | 7 |
| 68 | СЦМ-500-9058 | Заглушка ПП ø 110 мм | 1 шт | 11 |
| 69 | СЦМ-500-9058 | Заглушка ПП ø 50 мм | 1 шт | 6 |
| 70 | ТЕР09-03-040-01 | Установка шкафа для пожарного крана и одного огнетушителя до 6 кг (двухсекционный), металлический, навесной габариты 840x650x230, белый, окна 300x400, 150x400 ШПК-315Н | 1 шт | 1 |
| 71 | Прайс | Ствол пожарные ручные СРК-50, Ду50 ГОСТ 9923-93 | 1 шт | 1 |
| 72 | Прайс | Рукав пожарный 20 м, Ду50 | 1 шт | 1 |
| 73 | Прайс | Вентиль пожарный с муфтой и цапкой Ду50 ГОСТ 2822-78 | 1 шт | 1 |
| 74 | Прайс | Головка соединительная для вентиля (муфтовая) ГМ, Ду50 ГОСТ 28352-89 | 1 шт | 1 |
| 75 | Прайс | Головка соединительная для рукава (рукавная) ГР, Ду50 ГОСТ 2217-76 | 1 шт |  |
| 76 | Прайс | Резьба Ду50х2" HP | 1 шт | 1 |
|  | Материал в текущих ценах |  |  |  |
| 77 | Прайс | Умывальник керамический | шт | 4 |
| 78 | Прайс | Умывальник керамический с одной полкой | шт | 1 |
| 79 | Прайс | Умывальник керамический с двумя полками | шт | 4 |
| 80 | Прайс | Умывальник стальной | шт | 2 |
| 81 | Прайс | Поддон душевой эмалированный | шт | 5 |
| 82 | Прайс | Ванна | шт | 1 |
| 83 | Прайс | Смеситель общий для ванны | шт | 8 |
| 84 | Прайс | Смеситель локтевой для медицинской раковины | шт | 2 |
| 85 | Прайс | Смеситель для умывальника | шт | 9 |
| 86 | Прайс | Унитаз керамический с цельнолитой полочкой | шт | 5 |
| 87 | Прайс | Биде | шт | 2 |
| 88 | Прайс | Подводка гибкая для унитаза 1/2" ВР-1/2"НР | компл | 9 |
| 89 | Прайс | Гофра для унитаза 0100 мм | шт | 9 |
| 90 | Прайс | Кран водоразборный поливочный 1/2" HP КрН15 | шт | 9 |
| 91 | Прайс | Задвижка с обрезиненным клином Ду50 Ру16 | шт | 1 |
| 92 | Прайс | Кран шаровый проходной G1 1/2" BP | шт | 22 |
| 93 | Прайс | Кран шаровый проходной Gl" BP | шт | 3 |
| 94 | Прайс | Кран шаровый проходной Gl/2" BP | шт | 1 |
| 95 | Прайс | Труба ПП ø 32 мм, РУ10 | м | 35 |
| 96 | Прайс | Труба ПП ø 25 мм, РУ10 | м | 70 |
| 97 | Прайс | Труба ПП ø 20 мм, РУ10 | м | 32 |
| 98 | Прайс | Труба ПП ø 110 L=1000 мм | м | 46 |
| 99 | Прайс | Труба ПП ø 50 L=1000 мм | м | 36 |
| 100 | Прайс | Ревизия ПП ø 110мм | шт | 8 |
| 101 | Прайс | Ревизия ПП ø 50 мм | шт | 7 |
| 102 | Прайс | Клапан обратный ПП ø 110мм | шт | 7 |
| 103 | Прайс | Заглушка ПП ø 110 мм | шт | 11 |
| 104 | Прайс | Заглушка ПП ø 50 мм | шт | 6 |
| 105 | Прайс | Шкаф для пожарного крана и одного огнетушителя до 6 кг (двухсекционный), металлический, навесной габариты 840x650x230, белый, окна 300x400, 150x400 | шт | 1 |
| 106 | Прайс | Ствол пожарные ручные СРК-50, Ду50 | шт | 1 |
| 107 | Прайс | Рукав пожарный 20 м, Ду50 | шт | 1 |
| 108 | Прайс | Вентиль пожарный с муфтой и цапкой Ду50 | шт | 1 |
| 109 | Прайс | Головка соединительная для вентиля (муфтовая) ГМ, Ду50 | шт | 1 |
| 110 | Прайс | Головка соединительная для рукава (рукавная) ГР, Ду50 | шт | 1 |
| 111 | Прайс | Резьба Ду50х2" HP | шт | 1 |
| 112 | Прайс | Огнетушитель ОП-3 (з) (А, В, С) | шт | 1 |
| Электрика |  |  |  |  |
| Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |  |
| 113 | ТЕРм08-03-599-09 | Демонтаж.Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка, кг, до: 6 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=0,3; ЭМ-ЗПМ=0,3; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 | шт. | 7 |
| 114 | ТЕРр67-04-03 | Демонтаж осветительных приборов: светильники с лампами накаливания | 100 шт. | 2,3 |
| 115 | ТЕРр67-04-01 | Демонтаж осветительных приборов: выключатели, розетки | 100 шт. | 4,7 |
| Раздел 2. Монтажные работы |  |  |  |  |
| 116 | ТЕРм08-03-633-08 | Щит распределительный или шкаф ввода на один трансформатор мощностью 225 кВ·А | шт. | 1 |
| 117 | ТЕРм08-03-526-01 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 | шт. | 197 |
| 118 | ТЕРм08-03-599-09 | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка, кг, до: 6 | шт. | 47 |
| 119 | ТЕРм08-01-079-01 | Мосты шинные для сборных распределительных устройств, количество опорных изоляторов: 9 | шт. | 18 |
| 120 | ТЕРм08-02-409-01 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25 | 100 м | 91,5 |
| 121 | ТЕРм08-02-409-02 | Труба винапластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 50 | 100 м | 1,95 |
| 122 | ТЕРм08-02-412-02 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6 | 100 м | 93,45 |
| 123 | ТЕРм08-02-401-01 | Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок. Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2 | 100 м | 25,4 |
| 124 | ТЕРм08-02-403-02 | Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные: в готовых каналах стен и перекрытий | 100 м | 7 |
| 125 | ТЕРм08-03-594-14 | Светильники с матовым стеклом с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до: 4 | 100 шт. | 4,3 |
| 126 | ТЕРм08-03-594-02 | Светильники с матовым стеклом с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: 2 | 100 шт. | 1,03 |
| 127 | ТЕРм08-03-593-06 | Светильник с матовым стеклом для ламп накаливания потолочный или настенный: с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый | 100 шт. | 0,8 |
| 128 | ТЕРм08-03-593-10 | Световые настенные указатели | 100 шт. | 0,28 |
| 129 | ТЕРм08-03-591-01 | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 3,35 |
| 130 | ТЕРм08-03-591-04 | Выключатель: двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,28 |
| 131 | ТЕРм08-03-591-08 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 4,42 |
| 132 | ТЕРм08-03-604-01 | Звонок электрический с кнопкой | 100 компл. | 0,02 |
| 133 | ТЕРм08-01-054-01 | Трансформатор напряжения, напряжение, кВ, до: 10, однофазный | шт. | 7 |
| Раздел 3. Материалы в текущих ценах |  |  |  |  |
| 134 | Прайс | Щит распределительный 3-х фазный (IР30) | шт | 2 |
| 135 | Прайс | Выкл. автоматический 1-п. на DIN – рейку Iн=63А; Iт=16А ВА101-1 16А | шт | 4 |
| 136 | Прайс | Выкл. автоматический 3-х п. на DIN – рейку Iн=63А; Iт=25А ВА101-3 25А | шт | 1 |
| 137 | Прайс | Автомат дифференциального тока 2-п. на DIN – рейку ДИФ102 25/30 | шт | 5 |
| 138 | Прайс | Шина нулевая N | шт | 2 |
| 139 | Прайс | Шина нулевая РЕ | шт | 3 |
| 140 | Прайс | Угловой изолятор нулевой шины | шт | 4 |
| 141 | Прайс | Розетка заземления ЗР-1 | шт | 3 |
| 142 | Прайс | Розетка с/з белая с белой вставкой 16А, 250В Lezard, арт.701 0202 122 | шт | 32 |
| 143 | Прайс | Розетка с защитой от детей с/з белая с белой вставкой16А, 250В Lezard, арт.701 0202 124 | шт | 15 |
| 144 | Прайс | Розетка с/з белая с крышкой 16А, 250В | шт | 7 |
| 145 | Прайс | Выключатель белый с белой вставкой 10А, 250В Lezard, арт.701 0202 100 | шт | 20 |
| 146 | Прайс | Выключатель белый двухклавишный 10А, 250В | шт | 5 |
| 147 | Прайс | Рамка двойная горизонтальная белая Lezard, арт.701 0200 147 | шт | 5 |
| 148 | Прайс | Рамка тройная горизонтальная белая Lezard, арт.701 0200 148 | шт | 1 |
| 149 | Прайс | Рамка четверная горизонтальная белая Lezard, арт.701 0200 149 | шт | 5 |
| 150 | Прайс | Рамка горизонтальная пятиместная белая Lezard, арт.701 0200 150 | шт | 4 |
| 151 | Прайс | Светильник встраиваемый для общественных зданий, с люминесцентными лампами, рассеиватель прозрачный Из поликарбоната 220В; 50Гц; 4х18Вт, IP20 OPL/R 418 | шт | 55 |
| 152 | Прайс | Светильник потолочный для общественных зданий, с люминесцентными лампами, с прозрачным рассеивателем Из ПММА 220В; 2х36ВТ; IP20 ЛПО46 2х36-402 | шт | 5 |
| 153 | Прайс | Светильник настенный «Стакан», молочное стекло, с Энергосберегающей лампой 20Вт 220В; 50Гц; IP20 НББ 64-60-80 | шт | 10 |
| 154 | Прайс | Светильник настенно- потолочный с двумя люминесцентными лампами 2х9Вт; 220В; 50Гц; IP44 ЛПБ 3019 Арт. LLPBO-3019-2-09-К01 | шт | 10 |
| 155 | Прайс | Лампа люминесцентная 220В; 36Вт MASTER TL-D Super 80 264442 04 | шт | 215 |
| 156 | Прайс | Лампа энергосберегающая 220В; 20Вт NCL-4U-20 “Navigator” | шт | 10 |
| 157 | Прайс | Лампа U-образная люминесцентная 220В; 9Вт | шт | 25 |
| 158 | Прайс | Стартер 20Вт S2 | шт | 105 |
| 159 | Прайс | Стартер 40Вт S10 991720 25 | шт | 6 |
| 160 | Прайс | Кабель силовой с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 0,66кВ, сечением:2х1,5мм. ВВГнг-0.66 2х1,0 | м | 68,75 |
| 161 | Прайс | Кабель силовой с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 0,66кВ, сечением:3х1,5мм. ВВГнг-0.66 3х1,5 | м | 618,75 |
| 162 | Прайс | Кабель силовой с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 0,66кВ, сечением:3х2,5мм. ВВГнг-0.66 3х2,5 | м | 481,25 |
| 163 | Прайс | Кабель силовой с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 0,66кВ, сечением:3х4,0мм. ВВГнг-0.66 3х4,0 | м | 50 |
| 164 | Прайс | Кабель силовой с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 0,66кВ, сечением:3х6,0мм. ВВГнг-0.66 3х6,0 | м | 13,75 |
| 165 | Прайс | Кабель силовой с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 0,66кВ, сечением: 5х1,0мм. КВВГ-0,38 5х1,0 | м | 157,50 |
| 166 | Прайс | Кабель силовой с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 0,66кВ, сечением:5х2,5мм. ВВГнг-0.66 5х16 | м | 18,75 |
| 167 | Прайс | Кабель силовой с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 0,66кВ, сечением:5х4,0мм. ВВГнг-0.66 5х16 | м | 31,25 |
| 168 | Прайс | Кабель силовой с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 0,66кВ, сечением:5х6,0мм. ВВГнг-0.66 5х6,0 | м | 13,75 |
| 169 | Прайс | Кабель силовой с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 0,66кВ, сечением:5х16мм. ВВГнг-0.66 5х16 | м | 3,12 |
| 170 | Прайс | Кабель силовой с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 0,66кВ, сечением:5х25 мм. ВВГнг-0.66 5х25 | м | 18,75 |
| 171 | Прайс | Кабель силовой с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 0,66кВ, сечением:5х35мм. ВВГнг-0.66 5х35 | м | 6,25 |
| 172 | Прайс | Кабель силовой с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 0,66кВ, сечением:5х95мм. ВВГнг-0.66 5х95 | м | 3,75 |
| 173 | Прайс | Провод медный с поливинилхлоридной изоляцией; 0,4кВ;Сечением 6,0мм ПВ-1 6,0 | м | 87,50 |
| 174 | Прайс | Труба пластиковая гофрированная для электропроводки DKC D=16мм; | м | 1062,50 |
| 175 | Прайс | Труба пластиковая гофрированная для электропроводки DKC D=20мм; | м | 50 |
| 176 | Прайс | Труба пластиковая гофрированная для электропроводки DKC D=25мм; | м | 31,25 |
| 177 | Прайс | Труба пластиковая гофрированная для электропроводки DKC D=32мм | м | 3,12 |
| 178 | Прайс | Труба пластиковая гофрированная для электропроводки DKC D=40мм; | м | 15 |
| 179 | Прайс | Труба пластиковая гофрированная для электропроводки DKC D=50мм | м | 6,25 |
| 180 | Прайс | Коробка установочная для г/к D=65 DKC | шт | 93 |
| 181 | Прайс | Коробка ответвительная 80х80х40 DKC | шт | 50 |
| 182 | Прайс | Трансформатор разделительный однофазный 220/220В; 7,0кВа;32А; IP20 TP-7000M | шт | 1 |
| Раздел 2 |  |  |  |  |
| 183 | СЦП3-3-35-2 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 35 км: класс груза 2 | 1 т | 11,169 |
| 184 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 11,169 |
| Цена третьего этапа 2 276 846,05 руб. |  |  |  |  |

Этап № 4

Капитальный ремонт 3 этажа 3-х этажной части здания в МУЗ "ГБ №21"ул. Автозаводская,82. Литер И.

|  | Полы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕРр57-02-04 | Разборка покрытий полов: цементных | 100 м2 покрытий | 4,342 |
| 2 | ТЕР46-03-010-01 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2 | 100 отверстий | 0,35 |
| 3 | ТЕР46-03-007-02 | Пробивка проемов в конструкциях из бетона | 1 м3 | 7,27 |
| 4 | ТЕР46-03-017-02 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,2 м2 | 1 м3 заделки | 1,5 |
| 5 | ТЕР11-01-002-09 | Устройство подстилающих слоев бетонных СНИП 111-15-76 | 1 м3 подстилающего слоя | 3,65 |
| 6 | ТЕР06-01-015-10 | Установка закладных деталей весом: Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1 т | 1,678 |
| 7 | ТЕР11-01-004-01 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике битуминоль первый слой 2 627,56 = 3 249,32 - 116 x 5,36 | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,292 |
|  | СЦМ-101-9121-10 | Техноэласт ЭПП-4,0(нижний слой ) ГОСТ 30307-95 | м2 | 33,87 |
| 8 | ТЕР11-01-004-02 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике битуминоль последующий слой 1 397,27 = 2 019,03 - 116 x 5,36 | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,292 |
|  | СЦМ-101-9122-9 | Техноэласт ЭПП-4,0 (верхний слой ГОСТ 30307-95 | м2 | 33,87 |
| 9 | ТЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм ГОСТ 25328-82 | 100 м2 стяжки | 5,182 |
| 10 | ТЕР11-01-011-02 | Устройство стяжек цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6) | 100 м2 стяжки | 5,182 |
| 11 | ТЕР11-01-027-12 | Устройство покрытий на цементном растворе из керамического гранита не полированного одноцветного ТУ 5752-001-56380351-2007 | 100 м2 покрытия | 2,59 |
| 12 | ТЕР11-01-045-01 | Устройство покрытий наливных на эпоксидной смоле ЭД20 составом Диапол 320 толщиной 3 мм и грунтовкой «Диапол 112» толщиной 0,5 мм ГОСТ 31189-2003 | 100 м2 | 2,14 |
| 13 | ТЕР11-01-040-01 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 ГЭСН 81-02-11-2001 | 100 м плинтусов | 3,8 |
|  | Стены |  |  |  |
| 14 | ТЕР46-04-001-04 | Разборка стен кирпичных | 1 м3 | 36,2 |
| 15 | ТЕР46-03-007-03 | Пробивка проемов в конструкциях из кирпича | 1 м3 | 0,97 |
| 16 | ТЕР46-02-009-02 | Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных | 100 м2 | 0,125 |
| 17 | ТЕР08-02-002-03 | Кладка перегородок из керамического одинарного полнотелого кирпича армированных: толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4м ГОСТ 7025-91 | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 1,014 |
| 18 | ТЕРр53-25-01 | Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий ГОСТ 948-84 | 1 т металлоконструкций перемычек | 0,53 |
|  | ТЕР09-05-003-01 | Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами ГОСТ 1759.4-87 | 100 шт. болтов | 0,18 |
|  | СЦМ-101-1391 | Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 12 мм длиной 400, 500 мм ГОСТ Р 52627-2006 | т | 0,007 |
|  | СЦМ-101-0123 | Гайки шестигранные диаметр резьбы 12-14 мм ГОСТ 5919-73 | т | 0,006 |
| 19 | СЦМ-101-2044 | Шайбы оцинкованные диаметр 12 мм ГОСТ Р 52643-2006 | кг | 0,6 |
| 20 | ТЕР10-05-001-02 | Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой гипсокартонными листами с обеих сторон (С 111): с одним дверным проемом 6 431,11 = 12 915,05 - 226 x 28,69 | 100 м2 перегородки за вычетом проемов | 1,14 |
| 21 | ТЕР10-05-001-01 | Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой гипсокартонными листами с обеих сторон (С 111): глухих 5 419,59 = 11 444,49 - 210 x 28,69 | 100 м2 перегородки за вычетом проемов | 0,912 |
| 22 | Прайс | Плиты "Унипрок" с декоративным покрытием с двух сторон износостойким, огнеупорным пластиком высокого давления толщиной 0,8мм горючесть в соответствии с ГОСТ 30244-94 и СНиП 21-01-97*, после обработки декоративного покрытия дезинфицирующими средствами уровень выделения химических веществ не превышает допустимой согласно ГН 2.2.5.1313-03, плотность 1149кг/ м3 , водопоглощение 8,8 %, предел прочности при изгибе в сухом состоянии 36МПа, предел прочности при изгибе в водонасыщенном состоянии 15,9 МПа, теплопроводность 0,25, светостойкий к ультрафиолетовому излучению ГОСТ 30244-94 | м2 | 449,1 |
|  | Прайс | Профили направляющие и стоечные для крепления плит "Унипрок" с декоративным покрытием (горючесть в соответствии с ГОСТ 30244-94 и СНиП 21-01-97*, после обработки декоративного покрытия дезинфицирующими средствами уровень выделения химических веществ не превышает допустимой согласно ГН 2.2.5.1313-03, плотность 1149кг/ м3 , водопоглощение 8,8 %, предел прочности при изгибе в сухом состоянии 36МПа, предел прочности при изгибе в водонасыщенном состоянии 15,9 МПа, теплопроводность 0,25, светостойкий к ультрафиолетовому излучению.) СНиП 21-01-97* | м | 793,4 |
|  | СЦМ-104-9132-1 | Материал теплоизоляционный (маты теплоизоляционные из стеклянного волокна ISOVER) Соответствует требованиям пожарной безопасности установленным в НПБ 244-97 Группа горючести Г1 ГОСТ 30244-94 | м3 | 20,5 |
| 23 | ТЕР10-05-009-01 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) с оконным проемом 4 700,79 = 7 770,62 - 107 x 28,69 | 100 м2 стены за вычетом проемов | 3 |
| 24 | ТЕР10-05-009-02 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) с дверным проемом 5 010,13 = 8 223,41 - 112 x 28,69 | 100 м2 стены за вычетом проемов | 6,713 |
|  | Прайс | Плиты "Унипрок" с декоративным покрытием с двух сторон износостойким, огнеупорным пластиком высокого давления толщиной 0,8мм горючесть в соответствии с ГОСТ 30244-94 и СНиП 21-01-97*, после обработки декоративного покрытия дезинфицирующими средствами уровень выделения химических веществ не превышает допустимой согласно ГН 2.2.5.1313-03, плотность 1149кг/ м3 , водопоглощение 8,8 %, предел прочности при изгибе в сухом состоянии 36МПа, предел прочности при изгибе в водонасыщенном состоянии 15,9 МПа, теплопроводность 0,25, светостойкий к ультрафиолетовому излучению ГОСТ 30244-94 | м2 | 1072,9 |
|  | Прайс | Профили направляющие и стоечные для крепления плит "Унипрок" с декоративным покрытием (горючесть в соответствии с ГОСТ 30244-94 и СНиП 21-01-97*, после обработки декоративного покрытия дезинфицирующими средствами уровень выделения химических веществ не превышает допустимой согласно ГН 2.2.5.1313-03, плотность 1149кг/ м3 , водопоглощение 8,8 %, предел прочности при изгибе в сухом состоянии 36МПа, предел прочности при изгибе в водонасыщенном состоянии 15,9 МПа, теплопроводность 0,25, светостойкий к ультрафиолетовому излучению.) СНиП 21-01-97* | м | 3566 |
| 25 | ТЕРр61-01-09 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен ГОСТ 28013-98 | 100 м2 поверхности | 0,167 |
| 26 | ТЕР15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0,167 |
| 27 | ТЕР15-04-005-03 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен ГОСТ 28196-89 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,167 |
| 28 | ТЕР09-06-001-02 | Монтаж: решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали | 1 т конструкций | 0,66 |
|  | СЦМ-201-9002 | Конструкции стальные | т | 0,66 |
| 29 | ТЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за два раза: грунтовкой ГФ-021 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,09 |
| 30 | ТЕРр62-07-02 | Улучшенная масляная краска ранее окрашенных стен за один раз с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 | 0,8 |
| 31 | ТЕРр62-32-02 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за два раза | 100 м2 | 0,4 |
| 32 | ТЕРр62-33-02 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за два раза | 100 м2 | 0,93 |
|  | Прайс | Решетки декоративные на радиаторы | шт | 34 |
|  | Потолки |  |  |  |
| 33 | ТЕР10-05-011-02 | Устройство подвесных потолков: одноуровневых (П 113) 6 201,93 = 9 386,52 - 111 x 28,69 | 100 м2 потолка | 5,885 |
|  | СЦМ-101-6029 | Тяга 500 мм | шт | 476 |
|  | Прайс | Плиты "Унипрок" с декоративным покрытием с двух сторон износостойким, огнеупорным пластиком высокого давления толщиной 0,8мм горючесть в соответствии с ГОСТ 30244-94 и СНиП 21-01-97*, после обработки декоративного покрытия дезинфицирующими средствами уровень выделения химических веществ не превышает допустимой согласно ГН 2.2.5.1313-03, плотность 1149кг/ м3 , водопоглощение 8,8 %, предел прочности при изгибе в сухом состоянии 36МПа, предел прочности при изгибе в водонасыщенном состоянии 15,9 МПа, теплопроводность 0,25, светостойкий к ультрафиолетовому излучению ГОСТ 30244-94 | м2 | 653,2 |
|  | Прайс | Профили направляющие и стоечные для крепления плит "Унипрок" с декоративным покрытием (горючесть в соответствии с ГОСТ 30244-94 и СНиП 21-01-97*, после обработки декоративного покрытия дезинфицирующими средствами уровень выделения химических веществ не превышает допустимой согласно ГН 2.2.5.1313-03, плотность 1149кг/ м3 , водопоглощение 8,8 %, предел прочности при изгибе в сухом состоянии 36МПа, предел прочности при изгибе в водонасыщенном состоянии 15,9 МПа, теплопроводность 0,25, светостойкий к ультрафиолетовому излучению.) СНиП 21-01-97* | м | 2601,4 |
|  | Прайс | Профиль направляющий L образный | м | 440 |
|  | Проемы |  |  |  |
| 34 | ТЕР46-03-007-03 | Пробивка проемов в конструкциях из кирпича | 1 м3 | 0,8 |
| 35 | ТЕР46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,611 |
| 36 | ТЕР09-06-001-01 | Демонтаж: конструкций дверей металлических КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,36; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,36 | 1 т конструкций | 0,75 |
| 37 | ТЕР08-04-002-01 | Демонтаж перегородок из стеклянных блоков: при высоте этажа до 4 м КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,36; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,36 | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0,125 |
| 38 | ТЕР09-06-001-01 | Монтаж: конструкций дверей металлических | 1 т конструкций | 0,75 |
|  | СЦМ-203-0233 | Блоки дверные трудносгораемые с обшивкой полотна асбестовым картоном и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок двупольные ДС 21-13ГТ, пл.2.66 м2 | м2 | 14 |
| 39 | ТЕР10-01-039-01 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 5 278,53 = 32 012,53 - 100 x 267,34 ГОСТ 6629-88 | 100 м2 проемов | 0,432 |
|  | СЦМ-203-0199 | Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9, пл.1.80 м2; ДГ 21-10, пл.2.01 м2 Finish Doors ГОСТ 30674-99 п.п.2.6,2.18,2.20 | м2 | 35,58 |
|  | СЦМ-203-0205 | Блоки дверные двупольные с полотном глухим ДГ 21-13, пл.2.63 м2 | м2 | 7,62 |
| 40 | ТЕР10-01-060-01 | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков | 2,2604 |
| 41 | ТЕР10-01-047-01 | Установка блоков из алюминиевого профиля в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 ГОСТ 21519-84 | 100 м2 проемов | 0,146 |
|  | Прайс | Дверные блоки из алюминиевого профиля ГОСТ 21519-84 | м2 | 14,6 |
| 42 | ТЕР10-01-034-02 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из алюминиевого профиля профилей: глухих с площадью проема более 2 м2 ГОСТ 21519-84 | 100 м2 проемов | 0,717 |
|  | Прайс | Витраж алюминиевый под одинарное остекление | м2 | 71,7 |
|  | СЦМ101-0952 | Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава | шт | 22 |
|  | СЦМ 101-0950 | Замки врезные оцинкованные с цилиндровым механизмом из латуни | шт | 22 |
|  | СЦМ101-0956 | Петли накладные | шт | 50 |
|  | Водоснабжение и канализация |  |  |  |
|  | демонтаж |  |  |  |
| 43 | ТЕРр65-04-01 | Демонтаж умывальников и раковин ГОСТ 23759-85 | 100приборов | 0,05 |
| 44 | ТЕРр65-04-02 | Демонтаж унитазов и писсуаров ГОСТ 22847-85 | 100приборов | 0,03 |
| 45 | ТЕРр65-04-03 | Демонтаж моек ГОСТ Р 50851-96 | 100приборов | 0,03 |
| 46 | ТЕР17-01-001-19 | Демонтаж кабин душевых с чугунными поддонами КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 | 10 компл. | 0,09 |
| 47 | ТЕРр65-04-4 | Демонтаж ванн | 100приборов | 0,05 |
| 48 | ТЕРр16-04-001-02 | Демонтаж трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=0,4; ЭМ-ЗПМ=0,4; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 | 100 м трубопровода | 0,28 |
| 49 | ТЕР16-04-001-01 | Демонтаж трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=0,4; ЭМ-ЗПМ=0,4; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 | 100 м трубопровода | 0,55 |
| 50 | ТЕР16-04-002-03 | Демонтаж трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=0,4; ЭМ-ЗПМ=0,4; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 | 100 м трубопровода | 0,25 |
| 51 | ТЕР16-04-002-01 | Демонтаж трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=0,4; ЭМ-ЗПМ=0,4; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 | 100 м трубопровода | 0,87 |
|  | Монтаж |  |  |  |
| 51 | ТЕР17-01-001-14 | Установка умывальников керамических Melana HLD 5745 ГОСТ 30493-96 | 1 шт | 4 |
| 52 | ТЕР17-01-001-14 | Установка умывальников керамических с одной полкой Melana HLD 5745 ГОСТ 30493-96 | 1 шт | 1 |
| 53 | ТЕР17-01-001-14 | Установка умывальников керамических с двумя полками Melana HLD 5745 ГОСТ 30493-96 | 1 шт | 6 |
| 54 | ТЕР17-01-005-01 | Установка умывальников стальных ГОСТ 23695-94 | 1 шт | 4 |
| 55 | ТЕР17-01-001-17 | Установка поддонов душевых эмалированных ГОСТ 18297-96 | 1 шт | 5 |
| 56 | ТЕР17-01-001-17 | Установка ванн ГОСТ 18297-96 | 1 шт | 1 |
| 57 | СЦМ-300-0621 | Установка смесителей общих для ванны Ascot 201 ГОСТ 25809-96 | 1 шт | 8 |
| 58 | СЦМ-300-1527 | Установка смесителей локтевых для медицинской раковины Ascot 201 ГОСТ 25809-96 | 1 шт | 4 |
| 59 | СЦМ-300-1527 | Установка смесителей для умывальников Ascot 201 ГОСТ 25809-96 | 1 шт | 9 |
| 60 | ТЕР17-01-003-01 | Установка унитазов керамических с цельнолитой полочкой Компакт «Екатеринбург» ГОСТ 22847-85 | 1 шт | 5 |
| 61 | ТЕР17-01-001-16 | Установка биде ГОСТ 22847-85 | 10 компл. | 3 |
| 62 | СЦМ-300-1520 | Подводка гибкая для унитаза 1/2" ВР-1/2"НР | 10 компл. | 9 |
| 63 | СЦМ-300-1520 | Гофра для унитаза Ani 0100 мм | 1 шт | 9 |
| 64 | СЦМ-300-1483 | Кран водоразборный поливочный 1/2" HP КрН15 ГОСТ 25809-96 | 10 компл. | 10 |
| 65 |  | Установка задвижек с обрезиненным клином Ду50 Ру16 | 1 шт | 1 |
| 66 | СЦМ-300-1483 | Кран шаровый проходной G1 1/2" BP | 1 шт | 22 |
| 67 | СЦМ-300-1485 | Кран шаровый проходной Gl" BP | 1 шт | 3 |
| 68 | СЦМ-300-1485 | Кран шаровый проходной Gl/2" BP | 1 шт | 1 |
| 69 | ТЕР16-04-002-03 | Прокладка труб водопроводных ПП ø 32 мм, РУ10 | 100 м | 0,35 |
| 70 | ТЕР16-04-002-02 | Прокладка труб водопроводных ПП ø 25 мм, РУ10 | 100 м | 0,70 |
| 71 | ТЕР16-04-002-01 | Прокладка труб водопроводных ПП ø 20 мм, РУ10 | 100 м | 0,32 |
| 72 | ТЕР16-04-001-02 | Прокладка трубопроводов канализации ПП ø 110 L=1000 мм | 100 м | 0,46 |
| 73 | ТЕР16-04-001-01 | Прокладка трубопроводов канализации ПП ø 50 L=1000 мм | 100 м | 0,36 |
| 74 | СЦМ-300-0918 | Ревизия ПП ø 110мм | 1 шт | 8 |
| 75 | СЦМ-300-0917 | Ревизия ПП ø 50 мм | 1 шт | 7 |
| 76 | СЦМ-300-9001-191 | Клапан обратный ø 110мм | 1 шт | 7 |
| 77 | СЦМ-500-9058 | Заглушка ПП ø 110 мм | 1 шт | 11 |
| 78 | СЦМ-500-9058 | Заглушка ПП ø 50 мм | 1 шт | 6 |
| 79 | ТЕР09-03-040-01 | Установка шкафа для пожарного крана и одного огнетушителя до 6 кг (двухсекционный), металлический, навесной габариты 840x650x230, белый, окна 300x400, 150x400 ШПК-315Н | 1 шт | 1 |
| 80 | Прайс | Ствол пожарные ручные СРК-50, Ду50 ГОСТ 9923-93 | 1 шт | 1 |
| 81 | Прайс | Рукав пожарный 20 м, Ду50 | 1 шт | 1 |
| 82 | Прайс | Вентиль пожарный с муфтой и цапкой Ду50 ГОСТ 2822-78 | 1 шт | 1 |
| 83 | Прайс | Головка соединительная для вентиля (муфтовая) ГМ, Ду50 ГОСТ 28352-89 | 1 шт | 1 |
| 84 | Прайс | Головка соединительная для рукава (рукавная) ГР, Ду50 ГОСТ 2217-76 | 1 шт |  |
| 85 | Прайс | Резьба Ду50х2" HP | 1 шт | 1 |
|  | Материал в текущих ценах |  |  |  |
| 86 | Прайс | Умывальник керамический | шт | 4 |
| 87 | Прайс | Умывальник керамический с одной полкой | шт | 1 |
| 88 | Прайс | Умывальник керамический с двумя полками | шт | 6 |
| 89 | Прайс | Умывальник стальной | шт | 4 |
| 90 | Прайс | Поддон душевой эмалированный | шт | 5 |
| 91 | Прайс | Ванна | шт | 1 |
| 92 | Прайс | Смеситель общий для ванны | шт | 8 |
| 93 | Прайс | Смеситель локтевой для медицинской раковины | шт | 4 |
| 94 | Прайс | Смеситель для умывальника | шт | 9 |
| 95 | Прайс | Унитаз керамический с цельнолитой полочкой | шт | 5 |
| 96 | Прайс | Биде | шт | 3 |
| 97 | Прайс | Подводка гибкая для унитаза 1/2" ВР-1/2"НР | компл | 9 |
| 98 | Прайс | Гофра для унитаза 0100 мм | шт | 9 |
| 99 | Прайс | Кран водоразборный поливочный 1/2" HP КрН15 | шт | 10 |
| 100 | Прайс | Задвижка с обрезиненным клином Ду50 Ру16 | шт | 1 |
| 101 | Прайс | Кран шаровый проходной G1 1/2" BP | шт | 22 |
| 102 | Прайс | Кран шаровый проходной Gl" BP | шт | 3 |
| 103 | Прайс | Кран шаровый проходной Gl/2" BP | шт | 1 |
| 104 | Прайс | Труба ПП ø 32 мм, РУ10 | м | 35 |
| 105 | Прайс | Труба ПП ø 25 мм, РУ10 | м | 70 |
| 106 | Прайс | Труба ПП ø 20 мм, РУ10 | м | 32 |
| 107 | Прайс | Труба ПП ø 110 L=1000 мм | м | 46 |
| 108 | Прайс | Труба ПП ø 50 L=1000 мм | м | 36 |
| 109 | Прайс | Ревизия ПП ø 110мм | шт | 8 |
| 110 | Прайс | Ревизия ПП ø 50 мм | шт | 7 |
| 111 | Прайс | Клапан обратный ПП ø 110мм | шт | 7 |
| 112 | Прайс | Заглушка ПП ø 110 мм | шт | 11 |
| 113 | Прайс | Заглушка ПП ø 50 мм | шт | 6 |
| 114 | Прайс | Шкаф для пожарного крана и одного огнетушителя до 6 кг (двухсекционный), металлический, навесной габариты 840x650x230, белый, окна 300x400, 150x400 | шт | 1 |
| 115 | Прайс | Ствол пожарные ручные СРК-50, Ду50 | шт | 1 |
| 116 | Прайс | Рукав пожарный 20 м, Ду50 | шт | 1 |
| 117 | Прайс | Вентиль пожарный с муфтой и цапкой Ду50 | шт | 1 |
| 118 | Прайс | Головка соединительная для вентиля (муфтовая) ГМ, Ду50 | шт | 1 |
| 119 | Прайс | Головка соединительная для рукава (рукавная) ГР, Ду50 | шт | 1 |
| 120 | Прайс | Резьба Ду50х2" HP | шт | 1 |
| Электрика |  |  |  |  |
| Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |  |
| 121 | ТЕРм08-03-599-09 | Демонтаж.Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка, кг, до: 6 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=0,3; ЭМ-ЗПМ=0,3; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 | шт. | 7 |
| 122 | ТЕРр67-04-03 | Демонтаж осветительных приборов: светильники с лампами накаливания | 100 шт. | 2,3 |
| 123 | ТЕРр67-04-01 | Демонтаж осветительных приборов: выключатели, розетки | 100 шт. | 4,7 |
| Раздел 2. Монтажные работы |  |  |  |  |
| 124 | ТЕРм08-03-633-08 | Щит распределительный или шкаф ввода на один трансформатор мощностью 225 кВ·А | шт. | 1 |
| 125 | ТЕРм08-03-526-01 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 | шт. | 197 |
| 126 | ТЕРм08-03-599-09 | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка, кг, до: 6 | шт. | 47 |
| 127 | ТЕРм08-01-079-01 | Мосты шинные для сборных распределительных устройств, количество опорных изоляторов: 9 | шт. | 18 |
| 128 | ТЕРм08-02-409-01 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25 | 100 м | 91,5 |
| 129 | ТЕРм08-02-409-02 | Труба винапластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 50 | 100 м | 1,95 |
| 130 | ТЕРм08-02-412-02 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6 | 100 м | 93,45 |
| 131 | ТЕРм08-02-401-01 | Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок. Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2 | 100 м | 25,4 |
| 132 | ТЕРм08-02-403-02 | Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные: в готовых каналах стен и перекрытий | 100 м | 7 |
| 133 | ТЕРм08-03-594-14 | Светильники с матовым стеклом с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до: 4 | 100 шт. | 4,3 |
| 134 | ТЕРм08-03-594-02 | Светильники с матовым стеклом с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: 2 | 100 шт. | 1,03 |
| 135 | ТЕРм08-03-593-06 | Светильник с матовым стеклом для ламп накаливания потолочный или настенный: с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый | 100 шт. | 0,8 |
| 136 | ТЕРм08-03-593-10 | Световые настенные указатели | 100 шт. | 0,28 |
| 137 | ТЕРм08-03-591-01 | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 3,35 |
| 138 | ТЕРм08-03-591-04 | Выключатель: двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,28 |
| 139 | ТЕРм08-03-591-08 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 4,42 |
| 140 | ТЕРм08-03-604-01 | Звонок электрический с кнопкой | 100 компл. | 0,02 |
| 141 | ТЕРм08-01-054-01 | Трансформатор напряжения, напряжение, кВ, до: 10, однофазный | шт. | 7 |
| Раздел 3. Материалы в текущих ценах |  |  |  |  |
| 142 | Прайс | Щит распределительный 3-х фазный (IР30) | шт | 5 |
| 143 | Прайс | Выкл. автоматический 1-п. на DIN – рейку Iн=63А; Iт=16А ВА101-1 16А | шт | 6 |
| 144 | Прайс | Выкл. автоматический 2-х п. на DIN – рейку Iн=63А; Iт=25А ВА101-2 16А | шт | 3 |
| 145 | Прайс | Выкл. автоматический 3-х п. на DIN – рейку Iн=63А; Iт=25А ВА101-3 25А | шт | 1 |
| 146 | Прайс | Выкл. автоматический 2-х п. на DIN – рейку Iн=63А; Iт=25А ВА101-2 25А | шт | 3 |
| 147 | Прайс | Выкл. автоматический 3-х п. на DIN – рейку Iн=63А; Iт=32А ВА101-3 32А | шт | 1 |
| 148 | Прайс | Выкл. автоматический 1-х п. на DIN – рейку Iн=63А; Iт=32А ВА101-1 32А | шт | 1 |
| 149 | Прайс | Выкл. автоматический 3-х п. на DIN – рейку Iн=63А; Iт=50А ВА101-3 50А | шт | 1 |
| 150 | Прайс | Автомат дифференциального тока 2-п. на DIN – рейку ДИФ102 25/30 | шт | 11 |
| 151 | Прайс | Шина нулевая N | шт | 3 |
| 152 | Прайс | Шина нулевая РЕ | шт | 2 |
| 153 | Прайс | Угловой изолятор нулевой шины | шт | 4 |
| 154 | Прайс | Розетка заземления ЗР-1 | шт | 3 |
| 155 | Прайс | Розетка с/з белая с белой вставкой 16А, 250В Lezard, арт.701 0202 122 | шт | 32 |
| 156 | Прайс | Розетка с защитой от детей с/з белая с белой вставкой16А, 250В Lezard, арт.701 0202 124 | шт | 15 |
| 157 | Прайс | Розетка с/з белая с крышкой 16А, 250В | шт | 7 |
| 158 | Прайс | Выключатель белый с белой вставкой 10А, 250В Lezard, арт.701 0202 100 | шт | 55 |
| 159 | Прайс | Рамка тройная горизонтальная белая Lezard, арт.701 0200 148 | шт | 1 |
| 160 | Прайс | Рамка четверная горизонтальная белая Lezard, арт.701 0200 149 | шт | 5 |
| 161 | Прайс | Рамка горизонтальная пятиместная белая Lezard, арт.701 0200 150 | шт | 4 |
| 162 | Прайс | Светильник встраиваемый для общественных зданий, с люминесцентными лампами, рассеиватель прозрачный Из поликарбоната 220В; 50Гц; 4х18Вт, IP20 OPL/R 418 | шт | 55 |
| 163 | Прайс | Светильник потолочный для общественных зданий, с люминесцентными лампами, с прозрачным рассеивателем Из ПММА 220В; 2х36ВТ; IP20 ЛПО46 2х36-402 | шт | 5 |
| 164 | Прайс | Светильник настенный «Стакан», молочное стекло, с Энергосберегающей лампой 20Вт 220В; 50Гц; IP20 НББ 64-60-80 | шт | 10 |
| 165 | Прайс | Светильник аккумуляторный «Выход» 2х8Вт; 220В; IP40 ЛБА01-2х8-003 | шт | 10 |
| 166 | Прайс | Светильник настенно- потолочный с двумя люминесцентными лампами 2х9Вт; 220В; 50Гц; IP44 ЛПБ 3019 Арт. LLPBO-3019-2-09-К01 | шт | 10 |
| 166 | Прайс | Светильник аккумуляторный «Стрелка » 2х8Вт; 220В; IP40 ЛБА01-2х8-003 | шт | 6 |
| 168 | Прайс | Лампа люминесцентная 220В; 36Вт MASTER TL-D Super 80 6312340 | шт | 8 |
| 169 | Прайс | Лампа люминесцентная 220В; 36Вт MASTER TL-D Super 80 264442 04 | шт | 215 |
| 170 | Прайс | Лампа энергосберегающая 220В; 20Вт NCL-4U-20 “Navigator” | шт | 25 |
| 171 | Прайс | Лампа U-образная люминесцентная 220В; 9Вт | шт | 25 |
| 172 | Прайс | Стартер 20Вт S2 | шт | 105 |
| 173 | Прайс | Стартер 40Вт S10 991720 25 | шт | 4 |
| 174 | Прайс | Кабель силовой с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 0,66кВ, сечением:2х1,5мм/ ВВГнг-0.66 2х1,0 | м | 68,75 |
| 175 | Прайс | Кабель силовой с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 0,66кВ, сечением:3х1,5мм/ ВВГнг-0.66 3х1,5 | м | 618,75 |
| 176 | Прайс | Кабель силовой с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 0,66кВ, сечением:3х2,5мм/ ВВГнг-0.66 3х2,5 | м | 481,25 |
| 177 | Прайс | Кабель силовой с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 0,66кВ, сечением:3х4,0мм/ ВВГнг-0.66 3х4,0 | м | 50 |
| 178 | Прайс | Кабель силовой с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 0,66кВ, сечением:3х6,0мм. ВВГнг-0.66 3х6,0 | м | 13,75 |
| 179 | Прайс | Кабель силовой с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 0,66кВ, сечением: 5х1,0мм. КВВГ-0,38 5х1,0 | м | 157,50 |
| 180 | Прайс | Кабель силовой с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 0,66кВ, сечением:5х2,5мм. ВВГнг-0.66 5х16 | м | 18,75 |
| 181 | Прайс | Кабель силовой с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 0,66кВ, сечением:5х4,0мм. ВВГнг-0.66 5х16 | м | 31,25 |
| 182 | Прайс | Кабель силовой с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 0,66кВ, сечением:5х6,0мм.ВВГнг-0.66 5х6,0 | м | 13,75 |
| 183 | Прайс | Кабель силовой с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 0,66кВ, сечением:5х16мм. ВВГнг-0.66 5х16 | м | 3,12 |
| 184 | Прайс | Кабель силовой с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 0,66кВ, сечением:5х25 мм. ВВГнг-0.66 5х25 | м | 18,75 |
| 185 | Прайс | Кабель силовой с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 0,66кВ, сечением:5х35мм. ВВГнг-0.66 5х35 | м | 6,25 |
| 186 | Прайс | Кабель силовой с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 0,66кВ, сечением:5х95мм. ВВГнг-0.66 5х95 | м | 3,75 |
| 187 | Прайс | Провод медный с поливинилхлоридной изоляцией; 0,4кВ;Сечением 6,0мм ПВ-1 6,0 | м | 87,50 |
| 188 | Прайс | Труба пластиковая гофрированная для электропроводки DKC D=16мм; | м | 1062,50 |
| 189 | Прайс | Труба пластиковая гофрированная для электропроводки DKC D=20мм; | м | 50 |
| 190 | Прайс | Труба пластиковая гофрированная для электропроводки DKC D=25мм; | м | 31,25 |
| 191 | Прайс | Труба пластиковая гофрированная для электропроводки DKC D=32мм | м | 3,12 |
| 192 | Прайс | Труба пластиковая гофрированная для электропроводки DKC D=40мм; | м | 15 |
| 193 | Прайс | Труба пластиковая гофрированная для электропроводки DKC D=50мм | м | 6,25 |
| 194 | Прайс | Коробка установочная для г/к D=65 DKC | шт | 93 |
| 195 | Прайс | Коробка ответвительная 80х80х40 DKC | шт | 50 |
| 196 | Прайс | Трансформатор разделительный однофазный 220/220В; 7,0кВа;32А; IP20 TP-7000M | шт | 1 |
| 197 | Прайс | Электрощиток физиотерапевтический, 220В ЭЩР-Ф-3 | шт | 3 |
| Раздел 2. |  |  |  |  |
| 198 | СЦП3-3-35-2 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 35 км: класс груза 2 | 1 т | 28,66 |
| 199 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 28,66 |
| Цена четвертого этапа – 4 513 276,35 руб. |  |  |  |  |

Этап № 5

Капитальный ремонт 3 этажа  в МУЗ «ГБ № 21» по ул. Автозаводская, 82 Лит. И1

|  | Полы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕР46-04-009-01 | Разборка бетонных оснований под полы на гравии | 1 м3 | 12,52 |  |  |  |  |
| 2 | ТЕР46-03-007-02 | Пробивка проемов в конструкциях из бетона | 1 м3 | 0,21 |  |  |  |  |
| 3 | ТЕР11-01-004-01 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике битуминоль первый слой 2 627,56 = 3 249,32 - 116 x 5,36 ГОСТ 30307-95 | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,4761 |  |  |  |  |
|  | СЦМ-101-9121-10 | Техноэласт ЭКП-4,0(верхний слой) ГОСТ 30307-95 | м2 | 55,23 |  |  |  |  |
| 4 | ТЕР11-01-004-02 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике битуминоль последующий слой 1 397,27 = 2 019,03 - 116 x 5,36 ГОСТ 30307-95 | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,4761 |  |  |  |  |
|  | СЦМ-101-9122-9 | Техноэласт ЭПП-4,0 (нижний слой) ГОСТ 30307-95 | м2 | 55,23 |  |  |  |  |
| 5 | ТЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм ГОСТ 25328-82 | 100 м2 стяжки | 2,503 |  |  |  |  |
| 6 | ТЕР11-01-011-02 | Устройство стяжек цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 100 м2 стяжки | 2,503 |  |  |  |  |
| 7 | ТЕР11-01-027-12 | Устройство покрытий на цементном растворе из керамического гранита не полированного одноцветного ТУ 5752-001-56380351-2007 | 100 м2 покрытия | 0,953 |  |  |  |  |
| 8 | ТЕР11-01-045-01 | Устройство покрытий наливных на эпоксидной смоле ЭД20 составом Диапол 320 толщиной 3 мм и грунтовкой «Диапол 112» толщиной 0,5 мм ГОСТ 31189-2003 | 100 м2 | 1,55 |  |  |  |  |
| 9 | ТЕР11-01-040-01 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 ГЭСН 81-02-11-2001 | 100 м плинтусов | 2,422 |  |  |  |  |
|  | Стены |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ТЕР46-04-001-04 | Разборка стен кирпичных | 1 м3 | 22,31 |  |  |  |  |
| 11 | ТЕР08-02-002-03 | Кладка перегородок из керамического одинарного полнотелого кирпича армированных: толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4м ГОСТ 7025-91 | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0,0698 |  |  |  |  |
| 12 | ТЕРр53-25-01 | Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий ГОСТ 948-84 | 1 т металлоконструкций перемычек | 1,16 |  |  |  |  |
| 13 | ТЕР09-05-003-01 | Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами ГОСТ 11371-78 | 100 шт. болтов | 0,48 |  |  |  |  |
|  | СЦМ-101-1391 | Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 12 мм длиной 400, 500 мм ГОСТ Р 52627-2006 | т | 0,018 |  |  |  |  |
|  | СЦМ-101-0123 | Гайки шестигранные диаметр резьбы 12-14 мм ГОСТ 5915-70 | т | 0,015 |  |  |  |  |
|  | СЦМ-101-2044 | Шайбы оцинкованные диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78 | кг | 1,5 |  |  |  |  |
| 14 | ТЕР10-05-001-02 | Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой гипсокартонными листами с обеих сторон (С 111): с одним дверным проемом 6 431,11 = 12 915,05 - 226 x 28,69 ГОСТ 530-2007; | 100 м2 перегородки за вычетом проемов | 0,3385 |  |  |  |  |
| 15 | ТЕР10-05-001-01 | Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой гипсокартонными листами с обеих сторон (С 111): глухих 5 419,59 = 11 444,49 - 210 x 28,69 ГОСТ 530-2007; | 100 м2 перегородки за вычетом проемов | 0,1245 |  |  |  |  |
|  | Прайс | Плиты "Унипрок" с декоративным покрытием с двух сторон износостойким, огнеупорным пластиком высокого давления толщиной 0,8мм горючесть в соответствии с ГОСТ 30244-94 и СНиП 21-01-97*, после обработки декоративного покрытия дезинфицирующими средствами уровень выделения химических веществ не превышает допустимой согласно ГН 2.2.5.1313-03, плотность 1149кг/ м3 , водопоглощение 8,8 %, предел прочности при изгибе в сухом состоянии 36МПа, предел прочности при изгибе в водонасыщенном состоянии 15,9 МПа, теплопроводность 0,25, светостойкий к ультрафиолетовому излучению ГОСТ 30244-94 | м2 | 103 |  |  |  |  |
|  | Прайс | Профили направляющие и стоечные для крепления плит "Унипрок" с декоративным покрытием (горючесть в соответствии с ГОСТ 30244-94 и СНиП 21-01-97*, после обработки декоративного покрытия дезинфицирующими средствами уровень выделения химических веществ не превышает допустимой согласно ГН 2.2.5.1313-03, плотность 1149кг/ м3 , водопоглощение 8,8 %, предел прочности при изгибе в сухом состоянии 36МПа, предел прочности при изгибе в водонасыщенном состоянии 15,9 МПа, теплопроводность 0,25, светостойкий к ультрафиолетовому излучению.) СНиП 21-01-97* | м | 183,66 |  |  |  |  |
|  | СЦМ-104-9132-1 | Материал теплоизоляционный (маты теплоизоляционные из стеклянного волокна ISOVER) Соответствует требованиям пожарной безопасности установленным в НПБ 244-97 Группа горючести Г1 ГОСТ 30244-94 | м3 | 4,77 |  |  |  |  |
| 16 | ТЕР10-05-009-01 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) с оконным проемом 4 700,79 = 7 770,62 - 107 x 28,69 | 100 м2 стены за вычетом проемов | 1,3614 |  |  |  |  |
| 17 | ТЕР10-05-009-02 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) с дверным проемом 5 010,13 = 8 223,41 - 112 x 28,69 | 100 м2 стены за вычетом проемов | 5,8216 |  |  |  |  |
|  | Прайс | Плиты "Унипрок" с декоративным покрытием с двух сторон износостойким, огнеупорным пластиком высокого давления толщиной 0,8мм горючесть в соответствии с ГОСТ 30244-94 и СНиП 21-01-97*, после обработки декоративного покрытия дезинфицирующими средствами уровень выделения химических веществ не превышает допустимой согласно ГН 2.2.5.1313-03, плотность 1149кг/ м3 , водопоглощение 8,8 %, предел прочности при изгибе в сухом состоянии 36МПа, предел прочности при изгибе в водонасыщенном состоянии 15,9 МПа, теплопроводность 0,25, светостойкий к ультрафиолетовому излучению ГОСТ 30244-94 | м2 | 797,7 |  |  |  |  |
|  | Прайс | Профили направляющие и стоечные для крепления плит "Унипрок" с декоративным покрытием (горючесть в соответствии с ГОСТ 30244-94 и СНиП 21-01-97*, после обработки декоративного покрытия дезинфицирующими средствами уровень выделения химических веществ не превышает допустимой согласно ГН 2.2.5.1313-03, плотность 1149кг/ м3 , водопоглощение 8,8 %, предел прочности при изгибе в сухом состоянии 36МПа, предел прочности при изгибе в водонасыщенном состоянии 15,9 МПа, теплопроводность 0,25, светостойкий к ультрафиолетовому излучению.) СНиП 21-01-97* | м | 2605,82 |  |  |  |  |
| 18 | ТЕРр62-07-02 | Улучшенная масляная краска ранее окрашенных стен за один раз с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 | 0,3 |  |  |  |  |
| 19 | ТЕРр62-32-02 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за два раза | 100 м2 | 0,17 |  |  |  |  |
| 20 | ТЕРр62-33-02 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за два раза | 100 м2 | 0,51 |  |  |  |  |
| 21 | Прайс | Решетки декоративные на радиаторы | шт | 17 |  |  |  |  |
|  | Потолок |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ТЕР10-05-011-02 | Устройство подвесных потолков: одноуровневых (П 113) 6 201,93 = 9 386,52 - 111 x 28,69 | 100 м2 потолка | 2,968 |  |  |  |  |
|  | СЦМ-101-6029 | Тяга 500 мм | шт | 240 |  |  |  |  |
|  | Прайс | Плиты "Унипрок" с декоративным покрытием с двух сторон износостойким, огнеупорным пластиком высокого давления толщиной 0,8мм горючесть в соответствии с ГОСТ 30244-94 и СНиП 21-01-97*, после обработки декоративного покрытия дезинфицирующими средствами уровень выделения химических веществ не превышает допустимой согласно ГН 2.2.5.1313-03, плотность 1149кг/ м3 , водопоглощение 8,8 %, предел прочности при изгибе в сухом состоянии 36МПа, предел прочности при изгибе в водонасыщенном состоянии 15,9 МПа, теплопроводность 0,25, светостойкий к ультрафиолетовому излучению ГОСТ 30244-94 | м2 | 329,4 |  |  |  |  |
|  | Прайс | Профили направляющие и стоечные для крепления плит "Унипрок" с декоративным покрытием (горючесть в соответствии с ГОСТ 30244-94 и СНиП 21-01-97*, после обработки декоративного покрытия дезинфицирующими средствами уровень выделения химических веществ не превышает допустимой согласно ГН 2.2.5.1313-03, плотность 1149кг/ м3 , водопоглощение 8,8 %, предел прочности при изгибе в сухом состоянии 36МПа, предел прочности при изгибе в водонасыщенном состоянии 15,9 МПа, теплопроводность 0,25, светостойкий к ультрафиолетовому излучению.) СНиП 21-01-97* | м | 1311,8 |  |  |  |  |
|  | Прайс | Профиль направляющий L образный | м | 302 |  |  |  |  |
|  | Проемы |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ТЕР46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,5197 |  |  |  |  |
| 24 | ТЕР09-06-001-01 | Демонтаж: конструкций дверей металлических КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,36; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,36 | 1 т конструкций | 0,45 |  |  |  |  |
| 25 | ТЕР09-06-001-01 | Монтаж: конструкций дверей металлических | 1 т конструкций | 1,2 |  |  |  |  |
|  | прайс | Дверные блоки металлические | шт | 1 |  |  |  |  |
|  | прайс | Дверные блоки металлические (качающиеся) c фиксаторами и замками | шт | 7 |  |  |  |  |
| 26 | ТЕР10-01-039-01 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 5 278,53 = 32 012,53 - 100 x 267,34 ГОСТ 24698-81 | 100 м2 проемов | 0,3841 |  |  |  |  |
|  | СЦМ-203-0199 | Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9, пл.1.80 м2; ДГ 21-10, пл.2.01 м2 | м2 | 24,65 |  |  |  |  |
|  | СЦМ-203-0205 | Блоки дверные двупольные с полотном глухим ДГ 21-13, пл.2.63 м2 Finish Doors ГОСТ 30674-99 п.п.2.6,2.18,2.20 | м2 | 13,76 |  |  |  |  |
|  | СЦМ101-0952 | Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава | шт | 19 |  |  |  |  |
|  | СЦМ 101-0950 | Замки врезные оцинкованные с цилиндровым механизмом из латуни | шт | 19 |  |  |  |  |
|  | СЦМ101-0956 | Петли накладные | шт | 48 |  |  |  |  |
| 27 | ТЕР10-01-060-01 | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков | 1,9798 |  |  |  |  |
| 28 | ТЕР10-01-034-03 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых | 100 м2 проемов | 0,0234 |  |  |  |  |
|  | СЦМ-203-9095-111 | Блоки оконные пластиковые одностворные открывающиеся, площадью до 2 м2 | м2 | 2,34 |  |  |  |  |
|  | ТЕР15-01-050-04 | Облицовка оконных откосов | 100 м2 облицовки | 0,046 |  |  |  |  |
|  | Прайс | Плиты "Унипрок" с декоративным покрытием с двух сторон износостойким, огнеупорным пластиком высокого давления толщиной 0,8мм горючесть в соответствии с ГОСТ 30244-94 и СНиП 21-01-97*, после обработки декоративного покрытия дезинфицирующими средствами уровень выделения химических веществ не превышает допустимой согласно ГН 2.2.5.1313-03, плотность 1149кг/ м3 , водопоглощение 8,8 %, предел прочности при изгибе в сухом состоянии 36МПа, предел прочности при изгибе в водонасыщенном состоянии 15,9 МПа, теплопроводность 0,25, светостойкий к ультрафиолетовому излучению ГОСТ 30244-94 | 100 м2 облицовки | 0,0468 |  |  |  |  |
|  | ТЕР10-01-035-03 | Установка плит подоконных из поливинилхлорида : в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м ГОСТ 30673-99 | 100 п.м. | 0,2546 |  |  |  |  |
|  | СЦМ-101-1497-210 | Плиты подоконные из поливинилхлорида «PROPLEX» ГОСТ 30673-99 | п.м. | 25,46 |  |  |  |  |
|  | ТЕРр58-20-01 | Смена обделок из листовой стали, поясков, сандриков, отливов, карнизов с полимерным покрытием шириной до: 0,4 м ГОСТ 52146-2003 | 100 м | 0,2546 |  |  |  |  |
|  | Водоснабжение и канализация |  |  |  |  |  |  |  |
|  | демонтаж |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ТЕРр65-04-01 | Демонтаж умывальников и раковин ГОСТ 23759-85 | 100приборов | 0,06 |  |  |  |  |
| 30 | ТЕРр65-04-02 | Демонтаж унитазов и писсуаров ГОСТ 22847-85 | 100приборов | 0,01 |  |  |  |  |
| 31 | ТЕРр65-04-03 | Демонтаж моек ГОСТ Р 50851-96 | 100приборов | 0,01 |  |  |  |  |
| 32 | ТЕРр16-04-001-02 | Демонтаж трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=0,4; ЭМ-ЗПМ=0,4; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 | 100 м трубопровода | 0,49 |  |  |  |  |
| 33 | ТЕР16-04-001-01 | Демонтаж трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=0,4; ЭМ-ЗПМ=0,4; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 | 100 м трубопровода | 0,7 |  |  |  |  |
| 34 | ТЕР16-04-002-03 | Демонтаж трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=0,4; ЭМ-ЗПМ=0,4; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 | 100 м трубопровода | 0,46 |  |  |  |  |
| 35 | ТЕР16-04-002-01 | Демонтаж трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=0,4; ЭМ-ЗПМ=0,4; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 | 100 м трубопровода | 1,78 |  |  |  |  |
|  | Монтаж |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | ТЕР17-01-001-14 | Установка умывальников керамических Melana HLD 5745 ГОСТ 30493-96 | 1шт | 4 |  |  |  |  |
| 37 | ТЕР17-01-005-01 | Установка умывальников стальных ГОСТ 23695-94 | 1 шт | 9 |  |  |  |  |
| 38 | ТЕР17-01-001-17 | Установка поддонов душевых эмалированных ГОСТ 18297-96 | 1 шт | 1 |  |  |  |  |
| 39 | СЦМ-300-0621 | Установка смесителей общих для ванны Ascot 201 ГОСТ 25809-96 | 1 шт | 1 |  |  |  |  |
| 40 | СЦМ-300-1527 | Установка смесителей локтевых для медицинской раковины Ascot 201 ГОСТ 25809-96 | 1 шт | 9 |  |  |  |  |
| 41 | СЦМ-300-1527 | Установка смесителей для умывальников Ascot 201 ГОСТ 25809-96 | 1 шт | 4 |  |  |  |  |
| 42 | ТЕР17-01-003-01 | Установка унитазов керамических с цельнолитой полочкой Компакт «Екатеринбург» с арматурой и сиденьем ГОСТ 22847-85 | 1 шт | 2 |  |  |  |  |
| 43 | ТЕР17-01-001-16 | Установка биде ГОСТ 22847-85 | 10 компл. | 0,1 |  |  |  |  |
| 44 | СЦМ-300-1520 | Подводка гибкая для унитаза 1/2" ВР-1/2"НР | 10 компл. | 0,3 |  |  |  |  |
| 45 | СЦМ-300-1520 | Гофра для унитаза Ani 0100 мм | 1 шт | 3 |  |  |  |  |
| 46 | СЦМ-300-1483 | Кран водоразборный поливочный 1/2" HP КрН15 ГОСТ 25809-96 | 10 компл. | 0,3 |  |  |  |  |
| 47 | ТЕР17-01-001-23 | Установка трапиков сливных ø110 | 1 шт | 3 |  |  |  |  |
| 48 | СЦМ-300-1483 | Кран шаровый проходной G1 1/2" BP | 1 шт | 24 |  |  |  |  |
| 49 | СЦМ-300-1485 | Кран шаровый проходной Gl" BP | 1 шт | 1 |  |  |  |  |
| 50 | СЦМ-300-1485 | Кран шаровый проходной Gl/2" BP | 1 шт | 10 |  |  |  |  |
| 51 | ТЕР16-02-002-05 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из труб стальных электросварных ø 40x3 мм L=1000 мм ГОСТ 10704-91 | 100 м | 0,07 |  |  |  |  |
| 52 | ТЕР16-02-002-04 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из труб стальных электросварных ø 32x3 мм L=1000 мм ГОСТ 10704-91 | 100 м | 0,33 |  |  |  |  |
| 53 | ТЕР16-02-002-03 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из труб стальных электросварных ø 25x3 мм L=1000 мм ГОСТ 10704-91 | 100 м | 0,29 |  |  |  |  |
| 54 | ТЕР16-02-002-02 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из труб стальных электросварных ø 20x3 мм L=1000 мм | 100 м | 0,17 |  |  |  |  |
| 55 | ТЕР16-02-002-06 | Прокладка труб стальных d 50 | 100 м | 0,01 |  |  |  |  |
| 56 | ТЕР16-02-002-08 | Прокладка труб стальных d 80 | 100 м | 0,06 |  |  |  |  |
| 57 | ТЕР16-04-002-03 | Прокладка труб водопроводных ПП ø 32 мм, РУ10 | 100 м | 0,41 |  |  |  |  |
| 58 | ТЕР16-04-002-02 | Прокладка труб водопроводных ПП ø 25 мм, РУ10 | 100 м | 0,35 |  |  |  |  |
| 59 | ТЕР16-04-002-01 | Прокладка труб водопроводных ПП ø 20 мм, РУ10 | 100 м | 1,73 |  |  |  |  |
| 60 | ТЕР16-04-001-02 | Прокладка трубопроводов канализации ПП ø 110 L=1000 мм | 100 м | 1,35 |  |  |  |  |
| 61 | ТЕР16-04-001-01 | Прокладка трубопроводов канализации ПП ø 50 L=1000 мм | 100 м | 0,34 |  |  |  |  |
| 62 | СЦМ-300-0918 | Ревизия ПП ø 110мм | 1 шт | 11 |  |  |  |  |
| 63 | СЦМ-300-0917 | Ревизия ПП ø 50 мм | 1 шт | 7 |  |  |  |  |
| 64 | СЦМ-300-9001-191 | Клапан обратный ø 110мм | 1 шт | 16 |  |  |  |  |
| 65 | СЦМ-500-9058 | Заглушка ПП ø 110 мм | 1 шт | 23 |  |  |  |  |
| 66 | СЦМ-500-9058 | Заглушка ПП ø 50 мм | 1 шт | 15 |  |  |  |  |
| 67 | ТЕР26-01-001-01 | Устройство теплоизоляции на трубопроводах K-Flex ST толщиной 9 мм для труб ø 40 | 100 м2 | 0,07 |  |  |  |  |
| 68 | ТЕР26-01-001-01 | Устройство теплоизоляции на трубопроводах K-Flex ST толщиной 9 мм для труб ø 32 | 100 м2 | 0,33 |  |  |  |  |
| 69 | ТЕР26-01-001-01 | Устройство теплоизоляции на трубопроводах K-Flex ST толщиной 9 мм для труб ø 25 | 100 м2 | 0,29 |  |  |  |  |
| 70 | ТЕР26-01-001-01 | Устройство теплоизоляции на трубопроводах K-Flex ST толщиной 9 мм для труб ø 20 | 100 м2 | 0,17 |  |  |  |  |
|  | Материал в текущих ценах |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Прайс | Умывальник керамический ГОСТ 30493-96 | шт | 4 |  |  |  |  |
| 72 | Прайс | Умывальник стальной ГОСТ 30493-96 | шт | 9 |  |  |  |  |
| 73 | Прайс | Поддон душевой ГОСТ 18297-96 | шт | 1 |  |  |  |  |
| 74 | Прайс | Смеситель общий для ванны ГОСТ 25809-96 | шт | 1 |  |  |  |  |
| 75 | Прайс | Смеситель локтевой для медицинской раковины ГОСТ 25809-96 | шт | 9 |  |  |  |  |
| 76 | Прайс | Смеситель для умывальника ГОСТ 25809-96 | шт | 4 |  |  |  |  |
| 77 | Прайс | Унитаз керамический с цельнолитой полочкой ГОСТ 22847-96 | шт | 2 |  |  |  |  |
| 78 | Прайс | Биде ГОСТ 22847-96 | шт | 1 |  |  |  |  |
| 79 | Прайс | Подводка гибкая для унитаза 1/2" ВР-1/2"НР | м | 3 |  |  |  |  |
| 80 | Прайс | Гофра для унитаза 0100 мм | м | 3 |  |  |  |  |
| 81 | Прайс | Кран водоразборный поливочный 1/2" HP КрН15 | шт | 3 |  |  |  |  |
| 82 | Прайс | Трапик сливной ø 110 | шт | 3 |  |  |  |  |
| 83 | Прайс | Кран шаровый проходной G1 1/2" BP | шт | 24 |  |  |  |  |
| 84 | Прайс | Кран шаровый проходной Gl" BP | шт | 1 |  |  |  |  |
| 85 | Прайс | Кран шаровый проходной Gl/2" BP | шт | 10 |  |  |  |  |
| 86 | Прайс | Труба стальная электросварная ø 40x3 мм L=1000 мм | м | 7 |  |  |  |  |
| 87 | Прайс | Труба стальная электросварная ø 32x3 мм L=1000 мм | м | 33 |  |  |  |  |
| 88 | Прайс | Труба стальная электросварная ø 25x3 мм L=1000 мм | м | 29 |  |  |  |  |
| 89 | Прайс | Труба стальная электросварная ø 20x3 мм L=1000 мм | м | 17 |  |  |  |  |
| 90 | Прайс | Труба стальная d50 | м | 1 |  |  |  |  |
| 91 | Прайс | Труба стальная d80 | м | 6 |  |  |  |  |
| 92 | Прайс | Труба ПП ø 32 мм, РУ10 | м | 41 |  |  |  |  |
| 93 | Прайс | Труба ПП ø 25 мм, РУ10 | м | 35 |  |  |  |  |
| 94 | Прайс | Труба ПП ø 20 мм, РУ10 | м | 173 |  |  |  |  |
| 95 | Прайс | Труба ПП ø 110 L=1000 мм | м | 135 |  |  |  |  |
| 96 | Прайс | Труба ПП ø 50 L=1000 мм | м | 34 |  |  |  |  |
| 97 | Прайс | Ревизия ПП ø 110мм | шт | 11 |  |  |  |  |
| 98 | Прайс | Ревизия ПП ø 50 мм | шт | 7 |  |  |  |  |
| 99 | Прайс | Клапан обратный ø 110мм | шт | 16 |  |  |  |  |
| 100 | Прайс | Заглушка ПП ø 110 мм | шт | 23 |  |  |  |  |
| 101 | Прайс | Заглушка ПП ø 50 мм | шт | 15 |  |  |  |  |
| 102 | Прайс | Теплоизоляция K-Flex ST толщиной 9 мм для труб ø 40 | м2 | 7 |  |  |  |  |
| 103 | Прайс | Теплоизоляция K-Flex ST толщиной 9 мм для труб ø 32 | м2 | 33 |  |  |  |  |
| 104 | Прайс | Теплоизоляция K-Flex ST толщиной 9 мм для труб ø 25 | м2 | 29 |  |  |  |  |
| 105 | Прайс | Теплоизоляция K-Flex ST толщиной 9 мм для труб ø 20 | м2 | 17 |  |  |  |  |
| Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | ТЕРм08-03-599-09 | Демонтаж.Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка, кг, до: 6 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=0,3; ЭМ-ЗПМ=0,3; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 | шт. | 7 |  |  |  |  |
| 107 | ТЕРр67-04-03 | Демонтаж осветительных приборов: светильники с лампами накаливания | 100 шт. | 2,3 |  |  |  |  |
| 108 | ТЕРр67-04-01 | Демонтаж осветительных приборов: выключатели, розетки | 100 шт. | 4,7 |  |  |  |  |
| Раздел 2. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | ТЕРм08-03-633-08 | Щит распределительный или шкаф ввода на один трансформатор мощностью 225 кВ·А | шт. | 1 |  |  |  |  |
| 110 | ТЕРм08-03-526-01 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 | шт. | 197 |  |  |  |  |
| 111 | ТЕРм08-03-599-09 | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка, кг, до: 6 | шт. | 47 |  |  |  |  |
| 112 | ТЕРм08-01-079-01 | Мосты шинные для сборных распределительных устройств, количество опорных изоляторов: 9 | шт. | 18 |  |  |  |  |
| 113 | ТЕРм08-02-409-01 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25 | 100 м | 91,5 |  |  |  |  |
| 114 | ТЕРм08-02-409-02 | Труба винапластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 50 | 100 м | 1,95 |  |  |  |  |
| 115 | ТЕРм08-02-412-02 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6 | 100 м | 93,45 |  |  |  |  |
| 116 | ТЕРм08-02-401-01 | Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок. Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2 | 100 м | 25,4 |  |  |  |  |
| 117 | ТЕРм08-02-403-02 | Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные: в готовых каналах стен и перекрытий | 100 м | 7 |  |  |  |  |
| 118 | ТЕРм08-03-594-14 | Светильники с матовым стеклом с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до: 4 | 100 шт. | 4,3 |  |  |  |  |
| 119 | ТЕРм08-03-594-02 | Светильники с матовым стеклом с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: 2 | 100 шт. | 1,03 |  |  |  |  |
| 120 | ТЕРм08-03-593-06 | Светильник с матовым стеклом для ламп накаливания потолочный или настенный: с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый | 100 шт. | 0,8 |  |  |  |  |
| 121 | ТЕРм08-03-593-10 | Световые настенные указатели | 100 шт. | 0,28 |  |  |  |  |
| 122 | ТЕРм08-03-591-01 | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 3,35 |  |  |  |  |
| 123 | ТЕРм08-03-591-04 | Выключатель: двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,28 |  |  |  |  |
| 124 | ТЕРм08-03-591-08 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 4,42 |  |  |  |  |
| 125 | ТЕРм08-03-604-01 | Звонок электрический с кнопкой | 100 компл. | 0,02 |  |  |  |  |
| 126 | ТЕРм08-01-054-01 | Трансформатор напряжения, напряжение, кВ, до: 10, однофазный | шт. | 7 |  |  |  |  |
| Раздел 3. Материалы в текущих ценах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | Прайс | Щит распределительный 3-х фазный (IР30) | шт | 2 |  |  |  |  |
| 128 | Прайс | Выкл. автоматический 1-п. на DIN – рейку Iн=63А; Iт=16А ВА101-1 16А | шт | 7 |  |  |  |  |
| 129 | Прайс | Выкл. автоматический 3-х п. на DIN – рейку Iн=63А; Iт=25А ВА101-3 25А | шт | 1 |  |  |  |  |
| 130 | Прайс | Выкл. автоматический 1-х п. на DIN – рейку Iн=63А; Iт=32А ВА101-1 32А | шт | 8 |  |  |  |  |
| 131 | Прайс | Выкл. автоматический 3-х п. на DIN – рейку Iн=63А; Iт=50А ВА101-3 50А | шт | 6 |  |  |  |  |
| 132 | Прайс | Выкл. автоматический 3-х п. на DIN – рейку Iн=63А; Iт=63А ВА101-3 63А | шт | 1 |  |  |  |  |
| 133 | Прайс | Автомат диф. тока 2-п. на DIN – рейку ; Iт=25А; I?=30mA ДИФ102 | шт | 2 |  |  |  |  |
| 134 | Прайс | Автомат диф. тока 4-п. на DIN – рейку ; Iт=20А; I?=30mA АД14 | шт | 2 |  |  |  |  |
| 135 | Прайс | Шина нулевая N | шт | 4 |  |  |  |  |
| 136 | Прайс | Шина нулевая РЕ | шт | 2 |  |  |  |  |
| 137 | Прайс | Угловой изолятор нулевой шины | шт | 4 |  |  |  |  |
| 138 | Прайс | Розетка заземления ЗР-1 | шт | 3 |  |  |  |  |
| 139 | Прайс | Розетка с/з белая с белой вставкой 16А, 250В Lezard, арт.701 0202 122 | шт | 32 |  |  |  |  |
| 140 | Прайс | Розетка с/з белая с крышкой 16А, 250В | шт | 7 |  |  |  |  |
| 141 | Прайс | Выключатель белый с белой вставкой 10А, 250В Lezard, арт.701 0202 100 | шт | 55 |  |  |  |  |
| 142 | Прайс | Выключатель белый двухклавишный 10А, 250В | шт | 10 |  |  |  |  |
| 143 | Прайс | Рамка двойная горизонтальная белая Lezard, арт.701 0200 147 | шт | 9 |  |  |  |  |
| 144 | Прайс | Рамка тройная горизонтальная белая Lezard, арт.701 0200 148 | шт | 1 |  |  |  |  |
| 145 | Прайс | Рамка четверная горизонтальная белая Lezard, арт.701 0200 149 | шт | 5 |  |  |  |  |
| 146 | Прайс | Рамка горизонтальная пятиместная белая Lezard, арт.701 0200 150 | шт | 4 |  |  |  |  |
| 147 | Прайс | Светильник встраиваемый для общественных зданий, с люминесцентными лампами, рассеиватель прозрачный Из поликарбоната 220В; 50Гц; 4х18Вт, IP20 OPL/R 418 | шт | 55 |  |  |  |  |
| 148 | Прайс | Светильник настенный «Стакан», молочное стекло, с Энергосберегающей лампой 20Вт 220В; 50Гц; IP20 НББ 64-60-80 | шт | 10 |  |  |  |  |
| 149 | Прайс | Светильник настенно- потолочный с двумя люминесцентными лампами 2х9Вт; 220В; 50Гц; IP44 ЛПБ 3019 Арт. LLPBO-3019-2-09-К01 | шт | 10 |  |  |  |  |
| 150 | Прайс | Лампа люминесцентная 220В; 36Вт MASTER TL-D Super 80 6312340 | шт | 8 |  |  |  |  |
| 151 | Прайс | Лампа люминесцентная 220В; 36Вт MASTER TL-D Super 80 264442 04 | шт | 215 |  |  |  |  |
| 152 | Прайс | Лампа энергосберегающая 220В; 20Вт NCL-4U-20 “Navigator” | шт | 25 |  |  |  |  |
| 153 | Прайс | Лампа U-образная люминесцентная 220В; 9Вт | шт | 25 |  |  |  |  |
| 154 | Прайс | Стартер 20Вт S2 | шт | 90 |  |  |  |  |
| 155 | Прайс | Кабель силовой с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 0,66кВ, сечением:2х1,5мм. ВВГнг-0.66 2х1,0 | м | 68,75 |  |  |  |  |
| 156 | Прайс | Кабель силовой с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 0,66кВ, сечением:3х1,5мм. ВВГнг-0.66 3х1,5 | м | 618,75 |  |  |  |  |
| 157 | Прайс | Кабель силовой с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 0,66кВ, сечением:3х2,5мм. ВВГнг-0.66 3х2,5 | м | 481,25 |  |  |  |  |
| 158 | Прайс | Кабель силовой с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 0,66кВ, сечением:3х4,0мм. ВВГнг-0.66 3х4,0 | м | 50 |  |  |  |  |
| 159 | Прайс | Кабель силовой с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 0,66кВ, сечением:3х6,0мм. ВВГнг-0.66 3х6,0 | м | 13,75 |  |  |  |  |
| 160 | Прайс | Кабель силовой с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 0,66кВ, сечением: 5х1,0мм. КВВГ-0,38 5х1,0 | м | 157,50 |  |  |  |  |
| 161 | Прайс | Кабель силовой с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 0,66кВ, сечением:5х2,5мм. ВВГнг-0.66 5х16 | м | 18,75 |  |  |  |  |
| 162 | Прайс | Кабель силовой с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 0,66кВ, сечением:5х4,0мм. ВВГнг-0.66 5х16 | м | 31,25 |  |  |  |  |
| 163 | Прайс | Кабель силовой с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 0,66кВ, сечением:5х6,0мм. ВВГнг-0.66 5х6,0 | м | 13,75 |  |  |  |  |
| 164 | Прайс | Кабель силовой с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 0,66кВ, сечением:5х16мм. ВВГнг-0.66 5х16 | м | 3,12 |  |  |  |  |
| 165 | Прайс | Кабель силовой с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 0,66кВ, сечением:5х25 мм. ВВГнг-0.66 5х25 | м | 18,75 |  |  |  |  |
| 166 | Прайс | Кабель силовой с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 0,66кВ, сечением:5х35мм. ВВГнг-0.66 5х35 | м | 6,25 |  |  |  |  |
| 167 | Прайс | Кабель силовой с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 0,66кВ, сечением:5х95мм. ВВГнг-0.66 5х95 | м | 3,75 |  |  |  |  |
| 168 | Прайс | Провод медный с поливинилхлоридной изоляцией; 0,4кВ;Сечением 6,0мм ПВ-1 6,0 | м | 87,50 |  |  |  |  |
| 169 | Прайс | Труба пластиковая гофрированная для электропроводки DKC D=16мм; | м | 1062,50 |  |  |  |  |
| 170 | Прайс | Труба пластиковая гофрированная для электропроводки DKC D=20мм; | м | 50 |  |  |  |  |
| 171 | Прайс | Труба пластиковая гофрированная для электропроводки DKC D=25мм; | м | 31,25 |  |  |  |  |
| 172 | Прайс | Труба пластиковая гофрированная для электропроводки DKC D=32мм | м | 3,12 |  |  |  |  |
| 173 | Прайс | Труба пластиковая гофрированная для электропроводки DKC D=40мм; | м | 15 |  |  |  |  |
| 174 | Прайс | Труба пластиковая гофрированная для электропроводки DKC D=50мм | м | 6,25 |  |  |  |  |
| 175 | Прайс | Коробка установочная для г/к D=65 DKC | шт | 93 |  |  |  |  |
| 176 | Прайс | Коробка ответвительная 80х80х40 DKC | шт | 50 |  |  |  |  |
| 177 | Прайс | Трансформатор разделительный однофазный 220/220В; 7,0кВа;32А; IP20 TP-7000M | шт | 1 |  |  |  |  |
| Цена пятого этапа – 2 005 817,54 руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Этап № 6

Капитальный ремонт 2 этажа в МУЗ "ГБ №21"ул.Автозаводская,82. Литер И1.

|  | Полы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕР46-04-009-01 | Разборка бетонных оснований под полы на гравии | 1 м3 | 12,49 |  |  |  |
| 2 | ТЕР46-03-007-02 | Пробивка проемов в конструкциях из бетона | 1 м3 | 0,21 |  |  |  |
| 3 | ТЕР11-01-004-01 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике битуминоль первый слой 2 627,56 = 3 249,32 - 116 x 5,36 ГОСТ 30307-95 | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,5443 |  |  |  |
|  | СЦМ-101-9121-10 | Техноэласт ЭПП-4,0(верхний слой) ГОСТ 30307-95 | м2 | 63,14 |  |  |  |
| 4 | ТЕР11-01-004-02 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике битуминоль последующий слой 1 397,27 = 2 019,03 - 116 x 5,36 ГОСТ 30307-95 | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,5443 |  |  |  |
|  | СЦМ-101-9122-9 | Техноэласт ЭПП-4,0 (нижний слой) ГОСТ 30307-95 | м2 | 63,14 |  |  |  |
| 5 | ТЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм ГОСТ 25328-82 | 100 м2 стяжки | 2,497 |  |  |  |
| 6 | ТЕР11-01-011-02 | Устройство стяжек цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 100 м2 стяжки | 2,497 |  |  |  |
| 7 | ТЕР11-01-027-12 | Устройство покрытий на цементном растворе из керамического гранита не полированного одноцветного ТУ 5752-001-56380351-2007 | 100 м2 покрытия | 2,497 |  |  |  |
| 8 | ТЕР11-01-040-01 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 ГЭСН 81-02-11-2001 | 100 м плинтусов | 2,6753 |  |  |  |
|  | Стены |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ТЕР46-04-001-04 | Разборка стен кирпичных | 1 м3 | 26,22 |  |  |  |
| 10 | ТЕР08-02-002-03 | Кладка перегородок из керамического одинарного полнотелого кирпича армированных: толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4м ГОСТ 7025-91 | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0,1006 |  |  |  |
| 11 | ТЕРр53-25-01 | Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий ГОСТ 948-84 | 1 т металлоконструкций перемычек | 1,21 |  |  |  |
| 12 | ТЕР09-05-003-01 | Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами ГОСТ 11371-78 | 100 шт. болтов | 0,54 |  |  |  |
|  | СЦМ-101-1391 | Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 12 мм длиной 400, 500 мм ГОСТ Р 52627-2006 | т | 0,021 |  |  |  |
|  | СЦМ-101-0123 | Гайки шестигранные диаметр резьбы 12-14 мм ГОСТ 5915-70 | т | 0,018 |  |  |  |
|  | СЦМ-101-2044 | Шайбы оцинкованные диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78 | кг | 1,8 |  |  |  |
| 13 | ТЕР10-05-001-02 | Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой гипсокартонными листами с обеих сторон (С 111): с одним дверным проемом 6 431,11 = 12 915,05 - 226 x 28,69 ГОСТ 530-2007; | 100 м2 перегородки за вычетом проемов | 0,4641 |  |  |  |
| 14 | ТЕР10-05-001-01 | Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой гипсокартонными листами с обеих сторон (С 111): глухих 5 419,59 = 11 444,49 - 210 x 28,69 ГОСТ 530-2007; | 100 м2 перегородки за вычетом проемов | 0,1671 |  |  |  |
|  | Прайс | Плиты "Унипрок" с декоративным покрытием с двух сторон износостойким, огнеупорным пластиком высокого давления толщиной 0,8мм горючесть в соответствии с ГОСТ 30244-94 и СНиП 21-01-97*, после обработки декоративного покрытия дезинфицирующими средствами уровень выделения химических веществ не превышает допустимой согласно ГН 2.2.5.1313-03, плотность 1149кг/ м3 , водопоглощение 8,8 %, предел прочности при изгибе в сухом состоянии 36МПа, предел прочности при изгибе в водонасыщенном состоянии 15,9 МПа, теплопроводность 0,25, светостойкий к ультрафиолетовому излучению ГОСТ 30244-94 | м2 | 139,99 |  |  |  |
|  | Прайс | Профили направляющие и стоечные для крепления плит "Унипрок" с декоративным покрытием (горючесть в соответствии с ГОСТ 30244-94 и СНиП 21-01-97*, после обработки декоративного покрытия дезинфицирующими средствами уровень выделения химических веществ не превышает допустимой согласно ГН 2.2.5.1313-03, плотность 1149кг/ м3 , водопоглощение 8,8 %, предел прочности при изгибе в сухом состоянии 36МПа, предел прочности при изгибе в водонасыщенном состоянии 15,9 МПа, теплопроводность 0,25, светостойкий к ультрафиолетовому излучению.) СНиП 21-01-97* | м | 250,55 |  |  |  |
|  | СЦМ-104-9132-1 | Материал теплоизоляционный (маты теплоизоляционные из стеклянного волокна ISOVER) Соответствует требованиям пожарной безопасности установленным в НПБ 244-97 Группа горючести Г1 ГОСТ 30244-94 | м3 | 6,5 |  |  |  |
| 15 | ТЕР10-05-009-01 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) с оконным проемом 4 700,79 = 7 770,62 - 107 x 28,69 | 100 м2 стены за вычетом проемов | 0,771 |  |  |  |
| 16 | ТЕР10-05-009-02 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) с дверным проемом 5 010,13 = 8 223,41 - 112 x 28,69 | 100 м2 стены за вычетом проемов | 6,054 |  |  |  |
|  | Прайс | Плиты "Унипрок" с декоративным покрытием с двух сторон износостойким, огнеупорным пластиком высокого давления толщиной 0,8мм горючесть в соответствии с ГОСТ 30244-94 и СНиП 21-01-97*, после обработки декоративного покрытия дезинфицирующими средствами уровень выделения химических веществ не превышает допустимой согласно ГН 2.2.5.1313-03, плотность 1149кг/ м3 , водопоглощение 8,8 %, предел прочности при изгибе в сухом состоянии 36МПа, предел прочности при изгибе в водонасыщенном состоянии 15,9 МПа, теплопроводность 0,25, светостойкий к ультрафиолетовому излучению ГОСТ 30244-94 | м2 | 760,5 |  |  |  |
|  | Прайс | Профили направляющие и стоечные для крепления плит "Унипрок" с декоративным покрытием (горючесть в соответствии с ГОСТ 30244-94 и СНиП 21-01-97*, после обработки декоративного покрытия дезинфицирующими средствами уровень выделения химических веществ не превышает допустимой согласно ГН 2.2.5.1313-03, плотность 1149кг/ м3 , водопоглощение 8,8 %, предел прочности при изгибе в сухом состоянии 36МПа, предел прочности при изгибе в водонасыщенном состоянии 15,9 МПа, теплопроводность 0,25, светостойкий к ультрафиолетовому излучению.) СНиП 21-01-97* | м | 2457,86 |  |  |  |
| 17 | ТЕРр62-07-02 | Улучшенная масляная краска ранее окрашенных стен за один раз с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 | 0,3 |  |  |  |
| 18 | ТЕРр62-32-02 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за два раза | 100 м2 | 0,17 |  |  |  |
| 19 | ТЕРр62-33-02 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за два раза | 100 м2 | 0,51 |  |  |  |
| 20 | Прайс | Решетки декоративные на радиаторы | шт | 17 |  |  |  |
|  | Потолки |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ТЕР10-05-011-02 | Устройство подвесных потолков: одноуровневых (П 113) 6 201,93 = 9 386,52 - 111 x 28,69 | 100 м2 потолка | 2,961 |  |  |  |
|  | СЦМ-101-6029 | Тяга 500 мм | шт | 239 |  |  |  |
|  | Прайс | Плиты "Унипрок" с декоративным покрытием с двух сторон износостойким, огнеупорным пластиком высокого давления толщиной 0,8мм горючесть в соответствии с ГОСТ 30244-94 и СНиП 21-01-97*, после обработки декоративного покрытия дезинфицирующими средствами уровень выделения химических веществ не превышает допустимой согласно ГН 2.2.5.1313-03, плотность 1149кг/ м3 , водопоглощение 8,8 %, предел прочности при изгибе в сухом состоянии 36МПа, предел прочности при изгибе в водонасыщенном состоянии 15,9 МПа, теплопроводность 0,25, светостойкий к ультрафиолетовому излучению ГОСТ 30244-94 | м2 | 328,7 |  |  |  |
|  | Прайс | Профили направляющие и стоечные для крепления плит "Унипрок" с декоративным покрытием (горючесть в соответствии с ГОСТ 30244-94 и СНиП 21-01-97*, после обработки декоративного покрытия дезинфицирующими средствами уровень выделения химических веществ не превышает допустимой согласно ГН 2.2.5.1313-03, плотность 1149кг/ м3 , водопоглощение 8,8 %, предел прочности при изгибе в сухом состоянии 36МПа, предел прочности при изгибе в водонасыщенном состоянии 15,9 МПа, теплопроводность 0,25, светостойкий к ультрафиолетовому излучению.) СНиП 21-01-97* | м | 1308,8 |  |  |  |
|  | Прайс | Профиль направляющий L образный | м | 328 |  |  |  |
|  | Проемы |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ТЕР46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,5197 |  |  |  |
| 23 | ТЕР09-06-001-01 | Демонтаж: конструкций дверей металлических КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,36; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,36 | 1 т конструкций | 0,6 |  |  |  |
| 24 | ТЕР09-06-001-01 | Монтаж: конструкций дверей металлических | 1 т конструкций | 1,35 |  |  |  |
|  | прайс | Дверные блоки металлические | шт | 1 |  |  |  |
|  | прайс | Дверные блоки металлические (качающиеся) с фиксатором и замком | шт | 8 |  |  |  |
| 25 | ТЕР10-01-039-01 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 5 278,53 = 32 012,53 - 100 x 267,34 ГОСТ 24698-81 | 100 м2 проемов | 0,4328 |  |  |  |
|  | СЦМ-203-0199 | Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9, пл.1.80 м2; ДГ 21-10, пл.2.01 м2 Finish Doors ГОСТ 30674-99 п.п.2.6,2.18,2.20 | м2 | 26,77 |  |  |  |
|  | СЦМ-203-0205 | Блоки дверные двупольные с полотном глухим ДГ 21-13, пл.2.63 м2 | м2 | 16,51 |  |  |  |
|  | СЦМ101-0952 | Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава | шт | 21 |  |  |  |
|  | СЦМ 101-0950 | Замки врезные оцинкованные с цилиндровым механизмом из латуни | шт | 21 |  |  |  |
|  | СЦМ101-0956 | Петли накладные | шт | 54 |  |  |  |
| 26 | ТЕР10-01-060-01 | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков | 2,1924 |  |  |  |
| 27 | ТЕР10-01-034-03 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых | 100 м2 проемов | 0,0312 |  |  |  |
|  | СЦМ-203-9095-111 | Блоки оконные пластиковые одностворные открывающиеся, площадью до 2 м2 | м2 | 3,12 |  |  |  |
| 28 | ТЕР15-01-050-04 | Облицовка оконных откосов | 100 м2 облицовки | 0,156 |  |  |  |
|  | Прайс | Плиты "Унипрок" с декоративным покрытием с двух сторон износостойким, огнеупорным пластиком высокого давления толщиной 0,8мм горючесть в соответствии с ГОСТ 30244-94 и СНиП 21-01-97*, после обработки декоративного покрытия дезинфицирующими средствами уровень выделения химических веществ не превышает допустимой согласно ГН 2.2.5.1313-03, плотность 1149кг/ м3 , водопоглощение 8,8 %, предел прочности при изгибе в сухом состоянии 36МПа, предел прочности при изгибе в водонасыщенном состоянии 15,9 МПа, теплопроводность 0,25, светостойкий к ультрафиолетовому излучению ГОСТ 30244-94 | 100 м2 облицовки | 0,156 |  |  |  |
| 29 | ТЕР10-01-035-03 | Установка плит подоконных из поливинилхлорида : в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м ГОСТ 30673-99 | 100 п.м. | 0,2257 |  |  |  |
|  | СЦМ-101-1497-210 | Плиты подоконные из поливинилхлорида «PROPLEX» ГОСТ 30673-99 | п.м. | 22,57 |  |  |  |
| 30 | ТЕРр58-20-01 | Смена обделок из листовой стали, поясков, сандриков, отливов, карнизов с полимерным покрытием шириной до: 0,4 м ГОСТ 52146-2003 | 100 м | 0,2257 |  |  |  |
|  | Водоснабжение и канализация |  |  |  |  |  |  |
|  | демонтаж |  |  |  |  |  |  |
| 31 | ТЕРр65-04-01 | Демонтаж умывальников и раковин ГОСТ 23759-85 | 100приборов | 0,06 |  |  |  |
| 32 | ТЕРр65-04-02 | Демонтаж унитазов и писсуаров ГОСТ 22847-85 | 100приборов | 0,01 |  |  |  |
| 33 | ТЕРр65-04-03 | Демонтаж моек ГОСТ Р 50851-96 | 100приборов | 0,01 |  |  |  |
| 34 | ТЕРр16-04-001-02 | Демонтаж трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=0,4; ЭМ-ЗПМ=0,4; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 | 100 м трубопровода | 0,49 |  |  |  |
| 35 | ТЕР16-04-001-01 | Демонтаж трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=0,4; ЭМ-ЗПМ=0,4; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 | 100 м трубопровода | 0,7 |  |  |  |
| 36 | ТЕР16-04-002-03 | Демонтаж трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=0,4; ЭМ-ЗПМ=0,4; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 | 100 м трубопровода | 0,46 |  |  |  |
| 37 | ТЕР16-04-002-01 | Демонтаж трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=0,4; ЭМ-ЗПМ=0,4; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 | 100 м трубопровода | 1,78 |  |  |  |
|  | Монтаж |  |  |  |  |  |  |
| 38 | ТЕР17-01-001-14 | Установка умывальников керамических Melana HLD 5745 ГОСТ 30493-96 | 1шт | 4 |  |  |  |
| 39 | ТЕР17-01-005-01 | Установка умывальников стальных ГОСТ 23695-94 | 1 шт | 9 |  |  |  |
| 40 | ТЕР17-01-001-17 | Установка поддонов душевых эмалированных ГОСТ 18297-96 | 1 шт | 2 |  |  |  |
| 41 | СЦМ-300-0621 | Установка смесителей общих для ванны Ascot 201 ГОСТ 25809-96 | 1 шт | 2 |  |  |  |
| 42 | СЦМ-300-1527 | Установка смесителей локтевых для медицинской раковины Ascot 201 ГОСТ 25809-96 | 1 шт | 9 |  |  |  |
| 43 | СЦМ-300-1527 | Установка смесителей для умывальников Ascot 201 ГОСТ 25809-96 | 1 шт | 4 |  |  |  |
| 44 | ТЕР17-01-003-01 | Установка унитазов керамических с цельнолитой полочкой Компакт «Екатеринбург» с арматурой и сиденьем ГОСТ 22847-85 | 1 шт | 2 |  |  |  |
| 45 | ТЕР17-01-001-16 | Установка биде ГОСТ 22847-85 | 10 компл. | 0,2 |  |  |  |
| 46 | СЦМ-300-1520 | Подводка гибкая для унитаза 1/2" ВР-1/2"НР | 10 компл. | 0,4 |  |  |  |
| 47 | СЦМ-300-1520 | Гофра для унитаза Ani 0100 мм | 1 шт | 4 |  |  |  |
| 48 | СЦМ-300-1483 | Кран водоразборный поливочный 1/2" HP КрН15 ГОСТ 25809-96 | 10 компл. | 0,4 |  |  |  |
| 49 | ТЕР17-01-001-23 | Установка трапиков сливных ø110 | 1 шт | 4 |  |  |  |
| 50 | СЦМ-300-1483 | Кран шаровый проходной G1 1/2" BP | 1 шт | 24 |  |  |  |
| 51 | СЦМ-300-1485 | Кран шаровый проходной Gl" BP | 1 шт | 2 |  |  |  |
| 52 | СЦМ-300-1485 | Кран шаровый проходной Gl/2" BP | 1 шт | 10 |  |  |  |
| 53 | ТЕР16-02-002-05 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из труб стальных электросварных ø 40x3 мм L=1000 мм ГОСТ 10704-91 | 100 м | 0,08 |  |  |  |
| 54 | ТЕР16-02-002-04 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из труб стальных электросварных ø 32x3 мм L=1000 мм ГОСТ 10704-91 | 100 м | 0,34 |  |  |  |
| 55 | ТЕР16-02-002-03 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из труб стальных электросварных ø 25x3 мм L=1000 мм ГОСТ 10704-91 | 100 м | 0,29 |  |  |  |
| 56 | ТЕР16-02-002-02 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из труб стальных электросварных ø 20x3 мм L=1000 мм | 100 м | 0,18 |  |  |  |
| 57 | ТЕР16-02-002-06 | Прокладка труб стальных d 50 | 100 м | 0,01 |  |  |  |
| 58 | ТЕР16-02-002-08 | Прокладка труб стальных d 80 | 100 м | 0,07 |  |  |  |
| 59 | ТЕР16-04-002-03 | Прокладка труб водопроводных ПП ø 32 мм, РУ10 | 100 м | 0,41 |  |  |  |
| 60 | ТЕР16-04-002-02 | Прокладка труб водопроводных ПП ø 25 мм, РУ10 | 100 м | 0,36 |  |  |  |
| 61 | ТЕР16-04-002-01 | Прокладка труб водопроводных ПП ø 20 мм, РУ10 | 100 м | 1,74 |  |  |  |
| 62 | ТЕР16-04-001-02 | Прокладка трубопроводов канализации ПП ø 110 L=1000 мм | 100 м | 1,36 |  |  |  |
| 63 | ТЕР16-04-001-01 | Прокладка трубопроводов канализации ПП ø 50 L=1000 мм | 100 м | 0,34 |  |  |  |
| 64 | СЦМ-300-0918 | Ревизия ПП ø 110мм | 1 шт | 11 |  |  |  |
| 65 | СЦМ-300-0917 | Ревизия ПП ø 50 мм | 1 шт | 8 |  |  |  |
| 66 | СЦМ-300-9001-191 | Клапан обратный ø 110мм | 1 шт | 16 |  |  |  |
| 67 | СЦМ-500-9058 | Заглушка ПП ø 110 мм | 1 шт | 23 |  |  |  |
| 68 | СЦМ-500-9058 | Заглушка ПП ø 50 мм | 1 шт | 16 |  |  |  |
| 69 | ТЕР26-01-001-01 | Устройство теплоизоляции на трубопроводах K-Flex ST толщиной 9 мм для труб ø 40 | 100 м2 | 0,08 |  |  |  |
| 70 | ТЕР26-01-001-01 | Устройство теплоизоляции на трубопроводах K-Flex ST толщиной 9 мм для труб ø 40 | 100 м2 | 0,34 |  |  |  |
| 71 | ТЕР26-01-001-01 | Устройство теплоизоляции на трубопроводах K-Flex ST толщиной 9 мм для труб ø 40 | 100 м2 | 0,29 |  |  |  |
| 72 | ТЕР26-01-001-01 | Устройство теплоизоляции на трубопроводах K-Flex ST толщиной 9 мм для труб ø 40 | 100 м2 | 0,18 |  |  |  |
|  | Материал в текущих ценах |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Прайс | Умывальник керамический ГОСТ 30493-96 | шт | 4 |  |  |  |
| 74 | Прайс | Умывальник стальной ГОСТ 23695-94 | шт | 9 |  |  |  |
| 75 | Прайс | Поддон душевой ГОСТ 18297-96 | шт | 2 |  |  |  |
| 76 | Прайс | Смеситель общий для ванны ГОСТ 25809-96 | шт | 2 |  |  |  |
| 77 | Прайс | Смеситель локтевой для медицинской раковины ГОСТ 25809-96 | шт | 9 |  |  |  |
| 78 | Прайс | Смеситель для умывальника ГОСТ 25809-96 | шт | 4 |  |  |  |
| 79 | Прайс | Унитаз керамический с цельнолитой полочкой ГОСТ 22847-85 | шт | 2 |  |  |  |
| 80 | Прайс | Биде ГОСТ 22847-85 | шт | 2 |  |  |  |
| 81 | Прайс | Подводка гибкая для унитаза 1/2" ВР-1/2"НР | м | 4 |  |  |  |
| 82 | Прайс | Гофра для унитаза 0100 мм | м | 4 |  |  |  |
| 83 | Прайс | Кран водоразборный поливочный 1/2" HP КрН15 ГОСТ 25809-96 | шт | 4 |  |  |  |
| 84 | Прайс | Трапик сливной ø 110 | шт | 4 |  |  |  |
| 85 | Прайс | Кран шаровый проходной G1 1/2" BP | шт | 24 |  |  |  |
| 86 | Прайс | Кран шаровый проходной Gl" BP | шт | 2 |  |  |  |
| 87 | Прайс | Кран шаровый проходной Gl/2" BP | шт | 10 |  |  |  |
| 88 | Прайс | Труба стальная электросварная ø 40x3 мм L=1000 мм | м | 8 |  |  |  |
| 89 | Прайс | Труба стальная электросварная ø 32x3 мм L=1000 мм | м | 34 |  |  |  |
| 90 | Прайс | Труба стальная электросварная ø 25x3 мм L=1000 мм | м | 29 |  |  |  |
| 91 | Прайс | Труба стальная электросварная ø 20x3 мм L=1000 мм | м | 18 |  |  |  |
| 92 | Прайс | Труба стальная d50 | м | 1 |  |  |  |
| 93 | Прайс | Труба стальная d80 | м | 7 |  |  |  |
| 94 | Прайс | Труба ПП ø 32 мм, РУ10 | м | 41 |  |  |  |
| 95 | Прайс | Труба ПП ø 25 мм, РУ10 | м | 36 |  |  |  |
| 96 | Прайс | Труба ПП ø 20 мм, РУ10 | м | 174 |  |  |  |
| 97 | Прайс | Труба ПП ø 110 L=1000 мм | м | 136 |  |  |  |
| 98 | Прайс | Труба ПП ø 50 L=1000 мм | м | 34 |  |  |  |
| 99 | Прайс | Ревизия ПП ø 110мм | шт | 11 |  |  |  |
| 100 | Прайс | Ревизия ПП ø 50 мм | шт | 8 |  |  |  |
| 101 | Прайс | Клапан обратный ø 110мм | шт | 16 |  |  |  |
| 102 | Прайс | Заглушка ПП ø 110 мм | шт | 23 |  |  |  |
| 103 | Прайс | Заглушка ПП ø 50 мм | шт | 16 |  |  |  |
| 104 | Прайс | Теплоизоляция K-Flex ST толщиной 9 мм для труб ø 40 | м2 | 8 |  |  |  |
| 105 | Прайс | Теплоизоляция K-Flex ST толщиной 9 мм для труб ø 40 | м2 | 34 |  |  |  |
| 106 | Прайс | Теплоизоляция K-Flex ST толщиной 9 мм для труб ø 40 | м2 | 29 |  |  |  |
| 107 | Прайс | Теплоизоляция K-Flex ST толщиной 9 мм для труб ø 40 | м2 | 18 |  |  |  |
| Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | ТЕРм08-03-599-09 | Демонтаж.Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка, кг, до: 6 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=0,3; ЭМ-ЗПМ=0,3; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 | шт. | 7 |  |  |  |
| 109 | ТЕРр67-04-03 | Демонтаж осветительных приборов: светильники с лампами накаливания | 100 шт. | 2,3 |  |  |  |
| 110 | ТЕРр67-04-01 | Демонтаж осветительных приборов: выключатели, розетки | 100 шт. | 4,7 |  |  |  |
| Раздел 2. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | ТЕРм08-03-633-08 | Щит распределительный или шкаф ввода на один трансформатор мощностью 225 кВ·А | шт. | 1 |  |  |  |
| 112 | ТЕРм08-03-526-01 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 | шт. | 197 |  |  |  |
| 113 | ТЕРм08-03-599-09 | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка, кг, до: 6 | шт. | 47 |  |  |  |
| 114 | ТЕРм08-01-079-01 | Мосты шинные для сборных распределительных устройств, количество опорных изоляторов: 9 | шт. | 18 |  |  |  |
| 115 | ТЕРм08-02-409-01 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25 | 100 м | 91,5 |  |  |  |
| 116 | ТЕРм08-02-409-02 | Труба винапластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 50 | 100 м | 1,95 |  |  |  |
| 117 | ТЕРм08-02-412-02 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6 | 100 м | 93,45 |  |  |  |
| 118 | ТЕРм08-02-401-01 | Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок. Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2 | 100 м | 25,4 |  |  |  |
| 119 | ТЕРм08-02-403-02 | Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные: в готовых каналах стен и перекрытий | 100 м | 7 |  |  |  |
| 120 | ТЕРм08-03-594-14 | Светильники с матовым стеклом с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до: 4 | 100 шт. | 4,3 |  |  |  |
| 121 | ТЕРм08-03-594-02 | Светильники с матовым стеклом с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: 2 | 100 шт. | 1,03 |  |  |  |
| 122 | ТЕРм08-03-593-06 | Светильник с матовым стеклом для ламп накаливания потолочный или настенный: с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый | 100 шт. | 0,8 |  |  |  |
| 123 | ТЕРм08-03-593-10 | Световые настенные указатели | 100 шт. | 0,28 |  |  |  |
| 124 | ТЕРм08-03-591-01 | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 3,35 |  |  |  |
| 125 | ТЕРм08-03-591-04 | Выключатель: двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,28 |  |  |  |
| 126 | ТЕРм08-03-591-08 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 4,42 |  |  |  |
| 127 | ТЕРм08-03-604-01 | Звонок электрический с кнопкой | 100 компл. | 0,02 |  |  |  |
| 128 | ТЕРм08-01-054-01 | Трансформатор напряжения, напряжение, кВ, до: 10, однофазный | шт. | 7 |  |  |  |
| Раздел 3. Материалы в текущих ценах |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | Прайс | Щит распределительный 3-х фазный (IР30) | шт | 10 |  |  |  |
| 130 | Прайс | Выкл. автоматический 1-п. на DIN – рейку Iн=63А; Iт=16А ВА101-1 16А | шт | 6 |  |  |  |
| 131 | Прайс | Выкл. автоматический 2-х п. на DIN – рейку Iн=63А; Iт=25А ВА101-2 16А | шт | 1 |  |  |  |
| 132 | Прайс | Выкл. автоматический 2-х п. на DIN – рейку Iн=63А; Iт=16А ВА101-2 16А | шт | 24 |  |  |  |
| 133 | Прайс | Выкл. автоматический 3-х п. на DIN – рейку Iн=63А; Iт=20А ВА101-3 20А | шт | 3 |  |  |  |
| 134 | Прайс | Выкл. автоматический 3-х п. на DIN – рейку Iн=63А; Iт=25А ВА101-3 25А | шт | 1 |  |  |  |
| 135 | Прайс | Выкл. автоматический 2-х п. на DIN – рейку Iн=63А; Iт=25А ВА101-2 25А | шт | 8 |  |  |  |
| 136 | Прайс | Выкл. автоматический 3-х п. на DIN – рейку Iн=63А; Iт=50А ВА101-3 50А | шт | 1 |  |  |  |
| 137 | Прайс | Автомат диф. тока 2-п. на DIN – рейку ; Iт=25А; I?=30mA ДИФ102 | шт | 7 |  |  |  |
| 138 | Прайс | Автомат диф. тока 4-п. на DIN – рейку ; Iт=20А; I?=30mA АД14 | шт | 2 |  |  |  |
| 139 | Прайс | Шина нулевая N | шт | 3 |  |  |  |
| 140 | Прайс | Шина нулевая РЕ | шт | 2 |  |  |  |
| 141 | Прайс | Угловой изолятор нулевой шины | шт | 4 |  |  |  |
| 142 | Прайс | Розетка заземления ЗР-1 | шт | 3 |  |  |  |
| 143 | Прайс | Розетка с/з белая с белой вставкой 16А, 250В Lezard, арт.701 0202 122 | шт | 32 |  |  |  |
| 144 | Прайс | Розетка с/з белая с крышкой 16А, 250В | шт | 7 |  |  |  |
| 145 | Прайс | Выключатель белый с белой вставкой 10А, 250В Lezard, арт.701 0202 100 | шт | 55 |  |  |  |
| 146 | Прайс | Выключатель белый двухклавишный 10А, 250В | шт | 10 |  |  |  |
| 147 | Прайс | Рамка тройная горизонтальная белая Lezard, арт.701 0200 148 | шт | 1 |  |  |  |
| 148 | Прайс | Рамка четверная горизонтальная белая Lezard, арт.701 0200 149 | шт | 5 |  |  |  |
| 149 | Прайс | Рамка горизонтальная пятиместная белая Lezard, арт.701 0200 150 | шт | 4 |  |  |  |
| 150 | Прайс | Светильник встраиваемый для общественных зданий, с люминесцентными лампами, рассеиватель прозрачный Из поликарбоната 220В; 50Гц; 4х18Вт, IP20 OPL/R 418 | шт | 55 |  |  |  |
| 151 | Прайс | Светильник настенный «Стакан», молочное стекло, с Энергосберегающей лампой 20Вт 220В; 50Гц; IP20 НББ 64-60-80 | шт | 10 |  |  |  |
| 152 | Прайс | Светильник настенно- потолочный с двумя люминесцентными лампами 2х9Вт; 220В; 50Гц; IP44 ЛПБ 3019 Арт. LLPBO-3019-2-09-К01 | шт | 10 |  |  |  |
| 153 | Прайс | Лампа люминесцентная 220В; 36Вт MASTER TL-D Super 80 6312340 | шт | 8 |  |  |  |
| 154 | Прайс | Лампа люминесцентная 220В; 36Вт MASTER TL-D Super 80 264442 04 | шт | 215 |  |  |  |
| 155 | Прайс | Лампа энергосберегающая 220В; 20Вт NCL-4U-20 “Navigator” | шт | 25 |  |  |  |
| 156 | Прайс | Лампа U-образная люминесцентная 220В; 9Вт | шт | 25 |  |  |  |
| 157 | Прайс | Стартер 20Вт S2 | шт | 90 |  |  |  |
| 158 | Прайс | Кабель силовой с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 0,66кВ, сечением:2х1,5мм. ВВГнг-0.66 2х1,0 | м | 68,75 |  |  |  |
| 159 | Прайс | Кабель силовой с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 0,66кВ, сечением:3х1,5мм. ВВГнг-0.66 3х1,5 | м | 618,75 |  |  |  |
| 160 | Прайс | Кабель силовой с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 0,66кВ, сечением:3х2,5мм. ВВГнг-0.66 3х2,5 | м | 481,25 |  |  |  |
| 161 | Прайс | Кабель силовой с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 0,66кВ, сечением:3х4,0мм. ВВГнг-0.66 3х4,0 | м | 50 |  |  |  |
| 162 | Прайс | Кабель силовой с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 0,66кВ, сечением:3х6,0мм. ВВГнг-0.66 3х6,0 | м | 13,75 |  |  |  |
| 163 | Прайс | Кабель силовой с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 0,66кВ, сечением: 5х1,0мм. КВВГ-0,38 5х1,0 | м | 157,50 |  |  |  |
| 164 | Прайс | Кабель силовой с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 0,66кВ, сечением:5х2,5мм. ВВГнг-0.66 5х16 | м | 18,75 |  |  |  |
| 165 | Прайс | Кабель силовой с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 0,66кВ, сечением:5х4,0мм. ВВГнг-0.66 5х16 | м | 31,25 |  |  |  |
| 166 | Прайс | Кабель силовой с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 0,66кВ, сечением:5х6,0мм. ВВГнг-0.66 5х6,0 | м | 13,75 |  |  |  |
| 167 | Прайс | Кабель силовой с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 0,66кВ, сечением:5х16мм. ВВГнг-0.66 5х16 | м | 3,12 |  |  |  |
| 168 | Прайс | Кабель силовой с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 0,66кВ, сечением:5х25 мм. ВВГнг-0.66 5х25 | м | 18,75 |  |  |  |
| 169 | Прайс | Кабель силовой с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 0,66кВ, сечением:5х35мм. ВВГнг-0.66 5х35 | м | 6,25 |  |  |  |
| 170 | Прайс | Кабель силовой с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 0,66кВ, сечением:5х95мм. ВВГнг-0.66 5х95 | м | 3,75 |  |  |  |
| 171 | Прайс | Провод медный с поливинилхлоридной изоляцией; 0,4кВ;Сечением 6,0мм ПВ-1 6,0 | м | 87,50 |  |  |  |
| 172 | Прайс | Труба пластиковая гофрированная для электропроводки DKC D=16мм; | м | 1062,50 |  |  |  |
| 173 | Прайс | Труба пластиковая гофрированная для электропроводки DKC D=20мм; | м | 50 |  |  |  |
| 174 | Прайс | Труба пластиковая гофрированная для электропроводки DKC D=25мм; | м | 31,25 |  |  |  |
| 175 | Прайс | Труба пластиковая гофрированная для электропроводки DKC D=32мм | м | 3,12 |  |  |  |
| 176 | Прайс | Труба пластиковая гофрированная для электропроводки DKC D=40мм; | м | 15 |  |  |  |
| 177 | Прайс | Труба пластиковая гофрированная для электропроводки DKC D=50мм | м | 6,25 |  |  |  |
| 178 | Прайс | Коробка установочная для г/к D=65 DKC | шт | 93 |  |  |  |
| 179 | Прайс | Коробка ответвительная 80х80х40 DKC | шт | 50 |  |  |  |
| 180 | Прайс | Трансформатор разделительный однофазный 220/220В; 7,0кВа;32А; IP20 TP-7000M | шт | 1 |  |  |  |
| Цена шестого этапа – 2 004 086,23 руб. |  |  |  |  |  |  |  |

Этап № 7

Капитальный ремонт  2 этажа 3-х этажной части здания в МУЗ "ГБ №21"ул.Автозаводская,82. Литер И.

|  | Полы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕРр57-02-04 | Разборка покрытий полов: цементных | 100 м2 покрытий | 5,641 |  |  |  |  |
| 2 | ТЕР46-03-010-01 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2 | 100 отверстий | 0,2 |  |  |  |  |
| 3 | ТЕР46-03-007-02 | Пробивка проемов в конструкциях из бетона | 1 м3 | 2,73 |  |  |  |  |
| 4 | ТЕР46-03-017-02 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,2 м2 | 1 м3 заделки | 0,7 |  |  |  |  |
| 5 | ТЕР11-01-002-09 | Устройство подстилающих слоев бетонных | 1 м3 подстилающего слоя | 1,85 |  |  |  |  |
| 6 | ТЕР06-01-015-10 | Установка закладных деталей весом: Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1 т | 0,902 |  |  |  |  |
| 7 | ТЕР11-01-004-01 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике битуминоль первый слой 2 627,56 = 3 249,32 - 116 x 5,36 ГОСТ 30307-95 | 100 м2 изолируемой поверхности | 1,616 |  |  |  |  |
|  | СЦМ-101-9121-10 | Техноэласт ЭПП-4,0(верхний слой) ГОСТ 30307-95 | м2 | 187,5 |  |  |  |  |
| 8 | ТЕР11-01-004-02 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике битуминоль последующий слой 1 397,27 = 2 019,03 - 116 x 5,36 ГОСТ 30307-95 | 100 м2 изолируемой поверхности | 1,616 |  |  |  |  |
|  | СЦМ-101-9122-9 | Техноэласт ЭПП-4,0 (нижний слой) ГОСТ 30307-95 | м2 | 187,5 |  |  |  |  |
| 9 | ТЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм ГОСТ 25328-82 | 100 м2 стяжки | 5,641 |  |  |  |  |
| 10 | ТЕР11-01-011-02 | Устройство стяжек цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6) | 100 м2 стяжки | 5,641 |  |  |  |  |
| 11 | ТЕР11-01-027-12 | Устройство покрытий на цементном растворе из керамического гранита не полированного одноцветного ТУ 5752-001-56380351-2007 | 100 м2 покрытия | 5,641 |  |  |  |  |
| 12 | ТЕР11-01-040-01 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 ГЭСН 81-02-11-2001 | 100 м плинтусов | 5,48 |  |  |  |  |
| 13 | ТЕР46-04-001-04 | Разборка стен кирпичных | 1 м3 | 43,8 |  |  |  |  |
| 14 | ТЕР46-03-007-03 | Пробивка проемов в конструкциях из кирпича | 1 м3 | 3,35 |  |  |  |  |
| 15 | ТЕР08-02-002-03 | Кладка перегородок из керамического одинарного полнотелого кирпича армированных: толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4м ГОСТ 7025-91 | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 1,255 |  |  |  |  |
| 16 | ТЕРр53-25-01 | Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий ГОСТ 948-84 | 1 т металлоконструкций перемычек | 1,56 |  |  |  |  |
| 17 | ТЕР09-05-003-01 | Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами ГОСТ 1759.4-87 | 100 шт. болтов | 0,28 |  |  |  |  |
|  | СЦМ-101-1391 | Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 12 мм длиной 400, 500 мм ГОСТ Р 52627-2006 | т | 0,01 |  |  |  |  |
|  | СЦМ-101-0123 | Гайки шестигранные диаметр резьбы 12-14 мм ГОСТ 5919-73 | т | 0,008 |  |  |  |  |
|  | СЦМ-101-2044 | Шайбы оцинкованные диаметр 12 мм ГОСТ Р 52643-2006 | кг | 0,9 |  |  |  |  |
| 18 | ТЕР10-05-001-02 | Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой гипсокартонными листами с обеих сторон (С 111): с одним дверным проемом 6 431,11 = 12 915,05 - 226 x 28,69 | 100 м2 перегородки за вычетом проемов | 1,101 |  |  |  |  |
| 19 | ТЕР10-05-001-01 | Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой гипсокартонными листами с обеих сторон (С 111): глухих 5 419,59 = 11 444,49 - 210 x 28,69 | 100 м2 перегородки за вычетом проемов | 1,88 |  |  |  |  |
|  | Прайс | Плиты "Унипрок" с декоративным покрытием с двух сторон износостойким, огнеупорным пластиком высокого давления толщиной 0,8мм горючесть в соответствии с ГОСТ 30244-94 и СНиП 21-01-97*, после обработки декоративного покрытия дезинфицирующими средствами уровень выделения химических веществ не превышает допустимой согласно ГН 2.2.5.1313-03, плотность 1149кг/ м3 , водопоглощение 8,8 %, предел прочности при изгибе в сухом состоянии 36МПа, предел прочности при изгибе в водонасыщенном состоянии 15,9 МПа, теплопроводность 0,25, светостойкий к ультрафиолетовому излучению ГОСТ 30244-94 | м2 | 643,6 |  |  |  |  |
|  | Прайс | Профили направляющие и стоечные для крепления плит "Унипрок" с декоративным покрытием (горючесть в соответствии с ГОСТ 30244-94 и СНиП 21-01-97*, после обработки декоративного покрытия дезинфицирующими средствами уровень выделения химических веществ не превышает допустимой согласно ГН 2.2.5.1313-03, плотность 1149кг/ м3 , водопоглощение 8,8 %, предел прочности при изгибе в сухом состоянии 36МПа, предел прочности при изгибе в водонасыщенном состоянии 15,9 МПа, теплопроводность 0,25, светостойкий к ультрафиолетовому излучению.) СНиП 21-01-97* | м | 1121,1 |  |  |  |  |
|  | СЦМ-104-9132-1 | Материал теплоизоляционный (маты теплоизоляционные из стеклянного волокна SOVER) Соответствует требованиям пожарной безопасности установленным в НПБ 244-97 Группа горючести Г1 ГОСТ 30244-94 | м3 | 29,8 |  |  |  |  |
| 20 | ТЕР10-05-009-01 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) с оконным проемом 4 700,79 = 7 770,62 - 107 x 28,69 | 100 м2 стены за вычетом проемов | 3,5 |  |  |  |  |
| 21 | ТЕР10-05-009-02 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) с дверным проемом 5 010,13 = 8 223,41 - 112 x 28,69 | 100 м2 стены за вычетом проемов | 13,834 |  |  |  |  |
|  | Прайс | Плиты "Унипрок" с декоративным покрытием с двух сторон износостойким, огнеупорным пластиком высокого давления толщиной 0,8мм горючесть в соответствии с ГОСТ 30244-94 и СНиП 21-01-97*, после обработки декоративного покрытия дезинфицирующими средствами уровень выделения химических веществ не превышает допустимой согласно ГН 2.2.5.1313-03, плотность 1149кг/ м3 , водопоглощение 8,8 %, предел прочности при изгибе в сухом состоянии 36МПа, предел прочности при изгибе в водонасыщенном состоянии 15,9 МПа, теплопроводность 0,25, светостойкий к ультрафиолетовому излучению ГОСТ 30244-94 | м2 | 1923,5 |  |  |  |  |
|  | Прайс | Профили направляющие и стоечные для крепления плит "Унипрок" с декоративным покрытием (горючесть в соответствии с ГОСТ 30244-94 и СНиП 21-01-97*, после обработки декоративного покрытия дезинфицирующими средствами уровень выделения химических веществ не превышает допустимой согласно ГН 2.2.5.1313-03, плотность 1149кг/ м3 , водопоглощение 8,8 %, предел прочности при изгибе в сухом состоянии 36МПа, предел прочности при изгибе в водонасыщенном состоянии 15,9 МПа, теплопроводность 0,25, светостойкий к ультрафиолетовому излучению.) СНиП 21-01-97* | м | 6297 |  |  |  |  |
| 22 | ТЕРр62-07-02 | Улучшенная масляная краска ранее окрашенных стен за один раз с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 | 0,64 |  |  |  |  |
| 23 | ТЕРр62-32-02 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за два раза | 100 м2 | 0,28 |  |  |  |  |
| 24 | ТЕРр62-33-02 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за два раза | 100 м2 | 0,84 |  |  |  |  |
| 25 | Прайс | Решетки декоративные на радиаторы | шт | 28 |  |  |  |  |
|  | Потолки |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ТЕР10-05-011-02 | Устройство подвесных потолков: одноуровневых (П 113) 6 201,93 = 9 386,52 - 111 x 28,69 | 100 м2 потолка | 5,684 |  |  |  |  |
|  | СЦМ-101-6029 | Тяга 500 мм | шт | 459,9 |  |  |  |  |
|  | Прайс | Плиты "Унипрок" с декоративным покрытием с двух сторон износостойким, огнеупорным пластиком высокого давления толщиной 0,8мм горючесть в соответствии с ГОСТ 30244-94 и СНиП 21-01-97*, после обработки декоративного покрытия дезинфицирующими средствами уровень выделения химических веществ не превышает допустимой согласно ГН 2.2.5.1313-03, плотность 1149кг/ м3 , водопоглощение 8,8 %, предел прочности при изгибе в сухом состоянии 36МПа, предел прочности при изгибе в водонасыщенном состоянии 15,9 МПа, теплопроводность 0,25, светостойкий к ультрафиолетовому излучению ГОСТ 30244-94 | м2 | 630,91 |  |  |  |  |
|  | Прайс | Профили направляющие и стоечные для крепления плит "Унипрок" с декоративным покрытием (горючесть в соответствии с ГОСТ 30244-94 и СНиП 21-01-97*, после обработки декоративного покрытия дезинфицирующими средствами уровень выделения химических веществ не превышает допустимой согласно ГН 2.2.5.1313-03, плотность 1149кг/ м3 , водопоглощение 8,8 %, предел прочности при изгибе в сухом состоянии 36МПа, предел прочности при изгибе в водонасыщенном состоянии 15,9 МПа, теплопроводность 0,25, светостойкий к ультрафиолетовому излучению.) СНиП 21-01-97* | м | 2512,3 |  |  |  |  |
|  | Прайс | Профиль направляющий L образный | м | 608 |  |  |  |  |
|  | Проемы |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ТЕР46-03-007-03 | Пробивка проемов в конструкциях из кирпича | 1 м3 | 0,96 |  |  |  |  |
| 28 | ТЕР46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,94 |  |  |  |  |
| 29 | ТЕР46-04-012-02 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок | 100 м2 | 0,288 |  |  |  |  |
| 30 | ТЕР09-06-001-01 | Демонтаж: конструкций дверей металлических КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,36; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,36 | 1 т конструкций | 0,45 |  |  |  |  |
| 31 | ТЕР09-06-001-01 | Монтаж: конструкций дверей металлических | 1 т конструкций | 0,75 |  |  |  |  |
|  | СЦМ-203-0233 | Блоки дверные трудносгораемые с обшивкой полотна асбестовым картоном и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок двупольные ДС 21-13ГТ, пл.2.66 м2 | м2 | 10,7 |  |  |  |  |
| 32 | ТЕР10-01-039-01 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 5 278,53 = 32 012,53 - 100 x 267,34 ГОСТ 6629-88 | 100 м2 проемов | 0,972 |  |  |  |  |
|  | СЦМ-203-0199 | Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9, пл.1.80 м2; ДГ 21-10, пл.2.01 м2 Finish Doors ГОСТ 30674-99 п.п.2.6,2.18,2.20 | м2 | 51,3 |  |  |  |  |
|  | СЦМ-203-0205 | Блоки дверные двупольные с полотном глухим ДГ 21-13, пл.2.63 м2 | м2 | 45,9 |  |  |  |  |
| 33 | ТЕР10-01-060-01 | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков | 4,707 |  |  |  |  |
| 34 | ТЕР10-01-047-01 | Установка блоков из алюминиевого профиля в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 ГОСТ 21519-84 | 100 м2 проемов | 0,046 |  |  |  |  |
|  | Прайс | Дверные блоки из алюминиевого профиля ГОСТ 21519-84 | м2 | 4,6 |  |  |  |  |
| 35 | ТЕР10-01-034-02 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из алюминиевого профиля профилей: глухих с площадью проема более 2 м2 ГОСТ 21519-84 | 100 м2 проемов | 0,833 |  |  |  |  |
| 36 | ТЕР15-01-050-04 | Облицовка оконных откосов | 100 м2 | 0,95 |  |  |  |  |
|  | Прайс | Плиты "Унипрок" с декоративным покрытием с двух сторон износостойким, огнеупорным пластиком высокого давления толщиной 0,8мм горючесть в соответствии с ГОСТ 30244-94 и СНиП 21-01-97*, после обработки декоративного покрытия дезинфицирующими средствами уровень выделения химических веществ не превышает допустимой согласно ГН 2.2.5.1313-03, плотность 1149кг/ м3 , водопоглощение 8,8 %, предел прочности при изгибе в сухом состоянии 36МПа, предел прочности при изгибе в водонасыщенном состоянии 15,9 МПа, теплопроводность 0,25, светостойкий к ультрафиолетовому излучению ГОСТ 30244-94 | 100 м2 | 0,95 |  |  |  |  |
| 37 | ТЕР10-01-035-03 | Установка плит подоконных из поливинилхлорида : в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м ГОСТ 30673-99 | П.м. | 47,6 |  |  |  |  |
|  | СЦМ-101-1497-210 | Плиты подоконные из поливинилхлорида «PROPLEX» ГОСТ 30673-99 | П.м | 47,6 |  |  |  |  |
| 38 | ТЕРр58-20-01 | Смена обделок из листовой стали, поясков, сандриков, отливов, карнизов с полимерным покрытием шириной до: 0,4 м ГОСТ 52146-2003 | П.м. | 47,6 |  |  |  |  |
| 39 | Прайс | Витраж алюминиевый под одинарное остекление | м2 | 16,9 |  |  |  |  |
|  | СЦМ101-0952 | Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава | шт | 45 |  |  |  |  |
|  | СЦМ 101-0950 | Замки врезные оцинкованные с цилиндровым механизмом из латуни | шт | 45 |  |  |  |  |
|  | СЦМ101-0956 | Петли накладные | шт | 90 |  |  |  |  |
|  | Водоснабжение и канализация |  |  |  |  |  |  |  |
|  | демонтаж |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | ТЕРр65-04-01 | Демонтаж умывальников и раковин ГОСТ 23759-85 | 100приборов | 0,05 |  |  |  |  |
| 41 | ТЕРр65-04-02 | Демонтаж унитазов и писсуаров ГОСТ 22847-85 | 100приборов | 0,03 |  |  |  |  |
| 42 | ТЕРр65-04-03 | Демонтаж моек ГОСТ Р 50851-96 | 100приборов | 0,03 |  |  |  |  |
| 43 | ТЕР17-01-001-19 | Демонтаж кабин душевых с чугунными поддонами КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 | 10 компл. | 0,6 |  |  |  |  |
| 44 | ТЕРр65-04-4 | Демонтаж ванн | 100приборов | 0,05 |  |  |  |  |
| 45 | ТЕРр16-04-001-02 | Демонтаж трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=0,4; ЭМ-ЗПМ=0,4; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 | 100 м трубопровода | 0,28 |  |  |  |  |
| 46 | ТЕР16-04-001-01 | Демонтаж трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=0,4; ЭМ-ЗПМ=0,4; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 | 100 м трубопровода | 0,55 |  |  |  |  |
| 47 | ТЕР16-04-002-03 | Демонтаж трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=0,4; ЭМ-ЗПМ=0,4; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 | 100 м трубопровода | 0,25 |  |  |  |  |
| 48 | ТЕР16-04-002-01 | Демонтаж трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=0,4; ЭМ-ЗПМ=0,4; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 | 100 м трубопровода | 0,87 |  |  |  |  |
|  | Монтаж |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | ТЕР17-01-001-14 | Установка умывальников керамических Melana HLD 5745 ГОСТ 30493-96 | 1 шт | 4 |  |  |  |  |
| 50 | ТЕР17-01-001-14 | Установка умывальников керамических с одной полкой Melana HLD 5745 ГОСТ 30493-96 | 1 шт | 1 |  |  |  |  |
| 51 | ТЕР17-01-001-14 | Установка умывальников керамических с двумя полками Melana HLD 5745 ГОСТ 30493-96 | 1 шт | 4 |  |  |  |  |
| 52 | ТЕР17-01-005-01 | Установка умывальников стальных ГОСТ 23695-94 | 1 шт | 4 |  |  |  |  |
| 53 | ТЕР17-01-001-17 | Установка поддонов душевых эмалированных ГОСТ 18297-96 | 1 шт | 5 |  |  |  |  |
| 54 | ТЕР17-01-001-17 | Установка ванн ГОСТ 18297-96 | 1 шт | 1 |  |  |  |  |
| 55 | СЦМ-300-0621 | Установка смесителей общих для ванны Ascot 201 ГОСТ 25809-96 | 1 шт | 8 |  |  |  |  |
| 56 | СЦМ-300-1527 | Установка смесителей локтевых для медицинской раковины Ascot 201 ГОСТ 25809-96 | 1 шт | 4 |  |  |  |  |
| 57 | СЦМ-300-1527 | Установка смесителей для умывальников Ascot 201 ГОСТ 25809-96 | 1 шт | 9 |  |  |  |  |
| 58 | ТЕР17-01-003-01 | Установка унитазов керамических с цельнолитой полочкой Компакт «Екатеринбург» с арматурой и сиденьем ГОСТ 22847-85 | 1 шт | 5 |  |  |  |  |
| 59 | ТЕР17-01-001-16 | Установка биде ГОСТ 22847-85 | 10 компл. | 3 |  |  |  |  |
| 60 | СЦМ-300-1520 | Подводка гибкая для унитаза 1/2" ВР-1/2"НР | 10 компл. | 9 |  |  |  |  |
| 61 | СЦМ-300-1520 | Гофра для унитаза Ani 0100 мм | 1 шт | 9 |  |  |  |  |
| 62 | СЦМ-300-1483 | Кран водоразборный поливочный 1/2" HP КрН15 ГОСТ 25809-96 | 10 компл. | 9 |  |  |  |  |
| 63 |  | Установка задвижек с обрезиненным клином Ду50 Ру16 | 1 шт | 1 |  |  |  |  |
| 64 | СЦМ-300-1483 | Кран шаровый проходной G1 1/2" BP | 1 шт | 22 |  |  |  |  |
| 65 | СЦМ-300-1485 | Кран шаровый проходной Gl" BP | 1 шт | 3 |  |  |  |  |
| 66 | СЦМ-300-1485 | Кран шаровый проходной Gl/2" BP | 1 шт | 1 |  |  |  |  |
| 67 | ТЕР16-04-002-03 | Прокладка труб водопроводных ПП ø 32 мм, РУ10 | 100 м | 0,35 |  |  |  |  |
| 68 | ТЕР16-04-002-02 | Прокладка труб водопроводных ПП ø 25 мм, РУ10 | 100 м | 0,70 |  |  |  |  |
| 69 | ТЕР16-04-002-01 | Прокладка труб водопроводных ПП ø 20 мм, РУ10 | 100 м | 0,32 |  |  |  |  |
| 70 | ТЕР16-04-001-02 | Прокладка трубопроводов канализации ПП ø 110 L=1000 мм | 100 м | 0,46 |  |  |  |  |
| 71 | ТЕР16-04-001-01 | Прокладка трубопроводов канализации ПП ø 50 L=1000 мм | 100 м | 0,36 |  |  |  |  |
| 72 | СЦМ-300-0918 | Ревизия ПП ø 110мм | 1 шт | 8 |  |  |  |  |
| 73 | СЦМ-300-0917 | Ревизия ПП ø 50 мм | 1 шт | 7 |  |  |  |  |
| 74 | СЦМ-300-9001-191 | Клапан обратный ø 110мм | 1 шт | 7 |  |  |  |  |
| 75 | СЦМ-500-9058 | Заглушка ПП ø 110 мм | 1 шт | 11 |  |  |  |  |
| 76 | СЦМ-500-9058 | Заглушка ПП ø 50 мм | 1 шт | 6 |  |  |  |  |
| 77 | ТЕР09-03-040-01 | Установка шкафа для пожарного крана и одного огнетушителя до 6 кг (двухсекционный), металлический, навесной габариты 840x650x230, белый, окна 300x400, 150x400 ШПК-315Н | 1 шт | 1 |  |  |  |  |
| 78 | Прайс | Ствол пожарные ручные СРК-50, Ду50 ГОСТ 9923-93 | 1 шт | 1 |  |  |  |  |
| 79 | Прайс | Рукав пожарный 20 м, Ду50 | 1 шт | 1 |  |  |  |  |
| 80 | Прайс | Вентиль пожарный с муфтой и цапкой Ду50 ГОСТ 2822-78 | 1 шт | 1 |  |  |  |  |
| 81 | Прайс | Головка соединительная для вентиля (муфтовая) ГМ, Ду50 ГОСТ 28352-89 | 1 шт | 1 |  |  |  |  |
| 82 | Прайс | Головка соединительная для рукава (рукавная) ГР, Ду50 ГОСТ 2217-76 | 1 шт |  |  |  |  |  |
| 83 | Прайс | Резьба Ду50х2" HP | 1 шт | 1 |  |  |  |  |
|  | Материал в текущих ценах |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | Прайс | Умывальник керамический ГОСТ 30493-96 | шт | 4 |  |  |  |  |
| 85 | Прайс | Умывальник керамический с одной полкой ГОСТ 30493-96 | шт | 1 |  |  |  |  |
| 86 | Прайс | Умывальник керамический с двумя полками ГОСТ 30493-96 | шт | 4 |  |  |  |  |
| 87 | Прайс | Умывальник стальной ГОСТ 23695-94 | шт | 4 |  |  |  |  |
| 88 | Прайс | Поддон душевой эмалированный ГОСТ 18297-96 | шт | 5 |  |  |  |  |
| 89 | Прайс | Ванна ГОСТ 18297-96 | шт | 1 |  |  |  |  |
| 90 | Прайс | Смеситель общий для ванны ГОСТ 25809-96 | шт | 8 |  |  |  |  |
| 91 | Прайс | Смеситель локтевой для медицинской раковины ГОСТ 25809-96 | шт | 4 |  |  |  |  |
| 92 | Прайс | Смеситель для умывальника ГОСТ 25809-96 | шт | 9 |  |  |  |  |
| 93 | Прайс | Унитаз керамический с цельнолитой полочкой ГОСТ 22847-85 | шт | 5 |  |  |  |  |
| 94 | Прайс | Биде ГОСТ 22847-85 | шт | 3 |  |  |  |  |
| 95 | Прайс | Подводка гибкая для унитаза 1/2" ВР-1/2"НР | компл | 9 |  |  |  |  |
| 96 | Прайс | Гофра для унитаза 0100 мм | шт | 9 |  |  |  |  |
| 97 | Прайс | Кран водоразборный поливочный 1/2" HP КрН15 ГОСТ 25809-96 | шт | 9 |  |  |  |  |
| 98 | Прайс | Задвижка с обрезиненным клином Ду50 Ру16 | шт | 1 |  |  |  |  |
| 99 | Прайс | Кран шаровый проходной G1 1/2" BP | шт | 22 |  |  |  |  |
| 100 | Прайс | Кран шаровый проходной Gl" BP | шт | 3 |  |  |  |  |
| 101 | Прайс | Кран шаровый проходной Gl/2" BP | шт | 1 |  |  |  |  |
| 102 | Прайс | Труба ПП ø 32 мм, РУ10 | м | 35 |  |  |  |  |
| 103 | Прайс | Труба ПП ø 25 мм, РУ10 | м | 70 |  |  |  |  |
| 104 | Прайс | Труба ПП ø 20 мм, РУ10 | м | 32 |  |  |  |  |
| 105 | Прайс | Труба ПП ø 110 L=1000 мм | м | 46 |  |  |  |  |
| 106 | Прайс | Труба ПП ø 50 L=1000 мм | м | 36 |  |  |  |  |
| 107 | Прайс | Ревизия ПП ø 110мм | шт | 8 |  |  |  |  |
| 108 | Прайс | Ревизия ПП ø 50 мм | шт | 7 |  |  |  |  |
| 109 | Прайс | Клапан обратный ПП ø 110мм | шт | 7 |  |  |  |  |
| 110 | Прайс | Заглушка ПП ø 110 мм | шт | 11 |  |  |  |  |
| 111 | Прайс | Заглушка ПП ø 50 мм | шт | 6 |  |  |  |  |
| 112 | Прайс | Шкаф для пожарного крана и одного огнетушителя до 6 кг (двухсекционный), металлический, навесной габариты 840x650x230, белый, окна 300x400, 150x400 | шт | 1 |  |  |  |  |
| 113 | Прайс | Ствол пожарные ручные СРК-50, Ду50 | шт | 1 |  |  |  |  |
| 114 | Прайс | Рукав пожарный 20 м, Ду50 | шт | 1 |  |  |  |  |
| 115 | Прайс | Вентиль пожарный с муфтой и цапкой Ду50 | шт | 1 |  |  |  |  |
| 116 | Прайс | Головка соединительная для вентиля (муфтовая) ГМ, Ду50 | шт | 1 |  |  |  |  |
| 117 | Прайс | Головка соединительная для рукава (рукавная) ГР, Ду50 | шт | 1 |  |  |  |  |
| 118 | Прайс | Резьба Ду50х2" HP | шт | 1 |  |  |  |  |
| Электрика |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | ТЕРм08-03-599-09 | Демонтаж.Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка, кг, до: 6 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=0,3; ЭМ-ЗПМ=0,3; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 | шт. | 7 |  |  |  |  |
| 120 | ТЕРр67-04-03 | Демонтаж осветительных приборов: светильники с лампами накаливания | 100 шт. | 2,3 |  |  |  |  |
| 121 | ТЕРр67-04-01 | Демонтаж осветительных приборов: выключатели, розетки | 100 шт. | 4,7 |  |  |  |  |
| 122 | ТЕРм08-03-633-08 | Щит распределительный или шкаф ввода на один трансформатор мощностью 225 кВ·А | шт. | 1 |  |  |  |  |
| 123 | ТЕРм08-03-526-01 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 | шт. | 197 |  |  |  |  |
| 124 | ТЕРм08-03-599-09 | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка, кг, до: 6 | шт. | 47 |  |  |  |  |
| 125 | ТЕРм08-01-079-01 | Мосты шинные для сборных распределительных устройств, количество опорных изоляторов: 9 | шт. | 18 |  |  |  |  |
| 126 | ТЕРм08-02-409-01 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25 | 100 м | 91,5 |  |  |  |  |
| 127 | ТЕРм08-02-409-02 | Труба винапластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 50 | 100 м | 1,95 |  |  |  |  |
| 128 | ТЕРм08-02-412-02 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6 | 100 м | 93,45 |  |  |  |  |
| 129 | ТЕРм08-02-401-01 | Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок. Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2 | 100 м | 25,4 |  |  |  |  |
| 130 | ТЕРм08-02-403-02 | Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные: в готовых каналах стен и перекрытий | 100 м | 7 |  |  |  |  |
| 131 | ТЕРм08-03-594-14 | Светильники с матовым стеклом с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до: 4 | 100 шт. | 4,3 |  |  |  |  |
| 132 | ТЕРм08-03-594-02 | Светильники с матовым стеклом с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: 2 | 100 шт. | 1,03 |  |  |  |  |
| 133 | ТЕРм08-03-593-06 | Светильник с матовым стеклом для ламп накаливания потолочный или настенный: с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый | 100 шт. | 0,8 |  |  |  |  |
| 134 | ТЕРм08-03-593-10 | Световые настенные указатели | 100 шт. | 0,28 |  |  |  |  |
| 135 | ТЕРм08-03-591-01 | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 3,35 |  |  |  |  |
| 136 | ТЕРм08-03-591-04 | Выключатель: двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,28 |  |  |  |  |
| 137 | ТЕРм08-03-591-08 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 4,42 |  |  |  |  |
| 138 | ТЕРм08-03-604-01 | Звонок электрический с кнопкой | 100 компл. | 0,02 |  |  |  |  |
| 139 | ТЕРм08-01-054-01 | Трансформатор напряжения, напряжение, кВ, до: 10, однофазный | шт. | 7 |  |  |  |  |
| Раздел 3. Материалы в текущих ценах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 | Прайс | Щит распределительный 3-х фазный (IР30) | шт | 3 |  |  |  |  |
| 141 | Прайс | Выкл. автоматический 1-п. на DIN – рейку Iн=63А; Iт=16А ВА101-1 16А | шт | 13 |  |  |  |  |
| 142 | Прайс | Выкл. автоматический 3-х п. на DIN – рейку Iн=63А; Iт=16А ВА101-3 16А | шт | 1 |  |  |  |  |
| 143 | Прайс | Выкл. автоматический 3-х п. на DIN – рейку Iн=63А; Iт=25А ВА101-3 25А | шт | 1 |  |  |  |  |
| 144 | Прайс | Выкл. автоматический 3-х п. на DIN – рейку Iн=63А; Iт=32А ВА101-3 32А | шт | 2 |  |  |  |  |
| 145 | Прайс | Выкл. автоматический 1-х п. на DIN – рейку Iн=63А; Iт=32А ВА101-1 32А | шт | 1 |  |  |  |  |
| 146 | Прайс | Выкл. автоматический 3-х п. на DIN – рейку Iн=63А; Iт=40А ВА101-3 40А | шт | 1 |  |  |  |  |
| 147 | Прайс | Выкл. автоматический 3-х п. на DIN – рейку Iн=63А; Iт=50А ВА101-3 50А | шт | 1 |  |  |  |  |
| 148 | Прайс | Автомат дифференциального тока 2-п. на DIN – рейку ДИФ102 25/30 | шт | 14 |  |  |  |  |
| 149 | Прайс | Шина нулевая N | шт | 3 |  |  |  |  |
| 150 | Прайс | Шина нулевая РЕ | шт | 1 |  |  |  |  |
| 151 | Прайс | Угловой изолятор нулевой шины | шт | 4 |  |  |  |  |
| 152 | Прайс | Розетка заземления ЗР-1 | шт | 3 |  |  |  |  |
| 153 | Прайс | Розетка с/з белая с белой вставкой 16А, 250В Lezard, арт.701 0202 122 | шт | 32 |  |  |  |  |
| 154 | Прайс | Розетка с защитой от детей с/з белая с белой вставкой16А, 250В Lezard, арт.701 0202 124 | шт | 15 |  |  |  |  |
| 155 | Прайс | Розетка с/з белая с крышкой 16А, 250В | шт | 7 |  |  |  |  |
| 156 | Прайс | Выключатель белый с белой вставкой 10А, 250В Lezard, арт.701 0202 100 | шт | 55 |  |  |  |  |
| 157 | Прайс | Рамка тройная горизонтальная белая Lezard, арт.701 0200 148 | шт | 1 |  |  |  |  |
| 158 | Прайс | Рамка четверная горизонтальная белая Lezard, арт.701 0200 149 | шт | 5 |  |  |  |  |
| 159 | Прайс | Рамка горизонтальная пятиместная белая Lezard, арт.701 0200 150 | шт | 4 |  |  |  |  |
| 160 | Прайс | Светильник встраиваемый для общественных зданий, с люминесцентными лампами, рассеиватель прозрачный из поликарбоната 220В; 50Гц; 4х18Вт, IP20 OPL/R 418 | шт | 55 |  |  |  |  |
| 161 | Прайс | Светильник потолочный для общественных зданий, с люминесцентными лампами, с прозрачным рассеивателем из ПММА 220В; 2х36ВТ; IP20 ЛПО46 2х36-402 | шт | 5 |  |  |  |  |
| 163 | Прайс | Светильник настенный «Стакан», молочное стекло, с Энергосберегающей лампой 20Вт 220В; 50Гц; IP20 НББ 64-60-80 | шт | 10 |  |  |  |  |
| 164 | Прайс | Светильник аккумуляторный «Выход» 2х8Вт; 220В; IP40 ЛБА01-2х8-003 | шт | 9 |  |  |  |  |
| 165 | Прайс | Светильник настенно- потолочный с двумя люминесцентными лампами 2х9Вт; 220В; 50Гц; IP44 ЛПБ 3019 Арт. LLPBO-3019-2-09-К01 | шт | 10 |  |  |  |  |
| 166 | Прайс | Лампа люминесцентная 220В; 36Вт MASTER TL-D Super 80 6312340 | шт | 8 |  |  |  |  |
| 167 | Прайс | Лампа люминесцентная 220В; 36Вт MASTER TL-D Super 80 264442 04 | шт | 215 |  |  |  |  |
| 168 | Прайс | Лампа энергосберегающая 220В; 20Вт NCL-4U-20 “Navigator” | шт | 25 |  |  |  |  |
| 169 | Прайс | Лампа U-образная люминесцентная 220В; 9Вт | шт | 25 |  |  |  |  |
| 170 | Прайс | Стартер 20Вт S2 | шт | 105 |  |  |  |  |
| 171 | Прайс | Стартер 40Вт S10 991720 25 | шт | 8 |  |  |  |  |
| 172 | Прайс | Кабель силовой с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 0,66кВ, сечением:2х1,5мм. ВВГнг-0.66 2х1,0 | м | 68,75 |  |  |  |  |
| 173 | Прайс | Кабель силовой с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 0,66кВ, сечением:3х1,5мм. ВВГнг-0.66 3х1,5 | м | 618,75 |  |  |  |  |
| 174 | Прайс | Кабель силовой с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 0,66кВ, сечением:3х2,5мм. ВВГнг-0.66 3х2,5 | м | 481,25 |  |  |  |  |
| 175 | Прайс | Кабель силовой с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 0,66кВ, сечением:3х4,0мм. ВВГнг-0.66 3х4,0 | м | 50 |  |  |  |  |
| 176 | Прайс | Кабель силовой с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 0,66кВ, сечением:3х6,0мм. ВВГнг-0.66 3х6,0 | м | 13,75 |  |  |  |  |
| 177 | Прайс | Кабель силовой с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 0,66кВ, сечением: 5х1,0мм.КВВГ-0,38 5х1,0 | м | 157,50 |  |  |  |  |
| 178 | Прайс | Кабель силовой с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 0,66кВ, сечением:5х2,5мм. ВВГнг-0.66 5х16 | м | 18,75 |  |  |  |  |
| 179 | Прайс | Кабель силовой с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 0,66кВ, сечением:5х4,0мм. ВВГнг-0.66 5х16 | м | 31,25 |  |  |  |  |
| 180 | Прайс | Кабель силовой с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 0,66кВ, сечением:5х6,0мм. ВВГнг-0.66 5х6,0 | м | 13,75 |  |  |  |  |
| 181 | Прайс | Кабель силовой с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 0,66кВ, сечением:5х16мм. ВВГнг-0.66 5х16 | м | 3,12 |  |  |  |  |
| 182 | Прайс | Кабель силовой с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 0,66кВ, сечением:5х25 мм. ВВГнг-0.66 5х25 | м | 18,75 |  |  |  |  |
| 183 | Прайс | Кабель силовой с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 0,66кВ, сечением:5х35мм. ВВГнг-0.66 5х35 | м | 6,25 |  |  |  |  |
| 184 | Прайс | Кабель силовой с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 0,66кВ, сечением:5х95мм. ВВГнг-0.66 5х95 | м | 3,75 |  |  |  |  |
| 185 | Прайс | Провод медный с поливинилхлоридной изоляцией; 0,4кВ;Сечением 6,0мм ПВ-1 6,0 | м | 87,50 |  |  |  |  |
| 186 | Прайс | Труба пластиковая гофрированная для электропроводки DKC D=16мм; | м | 1062,50 |  |  |  |  |
| 187 | Прайс | Труба пластиковая гофрированная для электропроводки DKC D=20мм; | м | 50 |  |  |  |  |
| 188 | Прайс | Труба пластиковая гофрированная для электропроводки DKC D=25мм; | м | 31,25 |  |  |  |  |
| 189 | Прайс | Труба пластиковая гофрированная для электропроводки DKC D=32мм | м | 3,12 |  |  |  |  |
| 190 | Прайс | Труба пластиковая гофрированная для электропроводки DKC D=40мм; | м | 15 |  |  |  |  |
| 191 | Прайс | Труба пластиковая гофрированная для электропроводки DKC D=50мм | м | 6,25 |  |  |  |  |
| 192 | Прайс | Коробка установочная для г/к D=65 DKC | шт | 93 |  |  |  |  |
| 193 | Прайс | Коробка ответвительная 80х80х40 DKC | шт | 50 |  |  |  |  |
| 194 | Прайс | Трансформатор разделительный однофазный 220/220В; 7,0кВа;32А; IP20 TP-7000M | шт | 1 |  |  |  |  |
| Раздел 2. | СЦП3-3-35-2 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 35 км: класс груза 2 | 1 т | 37,23 |  |  |  |  |
| 195 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 37,23 |  |  |  |  |
| Цена седьмого этапа – 5 425 880,91 руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Этап № 8

Капитальный ремонт 1 этажа 3-х этажной части здания  в МУЗ "ГБ №21"ул.Автозаводская,82. Литер И.

|  | Полы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕРр57-02-04 | Разборка покрытий полов: цементных | 100 м2 покрытий | 3,7842 |
| 2 | ТЕР46-03-010-01 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2 | 100 отверстий | 0,2 |
| 3 | ТЕР46-03-007-02 | Пробивка проемов в конструкциях из бетона | 1 м3 | 2,97 |
| 4 | ТЕР46-03-017-02 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,2 м2 | 1 м3 заделки | 1,2 |
| 5 | ТЕР11-01-002-09 | Устройство подстилающих слоев бетонных | 1 м3 подстилающего слоя | 1,95 |
| 6 | ТЕР06-01-015-10 | Установка закладных деталей весом: Армирование подстилающих слоев и набетонок ГОСТ Р 52720-2007 | 1 т | 0,786 |
| 7 | ТЕР11-01-004-01 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике битуминоль первый слой 2 627,56 = 3 249,32 - 116 x 5,36 | 100 м2 изолируемой поверхности | 1,53 |
|  | СЦМ-101-9122-9 | Техноэласт ЭПП-4,0(верхний слой) Толщина не менее,4 мм, на основе полиэстера, относительное удленение на разрыв не менее 40%, Гибкость на брусе R=10 мм, не выше -25°С, Усилие на разрыв (прод./попереч.), не менее, 600/450 Н, Теплостойкость, не ниже 100 °С | м2 | 177,48 |
| 8 | ТЕР11-01-004-02 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике битуминоль последующий слой 1 397,27 = 2 019,03 - 116 x 5,36 ГОСТ 30307-95 | 100 м2 изолируемой поверхности | 1,53 |
|  | СЦМ-101-9122-9 | Техноэласт ЭПП-4,0 (нижний слой) Толщина не менее,4 мм, на основе полиэстера, относительное удленение на разрыв не менее 40%, Гибкость на брусе R=10 мм, не выше -25°С, Усилие на разрыв (прод./попереч.), не менее, 600/450 Н, Теплостойкость, не ниже 100 °СГОСТ 30307-95 | м2 | 177,48 |
| 9 | ТЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм ГОСТ 25328-82 | 100 м2 стяжки | 4,0782 |
| 10 | ТЕР11-01-011-02 | Устройство стяжек цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) ГОСТ 25328-82 | 100 м2 стяжки | 4,2042 |
| 11 | ТЕР11-01-027-12 | Устройство покрытий на цементном растворе из керамического гранита не полированного одноцветного ТУ 5752-001-56380351-2007 | 100 м2 покрытия | 4,2042 |
| 12 | ТЕР11-01-040-01 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 ГЭСН 81-02-11-2001 | 100 м плинтусов | 3,85 |
|  | Стены |  |  |  |
| 13 | ТЕР46-04-001-04 | Разборка стен кирпичных | 1 м3 | 20,23 |
| 14 | ТЕР08-02-002-03 | Кладка перегородок из керамического одинарного полнотелого кирпича армированных: толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4м | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0,7518 |
| 15 | ТЕРр53-25-01 | Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий ГОСТ 948-84 | 1 т металлоконструкций перемычек | 0,424 |
| 16 | ТЕР10-05-001-02 | Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой гипсокартонными листами с обеих сторон (С 111): с одним дверным проемом 6 431,11 = 12 915,05 - 226 x 28,69 ГОСТ 27108-86 | 100 м2 перегородки за вычетом проемов | 0,1904 |
| 17 | ТЕР10-05-001-01 | Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой гипсокартонными листами с обеих сторон (С 111): глухих 5 419,59 = 11 444,49 - 210 x 28,69 ГОСТ 27108-86 | 100 м2 перегородки за вычетом проемов | 1,1466 |
| 18 | Прайс | Плиты "Унипрок" с декоративным покрытием с двух сторон износостойким, огнеупорным пластиком высокого давления толщиной 0,8мм горючесть в соответствии с ГОСТ 30244-94 и СНиП 21-01-97*, после обработки декоративного покрытия дезинфицирующими средствами уровень выделения химических веществ не превышает допустимой согласно ГН 2.2.5.1313-03, плотность 1149кг/ м3 , водопоглощение 8,8 %, предел прочности при изгибе в сухом состоянии 36МПа, предел прочности при изгибе в водонасыщенном состоянии 15,9 МПа, теплопроводность 0,25, светостойкий к ультрафиолетовому излучению ГОСТ 30244-94 | м2 | 283,829 |
|  | Прайс | Профили направляющие и стоечные для крепления плит "Унипрок" с декоративным покрытием горючесть в соответствии с ГОСТ 30244-94 и СНиП 21-01-97*, после обработки декоративного покрытия дезинфицирующими средствами уровень выделения химических веществ не превышает допустимой согласно ГН 2.2.5.1313-03, плотность 1149кг/ м3 , водопоглощение 8,8 %, предел прочности при изгибе в сухом состоянии 36МПа, предел прочности при изгибе в водонасыщенном состоянии 15,9 МПа, теплопроводность 0,25, светостойкий к ультрафиолетовому излучению СНиП 21-01-97* | м | 485,499 |
|  | СЦМ-104-9132-1 | Материал теплоизоляционный (маты теплоизоляционные из стеклянного волокна ISOVER) Соответствует требованиям пожарной безопасности установленным в НПБ 244-97 Группа горючести Г1 ГОСТ 30244-94 | м3 | 3,82 |
|  | ТЕР10-05-009-01 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) с оконным проемом 4 700,79 = 7 770,62 - 107 x 28,69 | 100 м2 стены за вычетом проемов | 2,45 |
| 19 | ТЕР10-05-009-02 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) с дверным проемом 5 010,13 = 8 223,41 - 112 x 28,69 | 100 м2 стены за вычетом проемов | 10,7184 |
| 20 | Прайс | Плиты "Унипрок" с декоративным покрытием с двух сторон износостойким, огнеупорным пластиком высокого давления толщиной 0,8мм горючесть в соответствии с ГОСТ 30244-94 и СНиП 21-01-97*, после обработки декоративного покрытия дезинфицирующими средствами уровень выделения химических веществ не превышает допустимой согласно ГН 2.2.5.1313-03, плотность 1149кг/ м3 , водопоглощение 8,8 %, предел прочности при изгибе в сухом состоянии 36МПа, предел прочности при изгибе в водонасыщенном состоянии 15,9 МПа, теплопроводность 0,25, светостойкий к ультрафиолетовому излучению ГОСТ 30244-94 | м2 | 1462,65 |
|  | Прайс | Профили направляющие и стоечные для крепления плит "Унипрок" с декоративным покрытием СНиП 21-01-97* | м | 4776,1 |
|  | ТЕР10-05-011-02 | Устройство подвесных потолков: одноуровневых (П 113) 6 201,93 = 9 386,52 - 111 x 28,69 | 100 м2 потолка | 5,759 |
| 21 | СЦМ-101-6029 | Тяга 500 мм | шт | 466,48 |
|  | Прайс | Плиты "Унипрок" с декоративным покрытием с двух сторон износостойким, огнеупорным пластиком высокого давления толщиной 0,8мм горючесть в соответствии с ГОСТ 30244-94 и СНиП 21-01-97*, после обработки декоративного покрытия дезинфицирующими средствами уровень выделения химических веществ не превышает допустимой согласно ГН 2.2.5.1313-03, плотность 1149кг/ м3 , водопоглощение 8,8 %, предел прочности при изгибе в сухом состоянии 36МПа, предел прочности при изгибе в водонасыщенном состоянии 15,9 МПа, теплопроводность 0,25, светостойкий к ультрафиолетовому излучению ГОСТ 30244-94 | м2 | 639,24 |
|  | Прайс | Профили направляющие и стоечные для крепления плит "Унипрок" с декоративным покрытием СНиП 21-01-97* | м | 2545,2 |
|  | Прайс | Профили направляющие L образные | м | 427 |
|  | ТЕРр62-07-02 | Улучшенная масляная краска ранее окрашенных стен за один раз с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 | 0,092 |
| 22 | ТЕРр62-32-02 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за два раза | 100 м2 | 0,04 |
| 23 | ТЕРр62-33-02 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за два раза | 100 м2 | 0,12 |
| 24 | Прайс | Решетки декоративные на радиаторы | шт | 4 |
| Проемы |  |  |  |  |
| 25 | ТЕР46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,8246 |
| 26 | ТЕР46-04-012-01 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,121 |
| 27 | ТЕР46-04-012-02 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок | 100 м2 | 0,61 |
| 28 | ТЕР09-06-001-01 | Демонтаж: конструкций дверей металлических КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,36; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,36 | 1 т конструкций | 0,525 |
| 29 | ТЕР09-06-001-01 | Монтаж: конструкций дверей металлических | 1 т конструкций | 0,945 |
| 30 | СЦМ-203-0233 | Блоки дверные трудносгораемые с обшивкой полотна асбестовым картоном и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок двупольные ДС 21-13ГТ, пл.2.66 м2 | м2 | 16,52 |
|  | ТЕР10-01-039-01 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 5 278,53 = 32 012,53 - 100 x 267,34 | 100 м2 проемов | 0,7329 |
| 31 | СЦМ-203-0199 | Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9, пл.1.80 м2; ДГ 21-10, пл.2.01 м2 Finish Doors ГОСТ 30674-99 п.п.2.6,2.18,2.20 | м2 | 33,74 |
|  | СЦМ-203-0205 | Блоки дверные двупольные с полотном глухим ДГ 21-13, пл.2.63 м2 | м2 | 39,55 |
|  | СЦМ101-0952 | Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава | Шт | 26 |
|  | СЦМ 101-0950 | Замки врезные оцинкованные с цилиндровым механизмом из латуни | шт | 26 |
|  | СЦМ101-0956 | Петли накладные | шт | 84 |
|  | ТЕР10-01-060-01 | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков | 3,46178 |
| 32 | ТЕР10-01-047-01 | Установка блоков из алюминиевого профиля в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 ГОСТ 21519-84 | 100 м2 проемов | 0,1099 |
| 33 | Прайс | Дверные блоки из алюминиевого профиля ГОСТ 21519-84 | м2 | 10,9 |
|  | ТЕР10-01-034-01 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2 | 100 м2 проемов | 0,05 |
| 34 | СЦМ-203-9095-101 | Блоки оконные пластиковые одностворные глухие площадью до 2 м2 ГОСТ 30674-99 | м2 | 1,9 |
|  | СЦМ-203-9095-102 | Блоки оконные пластиковые одностворные глухие площадью более 2 м2 ГОСТ 30674-99 | м2 | 3,1 |
|  | ТЕР10-01-034-02 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из алюминиевого профиля профилей: глухих с площадью проема более 2 м2 ГОСТ 30674-99 | 100 м2 проемов | 0,4046 |
| 35 | Прайс | Витраж алюминиевый под одинарное остекление ГОСТ 21519-84 | м2 | 40,46 |
|  | ТЕР46-04-012-01 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,1192 |
| 36 | ТЕР10-01-034-08 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых в том числе при наличии створок глухого | 100 м2 проемов | 0,1192 |
| 37 | СЦМ-203-9095-302 | Блоки оконные пластиковые трехстворные с открывающимися створками площадью более 2 м2 | м2 | 11,92 |
|  | ТЕР10-01-035-03 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | 100 п.м. | 0,0728 |
| 38 | СЦМ-101-1497-210 | Плиты подоконные пластиковые, Альта-профиль длина 6 метров, ширина 600 мм (Россия) | п.м. | 7,28 |
|  | ТЕР15-01-050-04 | Облицовка оконных откосов | 100 м2 облицовки | 0,1236 |
| 39 | Прайс | Плиты "Унипрок" с декоративным покрытием с двух сторон износостойким, огнеупорным пластиком высокого давления толщиной 0,8мм горючесть в соответствии с ГОСТ 30244-94 и СНиП 21-01-97*, после обработки декоративного покрытия дезинфицирующими средствами уровень выделения химических веществ не превышает допустимой согласно ГН 2.2.5.1313-03, плотность 1149кг/ м3 , водопоглощение 8,8 %, предел прочности при изгибе в сухом состоянии 36МПа, предел прочности при изгибе в водонасыщенном состоянии 15,9 МПа, теплопроводность 0,25, светостойкий к ультрафиолетовому излучению ГОСТ 30244-94 | 100 м2 облицовки | 0,1236 |
| 40 | ТЕРр58-20-01 | Смена обделок из листовой стали, поясков, сандриков, отливов с полимерным покрытием, карнизов, шириной до: 0,4 м | 100 м | 0,0728 |
| Водоснабжение и канализация |  |  |  |  |
|  | демонтаж |  |  |  |
| 41 | ТЕРр65-04-01 | Демонтаж умывальников и раковин ГОСТ 23759-85 | 100приборов | 0,05 |
| 42 | ТЕРр65-04-02 | Демонтаж унитазов и писсуаров ГОСТ 22847-85 | 100приборов | 0,03 |
| 43 | ТЕРр65-04-03 | Демонтаж моек ГОСТ Р 50851-96 | 100приборов | 0,03 |
| 44 | ТЕР17-01-001-19 | Демонтаж кабин душевых с чугунными поддонами КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 | 10 компл. | 0,09 |
| 45 | ТЕРр65-04-4 | Демонтаж ванн | 100приборов | 0,05 |
| 46 | ТЕРр16-04-001-02 | Демонтаж трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=0,4; ЭМ-ЗПМ=0,4; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 | 100 м трубопровода | 0,28 |
| 47 | ТЕР16-04-001-01 | Демонтаж трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=0,4; ЭМ-ЗПМ=0,4; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 | 100 м трубопровода | 0,55 |
| 48 | ТЕР16-04-002-03 | Демонтаж трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=0,4; ЭМ-ЗПМ=0,4; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 | 100 м трубопровода | 0,25 |
| 49 | ТЕР16-04-002-01 | Демонтаж трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=0,4; ЭМ-ЗПМ=0,4; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 | 100 м трубопровода | 0,87 |
|  | Монтаж |  |  |  |
| 50 | ТЕР17-01-001-14 | Установка умывальников керамических Melana HLD 5745 ГОСТ 30493-96 | 1 шт | 4 |
| 51 | ТЕР17-01-001-14 | Установка умывальников керамических с одной полкой Melana HLD 5745 ГОСТ 30493-96 | 1 шт | 1 |
| 52 | ТЕР17-01-001-14 | Установка умывальников керамических с двумя полками Melana HLD 5745 ГОСТ 30493-96 | 1 шт | 4 |
| 53 | ТЕР17-01-005-01 | Установка умывальников стальных ГОСТ 23695-94 | 1 шт | 2 |
| 54 | ТЕР17-01-001-17 | Установка поддонов душевых эмалированных ГОСТ 18297-96 | 1 шт | 5 |
| 55 | ТЕР17-01-001-17 | Установка ванн ГОСТ 18297-96 | 1 шт | 1 |
| 56 | СЦМ-300-0621 | Установка смесителей общих для ванны Ascot 201 ГОСТ 25809-96 | 1 шт | 8 |
| 57 | СЦМ-300-1527 | Установка смесителей локтевых для медицинской раковины Ascot 201 ГОСТ 25809-96 | 1 шт | 2 |
| 58 | СЦМ-300-1527 | Установка смесителей для умывальников Ascot 201 ГОСТ 25809-96 | 1 шт | 9 |
| 59 | ТЕР17-01-003-01 | Установка унитазов керамических с цельнолитой полочкой Компакт «Екатеринбург» с арматурой и сиденьем ГОСТ 22847-85 | 1 шт | 5 |
| 60 | ТЕР17-01-001-16 | Установка биде ГОСТ 22847-85 | 10 компл. | 2 |
| 61 | СЦМ-300-1520 | Подводка гибкая для унитаза 1/2" ВР-1/2"НР | 10 компл. | 9 |
| 62 | СЦМ-300-1520 | Гофра для унитаза Ani 0100 мм | 1 шт | 9 |
| 63 | СЦМ-300-1483 | Кран водоразборный поливочный 1/2" HP КрН15 ГОСТ 25809-96 | 10 компл. | 9 |
| 64 |  | Установка задвижек с обрезиненным клином Ду50 Ру16 | 1 шт | 1 |
| 65 | СЦМ-300-1483 | Кран шаровый проходной G1 1/2" BP | 1 шт | 22 |
| 66 | СЦМ-300-1485 | Кран шаровый проходной Gl" BP | 1 шт | 3 |
| 67 | СЦМ-300-1485 | Кран шаровый проходной Gl/2" BP | 1 шт | 1 |
| 68 | ТЕР16-04-002-03 | Прокладка труб водопроводных ПП ø 32 мм, РУ10 | 100 м | 0,35 |
| 69 | ТЕР16-04-002-02 | Прокладка труб водопроводных ПП ø 25 мм, РУ10 | 100 м | 0,70 |
| 70 | ТЕР16-04-002-01 | Прокладка труб водопроводных ПП ø 20 мм, РУ10 | 100 м | 0,32 |
| 71 | ТЕР16-04-001-02 | Прокладка трубопроводов канализации ПП ø 110 L=1000 мм | 100 м | 0,46 |
| 72 | ТЕР16-04-001-01 | Прокладка трубопроводов канализации ПП ø 50 L=1000 мм | 100 м | 0,36 |
| 73 | СЦМ-300-0918 | Ревизия ПП ø 110мм | 1 шт | 8 |
| 74 | СЦМ-300-0917 | Ревизия ПП ø 50 мм | 1 шт | 7 |
| 75 | СЦМ-300-9001-191 | Клапан обратный ø 110мм | 1 шт | 7 |
| 76 | СЦМ-500-9058 | Заглушка ПП ø 110 мм | 1 шт | 11 |
| 77 | СЦМ-500-9058 | Заглушка ПП ø 50 мм | 1 шт | 6 |
| 78 |  | Установка шкафа для пожарного крана и одного огнетушителя до 6 кг (двухсекционный), металлический, навесной габариты 840x650x230, белый, окна 300x400, 150x400 ШПК-315Н | 1 шт | 1 |
| 79 | ТЕР09-03-040-01 | Установка шкафа для пожарного крана и одного огнетушителя до 6 кг (двухсекционный), металлический, навесной габариты 840x650x230, белый, окна 300x400, 150x400 ШПК-315Н | 1 шт | 1 |
| 80 | Прайс | Ствол пожарные ручные СРК-50, Ду50 ГОСТ 9923-93 | 1 шт | 1 |
| 81 | Прайс | Рукав пожарный 20 м, Ду50 | 1 шт | 1 |
| 82 | Прайс | Вентиль пожарный с муфтой и цапкой Ду50 ГОСТ 2822-78 | 1 шт | 1 |
| 83 | Прайс | Головка соединительная для вентиля (муфтовая) ГМ, Ду50 ГОСТ 28352-89 | 1 шт |  |
| 84 | Прайс | Головка соединительная для рукава (рукавная) ГР, Ду50 ГОСТ 2217-76 | 1 шт | 1 |
|  | Материал в текущих ценах |  |  |  |
| 85 | Прайс | Умывальник керамический ГОСТ 30493-96 | шт | 4 |
| 86 | Прайс | Умывальник керамический с одной полкой ГОСТ 30493-96 | шт | 1 |
| 87 | Прайс | Умывальник керамический с двумя полками ГОСТ 30493-96 | шт | 4 |
| 88 | Прайс | Умывальник стальной ГОСТ 23695-94 | шт | 2 |
| 89 | Прайс | Поддон душевой эмалированный ГОСТ 18297-96 | шт | 5 |
| 90 | Прайс | Ванна ГОСТ 18297-96 | шт | 1 |
| 91 | Прайс | Смеситель общий для ванны ГОСТ 25809-96 | шт | 8 |
| 92 | Прайс | Смеситель локтевой для медицинской раковины ГОСТ 25809-96 | шт | 2 |
| 93 | Прайс | Смеситель для умывальника ГОСТ 25809-96 | шт | 9 |
| 94 | Прайс | Унитаз керамический с цельнолитой полочкой ГОСТ 22847-85 | шт | 5 |
| 95 | Прайс | Биде ГОСТ 22847-85 | шт | 2 |
| 96 | Прайс | Подводка гибкая для унитаза 1/2" ВР-1/2"НР | компл | 9 |
| 97 | Прайс | Гофра для унитаза 0100 мм | шт | 9 |
| 98 | Прайс | Кран водоразборный поливочный 1/2" HP КрН15 ГОСТ 25809-96 | шт | 9 |
| 99 | Прайс | Задвижка с обрезиненным клином Ду50 Ру16 | шт | 1 |
| 100 | Прайс | Кран шаровый проходной G1 1/2" BP | шт | 22 |
| 101 | Прайс | Кран шаровый проходной Gl" BP | шт | 3 |
| 102 | Прайс | Кран шаровый проходной Gl/2" BP | шт | 1 |
| 103 | Прайс | Труба ПП ø 32 мм, РУ10 | м | 35 |
| 104 | Прайс | Труба ПП ø 25 мм, РУ10 | м | 70 |
| 105 | Прайс | Труба ПП ø 20 мм, РУ10 | м | 32 |
| 106 | Прайс | Труба ПП ø 110 L=1000 мм | м | 46 |
| 107 | Прайс | Труба ПП ø 50 L=1000 мм | м | 36 |
| 108 | Прайс | Ревизия ПП ø 110мм | шт | 8 |
| 109 | Прайс | Ревизия ПП ø 50 мм | шт | 7 |
| 110 | Прайс | Клапан обратный ПП ø 110мм | шт | 7 |
| 111 | Прайс | Заглушка ПП ø 110 мм | шт | 11 |
| 112 | Прайс | Заглушка ПП ø 50 мм | шт | 6 |
| 113 | Прайс | Шкаф для пожарного крана и одного огнетушителя до 6 кг (двухсекционный), металлический, навесной габариты 840x650x230, белый, окна 300x400, 150x400 | шт | 1 |
| 114 | Прайс | Ствол пожарные ручные СРК-50, Ду50 | шт | 1 |
| 115 | Прайс | Рукав пожарный 20 м, Ду50 | шт | 1 |
| 116 | Прайс | Вентиль пожарный с муфтой и цапкой Ду50 | шт | 1 |
| 117 | Прайс | Головка соединительная для вентиля (муфтовая) ГМ, Ду50 | шт | 1 |
| 118 | Прайс | Головка соединительная для рукава (рукавная) ГР, Ду50 | шт | 1 |
| 119 | Прайс | Резьба Ду50х2" HP | шт | 1 |
| Электрика |  |  |  |  |
|  | Демонтажные работы |  |  |  |
| 120 | ТЕРм08-03-599-09 | Демонтаж.Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка, кг, до: 6 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=0,3; ЭМ-ЗПМ=0,3; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 | шт. | 1 |
| 121 | ТЕРр67-04-03 | Демонтаж осветительных приборов: светильники с лампами накаливания | 100 шт. | 0,28 |
| 122 | ТЕРр67-04-01 | Демонтаж осветительных приборов: выключатели, розетки | 100 шт. | 0,58 |
|  | Монтажные работы |  |  |  |
| 123 | ТЕРм08-03-633-08 | Щит распределительный или шкаф ввода на один трансформатор мощностью 225 кВ·А | шт. | 1 |
| 124 | ТЕРм08-03-526-01 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 | шт. | 24 |
| 125 | ТЕРм08-03-599-09 | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка, кг, до: 6 | шт. | 5 |
| 126 | ТЕРм08-01-079-01 | Мосты шинные для сборных распределительных устройств, количество опорных изоляторов: 9 | шт. | 18 |
| 127 | ТЕРм08-02-409-01 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25 | 100 м | 11,43 |
| 128 | ТЕРм08-02-409-02 | Труба винапластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 50 | 100 м | 0,24 |
| 129 | ТЕРм08-02-412-02 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6 | 100 м | 11,68 |
| 130 | ТЕРм08-02-401-01 | Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок. Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2 | 100 м | 3,17 |
| 131 | ТЕРм08-02-403-02 | Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные: в готовых каналах стен и перекрытий | 100 м | 1 |
| 132 | ТЕРм08-03-594-14 | Светильники с матовым стеклом с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до: 4 | 100 шт. | 0,53 |
| 133 | ТЕРм08-03-594-02 | Светильники с матовым стеклом с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: 2 | 100 шт. | 0,12 |
| 134 | ТЕРм08-03-593-06 | Светильник с матовым стеклом для ламп накаливания потолочный или настенный: с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый | 100 шт. | 0,1 |
| 135 | ТЕРм08-03-593-10 | Световые настенные указатели | 100 шт. | 0,28 |
| 136 | ТЕРм08-03-591-01 | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 3,35 |
| 137 | ТЕРм08-03-591-04 | Выключатель: двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,03 |
| 138 | ТЕРм08-03-591-08 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,55 |
| 139 | ТЕРм08-03-604-01 | Звонок электрический с кнопкой | 100 компл. | 0,01 |
| 140 | ТЕРм08-01-054-01 | Трансформатор напряжения, напряжение, кВ, до: 10, однофазный | шт. | 10, |
|  | Материалы в текущих ценах |  |  |  |
| 141 | Прайс | Щит распределительный 3-х фазный (IР30) | шт | 2 |
| 142 | Прайс | Выкл. автоматический 1-п. на DIN – рейку Iн=63А; Iт=16А ВА101-1 16А | шт | 15 |
| 143 | Прайс | Выкл. автоматический 3-х п. на DIN – рейку Iн=63А; Iт=25А ВА101-3 25А | шт | 1 |
| 144 | Прайс | Выкл. автоматический 3-х п. на DIN – рейку Iн=63А; Iт=32А ВА101-3 32А | шт | 1 |
| 145 | Прайс | Выкл. автоматический 3-х п. на DIN – рейку Iн=63А; Iт=40А ВА101-3 40А | шт | 1 |
| 146 | Прайс | Выкл. автоматический 3-х п. на DIN – рейку Iн=63А; Iт=50А ВА101-3 50А | шт | 1 |
| 147 | Прайс | Автомат дифференциального тока 2-п. на DIN – рейку ДИФ102 25/30 | шт | 12 |
| 148 | Прайс | Шина нулевая N | шт | 2 |
| 149 | Прайс | Шина нулевая РЕ | шт | 2 |
| 150 | Прайс | Угловой изолятор нулевой шины | шт | 4 |
| 151 | Прайс | Розетка заземления ЗР-1 | шт | 3 |
| 152 | Прайс | Розетка с/з белая с белой вставкой 16А, 250В Lezard, арт.701 0202 122 | шт | 32 |
| 153 | Прайс | Розетка с защитой от детей с/з белая с белой вставкой16А, 250В Lezard, арт.701 0202 124 | шт | 15 |
| 154 | Прайс | Розетка с/з белая с крышкой 16А, 250В | шт | 7 |
| 155 | Прайс | Выключатель белый с белой вставкой 10А, 250В Lezard, арт.701 0202 100 | шт | 55 |
| 156 | Прайс | Рамка четверная горизонтальная белая Lezard, арт.701 0200 149 | шт | 5 |
| 157 | Прайс | Рамка горизонтальная пятиместная белая Lezard, арт.701 0200 150 | шт | 4 |
| 158 | Прайс | Светильник встраиваемый для общественных зданий, с люминесцентными лампами, рассеиватель прозрачный Из поликарбоната 220В; 50Гц; 4х18Вт, IP20 OPL/R 418 | шт | 55 |
| 159 | Прайс | Светильник потолочный для общественных зданий, с люминесцентными лампами, с прозрачным рассеивателем Из ПММА 220В; 2х36ВТ; IP20 ЛПО46 2х36-402 | шт | 5 |
| 160 | Прайс | Светильник настенный «Стакан», молочное стекло, с Энергосберегающей лампой 20Вт 220В; 50Гц; IP20 НББ 64-60-80 | шт | 10 |
| 161 | Прайс | Светильник аккумуляторный «Выход» 2х8Вт; 220В; IP40 ЛБА01-2х8-003 | шт | 9 |
| 162 | Прайс | Светильник настенно- потолочный с двумя люминесцентными лампами 2х9Вт; 220В; 50Гц; IP44 ЛПБ 3019 Арт. LLPBO-3019-2-09-К01 | шт | 10 |
| 163 | Прайс | Лампа люминесцентная 220В; 36Вт MASTER TL-D Super 80 6312340 | шт | 8 |
| 164 | Прайс | Лампа люминесцентная 220В; 36Вт MASTER TL-D Super 80 264442 04 | шт | 215 |
| 165 | Прайс | Лампа энергосберегающая 220В; 20Вт NCL-4U-20 “Navigator” | шт | 25 |
| 166 | Прайс | Лампа U-образная люминесцентная 220В; 9Вт | шт | 25 |
| 167 | Прайс | Стартер 20Вт S2 | шт | 105 |
| 168 | Прайс | Стартер 40Вт S10 991720 25 | шт | 8 |
| 169 | Прайс | Кабель силовой с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 0,66кВ, сечением:2х1,5мм. ВВГнг-0.66 2х1,0 | м | 68,75 |
| 170 | Прайс | Кабель силовой с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 0,66кВ, сечением:3х1,5мм. ВВГнг-0.66 3х1,5 | м | 618,75 |
| 171 | Прайс | Кабель силовой с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 0,66кВ, сечением:3х2,5мм. ВВГнг-0.66 3х2,5 | м | 481,25 |
| 172 | Прайс | Кабель силовой с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 0,66кВ, сечением:3х4,0мм. ВВГнг-0.66 3х4,0 | м | 50 |
| 173 | Прайс | Кабель силовой с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 0,66кВ, сечением:3х6,0мм. ВВГнг-0.66 3х6,0 | м | 13,75 |
| 174 | Прайс | Кабель силовой с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 0,66кВ, сечением: 5х1,0мм. КВВГ-0,38 5х1,0 | м | 157,50 |
| 175 | Прайс | Кабель силовой с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 0,66кВ, сечением:5х2,5мм. ВВГнг-0.66 5х16 | м | 18,75 |
| 176 | Прайс | Кабель силовой с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 0,66кВ, сечением:5х4,0мм. ВВГнг-0.66 5х16 | м | 31,25 |
| 177 | Прайс | Кабель силовой с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 0,66кВ, сечением:5х6,0мм. ВВГнг-0.66 5х6,0 | м | 13,75 |
| 178 | Прайс | Кабель силовой с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 0,66кВ, сечением:5х16мм. ВВГнг-0.66 5х16 | м | 3,12 |
| 179 | Прайс | Кабель силовой с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 0,66кВ, сечением:5х25 мм. ВВГнг-0.66 5х25 | м | 18,75 |
| 180 | Прайс | Кабель силовой с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 0,66кВ, сечением:5х35мм. ВВГнг-0.66 5х35 | м | 6,25 |
| 181 | Прайс | Кабель силовой с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, 0,66кВ, сечением:5х95мм. ВВГнг-0.66 5х95 | м | 3,75 |
| 182 | Прайс | Провод медный с поливинилхлоридной изоляцией; 0,4кВ;Сечением 6,0мм ПВ-1 6,0 | м | 87,50 |
| 183 | Прайс | Труба пластиковая гофрированная для электропроводки DKC D=16мм; | м | 1062,50 |
| 184 | Прайс | Труба пластиковая гофрированная для электропроводки DKC D=20мм; | м | 50 |
| 185 | Прайс | Труба пластиковая гофрированная для электропроводки DKC D=25мм; | м | 31,25 |
| 186 | Прайс | Труба пластиковая гофрированная для электропроводки DKC D=32мм | м | 3,12 |
| 187 | Прайс | Труба пластиковая гофрированная для электропроводки DKC D=40мм; | м | 15 |
| 188 | Прайс | Труба пластиковая гофрированная для электропроводки DKC D=50мм | м | 6,25 |
| 189 | Прайс | Коробка установочная для г/к D=65 DKC | шт | 93 |
| 190 | Прайс | Коробка ответвительная 80х80х40 DKC | шт | 50 |
| 191 | Прайс | Звонок, 220В Зв-220 | шт | 1 |
| 192 | Прайс | Кнопка звонка IP54 | шт | 1 |
| 193 | Прайс | Трансформатор разделительный однофазный 220/220В; 7,0кВа;32А; IP20 TP-7000M | шт | 1 |
| 194 | Прайс | Трансформатор разделительный однофазный 220/220В; 7,0кВа;32А; IP20 TP-7000M | шт | 1 |
| Раздел 2. |  |  |  |  |
| 195 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 12,236 |
| 196 | СЦП3-3-35-2 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 35 км: класс груза 2 | 1 т | 12,236 |
| Цена восьмого этапа – 5 002 607,95 руб. |  |  |  |  |

- Этап № 9

Капитальный ремонт вентиляции здания МУЗ "ГБ №21" по ул. Автозаводская, 82 Литер И

| № | Обоснование |  | Наименование |  | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
|  | Демонтаж существующей системы вентиляции |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр65-30-01 |  | Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до: 165 мм /540 мм |  | 100 м2 поверхности воздуховодов | 5,8 |
| 2 | ТЕРр65-30-02 |  | Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до: 320 мм /1000 мм |  | 100 м2 поверхности воздуховодов | 7,2 |
| 3 | ТЕРр65-30-03 |  | Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до: 495 мм /1550 мм |  | 100 м2 поверхности воздуховодов | 7,5 |
| 4 | ТЕРр65-30-04 |  | Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до: 660 мм /2070 мм |  | 100 м2 поверхности воздуховодов | 8,27 |
| 5 | ТЕРр65-32-01 |  | Демонтаж центробежных вентиляторов весом до: 0,05 т |  | 100 шт. | 0,27 |
| 6 | ТЕР46-03-007-02 |  | Пробивка проемов в конструкциях из бетона |  | 1 м3 | 2,1 |
| 7 | ТЕР46-03-007-03 |  | Пробивка проемов в конструкциях из кирпича |  | 1 м3 | 3,8 |
| 8 | ТЕР46-03-017-05 |  | Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 |  | 1 м3 заделки | 1,9 |
|  | Монтаж автоматизации систем вентиляции |  |  |  |  |  |
| 9 | ТЕРм08-03-573-04 |  | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до: 600х600х350 |  | шт. | 32 |
| 10 | ТЕРм08-03-530-04 |  | Пускатель магнитный общего назначения отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне на ток, А, до: 40 |  | шт. | 1 |
| 11 | ТЕРм08-03-591-02 |  | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке |  | 100 шт. | 0,04 |
| 12 | ТЕРм08-03-532-04 |  | Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, количество элементов поста, до: 3 |  | шт. | 54 |
| 13 | ТЕРм08-03-542-02 |  | Регулятор скорости |  | шт. | 7 |
| 14 | ТЕРм08-03-525-01 |  | Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов для подключения до 9 на ток, А, до: 25 |  | шт. | 7 |
| 15 | ТЕРм11-03-001-01 |  | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса, кг, до: 5 - термомтат защиты от замерзания |  | шт. | 20 |
| 16 | ТЕРм11-02-002-01 |  | Приборы, устанавливаемые на фланцевых соединениях, масса, кг, до: 1,5 - дифференциальное реле давления |  | шт. | 40 |
| 17 | ТЕРм11-02-001-1 |  | Датчики, масса, кг, до 1,5 |  | шт. | 40 |
| 18 | ТЕРм08-02-409-01 |  | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25 |  | 100 м | 81 |
| 19 | ТЕРм08-02-411-01 |  | Рукав металлический, наружный диаметр, мм, до: 48 |  | 100 м | 3,8 |
| 20 | ТЕРм08-02-412-01 |  | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5 |  | 100 м | 40 |
| 21 | ТЕРм08-02-412-02 |  | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6 |  | 100 м | 44,8 |
| 22 | ТЕРм08-02-412-09 |  | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6 |  | 100 м | 11,2 |
| 23 | ТЕРм08-02-395-01 |  | Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка, мм, до: 200 |  | т | 0,262 |
| 24 | ТЕРм08-02-398-01 |  | Провод в лотках, сечение, мм2, до: 6 |  | 100 м | 1,7 |
| 25 | ТЕРм08-02-398-02 |  | Провод в лотках, сечение, мм2, до: 35 |  | 100 м | 4,4 |
| 26 | ВТЕРм08-02-396-59-02 |  | Прокладка коробов пластмассовых шириной до 63мм |  | 100м | 0,24 |
| 27 | ТЕРм08-02-399-01 |  | Провод в коробах, сечение, мм2, до: 6 |  | 100 м | 1,2 |
|  | Вытяжная вентиляция Система В1 |  |  |  |  |  |
| 28 | ТЕР20-03-001-01 | Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т |  |  | 1 вентилятор | 1 |
| 29 | ТЕР20-02-018-01 | Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам |  |  | 1 м2 | 0,36 |
| 30 | ТЕР20-02-006-08 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводами периметром: до 2400 мм |  |  | 1 шт. | 1 |
| 31 | ТЕР20-02-016-08 | Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа: ПП 3-2, ВП 3-2, размером пластин 400х500х1000 мм |  |  | 1 пластина | 4 |
| 32 | ТЕР20-02-004-15 | Установка клапанов огнезадерживающих периметром: до 1600 мм |  |  | 1 клапан | 3 |
| 33 | ТЕРм08-03-482-01 | Привод клапана огнезадерживающего |  |  | шт. | 3 |
| 34 | ТЕР20-01-001-32 | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром до 2400 мм |  |  | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,4 |
| 35 | ТЕР20-01-002-34 | Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром до 2400 мм |  |  | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,25 |
| 36 | ТЕР20-02-001-08 | Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в верхнюю зону массой: до 10 кг |  |  | 1 воздухораспределитель | 20 |
| 37 | ТЕР20-02-002-01 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 |  |  | 1 решетка | 2 |
| 38 | ТЕР20-01-001-22 |  |  | Прокладка гибких воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,157 |
| 39 | ТЕР26-02-008-01 |  |  | Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем составом "Файрекс-300" с пределом огнестойкости: 0,5 часа | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 0,1 |
| 40 | ТЕР26-01-009-01 |  |  | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марок 75 | 1 м3 изоляции | 0,13 |
|  | Система В2 |  |  |  |  |  |
| 41 | ТЕР20-03-001-01 |  |  | Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т | 1 вентилятор | 1 |
| 42 | ТЕР20-02-004-16 |  |  | Установка клапанов огнезадерживающих периметром: до 3200 мм | 1 клапан | 2 |
| 43 | ТЕРм08-03-482-01 |  |  | Привод клапана огнезадерживающего | шт. | 2 |
| 44 | ТЕР20-01-001-32 |  |  | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром до 2400 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 1,8 |
| 45 | ТЕР20-01-002-34 |  |  | Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром до 2400 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 2 |
| 46 | ТЕР20-02-001-08 |  |  | Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в верхнюю зону массой: до 10 кг | 1 воздухораспределитель | 25 |
| 47 | ТЕР20-01-001-22 |  |  | Прокладка гибких воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,296 |
| 48 | ТЕР26-02-008-01 |  |  | Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем составом "Файрекс-300" с пределом огнестойкости: 0,5 часа | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 0,55 |
| 49 | ТЕР26-01-009-01 |  |  | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марок 75 | 1 м3 изоляции | 1,43 |
|  | Система В3 |  |  |  |  |  |
| 50 | ТЕР20-06-002-01 |  |  | Установка камер вытяжных производительностью: до 10 тыс.м3/час | 1 камера | 1 |
| 51 | ТЕР20-02-004-15 |  |  | Установка клапанов огнезадерживающих периметром: до 1600 мм | 1 клапан | 3 |
| 52 | ТЕРм08-03-482-01 |  |  | Привод клапана огнезадерживающего | шт. | 3 |
| 53 | ТЕР20-01-001-32 |  |  | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром до 2400 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 1,5 |
| 54 | ТЕР20-01-002-34 |  |  | Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром до 2400 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 1,5 |
| 55 | ТЕР20-02-001-08 |  |  | Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в верхнюю зону массой: до 10 кг | 1 воздухораспределитель | 23 |
| 56 | ТЕР20-01-001-22 |  |  | Прокладка гибких воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,289 |
| 57 | ТЕР26-02-008-01 |  |  | Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем составом "Файрекс-300" с пределом огнестойкости: 0,5 часа | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 0,55 |
| 58 | ТЕР26-01-009-01 |  |  | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марок 75 | 1 м3 изоляции | 1,43 |
|  | Система В4 |  |  |  |  |  |
| 59 | ТЕР20-03-001-01 |  |  | Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т | 1 вентилятор | 1 |
| 60 | ТЕР20-02-018-01 |  |  | Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам | 1 м2 | 0,36 |
| 61 | ТЕР20-02-006-08 |  |  | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводами периметром: до 2400 мм | 1 шт. | 1 |
| 62 | ТЕР20-02-016-08 |  |  | Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа: ПП 3-2, ВП 3-2, размером пластин 400х500х1000 мм | 1 пластина | 4 |
| 63 | ТЕР20-02-004-15 |  |  | Установка клапанов огнезадерживающих периметром: до 1600 мм | 1 клапан | 3 |
| 64 | ТЕРм08-03-482-01 |  |  | Привод клапана огнезадерживающего | шт. | 3 |
| 65 | ТЕР20-01-001-32 |  |  | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром до 2400 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 1 |
| 66 | ТЕР20-01-002-34 |  |  | Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром до 2400 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,4 |
| 67 | ТЕР20-02-001-08 |  |  | Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в верхнюю зону массой: до 10 кг | 1 воздухораспределитель | 26 |
| 68 | ТЕР20-01-001-22 |  |  | Прокладка гибких воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,192 |
| 69 | ТЕР26-02-008-01 |  |  | Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем составом "Файрекс-300" с пределом огнестойкости: 0,5 часа | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 0,1 |
| 70 | ТЕР26-01-009-01 |  |  | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марок 75 | 1 м3 изоляции | 0,13 |
|  | Система В5 |  |  |  |  |  |
| 71 | ТЕР20-03-001-01 |  |  | Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т | 1 вентилятор | 1 |
| 72 | ТЕР20-02-018-01 |  |  | Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам | 1 м2 | 0,98 |
| 73 | ТЕР20-02-006-08 |  |  | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводами периметром: до 2400 мм | 1 шт. | 1 |
| 74 | ТЕР20-02-016-08 |  |  | Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа: ПП 3-2, ВП 3-2, размером пластин 400х500х1000 мм | 1 пластина | 4 |
| 75 | ТЕР20-02-004-16 |  |  | Установка клапанов огнезадерживающих периметром: до 3200 мм | 1 клапан | 1 |
| 76 | ТЕРм08-03-482-01 |  |  | Привод клапана огнезадерживающего | шт. | 1 |
| 77 | ТЕР20-01-001-32 |  |  | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром до 2400 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 1,5 |
| 78 | ТЕР20-02-001-08 |  |  | Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в верхнюю зону массой: до 10 кг | 1 воздухораспределитель | 11 |
| 79 | ТЕР20-01-001-22 |  |  | Прокладка гибких воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,126 |
|  | Система В6 |  |  |  |  |  |
| 80 | ТЕР20-03-001-01 |  |  | Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т | 1 вентилятор | 1 |
| 81 | ТЕР20-02-006-01 |  |  | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом диаметром: до 250 мм | 1 шт. | 1 |
| 82 | ТЕР20-02-014-02 |  |  | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа: ГТК 1-2, диаметром обечайки 200 мм | 1 шт. | 1 |
| 83 | ТЕР20-02-004-15 |  |  | Установка клапанов огнезадерживающих периметром: до 1600 мм | 1 клапан | 2 |
| 84 | ТЕРм08-03-482-01 |  |  | Привод клапана огнезадерживающего | шт. | 2 |
| 85 | ТЕР20-01-001-22 |  |  | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,35 |
| 86 | ТЕР20-01-002-24 |  |  | Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,15 |
| 87 | ТЕР20-02-001-08 |  |  | Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в верхнюю зону массой: до 10 кг | 1 воздухораспределитель | 4 |
| 88 | ТЕР20-01-001-22 |  |  | Прокладка гибких воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,031 |
| 89 | ТЕР26-02-008-01 |  |  | Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем составом "Файрекс-300" с пределом огнестойкости: 0,5 часа | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 0,07 |
| 90 | ТЕР26-01-009-01 |  |  | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марок 75 | 1 м3 изоляции | 0,13 |
|  | Система В7 |  |  |  |  |  |
| 91 | ТЕР20-03-001-01 |  |  | Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т | 1 вентилятор | 1 |
| 92 | ТЕР20-02-018-01 |  |  | Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам | 1 м2 | 0,36 |
| 93 | ТЕР20-02-006-08 |  |  | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводами периметром: до 2400 мм | 1 шт. | 1 |
| 94 | ТЕР20-02-016-08 |  |  | Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа: ПП 3-2, ВП 3-2, размером пластин 400х500х1000 мм | 1 пластина | 2 |
| 95 | ТЕР20-02-004-15 |  |  | Установка клапанов огнезадерживающих периметром: до 1600 мм | 1 клапан | 3 |
| 96 | ТЕРм08-03-482-01 |  |  | Привод клапана огнезадерживающего | шт. | 3 |
| 97 | ТЕР20-01-001-32 |  |  | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром до 2400 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,4 |
| 98 | ТЕР20-01-002-34 |  |  | Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром до 2400 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,25 |
| 99 | ТЕР20-02-001-08 |  |  | Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в верхнюю зону массой: до 10 кг | 1 воздухораспределитель | 20 |
| 100 | ТЕР20-01-001-22 |  |  | Прокладка гибких воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,166 |
| 101 | ТЕР26-02-008-01 |  |  | Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем составом "Файрекс-300" с пределом огнестойкости: 0,5 часа | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 0,07 |
| 102 | ТЕР26-01-009-01 |  |  | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марок 75 | 1 м3 изоляции | 0,13 |
|  | Система В8 |  |  |  |  |  |
| 103 | ТЕР20-03-001-01 |  |  | Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т | 1 вентилятор | 1 |
| 104 | ТЕР20-02-018-01 |  |  | Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам | 1 м2 | 0,36 |
| 105 | ТЕР20-02-006-08 |  |  | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводами периметром: до 2400 мм | 1 шт. | 1 |
| 106 | ТЕР20-02-016-08 |  |  | Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа: ПП 3-2, ВП 3-2, размером пластин 400х500х1000 мм | 1 пластина | 4 |
| 107 | ТЕР20-02-004-15 |  |  | Установка клапанов огнезадерживающих периметром: до 1600 мм | 1 клапан | 3 |
| 108 | ТЕРм08-03-482-01 |  |  | Привод клапана огнезадерживающего | шт. | 3 |
| 109 | ТЕР20-01-001-32 |  |  | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром до 2400 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 1 |
| 110 | ТЕР20-01-002-34 |  |  | Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром до 2400 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,18 |
| 111 | ТЕР20-02-001-08 |  |  | Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в верхнюю зону массой: до 10 кг | 1 воздухораспределитель | 25 |
| 112 | ТЕР20-01-001-22 |  |  | Прокладка гибких воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,195 |
| 113 | ТЕР26-02-008-01 |  |  | Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем составом "Файрекс-300" с пределом огнестойкости: 0,5 часа | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 0,07 |
| 114 | ТЕР26-01-009-01 |  |  | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марок 75 | 1 м3 изоляции | 0,13 |
|  | Система В9 |  |  |  |  |  |
| 115 | ТЕР20-03-001-01 |  |  | Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т | 1 вентилятор | 1 |
| 116 | ТЕР20-02-006-01 |  |  | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом диаметром: до 250 мм | 1 шт. | 1 |
| 117 | ТЕР20-02-014-02 |  |  | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа: ГТК 1-2, диаметром обечайки 200 мм | 1 шт. | 1 |
| 118 | ТЕР20-02-004-15 |  |  | Установка клапанов огнезадерживающих периметром: до 1600 мм | 1 клапан | 2 |
| 119 | ТЕРм08-03-482-01 |  |  | Привод клапана огнезадерживающего | шт. | 2 |
| 120 | ТЕР20-01-001-22 |  |  | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,25 |
| 121 | ТЕР20-01-002-24 |  |  | Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,15 |
| 122 | ТЕР20-02-001-08 |  |  | Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в верхнюю зону массой: до 10 кг | 1 воздухораспределитель | 1 |
| 123 | ТЕР20-01-001-22 |  |  | Прокладка гибких воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,01 |
| 124 | ТЕР26-02-008-01 |  |  | Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем составом "Файрекс-300" с пределом огнестойкости: 0,5 часа | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 0,08 |
| 125 | ТЕР26-01-009-01 |  |  | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марок 75 | 1 м3 изоляции | 0,18 |
|  | Система В10 |  |  |  |  |  |
| 126 | ТЕР20-03-001-01 |  |  | Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т | 1 вентилятор | 1 |
| 127 | ТЕР20-02-018-01 |  |  | Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам | 1 м2 | 0,36 |
| 128 | ТЕР20-02-006-08 |  |  | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводами периметром: до 2400 мм | 1 шт. | 1 |
| 129 | ТЕР20-02-016-08 |  |  | Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа: ПП 3-2, ВП 3-2, размером пластин 400х500х1000 мм | 1 пластина | 4 |
| 130 | ТЕР20-02-004-15 |  |  | Установка клапанов огнезадерживающих периметром: до 1600 мм | 1 клапан | 3 |
| 131 | ТЕРм08-03-482-01 |  |  | Привод клапана огнезадерживающего | шт. | 3 |
| 132 | ТЕР20-01-001-32 |  |  | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром до 2400 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 1 |
| 133 | ТЕР20-01-002-34 |  |  | Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром до 2400 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,5 |
| 134 | ТЕР20-02-001-08 |  |  | Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в верхнюю зону массой: до 10 кг | 1 воздухораспределитель | 25 |
| 135 | ТЕР20-01-001-22 |  |  | Прокладка гибких воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,169 |
| 136 | ТЕР26-02-008-01 |  |  | Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем составом "Файрекс-300" с пределом огнестойкости: 0,5 часа | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 0,55 |
| 137 | ТЕР26-01-009-01 |  |  | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марок 75 | 1 м3 изоляции | 0,65 |
|  | Приточная вентиляция Система П1 |  |  |  |  |  |
| 138 | ТЕР20-03-001-01 |  |  | Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т | 1 вентилятор | 1 |
| 139 | ТЕР20-02-018-01 |  |  | Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам | 1 м2 | 0,8 |
| 140 | ТЕР20-06-005-01 |  |  | Установка фильтров воздушных (сухих) производительностью: до 10 тыс.м3/час | 1 фильтр | 3 |
| 141 | ТЕР20-04-002-01 |  |  | Установка калориферов массой: до 0,1 т | 1 калорифер | 1 |
| 142 | ТЕР20-02-004-16 |  |  | Установка клапанов огнезадерживающих периметром: до 3200 мм | 1 клапан | 1 |
| 143 | ТЕРм08-03-482-01 |  |  | Привод клапана огнезадерживающего | шт. | 1 |
| 144 | ТЕР20-02-006-09 |  |  | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводами периметром: до 4000 мм | 1 шт. | 1 |
| 145 | ТЕР20-02-016-08 |  |  | Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа: ПП 3-2, ВП 3-2, размером пластин 400х500х1000 мм | 1 пластина | 4 |
| 146 | ТЕР20-01-001-33 |  |  | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром до 3200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 3 |
| 147 | ТЕР20-02-002-01 |  |  | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 | 1 решетка | 26 |
| 148 | ТЕР26-01-018-01 |  |  | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): | 10 м2 изолируемой поверхности | 3 |
| 149 | ТЕР20-02-017-03 |  |  | Установка дверей герметических: не утепленных, размером 1250х500 мм | 1 шт. | 2 |
|  | Система П2 |  |  |  |  |  |
| 150 | ТЕР20-06-002-01 |  |  | Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью: до 10 тыс.м3/час | 1 камера | 1 |
| 151 | ТЕР20-02-001-08 |  |  | Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в верхнюю зону массой: до 10 кг | 1 воздухораспределитель | 16 |
| 152 | ТЕР20-02-004-16 |  |  | Установка клапанов огнезадерживающих периметром: до 3200 мм | 1 клапан | 2 |
| 153 | ТЕРм08-03-482-01 |  |  | Привод клапана огнезадерживающего | шт. | 2 |
| 154 | ТЕР20-01-002-39 |  |  | Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,9 мм, периметром до 5200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,09 |
| 155 | ТЕР20-01-002-35 |  |  | Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром до 3200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 1,29 |
| 156 | ТЕР20-01-002-34 |  |  | Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром до 2400 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,82 |
| 157 | ТЕР20-01-002-33 |  |  | Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,34 |
| 158 | ТЕР20-01-002-26 |  |  | Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром до 800, 1000 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,08 |
| 159 | ТЕР20-01-002-27 |  |  | Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,6 мм, диаметром до 250 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,6 |
| 160 | ТЕР20-01-001-22 |  |  | Прокладка гибких воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,236 |
| 161 | ТЕР26-02-008-01 |  |  | Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем составом "Файрекс-300" с пределом огнестойкости: 0,5 часа | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 0,5 |
| 162 | ТЕР26-01-018-01 |  |  | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): | 10 м2 изолируемой поверхности | 32,2 |
| 163 | ТЕР20-06-003-01 |  |  | Установка пароувлажнителя производительностью: до 10 тыс.м3/час | 10 шт | 0,1 |
| 164 | ТЕР16-04-002-04 |  |  | Прокладка паровых шлангов наружным диаметром 40 мм | 100 м трубопровода | 0,2 |
| 165 | ТЕР16-04-002-01 |  |  | Прокладка трубопроводов конденсаторных наружным диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 0,2 |
| 166 | ТЕР16-04-002-03 |  |  | Прокладка шлангов дренажных наружным диаметром 32 мм | 100 м трубопровода | 0,06 |
| 167 | ТЕР16-02-001-01 |  |  | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм | 100 м трубопровода | 0,5 |
| 168 | ТЕР16-07-003-01 |  |  | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 15 мм | 1 врезка | 2 |
| 169 | ТЕР16-07-005-01 |  |  | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 0,5 |
| 170 | ТЕР16-05-001-01 |  |  | Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром 15 мм | 1 шт | 1 |
| 171 | ТЕР20-02-002-03 |  |  | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 1,5 м2 | 1 решетка | 3 |
| 172 | ТЕР18-06-007-01 |  |  | Установка фильтров диаметром: до 25 мм | 10 фильтров | 0,1 |
| 173 | ТЕР20-02-002-01 |  |  | Установкаинспекционных лючков площадью в свету: до 0,5 м2 | 1 шт | 25 |
|  | Система П3 |  |  |  |  |  |
| 174 | ТЕР20-06-002-01 |  |  | Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью: до 10 тыс.м3/час | 1 камера | 1 |
| 175 | ТЕР20-02-001-08 |  |  | Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в верхнюю зону массой: до 10 кг | 1 воздухораспределитель | 13 |
| 176 | ТЕР20-02-004-16 |  |  | Установка клапанов огнезадерживающих периметром: до 3200 мм | 1 клапан | 3 |
| 177 | ТЕРм08-03-482-01 |  |  | Привод клапана огнезадерживающего | шт. | 3 |
| 178 | ТЕР20-01-002-39 |  |  | Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,9 мм, периметром до 5200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,08 |
| 179 | ТЕР20-01-002-36 |  |  | Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром до 3600 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 1,18 |
| 180 | ТЕР20-01-002-34 |  |  | Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром до 2400 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 1,27 |
| 181 | ТЕР20-01-002-33 |  |  | Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,81 |
| 182 | ТЕР20-01-002-27 |  |  | Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,6 мм, диаметром до 250 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,44 |
| 183 | ТЕР20-01-002-24 |  |  | Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,03 |
| 184 | ТЕР20-01-001-22 |  |  | Прокладка гибких воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,21 |
| 185 | ТЕР26-02-008-01 |  |  | Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем составом "Файрекс-300" с пределом огнестойкости: 0,5 часа | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 0,5 |
| 186 | ТЕР26-01-018-01 |  |  | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): | 10 м2 изолируемой поверхности | 38,1 |
| 187 | ТЕР20-06-003-01 |  |  | Установка пароувлажнителя производительностью: до 10 тыс.м3/час | 10 шт | 0,1 |
| 188 | ТЕР16-04-002-04 |  |  | Прокладка паровых шлангов наружным диаметром 40 мм | 100 м трубопровода | 0,2 |
| 189 | ТЕР16-04-002-01 |  |  | Прокладка шлангов конденсаторных наружным диаметром 12 мм | 100 м трубопровода | 0,2 |
| 190 | ТЕР16-04-002-03 |  |  | Прокладка шлангов дренажных наружным диаметром 32 мм | 100 м трубопровода | 0,06 |
| 191 | ТЕР16-02-001-01 |  |  | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм | 100 м трубопровода | 0,5 |
| 192 | ТЕР16-07-003-01 |  |  | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 15 мм | 1 врезка | 2 |
| 193 | ТЕР16-07-005-01 |  |  | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 0,5 |
| 194 | ТЕР16-05-001-01 |  |  | Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром 15 мм | 1 шт | 1 |
| 195 | ТЕР20-02-002-03 |  |  | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 1,5 м2 | 1 решетка | 3 |
| 196 | ТЕР18-06-007-01 |  |  | Установка фильтров диаметром: до 25 мм | 10 фильтров | 0,1 |
| 197 | ТЕР20-02-002-01 |  |  | Установка инспекционных лючков площадью в свету: до 0,5 м2 | 1 шт | 25 |
|  | Система П4 |  |  |  |  |  |
| 198 | ТЕР20-06-002-01 |  |  | Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью: до 10 тыс.м3/час | 1 камера | 1 |
| 199 | ТЕР20-02-001-08 |  |  | Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в верхнюю зону массой: до 10 кг | 1 воздухораспределитель | 16 |
| 200 | ТЕР20-02-002-01 |  |  | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 | 1 решетка | 2 |
| 201 | ТЕР20-02-004-15 |  |  | Установка клапанов огнезадерживающих периметром: до 1600 мм | 1 клапан | 3 |
| 202 | ТЕРм08-03-482-01 |  |  | Привод клапана огнезадерживающего | шт. | 3 |
| 203 | ТЕР20-01-002-35 |  |  | Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром до 3200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,05 |
| 204 | ТЕР20-01-002-34 |  |  | Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром до 2400 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,51 |
| 205 | ТЕР20-01-002-33 |  |  | Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,86 |
| 206 | ТЕР20-01-002-26 |  |  | Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром до 800, 1000 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,43 |
| 207 | ТЕР20-01-002-24 |  |  | Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,47 |
| 208 | ТЕР20-01-001-22 |  |  | Прокладка гибких воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,121 |
| 209 | ТЕР26-02-008-01 |  |  | Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем составом "Файрекс-300" с пределом огнестойкости: 0,5 часа | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 0,5 |
| 210 | ТЕР26-01-018-01 |  |  | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): | 10 м2 изолируемой поверхности | 23,5 |
| 211 | ТЕР20-02-002-01 |  |  | Установка инспекционных лючков площадью в свету: до 0,5 м2 | 1 шт | 25 |
|  | Система П5 |  |  |  |  |  |
| 212 | ТЕР20-06-002-01 |  |  | Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью: до 10 тыс.м3/час | 1 камера | 1 |
| 213 | ТЕР20-02-001-08 |  |  | Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в верхнюю зону массой: до 10 кг | 1 воздухораспределитель | 7 |
| 214 | ТЕР20-02-004-16 |  |  | Установка клапанов огнезадерживающих периметром: до 3200 мм | 1 клапан | 2 |
| 215 | ТЕРм08-03-482-01 |  |  | Привод клапана огнезадерживающего | шт. | 2 |
| 216 | ТЕР20-01-002-38 |  |  | Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,9 мм, периметром 3700, 4100-4500 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,07 |
| 217 | ТЕР20-01-002-34 |  |  | Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром до 2400 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 2,06 |
| 218 | ТЕР20-01-002-33 |  |  | Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,28 |
| 219 | ТЕР20-01-002-27 |  |  | Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,6 мм, диаметром до 250 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,13 |
| 220 | ТЕР20-01-002-24 |  |  | Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,03 |
| 221 | ТЕР20-01-001-22 |  |  | Прокладка гибких воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,13 |
| 222 | ТЕР26-02-008-01 |  |  | Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем составом "Файрекс-300" с пределом огнестойкости: 0,5 часа | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 0,7 |
| 223 | ТЕР26-01-018-01 |  |  | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): | 10 м2 изолируемой поверхности | 25,7 |
| 224 | ТЕР20-06-003-01 |  |  | Установка пароувлажнителя производительностью: до 10 тыс.м3/час | 10 шт | 0,1 |
| 225 | ТЕР16-04-002-04 |  |  | Прокладка паровых шлангов наружным диаметром 40 мм | 100 м трубопровода | 0,1 |
| 226 | ТЕР16-04-002-01 |  |  | Прокладка шлангов конденсаторных наружным диаметром 12 мм | 100 м трубопровода | 0,1 |
| 227 | ТЕР16-04-002-03 |  |  | Прокладка шлангов дренажных наружным диаметром 32 мм | 100 м трубопровода | 0,06 |
| 228 | ТЕР16-02-001-01 |  |  | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм | 100 м трубопровода | 0,5 |
| 229 | ТЕР16-07-003-01 |  |  | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 15 мм | 1 врезка | 2 |
| 230 | ТЕР16-07-005-01 |  |  | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 0,5 |
| 231 | ТЕР16-05-001-01 |  |  | Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром 15 мм | 1 шт | 1 |
| 232 | ТЕР18-06-007-01 |  |  | Установка фильтров диаметром: до 25 мм | 10 фильтров | 0,1 |
| 233 | ТЕР20-02-002-01 |  |  | Установка инспекционных лючков площадью в свету: до 0,5 м2 | 1 шт | 25 |
|  | Система П6 |  |  |  |  |  |
| 234 | ТЕР20-03-001-01 |  |  | Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т | 1 вентилятор | 1 |
| 235 | ТЕР20-02-006-07 |  |  | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводами периметром: до 1600 мм | 1 шт. | 1 |
| 236 | ТЕР20-06-005-01 |  |  | Установка фильтров воздушных (сухих) производительностью: до 10 тыс.м3/час | 1 фильтр | 3 |
| 237 | ТЕР20-04-002-01 |  |  | Установка калориферов массой: до 0,1 т | 1 калорифер | 1 |
| 238 | ТЕР20-02-014-02 |  |  | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа: ГТК 1-2, диаметром обечайки 200 мм | 1 шт. | 2 |
| 239 | ТЕР20-02-001-08 |  |  | Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в верхнюю зону массой: до 10 кг | 1 воздухораспределитель | 4 |
| 240 | ТЕР20-02-004-15 |  |  | Установка клапанов огнезадерживающих периметром: до 1600 мм | 1 клапан | 2 |
| 241 | ТЕРм08-03-482-01 |  |  | Привод клапана огнезадерживающего | шт. | 2 |
| 242 | ТЕР20-01-002-26 |  |  | Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром до 800, 1000 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,01 |
| 243 | ТЕР20-01-002-25 |  |  | Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром до 600 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,27 |
| 244 | ТЕР20-01-002-27 |  |  | Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,6 мм, диаметром до 250 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,056 |
| 245 | ТЕР20-01-002-24 |  |  | Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,032 |
| 246 | ТЕР20-01-001-22 |  |  | Прокладка гибких воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,024 |
| 247 | ТЕР26-02-008-01 |  |  | Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем составом "Файрекс-300" с пределом огнестойкости: 0,5 часа | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 0,15 |
| 248 | ТЕР26-01-018-01 |  |  | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): | 10 м2 изолируемой поверхности | 3,7 |
| 249 | ТЕР20-02-002-01 |  |  | Установка инспекционных лючков площадью в свету: до 0,5 м2 | 1 шт | 25 |
|  | Теплоснабжение Теплоснабжение П1 |  |  |  |  |  |
| 250 | ТЕР18-05-001-01 |  |  | Установка насосов центробежных с электродвигателем массой агрегата: до 0.1 т | 1 насос | 1 |
| 251 | ТЕРм11-02-042-02 |  |  | Клапан регулирующий, диаметр условного прохода, мм: 15, 20 | шт. | 1 |
| 252 | ТЕР18-06-007-01 |  |  | Установка фильтров диаметром: 25 мм | 10 фильтров | 0,1 |
| 253 | ТЕР16-05-001-01 |  |  | Установка клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диаметром 25 мм | 1 шт | 1 |
| 254 | ТЕР16-05-001-01 |  |  | Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром 25 мм | 1 шт | 2 |
| 255 | ТЕР16-05-001-01 |  |  | Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром 15 мм | 1 шт | 4 |
| 256 | ТЕР18-06-003-10 |  |  | Установка воздухоотводчиков | 1 шт. | 2 |
| 257 | ТЕР18-07-001-02 |  |  | Установка термоманометров: с трехходовым краном | 1 комплект | 4 |
| 258 | ТЕРм12-10-001-03 |  |  | Бобышки, штуцеры на условное давление: Расширитель с бобышкой из углеродистой стали, диаметр корпуса расширителя до 108 мм на условное давление до 10 МПа для трубопроводов диаметром до 76 мм | 100 шт. | 0,04 |
| 259 | ТЕР16-02-001-03 |  |  | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 100 м трубопровода | 0,26 |
| 260 | ТЕР16-07-003-03 |  |  | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм | 1 врезка | 1 |
| 261 | ТЕР16-07-005-01 |  |  | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 0,26 |
| 262 | ТЕР13-03-002-04 |  |  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,04 |
| 263 | ТЕР13-03-004-23 |  |  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 серебристой КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 2 слоя ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,04 |
| 264 | ТЕР26-01-017-01 |  |  | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): трубками | 10 м трубопроводов | 2,6 |
|  | Теплоснабжение П2 Нагреватель 1 ступень: |  |  |  |  |  |
| 265 | ТЕР18-05-001-01 |  |  | Установка насосов центробежных с электродвигателем массой агрегата: до 0.1 т | 1 насос | 1 |
| 266 | ТЕРм11-02-042-02 |  |  | Клапан регулирующий, диаметр условного прохода, мм: 15, 20 | шт. | 1 |
| 267 | ТЕР18-06-007-04 |  |  | Установка фильтров диаметром: 50 мм | 10 фильтров | 0,1 |
| 268 | ТЕР16-05-001-02 |  |  | Установка клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диаметром 50 мм | 1 шт | 1 |
| 269 | ТЕР16-05-001-02 |  |  | Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром 50 мм | 1 шт | 2 |
| 270 | ТЕР16-05-001-01 |  |  | Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром 15 мм | 1 шт | 4 |
| 271 | ТЕР18-06-003-10 |  |  | Установка воздухоотводчиков | 1 шт. | 2 |
| 272 | ТЕР18-07-001-02 |  |  | Установка манометров: с трехходовым краном | 1 комплект | 2 |
| 273 | ТЕР18-07-001-02 |  |  | Установка термоманометров: с трехходовым краном | 1 комплект | 4 |
| 274 | ТЕРм12-10-001-03 |  |  | Бобышки, штуцеры на условное давление: Расширитель с бобышкой из углеродистой стали, диаметр корпуса расширителя до 108 мм на условное давление до 10 МПа для трубопроводов диаметром до 76 мм | 100 шт. | 0,06 |
| 275 | ТЕР16-02-001-06 |  |  | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0,3 |
| 276 | ТЕР16-07-003-06 |  |  | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм | 1 врезка | 1 |
| 277 | ТЕР16-07-005-01 |  |  | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 0,3 |
| 278 | ТЕР13-03-002-04 |  |  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,078 |
| 279 | ТЕР13-03-004-23 |  |  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 серебристой КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 2 слоя ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,078 |
| 280 | ТЕР26-01-017-01 |  |  | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): трубками | 10 м трубопроводов | 3 |
| 281 | ТЕР18-05-001-01 |  |  | Установка насосов центробежных с электродвигателем массой агрегата: до 0.1 т | 1 насос | 1 |
| 282 | ТЕРм11-02-042-02 |  |  | Клапан регулирующий, диаметр условного прохода, мм: 15, 20 | шт. | 1 |
| 283 | ТЕР18-06-007-04 |  |  | Установка фильтров диаметром: 50 мм | 10 фильтров | 0,1 |
| 284 | ТЕР16-05-001-02 |  |  | Установка клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диаметром 50 мм | 1 шт | 1 |
| 285 | ТЕР16-05-001-02 |  |  | Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром 50 мм | 1 шт | 2 |
| 286 | ТЕР16-05-001-01 |  |  | Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром 15 мм | 1 шт | 4 |
| 287 | ТЕР18-06-003-10 |  |  | Установка воздухоотводчиков | 1 шт. | 2 |
| 288 | ТЕР18-07-001-02 |  |  | Установка манометров: с трехходовым краном | 1 комплект | 2 |
| 289 | ТЕР18-07-001-02 |  |  | Установка термоманометров: с трехходовым краном | 1 комплект | 4 |
| 290 | ТЕРм12-10-001-03 |  |  | Бобышки, штуцеры на условное давление: Расширитель с бобышкой из углеродистой стали, диаметр корпуса расширителя до 108 мм на условное давление до 10 МПа для трубопроводов диаметром до 76 мм | 100 шт. | 0,06 |
| 291 | ТЕР16-02-001-06 |  |  | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0,3 |
| 292 | ТЕР16-07-003-06 |  |  | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм | 1 врезка | 1 |
| 293 | ТЕР16-07-005-01 |  |  | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 0,3 |
| 294 | ТЕР13-03-002-04 |  |  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,078 |
| 295 | ТЕР13-03-004-23 |  |  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 серебристой КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 2 слоя ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,078 |
| 296 | ТЕР26-01-017-01 |  |  | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): трубками | 10 м трубопроводов | 3 |
|  | Нагреватель 2 ступень |  |  |  |  |  |
| 297 | ТЕР18-06-004-01 |  |  | Установка узлов тепловых элеваторных номером: 1, 2 | 1 узел | 1 |
| 298 | ТЕР16-05-001-01 |  |  | Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром 15 мм | 1 шт | 4 |
| 299 | ТЕР18-06-003-10 |  |  | Установка воздухоотводчиков | 1 шт. | 2 |
| 300 | ТЕР18-07-001-02 |  |  | Установка манометров: с трехходовым краном | 1 комплект | 2 |
| 301 | ТЕР18-07-001-02 |  |  | Установка термоманометров: с трехходовым краном | 1 комплект | 4 |
| 302 | ТЕРм12-10-001-03 |  |  | Бобышки, штуцеры на условное давление: Расширитель с бобышкой из углеродистой стали, диаметр корпуса расширителя до 108 мм на условное давление до 10 МПа для трубопроводов диаметром до 76 мм | 100 шт. | 0,06 |
| 303 | ТЕР16-02-001-04 |  |  | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм | 100 м трубопровода | 0,3 |
| 304 | ТЕР16-07-003-06 |  |  | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм | 1 врезка | 1 |
| 305 | ТЕР16-07-005-01 |  |  | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 0,3 |
| 306 | ТЕР13-03-002-04 |  |  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,054 |
| 307 | ТЕР13-03-004-23 |  |  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 серебристой КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 2 слоя ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,054 |
| 308 | ТЕР26-01-017-01 |  |  | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): трубками | 10 м трубопроводов | 3 |
| 309 | ТЕР16-05-001-01 |  |  | Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром 15 мм | 1 шт | 2 |
|  | Теплоснабжение П3 Нагреватель 1 ступень: |  |  |  |  |  |
| 310 | ТЕР18-05-001-01 |  |  | Установка насосов центробежных с электродвигателем массой агрегата: до 0.1 т | 1 насос | 1 |
| 311 | ТЕРм11-02-042-02 |  |  | Клапан регулирующий, диаметр условного прохода, мм: 15, 20 | шт. | 1 |
| 312 | ТЕР18-06-007-04 |  |  | Установка фильтров диаметром: 50 мм | 10 фильтров | 0,1 |
| 313 | ТЕР16-05-001-02 |  |  | Установка клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диаметром 50 мм | 1 шт | 1 |
| 314 | ТЕР16-05-001-02 |  |  | Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром 50 мм | 1 шт | 2 |
| 315 | ТЕР16-05-001-01 |  |  | Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром 15 мм | 1 шт | 4 |
| 316 | ТЕР18-06-003-10 |  |  | Установка воздухоотводчиков | 1 шт. | 2 |
| 317 | ТЕР18-07-001-02 |  |  | Установка манометров: с трехходовым краном | 1 комплект | 2 |
| 318 | ТЕР18-07-001-02 |  |  | Установка термоманометров: с трехходовым краном | 1 комплект | 4 |
| 319 | ТЕРм12-10-001-03 |  |  | Бобышки, штуцеры на условное давление: Расширитель с бобышкой из углеродистой стали, диаметр корпуса расширителя до 108 мм на условное давление до 10 МПа для трубопроводов диаметром до 76 мм | 100 шт. | 0,06 |
| 320 | ТЕР16-02-001-06 |  |  | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0,3 |
| 321 | ТЕР16-07-003-06 |  |  | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм | 1 врезка | 2 |
| 322 | ТЕР16-07-005-01 |  |  | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 0,3 |
| 323 | ТЕР13-03-002-04 |  |  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,078 |
| 324 | ТЕР13-03-004-23 |  |  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 серебристой КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 2 слоя ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,078 |
| 325 | ТЕР26-01-017-01 |  |  | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): трубками | 10 м трубопроводов | 3 |
|  | Нагреватель 2 ступень |  |  |  |  |  |
| 326 | ТЕР18-06-004-01 |  |  | Установка узлов тепловых элеваторных номером: 1, 2 | 1 узел | 1 |
| 327 | ТЕР16-05-001-01 |  |  | Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром 15 мм | 1 шт | 4 |
| 328 | ТЕР18-06-003-10 |  |  | Установка воздухоотводчиков | 1 шт. | 2 |
| 329 | ТЕР18-07-001-02 |  |  | Установка манометров: с трехходовым краном | 1 комплект | 2 |
| 330 | ТЕР18-07-001-02 |  |  | Установка термоманометров: с трехходовым краном | 1 комплект | 4 |
| 331 | ТЕРм12-10-001-03 |  |  | Бобышки, штуцеры на условное давление: Расширитель с бобышкой из углеродистой стали, диаметр корпуса расширителя до 108 мм на условное давление до 10 МПа для трубопроводов диаметром до 76 мм | 100 шт. | 0,06 |
| 332 | ТЕР16-02-001-04 |  |  | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм | 100 м трубопровода | 0,3 |
| 333 | ТЕР16-07-003-06 |  |  | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм | 1 врезка | 2 |
| 334 | ТЕР16-07-005-01 |  |  | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 0,3 |
| 335 | ТЕР13-03-002-04 |  |  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,054 |
| 336 | ТЕР13-03-004-23 |  |  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 серебристой КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 2 слоя ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,054 |
| 337 | ТЕР26-01-017-01 |  |  | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): трубками | 10 м трубопроводов | 3 |
| 338 | ТЕР16-05-001-01 |  |  | Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром 15 мм | 1 шт | 2 |
| 339 | Теплоснабжение П4 |  |  |  |  |  |
| 340 | ТЕР18-05-001-01 |  |  | Установка насосов центробежных с электродвигателем массой агрегата: до 0.1 т | 1 насос | 1 |
| 341 | ТЕРм11-02-042-02 |  |  | Клапан регулирующий, диаметр условного прохода, мм: 15, 20 | шт. | 1 |
| 342 | ТЕР18-06-007-02 |  |  | Установка фильтров диаметром: 32 мм | 10 фильтров | 0,1 |
| 343 | ТЕР16-05-001-02 |  |  | Установка клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диаметром 32 мм | 1 шт | 1 |
| 344 | ТЕР16-05-001-02 |  |  | Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром 32 мм | 1 шт | 2 |
| 345 | ТЕР16-05-001-01 |  |  | Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром 15 мм | 1 шт | 4 |
| 346 | ТЕР18-06-003-10 |  |  | Установка воздухоотводчиков | 1 шт. | 2 |
| 347 | ТЕР18-07-001-02 |  |  | Установка манометров: с трехходовым краном | 1 комплект | 2 |
| 348 | ТЕР18-07-001-02 |  |  | Установка термоманометров: с трехходовым краном | 1 комплект | 4 |
| 349 | ТЕРм12-10-001-03 |  |  | Бобышки, штуцеры на условное давление: Расширитель с бобышкой из углеродистой стали, диаметр корпуса расширителя до 108 мм на условное давление до 10 МПа для трубопроводов диаметром до 76 мм | 100 шт. | 0,06 |
| 350 | ТЕР16-02-001-04 |  |  | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм | 100 м трубопровода | 0,26 |
| 351 | ТЕР16-07-003-06 |  |  | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм | 1 врезка | 2 |
| 352 | ТЕР16-07-005-01 |  |  | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 0,26 |
| 353 | ТЕР13-03-002-04 |  |  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,047 |
| 354 | ТЕР13-03-004-23 |  |  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 серебристой КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 2 слоя ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,047 |
| 355 | ТЕР26-01-017-01 |  |  | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): трубками | 10 м трубопроводов | 2,6 |
|  | Теплоснабжение П5 Нагреватель 1 ступень: |  |  |  |  |  |
| 356 | ТЕР18-05-001-01 |  |  | Установка насосов центробежных с электродвигателем массой агрегата: до 0.1 т | 1 насос | 1 |
| 357 | ТЕРм11-02-042-02 |  |  | Клапан регулирующий, диаметр условного прохода, мм: 15, 20 | шт. | 1 |
| 358 | ТЕР18-06-007-03 |  |  | Установка фильтров диаметром: 40 мм | 10 фильтров | 0,1 |
| 359 | ТЕР16-05-001-02 |  |  | Установка клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диаметром 40 мм | 1 шт | 1 |
| 360 | ТЕР16-05-001-02 |  |  | Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром 40 мм | 1 шт | 2 |
| 361 | ТЕР16-05-001-01 |  |  | Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром 15 мм | 1 шт | 4 |
| 362 | ТЕР18-06-003-10 |  |  | Установка воздухоотводчиков | 1 шт. | 1 |
| 363 | ТЕР18-07-001-02 |  |  | Установка манометров: с трехходовым краном | 1 комплект | 2 |
| 364 | ТЕР18-07-001-02 |  |  | Установка термоманометров: с трехходовым краном | 1 комплект | 4 |
| 365 | ТЕРм12-10-001-03 |  |  | Бобышки, штуцеры на условное давление: Расширитель с бобышкой из углеродистой стали, диаметр корпуса расширителя до 108 мм на условное давление до 10 МПа для трубопроводов диаметром до 76 мм | 100 шт. | 0,06 |
| 366 | ТЕР16-02-001-05 |  |  | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 100 м трубопровода | 0,3 |
| 367 | ТЕР16-07-003-05 |  |  | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 40 мм | 1 врезка | 2 |
| 368 | ТЕР16-07-005-01 |  |  | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 0,3 |
| 369 | ТЕР13-03-002-04 |  |  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,063 |
| 370 | ТЕР13-03-004-23 |  |  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 серебристой КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 2 слоя ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,063 |
| 371 | ТЕР26-01-017-01 |  |  | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): трубками | 10 м трубопроводов | 3 |
|  | Нагреватель 2 ступень |  |  |  |  |  |
| 372 | ТЕР18-06-004-01 |  |  | Установка узлов тепловых элеваторных номером: 1, 2 | 1 узел | 1 |
| 373 | ТЕР16-05-001-01 |  |  | Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром 15 мм | 1 шт | 4 |
| 374 | ТЕР18-06-003-10 |  |  | Установка воздухоотводчиков | 1 шт. | 2 |
| 375 | ТЕР18-07-001-02 |  |  | Установка манометров: с трехходовым краном | 1 комплект | 2 |
| 376 | ТЕР18-07-001-02 |  |  | Установка термоманометров: с трехходовым краном | 1 комплект | 4 |
| 377 | ТЕРм12-10-001-03 |  |  | Бобышки, штуцеры на условное давление: Расширитель с бобышкой из углеродистой стали, диаметр корпуса расширителя до 108 мм на условное давление до 10 МПа для трубопроводов диаметром до 76 мм | 100 шт. | 0,06 |
| 378 | ТЕР16-02-001-03 |  |  | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 100 м трубопровода | 0,3 |
| 379 | ТЕР16-07-003-03 |  |  | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм | 1 врезка | 2 |
| 380 | ТЕР16-07-005-01 |  |  | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 0,3 |
| 381 | ТЕР13-03-002-04 |  |  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,048 |
| 382 | ТЕР13-03-004-23 |  |  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 серебристой КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 2 слоя ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,048 |
| 383 | ТЕР26-01-017-01 |  |  | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): трубками | 10 м трубопроводов | 3 |
| 384 | ТЕР16-05-001-01 |  |  | Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром 25 мм | 1 шт | 2 |
|  | Теплоснабжение П6 |  |  |  |  |  |
| 385 | ТЕР18-05-001-01 |  |  | Установка насосов центробежных с электродвигателем массой агрегата: до 0.1 т | 1 насос | 1 |
| 386 | ТЕРм11-02-042-02 |  |  | Клапан регулирующий, диаметр условного прохода, мм: 15, 20 | шт. | 1 |
| 387 | ТЕР18-06-007-01 |  |  | Установка фильтров диаметром: 25 мм | 10 фильтров | 0,1 |
| 388 | ТЕР16-05-001-01 |  |  | Установка клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диаметром 25 мм | 1 шт | 1 |
| 389 | ТЕР16-05-001-01 |  |  | Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром 25 мм | 1 шт | 2 |
| 390 | ТЕР16-05-001-01 |  |  | Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром 15 мм | 1 шт | 4 |
| 391 | ТЕР18-06-003-10 |  |  | Установка воздухоотводчиков | 1 шт. | 2 |
| 392 | ТЕР18-07-001-02 |  |  | Установка манометров: с трехходовым краном | 1 комплект | 2 |
| 393 | ТЕР18-07-001-02 |  |  | Установка термоманометров: с трехходовым краном | 1 комплект | 4 |
| 394 | ТЕРм12-10-001-03 |  |  | Бобышки, штуцеры на условное давление: Расширитель с бобышкой из углеродистой стали, диаметр корпуса расширителя до 108 мм на условное давление до 10 МПа для трубопроводов диаметром до 76 мм | 100 шт. | 0,06 |
| 395 | ТЕР16-02-001-03 |  |  | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 100 м трубопровода | 0,26 |
| 396 | ТЕР16-07-003-03 |  |  | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм | 1 врезка | 2 |
| 397 | ТЕР16-07-005-01 |  |  | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 0,26 |
| 398 | ТЕР13-03-002-04 |  |  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,04 |
| 399 | ТЕР13-03-004-23 |  |  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 серебристой КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 2 слоя ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,04 |
| 400 | ТЕР26-01-017-01 |  |  | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): трубками | 10 м трубопроводов | 2,6 |
|  | Магистральные трубопроводы |  |  |  |  |  |
| 401 | ТЕР16-02-005-03 |  |  | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 65 мм из готовых узлов | 100 м трубопровода | 2,3 |
| 402 | ТЕРм12-18-001-08 |  |  | Изготовление узлов трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемых в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов. Диаметр трубопровода наружный, мм: 76 | 100 м | 2,3 |
| 403 | ТЕР16-02-005-02 |  |  | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм из готовых узлов | 100 м трубопровода | 0,78 |
| 404 | ТЕРм12-18-001-07 |  |  | Изготовление узлов трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемых в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов. Диаметр трубопровода наружный, мм: 57 | 100 м | 0,78 |
| 405 | ТЕР16-07-005-02 |  |  | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм | 100 м трубопровода | 2,3 |
| 406 | ТЕР16-07-005-01 |  |  | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 0,78 |
| 407 | ТЕР16-07-003-07 |  |  | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 80 мм | 1 врезка | 2 |
| 408 | ТЕР13-03-002-04 |  |  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,03 |
| 409 | ТЕР13-03-004-23 |  |  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 серебристой КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 2 слоя ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,03 |
| 410 | ТЕР26-01-017-01 |  |  | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): трубками | 10 м трубопроводов | 30,8 |
| 411 | ТЕР16-05-001-03 |  |  | Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром 65 мм | 1 шт | 4 |
| 412 | ТЕР16-05-001-02 |  |  | Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром 50 мм | 1 шт | 2 |
| 413 | ТЕР18-06-003-10 |  |  | Установка воздухоотводчиков | 1 шт. | 6 |
|  | Кондиционирование Система К1 |  |  |  |  |  |
| 414 | ТЕРм07-01-035-01 |  |  | Агрегат или машина компрессорно-конденсаторные, масса, т: 0,18 | шт. | 1 |
| 415 | ТЕРм12-01-105-02 |  |  | Трубопроводы из медных труб на условное давление до 2.5 МПа. Диаметр труб наружный, мм: 28 | 100 м | 0,45 |
| 416 | ТЕРм12-01-105-04 |  |  | Трубопроводы из медных труб на условное давление до 2.5 МПа. Диаметр труб наружный, мм: 55 | 100 м | 0,45 |
| 417 | ТЕР26-01-017-01 |  |  | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): трубками | 10 м трубопроводов | 9 |
| 418 | ТЕРм12-12-005-04 |  |  | Фильтр-осушитель под пайку. Диаметр условного прохода, мм: 25 | шт. | 1 |
| 419 | ТЕРм11-02-042-02 |  |  | Клапан регулирующий, диаметр условного прохода, мм: 15(ТРВ) | шт. | 1 |
| 420 | ТЕР20-02-020-08 |  |  | Установка виброопор | 10 шт | 0,2 |
|  | Система К2 |  |  |  |  |  |
| 421 | ТЕРм07-01-035-01 |  |  | Агрегат или машина компрессорно-конденсаторные, масса, т: 0,18 | шт. | 1 |
| 422 | ТЕРм12-01-105-02 |  |  | Трубопроводы из медных труб на условное давление до 2.5 МПа. Диаметр труб наружный, мм: 28 | 100 м | 0,45 |
| 423 | ТЕРм12-01-105-04 |  |  | Трубопроводы из медных труб на условное давление до 2.5 МПа. Диаметр труб наружный, мм: 55 | 100 м | 0,45 |
| 424 | ТЕР26-01-017-01 |  |  | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): трубками | 10 м трубопроводов | 9 |
| 425 | ТЕРм12-12-005-04 |  |  | Фильтр-осушитель под пайку. Диаметр условного прохода, мм: 25 | шт. | 1 |
| 426 | ТЕРм11-02-042-02 |  |  | Клапан регулирующий, диаметр условного прохода, мм: 15(ТРВ) | шт. | 1 |
| 427 | ТЕР20-02-020-08 |  |  | Установка виброопор | 10 шт | 0,2 |
|  | Система К3 |  |  |  |  |  |
| 428 | ТЕРм07-01-035-01 |  |  | Агрегат или машина компрессорно-конденсаторные, масса, т: 0,18 | шт. | 1 |
| 429 | ТЕРм12-01-105-02 |  |  | Трубопроводы из медных труб на условное давление до 2.5 МПа. Диаметр труб наружный, мм: 28 | 100 м | 0,45 |
| 430 | ТЕРм12-01-105-04 |  |  | Трубопроводы из медных труб на условное давление до 2.5 МПа. Диаметр труб наружный, мм: 55 | 100 м | 0,45 |
| 431 | ТЕР26-01-017-01 |  |  | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): трубками | 10 м трубопроводов | 9 |
| 432 | ТЕРм12-12-005-04 |  |  | Фильтр-осушитель под пайку. Диаметр условного прохода, мм: 25 | шт. | 1 |
| 433 | ТЕРм11-02-042-02 |  |  | Клапан регулирующий, диаметр условного прохода, мм: 15(ТРВ) | шт. | 1 |
| 434 | ТЕР20-02-020-08 |  |  | Установка виброопор | 10 шт | 0,2 |
|  | Система К4 |  |  |  |  |  |
| 435 | ТЕРм07-01-035-01 |  |  | Агрегат или машина компрессорно-конденсаторные, масса, т: 0,18 | шт. | 1 |
| 436 | ТЕРм12-01-105-02 |  |  | Трубопроводы из медных труб на условное давление до 2.5 МПа. Диаметр труб наружный, мм: 28 | 100 м | 0,45 |
| 437 | ТЕРм12-01-105-04 |  |  | Трубопроводы из медных труб на условное давление до 2.5 МПа. Диаметр труб наружный, мм: 55 | 100 м | 0,45 |
| 438 | ТЕР26-01-017-01 |  |  | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): трубками | 10 м трубопроводов | 9 |
| 439 | ТЕРм12-12-005-04 |  |  | Фильтр-осушитель под пайку. Диаметр условного прохода, мм: 25 | шт. | 1 |
| 440 | ТЕРм11-02-042-02 |  |  | Клапан регулирующий, диаметр условного прохода, мм: 15(ТРВ) | шт. |  |
| 441 | ТЕР20-02-020-08 |  |  | Установка виброопор | 10 шт | 0,2 |
|  | Система К5 |  |  |  |  |  |
| 442 | ТЕРм07-01-035-01 |  |  | Агрегат или машина компрессорно-конденсаторные, масса, т: 0,18 | шт. | 1 |
| 443 | ТЕРм12-01-105-02 |  |  | Трубопроводы из медных труб на условное давление до 2.5 МПа. Диаметр труб наружный, мм: 28 | 100 м | 0,45 |
| 444 | ТЕРм12-01-105-04 |  |  | Трубопроводы из медных труб на условное давление до 2.5 МПа. Диаметр труб наружный, мм: 55 | 100 м | 0,45 |
| 445 | ТЕР26-01-017-01 |  |  | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): трубками | 10 м трубопроводов | 9 |
| 446 | ТЕРм12-12-005-04 |  |  | Фильтр-осушитель под пайку. Диаметр условного прохода, мм: 25 | шт. | 1 |
| 447 | ТЕРм11-02-042-02 |  |  | Клапан регулирующий, диаметр условного прохода, мм: 15(ТРВ) | шт. | 1 |
| 448 | ТЕР20-02-020-08 |  |  | Установка виброопор | 10 шт | 0,2 |
|  | Система К6 |  |  |  |  |  |
| 449 | ТЕРм07-01-035-01 |  |  | Агрегат или машина компрессорно-конденсаторные, масса, т: 0,18 | шт. | 1 |
| 450 | ТЕРм12-01-105-02 |  |  | Трубопроводы из медных труб на условное давление до 2.5 МПа. Диаметр труб наружный, мм: 28 | 100 м | 0,45 |
| 451 | ТЕРм12-01-105-04 |  |  | Трубопроводы из медных труб на условное давление до 2.5 МПа. Диаметр труб наружный, мм: 55 | 100 м | 0,45 |
| 452 | ТЕР26-01-017-01 |  |  | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): трубками | 10 м трубопроводов | 9 |
| 453 | ТЕРм12-12-005-04 |  |  | Фильтр-осушитель под пайку. Диаметр условного прохода, мм: 25 | шт. | 1 |
| 454 | ТЕРм11-02-042-02 |  |  | Клапан регулирующий, диаметр условного прохода, мм: 15(ТРВ) | шт. | 1 |
| 455 | ТЕР20-02-020-08 |  |  | Установка виброопор | 10 шт | 0,2 |
|  | ПНР |  |  |  |  |  |
| 456 | ТЕРп03-01-002-13 |  |  | Вентилятор радиальный (центробежный), диаметральный или крышный, № до 5 | 1 устройство | 28 |
| 457 | ТЕРп03-01-011-01 |  |  | Регулировочно-запорное устройство клапан воздушный проходной с электрическим, пневматическим приводом | 1 устройство | 25 |
| 458 | ТЕРп03-01-011-06 |  |  | Регулировочно-запорное устройство клапан огнезадерживающий | 1 устройство | 62 |
| 459 | ТЕРп03-01-022-01 |  |  | Сети систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений до 5 | 1 вентиляционная сеть | 28 |
| 460 | ТЕРп03-01-070-01 |  |  | Кондиционер местный автономный шкафного типа со встроенной холодильной машиной, номинальной подачей по воздуху свыше 1 тыс.м3/ч: до 3,5 тыс. м3/ч при количестве однотипных кондиционеров в машинном зале (помещении): 1 | 1 кондиционер | 12 |
|  | Монтаж АПС и СОУЭ |  |  |  |  |  |
| 461 | ТЕРм10-08-001-02 |  |  | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые: концентратор - блок базовый на 20 лучей | шт. | 3 |
| 462 | ТЕРм10-08-001-13 |  |  | Устройства промежуточные на количество лучей: 1 | шт. | 2 |
| 463 | ТЕРм10-02-016-06 |  |  | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания | шт. | 3 |
| 464 | ТЕРм10-02-016-07 |  |  | Отдельно устанавливаемый: усилитель дуплексный или абонентский | шт. | 4 |
| 465 | ТЕРм10-08-002-02 |  |  | Извещатели ПС автоматические: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | шт. | 570 |
| 466 | ТЕРм08-01-081-01 |  |  | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа), количество подключаемых концов, до: 2 | шт. | 31 |
| 467 | ТЕРм10-04-101-15 |  |  | Транспарант световой (табло) | шт. | 40 |
| 468 | ТЕРм10-04-101-07 |  |  | Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении | шт. | 24 |
| 469 | ТЕРм10-06-037-12 |  |  | Коробка оконечная | 100 шт. | 0,3 |
| 470 | ТЕРм10-08-005-02 |  |  | Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям: кирпичным | 100 м | 5 |
| 471 | ВТЕРм8-02-396-59-1 |  |  | Проклодка коробов пластмассовых, шириной до 40 мм | 100 м | 2,5 |
| 472 | ТЕРм8-02-399-1 |  |  | Провод в коробах, сечение, мм2, до 6 | 100 м | 2,5 |
| 473 | ТЕРм08-03-593-06 |  |  | Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный: с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый | 100 шт. | 0,01 |
|  | Материал в текущих ценах |  |  |  |  |  |
| 474 | Прайс-лист |  |  | Прибор Сигнал-20П SMD | шт | 3 |
| 475 | Прайс-лист |  |  | Пульт С2000-М | шт | 1 |
| 476 | Прайс-лист |  |  | Блок индикации С2000-БИ | шт | 1 |
| 477 | Прайс-лист |  |  | Блок питания Скат-1200У | шт | 3 |
| 478 | Прайс-лист |  |  | АКБ 12В 12Ач | шт | 3 |
| 479 | Прайс-лист |  |  | АКБ 12В 7Ач | шт | 4 |
| 480 | Прайс-лист |  |  | Соната-К | шт | 4 |
| 481 | Прайс-лист |  |  | Соната-5 | шт | 24 |
| 482 | Прайс-лист |  |  | ДИП-45 | шт | 570 |
| 483 | Прайс-лист |  |  | Табло Выход НБО Люкс | шт | 40 |
| 484 | Прайс-лист |  |  | ИПР-И | шт | 31 |
| 485 | Прайс-лист |  |  | Кабель КПСЭнг-FRLS 1х2х0,5 | м | 3000 |
| 486 | Прайс-лист |  |  | Кабель КПСЭнг-FRLS 2х2х0,5 | м | 1000 |
| 487 | Прайс-лист |  |  | Кабель КПСЭнг-FRLS 1х2х0,75 | м | 1000 |
| 488 | Прайс-лист |  |  | Кабель ВВГнг-FRLS 3х1,5 | м | 50 |
| 489 | Прайс-лист |  |  | УК-ВК/02 | шт | 5 |
| 490 | Прайс-лист |  |  | Лампа аварийного асвещения | шт | 1 |
| 491 | Прайс-лист |  |  | УКШ-А | шт | 30 |
| 492 | Прайс-лист |  |  | Проволока стальная оцинкованная 0,8 мм | кг | 10 |
| 493 | Прайс-лист |  |  | Электрокороб 20х10 | м | 200 |
| 494 | Прайс-лист |  |  | Электрокороб 40х16 | м | 50 |
| 495 | Прайс-лист |  |  | Стяжки 150х3 | уп | 30 |
| 496 | Прайс-лист |  |  | Коробка УК-2П | шт | 30 |
| 497 | ТЕРп02-01-003-07 |  |  | Автоматизированные системы управления III категории технической сложности с количеством каналов: 40 | система | 1 |
| 498 | ТЕРп02-01-003-08 |  |  | Автоматизированные системы управления III категории технической сложности: за каждый канал св. 40 до 79 добавлять к норме 7 | канал | 20 |
| Цена девятого этапа – 12 630 528,07 руб. |  |  |  |  |  |  |

* Все торговые наименования (марки материалов) сопровождаются словами «…или эквивалент»