Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

от «08» сентября 2010 года № 18

Техническое задание

на выполнение работ по изготовлению дорожных знаков

и знаков дополнительной информации (табличек)

- Общие требования

  - Изготовить дорожные знаки и знаки дополнительной информации (таблички) в соответствии с требованиями Заказчика и ГОСТ Р 52290-2004.

  - Обеспечить выполнение и контроль за соблюдением правил техники безопасности труда при проведении работ.

- Требования к качеству выполнения работ Подрядчиком

и применяемым Подрядчиком материалам

  - Основа дорожного знака или знака дополнительной информации (таблички) выполняется из оцинкованного листового железа толщиной не менее 0,8 мм в соответствии с ГОСТ 14918-80 (2-й типоразмер) и крепится на кронштейне из уголка 25х25х3 шпильками М6.

  - Все детали и сборочные единицы дорожных знаков и знаков дополнительной информации (табличек) должны быть изготовлены из антикоррозионных материалов или иметь защитное покрытие.

  - Изображения дорожных знаков и знаков дополнительной информации (табличек) должны быть выполнены световозвращающими материалами, обеспечивающими читаемость знаков при различных уровнях освещения.

  - Световозвращающие пленки для изготовления дорожных знаков и знаков дополнительной информации (табличек) должны иметь интенсивность световозвращения не ниже средней, быть эквивалентной пленке 3М, соответствовать ГОСТ Р 52290-2004.

  - Все элементы крепления должны быть окрашены в серый цвет.

  - Крепление дорожного знака или знака дополнительной информации (таблички) к кронштейну с помощью шпилек производится методом контактной сварки без повреждения изображения знака.

  - На дорожном знаке и знаке дополнительной информации (табличке) с внутренней стороны должен быть нанесен серийный номер, соответствующий перечню номеров из заявки на установку знаков. Маркировка выполняется ударно-точечным методом или методом гравировки.

  - Контроль качества работ обеспечить в соответствии с требованиями п. 13.12 СНиП 3.06.03.

- Объемы работ

  - Изготовление дорожных знаков и знаков дополнительной информации (табличек) общим количеством в 380 (Триста восемьдесят) штук.

  - Перечень и количество необходимых дорожных знаков и знаков дополнительной информации (табличек), а так же место приемки выполненных работ указываются в заявках Заказчика на изготовление дорожных знаков.