ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по технической инвентаризации бесхозяйных объектов в Орджоникидзевском районе города Перми в 2010 году

Место оказания услуг: г. Пермь, Орджоникидзевский район.

Сроки оказания услуг: в течение 30 дней с момента подписания муниципального контракта.

Предмет котировки:

Оказание услуг по технической инвентаризации бесхозяйных объектов в Орджоникидзевском районе г. Перми. Количество объектов – 36, в соответствии с Перечнем бесхозяйных объектов, подлежащих технической инвентаризации.

Основание для оказания услуг:

Постановление администрации г.Перми от 22.02.2008 №130 «Об утверждении регламента приема бесхозяйного недвижимого имущества в муниципальную собственность»

Постановление администрации г.Перми от 13.09.2007 №379 «О постоянно действующей комиссии по координации приема имущества в муниципальную собственность города Перми»

Адрес выполнения работ:

Перечень объектов указан в приложении №1.

Основные цели и задачи услуг:

Цель: инвентаризация бесхозяйных объектов для постановки на учет в УФРС с дальнейшим признанием права муниципальной собственности, передачей в обслуживание специализированной организации

Задачи: обследование инженерных сетей, уточнение их технических характеристик: протяженности, диаметра, мощности, материала, наличие лотков, измерение глубины залегания. При наличии примыкающих транзитных сетей (трубопроводов), проходящих под зданием, трубопровод внешней сети должен учитываться совместно с примыкающим транзитом как единая инвентарная единица. Установление типов элементов запорной арматуры в камерах, колодцах, ее состояния. Выполнение комплекса работ по изготовлению натурных исполнительных съемок инженерных бесхозяйных сетей, результатом которых станет изготовление технических паспортов, кадастровых паспортов.

Источник финансирования:

Бюджет города Перми

Состав, содержание и итог оказания услуг:

Состав и содержание услуг: Обследование бесхозяйных объектов, измерение их фактических характеристик: протяженности, диаметра, мощности, материала, наличие лотков, камер, колодцев, измерение глубины залегания. Установление типов и марок электрокабелей и трубопроводов, определение их технического состояния.

Исполнение съемки масштаба 1: 500 в цвете на бумаге и в электронном виде с описанием состояния трубопроводов, запорной арматуры и электрокабелей.

Итог оказания услуг:

- изготовление технических паспортов в четырех экземплярах;

- изготовление кадастровых паспортов в четырех экземплярах;

- информация из технических паспортов для представления в Федеральную службу государственной регистрации кадастра и картографии в одном экземпляре.

Начальная (максимальная) цена контракта 252000 (двести пятьдесят две тысячи) рублей.

Порядок оплаты оказания услуг:

Форма оплаты – безналичный расчет. Предоплата – 30 % от суммы контракта в течение 10 (десяти) дней с момента его заключения. Окончательный расчет производится в течение 10 (десяти) банковских дней после оказания услуг и подписания сторонами акта сдачи-приемки услуг, счета фактуры.

Требования к оказанию услуг:

Предоставление соответствующей реальному положению и состоянию информации по бесхозяйным объектам, предназначенной для выполнения мероприятий по государственной регистрации права собственности на бесхозяйные объекты Муниципального образования «Город Пермь»:

1) Техническая инвентаризация объектов с изготовлением соответствующей нормативным требованиям документации (технических паспортов, кадастровых паспортов, исполнительных съемок масштаба 1:500 в цвете на бумажном носителе и в электронном виде с описанием состояния инженерной сети, информаций из технических паспортов о ранее зарегистрированных правах, ограничениях, обременениях);

2) Постановка объектов на государственный технический учет на основании результатов проведенной технической инвентаризации;

3) Оформление технической документации в 4 (четырех) экземплярах. Техническая документация должна соответствовать «Нормам времени на выполнение работ по государственному техническому учету и технической инвентаризации объектов градостроительной деятельности», утвержденным приказом Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 15.05.2002 №79, прилагаемым рекомендациям по оформлению технических паспортов.

Требования к оформлению технических паспортов:

Паспорта должны быть выполнены в соответствии с формами паспортов, утвержденными приказами: МЖКХ РСФСР от 29 декабря 1971 г. № 576,  МЖКХ РСФСР от 26 июля 1973 г. № 296, МЖКХ РСФСР от 11 апреля 1975 г. № 156, МЖКХ РСФСР от 10 марта 1973 г. № 322.

При заполнении таблиц технического паспорта необходимо указать год ввода сети в эксплуатацию, постройки здания (сооружения), износ сетей (указывать по факту).

При составлении плана к техническому паспорту необходимо:

1.	Применять масштаб 1:500;

2.	Для определения места нахождения сетей и сооружений на планах необходимо:

- На плане изображать ситуацию положения объекта с привязкой к соседним зданиям и сооружениям с нанесением границ тротуаров, газонов. Инженерную сеть, для которой изготавливается технический паспорт, необходимо на планах выделять среди прочих жирной линией.

- Колодцы обязательно привязывать к зданиям, сооружениям. Номера колодцев, тепловых камер указывать те, под которыми они учитываются в обслуживающих организациях;

- Указывать направление движения потоков канализации на схемах;

2.7. Указывать количество трасс пересекающихся в данном сооружении по направлениям при изображении на плане колодцев и тепловых камер.

- На плане, при надземной прокладке, показывать места установки неподвижных опор, прочие опоры показывать условно. Точное количество опор учитывать в таблицах.

- Диаметры труб и их протяженность указывать вдоль самих трасс, при этом размеры ставить на каждом характерном участке, т.е. между углами поворота трассы, между подъемами и спусками, указывать размеры компенсаторов (П-образные компенсаторы учитывать как трубы по диаметрам). Точное количество компенсаторов в штуках указать в сводной таблице «Общие сведения» разделяя их по виду П-образные, линзовые и т.д.

- При прокладке инженерных сетей в футлярах,  например под автодорогой или при пересечении с другими сетями, необходимо указать длину и диаметр футляра, а также привязку от конца футляра до полотна пересекаемого сооружения.

- Вертикальные размеры указывать:

6.1. Для канализации глубину заложения труб - геодезическими отметками на колодцах (отметка земли, трубы, дна лотка в колодце);

6.2. Для теплосети и водопровода глубину камеры и высоту опоры для труб - в метрах;

- Протяженность труб измеряется погонными метрами (условно - пм).

- Протяженность трассы измеряется в метрах (условно - м);

- Электросети:

9.1. Указывать длины отрезков на плане. Группировать опоры по маркам с проставлением количества. Правильно указывать марки кабеля;

9.2. Протяженность кабеля необходимо считать с учетом высоты опоры и провисания на вводах (по результатам фактического замера) для ВЛ-0,4 кВ. Протяженность ВЛ — 0,4 кВ считать с учетом ответвлений от ближайшей опоры до зданий. Протяженность кабеля считать с учетом добавок, а именно: для ТП + 8м; для РЩ + Зм; для ввода в здание (ВРУ) + по результатам фактического замера;

9.3. В общих сведениях протяженность кабеля дается всего (км) и ниже с разбивкой по маркам (км). В таблице «Состав объекта» по столбику протяженность трассы необходима итоговая строка, так как эта величина выносится на лист с общими сведениями.

10.	В технических паспортах необходимо отражать объекты так, как они были
   запроектированы, а не временный вариант, выполненный в аварийном порядке.

Приложение № 1

| № п/п | Адрес объекта |  | Протяжен ность п.м. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Сеть теплоснабжения |  |  |
| 1. | от ТК-1 до жилого дома по ул. Адмирала Старикова, 15 |  | 69,0 |
| 2. | сети теплоснабжения по ул.Колвинская, Белорецкая, Азотная |  | 2650,0 |
| 3 | от ТК-6 до жилого дома по ул. Менжинского, 51 |  | 150,0 |
| 4 | тепловые сети, ГВС, ХВС до жилого дома по ул.Вильямса,14 |  | 40,0 |
| 5 | К жилому дому по ул. Академика Веденеева,43 (в том числе по подвалу жилого дома по ул. Газонная, 5) |  | 131,5 |
| 6 | от ТК-17 до здания по ул.Веденеева,25; от ТК-17 до здания по ул. Академика Веденеева,27; от здания по ул.Веденеева, 27 через ТК-17, ТК-2, ТК-1, ТК-14, ТК-13 до жилого дома по ул.Веденеева,31 |  | 435,75 |
| 7 | От жилого дома по ул.Веденеева,26 до ж/б ограждения ОАО НПО «Искра» |  | 35,0 |
| 8. | канал теплотрассы (ТС, ХВС, ГВС) от ТК-26 до жилого дома по ул.Кабельщиков,6 |  | 120,0 |
| 9. | теплотрасса от ТК-85 до ЦТП с сопутствующим дренажем (рядом с жилым домом по ул.Вильямса,24) |  | 80,0 |
|  | Сети водоснабжения |  |  |
| 10. | ХВС от СВК до жилого дома по ул. Адмирала Старикова, 15 |  | 37,0 |
| 11. | ХВС от стены жилого дома по ул.Косякова,74б до глухой врезки |  | 5,55 |
| 12 | ХВС от стены жилого дома по ул. Академика Веденеева,43 до ВК-1 сущ. |  | 24,0 |
| 13 | ХВС к зданию по ул. Академика Веденеева, 13 |  | 100,0 |
| 14 | ХВС от стены жилого дома по ул. Академика Веденеева, 31 до ВК-ПГ сущ. |  | 24,7 |
| 15 | ХВС от стены жилого дома по ул. Академика Веденеева,26 до ВК ПГ-2 |  | 34,0 |
| 16 | от стены здания по ул. Академика Веденеева, 25 до ВК1 |  | 37,0 |
| 17 | ХВС от ЦТП №2 до ввода в жилой дом по ул.Пузырева, 14 |  | 147,0 |
| 18 | ХВС по ул. Лобвинская,16 |  | 20,0 |
| 19 | сеть холодного водоснабжения по ул.Вильямса,24 |  | 220,0 |
|  | Сети канализации |  |  |
| 20 |  | от СКК до жилого дома по ул. Адмирала Старикова, 15 | 102,0 |
| 21 |  | Дворовая канализация по ул.Косякова,74б | 60,0 |
| 22 |  | от СК1. до СК2 по ул.Веденеева | 538,67 |
| 23 |  | от жилого дома по ул. Академика Веденеева,43 - КК1 до КК4 (через КК2, ККЗ) | 117,0 |
| 24 |  | от КК1 до СКК5 через КК2, 3, 4, 5 по ул. Академика Веденеева,31 | 90,4 |
| 25 |  | от стены здания по ул. Академика Веденеева,25 КК1 до КК 13а через КК 2, 3, 12, 13 | 87,5 |
| 26 |  | от стены жилого дома по ул. Академика Веденеева,26 КК1 до КК4 через КК 2, 3 | 57,5 |
| 27 |  | сеть дворовой канализации по ул.Кабельщиков,6, 8 | 550,0 |
| 28 |  | сеть канализации от жилого дома по ул.Вильямса,24 по ул. Кабельщиков от КК-29 на ул.Янальская | 780,0 |
| 29 |  | Дворовая канализация по ул. Академика Веденеева, 13 | 60,0 |
|  |  | Сети электроснабжения |  |
| 30 |  | от подстанции ТП-4325 через жилой дом по ул. Адмирала Старикова, 13 до жилого дома по ул. Адмирала Старикова, 15 (Кл-0,4 кВ) | 523,0 |
| 31 |  | по ул. Новогодняя, 9 (Кл-0,4 кВ) через жилой дом по ул.Липовая,8 (Кл-0,4 кВ), ул. Новогодняя, 11 | 150,0 |
| 32 |  | от РП-67 до жилого дома по ул. Социалистическая, 26 (Кл-0,4 кВ) | 500,0 |
| 33 |  | Кабельная линия 0,4 кВ от ТП-4321 до жилого дома по ул.Косякова,9 до ТП-4332 | 300,0 |
| 34 |  | от ТП-4321 до жилого дома по ул. Волховская, 36 | 50,0 |
| 35 |  | ул. Академика Веденеева,75 (д/сад № 144) | 150,0 |
|  |  | Здания |  |

36Здание ТП-0050(0136) на пересечении ул.Луговая и ул.Бумажников, м/р. Голованово