Приложение № 1

к извещению

Техническое задание на поставку мебели для отдела ЗАГС администрации Свердловского района города Перми

| № | Наименование | Кол-во | Размер | Цвет | Технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стол-ресепшн двухтумбовый | 1 | Общие размеры: 2080*910*750 | Бело-молочный | Центральная столешница по внешнему радиусу закруглена, ее длина 1480мм. Во внутренней части центральной столешницы располагается подвесной двухсекционный блок размером 900*370*300 изготавливается из ЛДСП 16мм, кромка – ПВХ. Внутренняя столешница прямая, длина 800мм. Две боковые столешницы круглой формы R320мм крепятся к центральной столешнице. Все столешницы изготовлены из МДФ 25мм, покрытие лакированное с вкраплениями цвета серебристый металлик. Левая тумба размером 410*500*700 имеет выдвижной ящик высотой 170мм на роликовых направляющих, в верхней части тумбы ниша. Дно обеих тумб имеет радиус по задней стороне. Правая тумба размером 410*500*700 имеет 4 выдвижных ящика с хромированными ручками на роликовых направляющих. Внешний фасад стола и тумб изготавливается из ДВП и покрывается пластиком с бело-серебристым рисунком, имитирующим фактурную штукатурку с декоративным орнаментом. По периметру внешней части фасада стола и тумб декоративная хромированная планка. Стол комплектуется регулируемыми опорами М6. Каркасы тумб и ящиков изготовлены из ЛДСП 16мм белого цвета, кромка – меламин 0,5мм и ПВХ 2,0мм. |
| 2. | Шкаф-гардероб однодверный | 1 | 2100*600*580 | Светло-коричневый | Внутреннее наполнение шкафа: штанга для одежды, 2 полки. Каркас и двери из ЛДСП 16мм, фасад и верхняя крышка шкафа обрабатываются кромкой ПВХ 2мм, внутренние части – 0,5мм. Опоры регулируемые М 6мм. Задняя стенка – ламинированное ДВП 4мм имеет ребро жесткости из ДСП 16мм. Ручка хромированная. |
| 3. | Антресоль однодверная | 1 | 650*600*580 | Светло-коричневый | Внутреннее наполнение антресоли – снимаемая полка. Каркас и двери изготовлены из ЛДСП 16мм. Фасад и верхняя крышка обработаны кромкой ПВХ 2мм, внутренняя часть – 0,5мм. Задняя стенка - ламинированная ДВП. Ручка хромированная. |
| 4. | Офисное кресло | 1 |  | Слоновая кость | Пятилучие цельнолитое металлическое хромированное. Регулировка высоты – газлифт среднего расположения с пластиковым чехлом. Подлокотники кресла хромированные с декоративными деревянными накладками. Обивка – искусственная кожа. |
| 5. | Стул для посетителей | 6 |  | Темно-коричневый | Сварной хромированный металлокаркас. Передние опоры с декоративными деревянными накладками. Обивка – искусственная кожа |
| 6. | Диван | 2 | 1530*680*780 | Темно-коричневый | Внутренняя набивка – износостойкий поролон. Внешняя отделка – экокожа. Основа кожи – натуральная хлопчатобумажная. Покрытие - полиуретановое матовое. Опоры – металлические |