Приложение № 1

к извещению о проведении запроса котировок

№ 93 от 10.09.2010г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| Техническое задание на электромонтажные работы в рамках капитального ремонта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - В здании МУЗ «ГБ № 21» по адресу: Шишкина, 20, Литер Д. |  |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |
| 1 | Демонтаж осветительных приборов: светильники для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,38 |
| 2 | Демонтаж осветительных приборов: выключатели, розетки | 100 шт. | 0,38 |
| Раздел 2. Монтажные работы |  |  |  |
| 3 | Щит распределительный или шкаф ввода на один трансформатор мощностью 225 кВ·А | шт. | 4 |
| 4 | ЩРН-36 IP31 щит распр.нав.(480*300*120) EKF mb21-36 | шт | 1 |
| 5 | ЩРН-18м щит распр.нав.(220*400*125) Месаs | шт | 1 |
| 6 | ЩРН-9 щит распр.нав.(220*300*125) Месаs | шт | 1 |
| 7 | Щит с монтажной панелью герметичный ЩРНМ-2 IP54 (500*400*220) | шт | 1 |
| 8 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 | шт. | 28 |
| 9 | Legrand-Летен-DXтм Выключатель автоматический 1-полюс. 16 А, тип-С -3386 | шт | 13 |
| 10 | Legrand-Летен-DXтм Выключатель автоматический 3-полюс. 40 А, тип-С -3455 | шт | 1 |
| 11 | Legrand-Летен-DXтм Выключатель автоматический 3-полюс. 63 А, тип-С -3457 | шт | 1 |
| 12 | Legrand-Летен-DXтм Выключатель автоматический 3-полюс. 100 А, тип-С -1958 | шт | 1 |
| 13 | Legrand-Летен-DXтм Выключатель автоматический 3-полюс. 32 А, тип-С -3454 | шт | 12 |
| 14 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25 | 100 м | 10 |
| 15 | Трубки защитные гофрированные диаметром 25 мм | м | 1000 |
| 16 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6 | 100 м | 10 |
| 17 | Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до: 1 | 100 м кабеля | 2 |
| 18 | Кабель-канал T.Plast 25*25 (60м) | м | 200 |
| 19 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х2.5 мм2 | 1000 м | 0,5 |
| 20 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х1.5 мм2 | 1000 м | 0,7 |
| 21 | Коробка монтажная КМ1 | шт | 40 |
| 22 | Мосты шинные для сборных распределительных устройств, количество опорных изоляторов: 9 | шт. | 8 |
| 23 | Шины алюминиевые | м | 2,4 |
| 24 | Светильники с люминесцентными лампами на кронштейнах | 100 шт. | 0,52 |
| 25 | Светильник люминесцентный ЛПО 4х20 | шт | 52 |
| 26 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,3 |
| 27 | Legrand-Декор Выключатель для скр. уст-ки 1-кл. -71801 | шт | 30 |
| 28 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,5 |
| 29 | Legrand-Декор Розетка для скр. уст-ки 2К+3 -71820 | шт | 50 |