Приложение № 2 к

Извещению № 38от13.09.2010г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на  ремонт кровли здания по адресу:                                                                                                                                ул. Химградская,47а

В соответствии с проектно-сметной документацией (шифр 200.10-АС)   выполнить   ремонт кровли  здания.

Ремонт  кровли  производится в осях А-Г/3-7 на площади 280м2.

Состав работ:

- демонтаж рулонного ковра до стяжки,

- устройство парапета высотой 600мм из кирпича  по оси 3, гидроизоляция парапета,

- ремонт стяжки,

- укладка утеплителя  «Пеноплекс» толщ.50мм, устройство ц/п стяжки по утеплителю и уклона к водосточной воронке,

- устройство покрытия кровли из 2-х слоёв «Унифлекс»

Работы выполнять в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, правилами пожарной безопасности (ППБ 01-03), правилами безопасности труда в строительстве (СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002) и правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъёмных кранов   (ПБ 10-382-00).

Используемые материалы, приобретаемые подрядчиком для ремонта должны соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

Применяемые в процессе ремонта строительные материалы и изделия должны быть новыми, применение строительных материалов и изделий, бывших в употреблении недопустимо.

Заказчик:                                                                  Подрядчик:

_______________________                                    ________________________

МП                                                                              МП