Приложение № 1

к извещению  о

проведении

запроса котировок

№ 23 от  13.09.2010г.

Техническое задание на выполнение работ  по текущему ремонту проезжей части ул. Коломенская и ул. Пихтовая, 40А-42 на территории Свердловского района города Перми

1.Стоимость выполняемых работ: 499 546 рубля 43 копеек.

2. Сроки выполнения работ: 10 дней с момента подписания муниципального контракта.

3. Место выполнения работ: г.Пермь, Свердловский район, ул. Коломенская, Пихтовая 40А-42

Работы выполняются по письменному заданию Заказчика.

4. Объем выполняемых работ – ул. Коломенская – 953 м2, Пихтовая 40А-42 - 240 м2, общий объем – 1193 м2

5. Требования к выполняемым работам:

- Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных на площади S=1193 м2.

- Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня на площади S=1193 м2, марка М800, фракция 20-40 мм.

- Розлив вяжущих материалов на площади S=1193 м2, при расходе 0,5 л/м2, Vбит=0,5965 на 1т.

- Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Б, марки 2, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3  – 1193 м2.

- Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 15 км: класс груза 1 – 99 тн.

6. Условия выполнения работ по текущему ремонту:

Началом производства работ по текущему ремонту считается день выдачи заказчиком письменного задания при условии наличия дефектной ведомости.

Работы выполняются с учетом стандартов для объектов с пониженным бортовым камнем для подхода маломобильных групп населения.

Ограждение мест производства работ по текущему ремонту производится в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП и других нормативных документов.

Технология производства работ, качество применяемых материалов и условия выполнения текущего ремонта должны отвечать требованиям ГОСТ, СНиП и другим нормативным документам.

Предоставление фотодокументов, схем, общих журналов работ и актов на скрытые работы.

## 7. Гарантийный срок:

Гарантийный срок на выполненные работы –  не менее 24 месяцев.