Приложение № 1

к извещению  о

проведении

запроса котировок

№ 26  от  13.09.2010г.

Требование

к котировке на выполнение работ по  вырубке, санитарной и омолаживающей обрезке  деревьев  в  сквере по ул. Чкалова в рамках реализации ДЦП  «Организация и обустройство мест массового отдыха жителей города Перми».

- Срок выполнения работ: 15   дней со дня подписания муниципального контракта.

- Стоимость работ: 250 000 руб.

- Место выполняемых работ: сквер по ул. Чкалова.

- Виды выполняемых  работ:

- вырубка аварийных деревьев;

- омоложение тополей, ив на высоту не менее 7  м от уровня  (работы с автовышки);

- санитарная прочистка насаждений – удаление сухих и скелетных веток диаметром 0,1- 0,2 м (работы с автовышки);

- обработка спилов деревьев (дезинфекция-покрывание замазкой или закрашивание, работы с автовышки)

- складирование обрези  в безопасное место и удобное для прохожих и автотранспорта;

- погрузка ветвей на автотранспорт;

- вывоз мусора и порубочных остатков на свалку.

- Адреса объектов, объемы работ:

| Вид работ | Порода | Диаметр, м | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| Вырубка | Тополь бальзамический | 0,25-0,3 | 1(4) |
|  | Клен ясенелистный | 0,4 | 1 |
|  | Клен ясенелистный | 0,5 | 4 |
|  | Клен ясенелистный | 0,55 | 1 |
|  | Ясень обыкновенный | 0,25 | 1 |
|  | Клен ясенелистный | 0,25 | 2 |
|  | Клен ясенелистный | 0,3 | 4 |
|  | Яблоня ягодная | 0,16-0,2 | 2(1(2)) |
| Омолаживающая обрезка | Тополь бальзамический | 0,4-0,7 | 5 |
| Санитарная обрезка | Клен, ясень, вяз | 0,35- 0,5 | 65 |
| Удаление скелетных веток (стволы диаметром 0,1-0,2) | Клен, ясень, вяз | 0,1-0,2 | 74 ствола |

- Технические  условия по обрезке и вырубке аварийных зеленых насаждений на улицах  города.

1. Работы  по  обрезке и валке деревьев в городских условиях требуют обеспечения безопасности  рабочих и людей, живущих или находящихся вблизи опасной зоны, которую  необходимо огородить предупредительными или запрещающими знаками. Данные работы не производить при неблагоприятных метеорологических условиях: в дождь, снегопад, грозу, гололедицу, туман и при ветре более 6 м/с.

2. Работы на улицах  согласовать с ГИБДД и с балансодержателями сетей электроснабжения в установленном порядке.

3. Обеспечить видимость дорожных знаков.

4. При выполнении работ по обрезке места среза тщательно зачистить. Срезы свыше 3см покрыть садовой замазкой, варом или  масляной краской на натуральной олифе.

5.Ветки складировать в кучи.  Обеспечить своевременную вывозку на городскую свалку.

- Требования к качеству работ

Качество работ определяется их соответствием требованиям технического задания, в том числе требованиям по качеству работ, по технологии и материалам, согласно ГОСТ, Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах РФ, и др. нормативной и технической документации.