Приложение № 1

к извещению  о

проведении

запроса котировок

№ 24 от 13 сентября  2010г.

Требование

на выполнение работ по текущему ремонту и восстановлению ограждающих конструкций на территории Свердловского района города Перми.

1. Состав работ:

- Бурение ям (глубина 0,8 м).

- Установка стоек на расстоянии друг от друга 3 м (46 штук, диаметр 100 мм, толщина стенки 5 мм).

- Обратная засыпка ям грунтом (толщиной 0,4 м).

- Бетонирование стоек (бетон тяжелый, класс В 15 марка М200, толщина 0,4 м).

- Монтаж уголков стальных 50*50*5 мм между стойками на высоте: 1 уголок – 0,3 м; 2 уголок – 1,1 м; 3 уголок – 1,8 м.

- Монтаж профильного листа высотой 2 метра на винты самонарезающиеся к уголку (шаг 0,5 м).

- Восстановление благоустройства по окончании работ.

2. Объем выполняемых работ: 138 погонных метров ограждения.

3. Сроки выполнения работ: 31 день с момента подписания муниципального контракта.

4. Стоимость работ: 499 487,91 рублей.

5. Место выполнения работ: г. Пермь, Свердловский район.

Работы выполняются по письменному заданию Заказчика.

6. Размер ограждения:

Стойки – диаметр 100 мм, толщина стенки 5 мм, высота 1800 мм над поверхностью земли, 800 мм ниже уровня поверхности земли.

Уголок – сечение 50*50*5 мм.

Профильные листы – общая длина 138 м, высота 2000 мм.

7. Условия выполнения работ:

Высота стойки над поверхностью земли – 180 см, ниже поверхности земли – 80 см.

Обратная засыпка ям грунтом производится на толщину – 0,4 м.

Бетонирование стоек производится на толщину – 0,4 м, шириной 10 см от стойки.

Высота крепления уголка между стойками: 1 уголок – 0,3 м; 2 уголок – 1,1 м; 3 уголок – 1,8 м.

Профильные листы – высота 2000 мм, общая длина 138 метров, крепление осуществляется на винты самонарезающиеся к уголку с шагом 0,5 м.

8. Гарантийный срок:

Гарантийный срок на выполненные работы – 12 месяцев.