Приложение № 1

к извещению  о

проведении

запроса котировок

№ 27 от 13.09.2010г.

Техническое задание на выполнение работ  по текущему ремонту и восстановлению противоскоростных валов на территории Свердловского района города Перми

1.Стоимость выполняемых работ: 222 471 рубль 32 копейки.

2. Сроки выполнения работ: с момента подписания муниципального контракта до 30 октября 2010 года.

3. Место выполнения работ: г.Пермь, Свердловский район.

Работы выполняются по письменному заданию Заказчика.

4. Объем выполняемых работ – 10 противоскоростных валов, общей площадью – 435,55 м2.

5. Требования к выполняемым работам:

- Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных на площади S=76,1 м2, толщиной 5 см.

- Розлив вяжущих материалов на площади S=435,55 м2, при расходе 0,5 л/м2, Vбит=0,218 т.

- Устройство противоскоростных валов толщиной 7 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Б, марки 2, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3  – 435,55 м2.

- Погрузка и перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 15 км: класс груза 1 – 9,5 тн.

6. Условия выполнения работ по текущему ремонту:

Началом производства работ по текущему ремонту считается день выдачи заказчиком письменного задания при условии наличия дефектной ведомости.

Ограждение мест производства работ производится в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП и других нормативных документов.

Технология производства работ должна соответствовать ГОСТу Р 52605-2006, качество применяемых материалов и условия выполнения работ должны отвечать требованиям ГОСТ, СНиП и другим нормативным документам.

Предоставление фотодокументов, схем, общих журналов работ.

## 7. Гарантийный срок:

Гарантийный срок на выполненные работы –  24 месяца.