Приложение № 1

К извещению о проведении запроса котировок

№ 97 от 14.09.2010г.

Техническое задание

на капитальный ремонт наружных сетей противопожарного водопровода МУЗ «ГБ № 21»

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Наружные сети противопожарного водопровода |  |  |  |
| Земляные и демонтажные работы |  |  |  |
| 1 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 грунта | 0,0433 |
| 2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,307 |
| 3 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 грунта | 0,307 |
| 4 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.): 1 группа грунтов | 1000 м3 грунта | 0,0433 |
| 5 | Демонтаж плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,64; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,64 | 100 шт. сборных конструкций | 0,09 |
| Монтажные работы |  |  |  |
| 6 | Пробивка проемов в конструкциях из бетона | 1 м3 | 0,07 |
| 7 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 100 мм 9 877,08 = 64 012,76 - 1004 x 53,92 | 1 км трубопровода | 0,037 |
| 8 | Трубы водогазопроводные стальные сварные с резьбой оцинкованные легкие диаметр условного прохода 100 мм, толщина стенки 4 мм | м | 37,15 |
| 9 | Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 100 мм | 1 задвижка (или клапан обратный) | 1 |
| 10 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; ГОСТ 12820-80 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром мм: 100 | шт | 2 |
| 11 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 50 мм 7 146,55 = 38 581,79 - 1004 x 31,31 | 1 км трубопровода | 0,135 |
| 12 | Трубы водогазопроводные стальные сварные с резьбой оцинкованные легкие диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3 мм | м | 135,5 |
| 13 | Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 50 мм | 1 задвижка (или клапан обратный) | 1 |
| 14 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; ГОСТ 12820-80 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром мм: 50 | шт | 2 |
| 15 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): трубками 314,80 = 450,98 - 11 x 12,38 | 10 м трубопроводов | 17,2 |
| 16 | Изоляция "Армофлекс" | м | 135,5 |
| 17 | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм | 1 сальник | 2 |
| 18 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0,053 |
| 19 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 50-65 мм | 1 км трубопровода | 0,037 |
| 20 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 100 мм | 1 км трубопровода | 0,135 |
| 21 | Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2 | 100 шт. сборных конструкций | 0,09 |