Приложение № 1

к извещению  о

проведении

запроса котировок

№  28  от 14.09. 2010г.

Требование

на выполнение работ по текущему ремонту

придорожных газонов на территории Свердловского района города Перми.

- Стоимость выполняемых работ: 499 974,15  руб.

- Срок выполняемых  работ: 10 календарных дней с момента подписания муниципального контракта

- Место выполняемых работ: г. Пермь, Свердловский район, ул. 1-я Красноармейская от ул. Г. Звезда, 56 до Комсомольского проспекта.

- Состав работ:

- Замена бортового камня между газоном и проезжей частью – 315м

- Установка бортового камня вдоль тротуара- 105м.

- Объем работ:

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка бетонных бортовых камней с разломкой покрытия и их выемка | м | 315 |
| 2 | Исправление основания из щебня под бортовые камни 0,3*0,1*315 | м3 | 9,45 |
| 3 | Установка дорожных бортовых камней (БР 100.30.15) с их подноской, заливкой и расшивкой швов цементным раствором: | м | 315 |
| 4 | Ремонт покрытия у бортовых камней. | м2 | 47,25 |
| 5 | Уплотнение уложенного слоя виброплитой. | м2 | 47,25 |
|  | Разработка грунта вручную в траншеях 0,3*0,3*105 | м3 | 9,45 |
|  | Подготовка щебеночного основания толщиной 10 см | м3 | 3,15 |
|  | Установка тротуарных бортовых камней (БР 100.20.8) с их подноской, заливкой и расшивкой швов цементным раствором: | м | 105 |
|  | Ремонт покрытия у бортовых камней | м2 | 10,5 |
|  | Уплотнение уложенного слоя виброплитой | м2 | 10,5 |
|  | Погрузка и вывоз мусора | т | 43,5 |

)

- Технические требования к качеству выполняемых работ:

- Перед началом выполнения работ необходимо установить сигнальные знаки ограждения участка ГОСТ 10807-71

- Качество бортовых камней должно удовлетворять требованиям ГОСТ 6665-74.

- Для обеспечения на стыках камней одинаковых зазоров (6-8 мм) пользуются фиксатором зазоров - Г-образным стальным шаблоном, который накладывают на торец установленного камня. Последующий камень устанавливают так, чтобы торец его уперся в торец (с фиксатором) прежде установленного камня.

- Швы на стыках камней заполняют цементным раствором состава 1:2 из цемента

марки 400.

- Верх бордюра должен возвышаться над бровкой покрытия на 15см.

- Пазухи между бортовыми камнями и асфальтобетонными покрытиями заполняют  асфальтобетонной смесью.

- Предельное отклонение  Δ=±5 мм при проверке прямолинейности линии бортового камня на участках длиной 3 м.

- Предельное отклонение  Δ=5 мм при проверке превышения одного бортового камня над другим.

- Линии расшивки швов должны быть прямыми и перпендикулярными к продольной оси бортовых камней.

- Величина зазора на стыках бортовых камней должна быть везде одинакова и равна 6 - 8 мм.

- Гарантийный срок  2 года с момента  приемки работ.