Приложение №3

к извещению о проведении

запроса котировок от 14.09.2010 №23

Утверждаю:

Директор МУ «СОИИ»

_________________К.В. Нецветаев

«_____»________      _____2010г

Дефектная ведомость

на выполнение работ по текущему ремонту муниципальной сети горячего водоснабжения, входящей в состав имущества муниципальной казны,  от ЦТП до жилого дома по ул. Нейвинская, 11 Свердловского района г. Перми.

Сеть ГВС: Д 159 – 8 м

Д 108 – 8 м

Д 89 – 35 м

Д 50 – 35 м

Вид прокладки – проходной канал

Год ввода в эксплуатацию не установлен, грунт сухой, глубина прокладки до 1.5 м

| № п/п | Наименование вида работ | Един. измерения. | Объем работ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами, группа грунтов 2 | м3 | 36 |
|  | Доработка грунта вручную за экскаватором | м3 | 3,6 |
|  | Перевозка навалочных грунтов грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 30 км | т | 63 |
|  | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см (отмостка) | м2 / м3 | 2/0,08 |
|  | Разработка оснований из щебня | м2 / м3 | 2/ 0,2 |
|  | Демонтаж трубопроводов в проходных каналах Д 150 мм (сталь) | м | 8 |
|  | Демонтаж трубопроводов в проходных каналах Д 100 мм (сталь) | м | 8 |
|  | Демонтаж трубопроводов в проходных каналах Д 80 мм (сталь) | м | 35 |
|  | Демонтаж трубопроводов в проходных каналах Д 50 мм (сталь) | м | 35 |
|  | Прокладка трубопроводов в проходном канале Д 150 мм | м | 8 |
|  | Прокладка трубопроводов в проходном канале Д 100 мм | м | 8 |
|  | Прокладка трубопроводов в проходном канале Д 80 мм | м | 35 |
|  | Прокладка трубопроводов в проходном канале Д 50 мм | м | 35 |
|  | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром:100-250мм | шт. | 12 |
|  | Нанесение антикоррозийного покрытия на трубы Д150 грунтовкой гф за 1 раз | м2 | 56,36 |
|  | Окраска трубопроводов Д150 краской БТ за 2 раза | м2 | 56,36 |
|  | Изоляция трубопроводов «Aeroflex» Д150 | п.м | 8 |
|  | Изоляция трубопроводов «Aeroflex» Д100 | п.м | 8 |
|  | Изоляция трубопроводов «Aeroflex» Д80 | п.м | 35 |
|  | Изоляция трубопроводов «Aeroflex» Д50 | п.м | 35 |
|  | Врезка спусников Д 25 | шт. | 2 |
|  | Врезка спусников Д 32 | шт | 2 |
|  | Гидравлическое испытание трубопровода до Д 150 мм (сталь) | м | 8 |
|  | Гидравлическое испытание трубопровода до Д 100 мм (сталь) | м | 8 |
|  | Гидравлическое испытание трубопровода до Д 80 мм (сталь) | м | 35 |
|  | Гидравлическое испытание трубопровода до Д 50 мм (сталь) | м | 35 |
|  | Установка гильз Д108 * 4мм | шт | 2 |
|  | Герметизация ввода | 1сальн. | 2 |
|  | Заделка отверстий в бетонных стенах до 0.2м | м3 | 0.256 |
|  | Перевозка навалочных грунтов автомобилями-самосвалами | т | 63 |
|  | Засыпка траншеи бульдозерами с перемещением грунта до 5 м | м3 | 36 |
|  | Устройство плит перекрытий проходных каналов (новые) | шт. | 3 |
|  | Устройство плит перекрытий проходных каналов (б/у) | шт. | 5 |
|  | Гидроизоляция плит перекрытия канала обмазочная битумная в 2 слоя | м2 | 35 |
|  | Гидроизоляция плит перекрытия канала оклеечная в 1слой | м2 | 30 |
|  | устройство бетонных покрытий толщиной до 10 см (отмостка) | м2 / м3 | 2/0,08 |
|  | устройство оснований из щебня | м2 / м3 | 2/ 0,2 |
|  | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15см : вручную | м2 | 45 |
|  | Посев газонов обыкновенных вручную | м2 | 45 |
|  | Погрузка строительного мусора | 1т | 4,3 |
|  | Вывоз мусора автомобилями на расстояние до 25 км | 1т | 4,3 |

Инженер СТР                                                                                                                      Зиннатов М.Ю.