Приложение № 1

к извещению  о

проведении

запроса котировок

№  29  от 15.09.  2010г.

Требование

на выполнение работ по замене растительной земли с посевом газонной травы на придорожных газонах Свердловского района

города Перми.

- Стоимость выполняемых работ:  499 854,76  руб.

- Срок выполняемых  работ: 20  календарных дней с момента подписания муниципального контракта

- Место выполняемых работ: г. Пермь, Свердловский район, ул. 1-я Красноармейская от ул. Г. Звезда, 56 до Комсомольского проспекта.

- Состав работ:

общая площадь газонов на данном участке – 2091 м2,  снятие дерна, завоз земли с посевом осуществляется на 78% площади- 1636 м2.

- Объем работ:

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Снятие дерна толщиной 10 см с окапыванием приствольных лунок кустарников и деревьев | м3 | 163,6 |
| 2 | Погрузка и вывоз срезанного дерна на расстояние 22 км | т | 132 |
| 3 | Завоз растительного грунта толщиной 15 см с разравниванием вручную с внесением минеральных удобрений для закладки газонов (N- 20-30, Р- 40-60, К- 30-40) | м2 | 1636 |
| 4 | Прикатывание поверхности газона тяжелым катком | м2 | 1636 |
| 5 | Посев газона вручную, норма высева 20 г/м2 | кг | 32,72 |
| 6 | Заделка семян легкими боронами | м2 | 1636 |
| 7 | Прикатывание катком весом 75-100 кг и последующий полив ( из расчета 10 л/м2) | м2 | 1636 |

- Технические требования к качеству выполняемых работ:

- Пригодность растительного земли должна быть подтверждена качественным удостоверением или лабораторными анализами. После выполнения работ Заказчику должны быть переданы документы по качеству на семена и растительный грунт.

- При подготовке почвы необходимо внести удобрения - суперфосфат, аммиачную селитру, калийную соль, либо  комплексное минеральное удобрение.

- Правильно спланировать и произвести  рыхление поверхности на глубину не менее 10 см.

- Четко выдержать   требуемые границы устроенного газона.

- Поверхность газона должна быть  ровной, на 3-5 см ниже бордюра

- Использовать травосмесь для города с овсяницей красной и райграсом многолетним, мятликом луговым.

- Произвести  прикатывание и последующий полив из расчета  10 л/м2

- Качество работ, применяемые строительные материалы должны соответствовать СНиП 3.06.03.-85 «Автомобильные дороги», СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий».

- Гарантийный срок  2 года с момента  приемки работ.