Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок                                                                                                                                    №  27    от  16.09.2010 года

Техническое задание на выполнение работ по текущему ремонту остановочных площадок

Перечень объектов по текущему ремонту остановочных площадок в Мотовилихинском районе города Перми

Таблица№1

| № п/п | Наименование объекта, адрес | Общая площадь, м2 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ул.Целинная, ост. «Больница» ( в город) | 599 |
| 2. | Ул.Дружбы, ост. «ул.Дружбы» (из города) |  |
| 3. | Ул.Юрша, ост. «ул.Подольская» (из города) |  |
| 4. | Ул.Юрша, ост. «Гимназия №2» (из города) |  |
| 5. | Ул.Юрша, ост. «Гимназия №2» (в город) |  |
| 6. | Ул.Лебедева, ост.«ул.Р.Землячки» ( из города) |  |

Состав работ по текущему ремонту остановочных площадок:

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Ул. Целинная , ост. "Больница" (в город) |  |  |  |
| 1 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,045 |
| 2 | Погрузка и перевозка ( Мусор строительный вывозится на ТБО для захоронения). | за т груза | 9 |
| 3 | Исправление профиля оснований: щебеночных с добавлением нового материала, марка не ниже М 800, фракция 20-40. | 1000 м2 площади основания | 0,09 |
| 4 | Розлив вяжущих материалов 0,6 л/м2 | 1 т | 0,054 |
| 5 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальто-бетонной смеси тип Г, толщиной 5см. | 100 м2 покрытия | 0,9 |
| Раздел 2. Ул.Дружбы, ост. "Ул. Дружбы" (из города) |  |  |  |
| Площадка |  |  |  |
| 1 | Валка деревьев в городских условиях (липа, сосна, кедр, тополь), 1 дерево. | 1 складочный м3 кряжей | 0,192 |
| 2 | Погрузка и перевозка (мусор строительный на ТБО для захоронения) | за т груза | 0,166 |
| 3 | Разборка бортовых камней (БР 100.30.15) | 100 м | 0,09 |
| 4 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,02 |
| 5 | Погрузка и перевозка (мусор строительный на ТБО для захоронения) | за т груза | 5,01 |
| 6 | Установка бортовых камней вибропрессованных при других видах покрытий 100.30.18. | 100 м бортового камня | 0,09 |
| 7 | Установка бортовых камней вибропрессованных при других видах покрытий 100.20.8 | 100 м бортового камня | 0,06 |
| 8 | Разработка грунта вручную с обратной засыпкой щебнем с последующим уплотнением. | 100 м3 грунта | 0,0045 |
| 9 | Щебень из природного камня для строительных работ марка М800, фракция 10-20 мм | м3 | 0,56 |
| 10 | Исправление профиля оснований: щебеночных с добавлением нового материала, марка не ниже М 800, фракция 20-40. | 1000 м2 площади основания | 0,04 |
| 11 | Розлив вяжущих материалов 0,6 л/м2 | 1 т | 0,024 |
| 12 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальто-бетонной смеси тип Г, толщиной 5 см . | 100 м2 покрытия | 0,4 |
| Заездной карман |  |  |  |
| 13 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,035 |
| 14 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных | 100 м3 конструкций | 0,14 |
| 15 | Погрузка и перевозка (мусор строительный на ТБО для захоронения) | за т груза | 30,8 |
| 16 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм, марка не ниже М1000, с расклинцовкой щебнем марка не ниже М1000 фракции 10-20 мм. | 1000 м2 основания | 0,07 |
| 17 | Розлив вяжущих материалов 0,8 л/м2 | 1 т | 0,056 |
| 18 | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, марк I. | 1000 м2 покрытия | 0,07 |
| 19 | Розлив вяжущих материалов 0,3 л/м2 | 1 т | 0,021 |
| 20 | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Б, марки 1. | 1000 м2 покрытия | 0,07 |
| Раздел 3. Ул. Юрша, ост. "Подольская" (из города) |  |  |  |
| 1 | Разборка бортовых камней БР 100.30.15. | 100 м | 0,09 |
| 2 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,0265 |
| 3 | Погрузка и перевозка (мусор строительный на ТБО для захоронения) | за т груза | 6,3 |
| 4 | Установка бортовых камней вибропрессованных при других видах покрытий, марки БР 100.30.18. | 100 м бортового камня | 0,09 |
| 5 | Разработка грунта вручную с обратной засыпкой щебнем с последующим уплотнением. | 100 м3 грунта | 0,003 |
| 6 | Щебень из природного камня для строительных работ марка М800, фракция 10-20 мм | м3 | 0,37 |
| 7 | Исправление профиля оснований: щебеночных с добавлением нового материала, марка не ниже М 800, фракция 20-40. | 1000 м2 площади основания | 0,053 |
| 8 | Розлив вяжущих материалов 0,6 л/м2 | 1 т | 0,0678 |
| 9 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальто-бетонной смеси тип Г, толщиной 5 см. | 100 м2 покрытия | 1,13 |
| Раздел 4. Ул. Юрша, ост. "Гимназия № 2" (из города) |  |  |  |
| 1 | Разборка бортовых камней (БР 100.30.15 - 49 м, БР 100.20.8-3 м) | 100 м | 0,52 |
| 2 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных. | 100 м3 конструкций | 0,0625 |
| 3 | Погрузка и перевозка ( Мусор строительный вывозится на ТБО для захоронения). | за т груза | 18,13 |
| 4 | Установка бортовых камней вибропрессованных при других видах покрытий 100.30.18 | 100 м бортового камня | 0,49 |
| 5 | Установка бортовых камней вибропрессованных при других видах покрытий 100.20.8 | 100 м бортового камня | 0,03 |
| 6 | Разработка грунта вручную с обратной засыпкой щебнем с последующим уплотнением. | 100 м3 грунта | 0,015 |
| 7 | Щебень из природного камня для строительных работ марка М800, фракция 10-20 мм | м3 | 1,85 |
| 8 | Исправление профиля оснований: щебеночных с добавлением нового материала, марка не ниже М 800, фракция 20-40. | 1000 м2 площади основания | 0,125 |
| 9 | Розлив вяжущих материалов 0,6 л/м2 | 1 т | 0,075 |
| 10 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальто-бетонной смеси тип Г, толщиной 5 см. | 100 м2 покрытия | 1,25 |
| Раздел 5. Ул. Юрша, ост. "Гимназия № 2" (в город) |  |  |  |
| 1 | Разборка бортовых камней БР 100.30.15. | 100 м | 0,3 |
| 2 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных. | 100 м3 конструкций | 0,0625 |
| 3 | Погрузка и перевозка ( Мусор строительный вывозится на ТБО для захоронения). | за т груза | 15,9 |
| 4 | Установка бортовых камней вибропрессованных при других видах покрытий 100.30.18 | 100 м бортового камня | 0,3 |
| 5 | Разработка грунта вручную с обратной засыпкой щебнем с последующим уплотнением. | 100 м3 грунта | 0,009 |
| 6 | Щебень из природного камня для строительных работ марка М800, фракция 10-20 мм | м3 | 1,1 |
| 7 | Исправление профиля оснований: щебеночных с добавлением нового материала, марка не ниже М 800, фракция 20-40. | 1000 м2 площади основания | 0,125 |
| 8 | Розлив вяжущих материалов 0,6 л/м2 | 1 т | 0,075 |
| 9 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальто-бетонной смеси тип Г, толщиной 5 см. | 100 м2 покрытия | 1,25 |
| Раздел 6. Ул. Лебедева, ост. "Р.Землячки" (из города) |  |  |  |
| 1 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм, марка не ниже М1000, с расклинцовкой щебнем марка не ниже М1000 фракции 10-20 мм. | 1000 м2 основания | 0,016 |
| 2 | Розлив вяжущих материалов 0,6 л/м2 | 1 т | 0,0096 |
| 3 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,01 |
| 4 | Погрузка и перевозка ( Мусор строительный вывозится на ТБО для захоронения). | за т груза | 2 |
| 5 | Установка бортовых камней вибропрессованных при других видах покрытий 100.30.18 | 100 м бортового камня | 0,12 |
| 6 | Разработка грунта вручную с обратной засыпкой щебнем с последующим уплотнением. | 100 м3 грунта | 0,01 |
| 7 | Щебень из природного камня для строительных работ марка М800, фракция 10-20 мм. | м3 | 0,6 |
| 8 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальто-бетонной смеси тип Г, толщиной 5 см | 100 м2 покрытия | 0,36 |

Условия выполнения работ

1.Технология производства работ, качество применяемых материалов и условия выполнения ремонта должны отвечать требованиям ГОСТ, СНиП и другим нормативным документам, согласно приложению №3 к муниципальному контракту .

2.Ограждение мест производства работ по ремонту производится в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП и других нормативных документов.

3.Выполненные работы предъявляются заказчику по факту выполненного объема ремонта с предоставлением фотодокументов, схем, общих журналов работ и журналов укладки асфальтобетонной смеси, актов на скрытые работы, документов подтверждающих качество применяемых материалов.

4.При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего технического задания, в том числе требованиям по качеству работ, по технологии и материалам согласно перечню нормативных документов (Приложение №3 к муниципальному контракту).  За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств, стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством на протяжении всего гарантийного срока. Гарантийный срок на работы выполненные Подрядчиком по текущему ремонту остановочных площадок – не менее 36 месяцев со дня подписания акта выполненных работ.

5.Работы должны выполняться собственными силами подрядной организации без привлечения субподрядной организации.

6.Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ по текущему ремонту остановочных площадок производятся согласно приложению №2 к муниципальному контракту.

7.Работы выполняются согласно таблице №1 - перечню объектов по текущему ремонту остановочных площадок Мотовилихинского района города Перми.

8.Отклонение от сроков выполнения работ, указанных в задании Заказчиком, допускается при неблагоприятных погодных условиях (наличие атмосферных осадков, если температура окружающего воздуха не отвечает требованиям ГОСТ, СНиП и других нормативных документов).