Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок                                                                                                                                    №  28    от  17.09.2010 года

Техническое задание

на выполнение работ по ямочному ремонту асфальтового покрытия дворового проезда с подсыпкой гравием площадки у электрической подстанции во дворе дома по ул.Крупской, 85 согласно программе  ГЦП «Развитие городских микрорайонов» Мотовилихинского района города Перми

Состав работ

по ямочному ремонту асфальтового покрытия дворового проезда с подсыпкой гравием площадки у электрической подстанции во дворе дома по ул.Крупской, 85:

| № пп | Наименование |  | Ед. изм. |  | Кол-во |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ямочный ремонт покрытия дворового проезда |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных |  | 100 м3 конструкций |  | 0,16 |  |  |
| 2 | Погрузка и перевозка ( Мусор строительный вывозится на свалку ТБО для захоронения). |  | за т груза |  | 32 |  |  |
| 3 | Розлив вяжущих материалов |  | 1 т |  | 0,256 |  |  |
| 4 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси марки 1 без применения укладчиков асфальтобетона |  | 100 т смеси |  | 0,1567 |  |  |
| 5 | Розлив вяжущих материалов |  | 1 т |  | 0,096 |  |  |
| 6 | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Б, марки 1. |  | 1000 м2 покрытия |  | 0,32 |  |  |
| Подсыпка площадки у электрической подстанции |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Исправление профиля оснований: гравийных с добавлением нового материала (отфрезерованного) |  | 1000 м2 площади основания |  | 0,07 |  |  |

Условия выполнения работ

1.Технология производства работ, качество применяемых материалов и условия выполнения ремонта должны отвечать требованиям ГОСТ, СНиП и другим нормативным документам, согласно приложению №3 к муниципальному контракту .

2.Ограждение мест производства работ по ремонту производится в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП и других нормативных документов.

3.Выполненные работы предъявляются заказчику по факту выполненного объема ремонта с предоставлением фотодокументов, схем, общих журналов работ и журналов укладки асфальтобетонной смеси, актов на скрытые работы, документов подтверждающих качество применяемых материалов.

4.При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего технического задания, в том числе требованиям по качеству работ, по технологии и материалам согласно перечню нормативных документов (Приложение №3 к муниципальному контракту).  За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств, стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством на протяжении всего гарантийного срока. Гарантийный срок на работы выполненные Подрядчиком по текущему ремонту остановочных площадок – не менее 36 месяцев со дня подписания акта выполненных работ.

5.Работы должны выполняться собственными силами подрядной организации без привлечения субподрядной организации.

6.Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ по текущему ремонту остановочных площадок производятся согласно приложению №2 к муниципальному контракту.

7.Отклонение от сроков выполнения работ, указанных в задании Заказчиком, допускается при неблагоприятных погодных условиях (наличие атмосферных осадков, если температура окружающего воздуха не отвечает требованиям ГОСТ, СНиП и других нормативных документов).

8. При устройстве асфальтобетонных покрытий площадью менее 7000 м2 количество отобранных проб принимается не менее 1 вырубки на объект или по усмотрению Заказчика, величина снижения принимается пропорционально количеству взятых вырубок на объекте (вырубка заделывается в течение суток Подрядчиком)