Приложение №1

к извещению о проведении запроса котировок

- №65 от 23 сентября  2010г

- Техническое задание

- на обустройство пешеходного ограждения

- на подходах к объектам социальной сферы в Орджоникидзевском района г. Перми –

- к  МОУ СОШ №16 по ул. Академика Веденеева,71.

Стоимость работ по установке пешеходного ограждения  определяется расчетом стоимости работ.

Срок окончания работ – 15 ноября 2010г.

- Объем выполняемых работ:

| № п/п | Местоположение | Пешеходное ограждение, п.м. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Газон вдоль улицы Академика Веденеева (у МОУ СОШ №16 по ул.Академика Веденеева,71) | 280,5 |

- Условия выполнения работ:

Технология производства работ, качество применяемых материалов и условия выполнения текущего ремонта должны отвечать требованиям нормативных документов, СНиП, ГОСТ.

Выполненные работы предъявляются заказчику с оформлением акта законченных работ предоставлением фотодокументов, схем, общих журналов работ, документов, подтверждающих качество применяемых материалов.

Ограждающие конструкции выполнить согласно эскизу (приложение №1). Окраску металлоконструкций выполнить на подготовленное основание с предварительной грунтовкой ГФ-021 и окраской в два слоя эмалью ПФ-115 черного цвета. Стойки ограждения устанавливаются в ямы размером 0,3*0,3*0,6 м и производится их бетонирование.

До начала работ подрядчик обязан предоставить заказчику графики производства работ.

Гарантийный срок на работы, выполненные подрядчиком, устанавливается 24 месяца со дня подписания акта приемки выполненных работ.