Приложение № 2 к извещению

о проведении запроса котировок от 24.09.2010г. № 5

в дальнейшем:

Приложение № 1

К муниципальному контракту

№_____ от ___________2010г.

УТВЕРЖДАЮ

И.о.начальника ДПиР г.Перми

______________С.Г.Окулов

«_______»______________2010г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ «Актуализация карты фактического землепользования,

разработка документации по планировке территории (в части установления красных линий) и выполнение  проекта межевания территории г.Перми, занятой многоквартирными жилыми домами».

территория № 58

1. Основные положения.

1.1. Цель выполнения работ.

Актуализация карты фактического землепользования для целей последующего формирования и внесения изменений в государственный кадастровый учет земельных участков под многоквартирными жилыми домами.

1.2. Виды работ.

Сбор и обработка исходной информации, корректировка топографической съёмки территории                   М 1:500 с учетом выявленных изменений составление плана фактического землепользования, с учетом материалов ДЗО и государственного кадастра.

Анализ существующих красных линий, ограничивающих отдельные планировочные элементы территории (кварталы, микрорайоны), территории общего пользования и земельные участки, занятые линейными объектами: пояснительная записка о внесении изменений, либо, существующих и утвержденных красных линий с графическими материалами, каталогами координат в бумажном и электронном формате Arg GIS.

Подготовка проектов планировки (в части установления красных линий) улиц и проектов межевания территорий кварталов и микрорайонов, с учетом фактически существующих территорий общего пользования, имеющихся прав на земельные участки.

1.3. Вид разрабатываемой документации.

Документация по планировке и межеванию территории, включающая:

Проект планировки включающий, план красных линий (план красных линий выполняется и оформляется в соответствии с постановлением Госстроя РФ от 6 апреля 1998 г. № 18-30 «О принятии и введении в действие РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городских и других поселениях российской Федерации»).

Обосновывающие материалы по анализу фактического землепользования, топографическую съёмку

территории, план фактического землепользования.

Проект межевания, включающий границы застроенных и незастроенных земельных участков, границы зон действия публичных сервитутов, земли общего пользования.

1.4. Территория,  для которой разрабатывается документация.

Схемы размещения территорий приведены в приложении № 1 к техническому заданию.

Территория, указанная в приложении является ориентировочной.

Заказчик имеет право корректировать площадь данных территорий не более, чем на 10%. Данная корректировка выполняется на этапе выдачи топографической съемки.

1.5. Стадийность работ

1.5.1. Этап 1. Топографо-геодезические работы, сбор и обработка исходной информации, вычерчивание плана фактического землепользования (актуализация)

1.5.2. Этап 2. Приемка работ по 1 этапу.

1.5.3. Этап 3. Выполнение проекта планировки в части установления красных линий кварталов. Разработка проектов межевания территории. Согласование проекта с правообладателями земельных участков при необходимости изменения существующих границ.

1.5.4 Этап 4. Согласование проекта с департаментом земельных отношений, архитектурно-планировочным управлением, департаментом планирования и развития территории города Перми.

1.5.5. Этап 5. Приемка работ по 3 этапу.

1.6. Отчетные материалы.

1.6.1. Графическая часть документации по планировке и межеванию территории: проект планировки (в части установления красных линий), разбивочные чертежи красных линий с ведомостями координат, проект межевания, пояснительная записка, обосновывающие материалы проекта межевания, заключения ДЗО, АПУ, ДПиР.

1.6.4. Материалы передаются на бумажном носителе в 3–х экземплярах, на электронном носителе

(карта фактического землепользования, основной чертёж проекта планировки (в части установления красных линий) и проекта межевания с экспликацией земельных участков) - в формате ПО Аrc GIS, основной чертёж проекта планировки (в части установления красных линий) и проекта межевания с каталогом координат земельных участков в формате dxf – в 1 экземпляре.

2. Нормативные документы.

При разработке документации руководствоваться требованиями нормативных документов:

- Инструкция по межеванию земель, М., Роскомзем, 1996г.

- № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» от 24.07.2007.

- Приказ «Министерства экономического развития РФ» от 24.11.2008 № 412 «Об

утверждении формы межевого плана».

- СП 30-101-98 «Методические указания по расчету нормативных размеров земельных

участков в кондоминиумах», 01.09.1998г.

- СНиП 2.08.01-89* «Жилые здания».

- СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные».

- СНиП 21-02-99 «Стоянки автомобилей».

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы».

- Постановление Госстроя от 29.10.2002 №150 «Об утверждении инструкции о порядке

Разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».

3. Наличие ранее разработанной градостроительной документации.

Разработку документации вести с учетом ранее разработанной градостроительной документации:

- Правила землепользования и застройки города Перми, утверждены решением ПГД от

26.06.2007 № 143 (получать в спецчасти ДПиР в установленном порядке).

2.	Утверждённые проекты планировки и проекты межевания по результатам публичных слушаний в 2007-2010 гг. (хранятся в архиве ДПиР, копии выполняются за счёт Исполнителя).

- Топографический план города М 1:500 на жёсткой основе и в электронном виде (получать в

архиве ДПиР в установленном порядке).

- Проекты планировки и проекты межевания территории, разработанные в результате работ 2007-2010гг.

Ранее разработанная градостроительная документация предоставляется Заказчиком в течение семи дней с момента обращения исполнителя работ. В случае изменения существующей градостроительной документации в ходе выполнения работ (проекты межевания, красные линии), градостроительная документация подлежит отмене соответствующим актом.

4. Состав работ.

4.1. Топографо-геодезические работы.

- корректировка плано-картографических материалов в М 1:500 (при необходимости горизонтальная съемка):

- объекты недвижимости, ограждения, планировка территории;

- выходы сетей подземных и надземных инженерных коммуникаций, гидрография, четко     выраженные элементы рельефа (откосы, отвалы, карьеры).

Вычерчивание планов горизонтальной съемки с нанесением информации на городские топографические планшеты М 1:500. Обновление топографических планшетов М 1:500, обновление планшетов в цифровом виде в формате ARC GIS.

4.2. Разработка проектов планировки (в части установления красных линий) и проектов межевания:

- согласование проекта с правообладателями земельных участков при необходимости изменения существующих границ;

- согласование с ДЗО;

- согласование с АПУ;

- согласование с ДПиР.

5. Основные требования к составу, содержанию и форме предоставляемых материалов.

5.1. Проект межевания, соответствие требованиям ст.43 Градостроительного Кодекса РФ, Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации, утвержденной приказом Госстроя России от 29.10.2002 № 150, план красных линий и проект межевания, оформленные в соответствии с РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях РФ», ГОСТ 21.101-97 «Основные требования к проектной и рабочей документации».

5.2. Требования представленной документации в векторном формате смотри Приложение к  техническому заданию.

6. Срок выполнения работ.

6.1. Сроки выполнения работ в соответствии с календарным планом. (Приложение № 2).

7. Требования к исполнителю работ.

7.1. Наличие действующих лицензий на выполнение геодезических и картографических работ.

Заместитель начальника управления

информационного обеспечения

градостроительной деятельности ДПиР                          			                 В.Г.Сюткин

И.о. начальника отдела

градостроительной подготовки ДПиР                                                                                 Т.В.Сазонова

Приложение к Техническому заданию

Требования к предоставлению документации по планировке территории

в векторном формате

- Документация по планировке территории (далее - Проект) должен передаваться на оптических или магнитных носителях информации в формате ARC GIS и DXF.

- Проект должен иметь следующую структуру каталогов и файлов:

«Документ.xls» - таблица, в которой в структурированной форме хранится информация о номере работы, исполнителях, сроках и видах работ, а также сведения о замечаниях к Проекту и мерах по устранению замечаний (может быть расширена)

«Исходные данные»\ - каталог исходных материалов, переданных исполнителю (необходимо прописать какие материалы передаются исполнителю)

«Документация по планировке территории»\ - каталог, содержащий документы разработанного Проекта

«Основная часть»\ - каталог документов Основной части Проекта

«Положения.doc» - документ с положениями о размещении объектов капитального строительства…(согласно градостроительного кодекса)

«Чертежи»\ - чертежи проекта планировки территории и проекта межевания территории: в форме ARC GIS и DXF

«чертеж_№_Х.dxf» - чертеж № Х, содержащий слои красных линий, границ земельных участков;

«чертежи.xls» - таблица, описывающая чертежи (имя файла чертежа, краткое описание чертежа, расшифровка по слоям – название слоя и его назначение, исполнитель)

«Обоснование»\ - каталог документов по обоснованию Проекта

«Пояснительная записка.doc» - документ с пояснительной запиской

«Графика»\ - каталог материалов в графической форме: ARC GIS и DXF

«схема_№_1.dxf» - основной чертёж проекта планировки

«схема_№_2..dxf» - основной чертёж проекта межевания

- Все чертежи и графические материалы должны передаваться  Заказчику в формате ARC GIS и DXF и должны находиться в каталоге определенном в пункте 2 Требований

- Структура и данные чертежей и схем должны удовлетворять следующим требованиям:

  - объекты на чертеже, относящиеся к разным сущностям должны находиться в разных слоя чертежа (пример: красные линии не должны храниться в слое границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства);

  - объекты имеющую одинаковую сущность должны находиться в одном слое, т.е. все линии обозначающие дороги должны храниться в одном, а не в нескольких слоях;

  - объекты существующие и планируемые должны содержаться с разных слоях чертежа (пример: существующие объекты капитального строительства хранятся в слое «объекты_капстроительства», объекты капитального строительства планируемые – в слое «проект_объекты_капстроительства»)

  - названия слоя чертежа должно быть уникальным, т.е. не должно быть в одном чертеже слоев с одинаковым названием;

  - название слоев с исходной информацией, которая передается исполнителю не должно изменяться

  - если в чертеже имеется слой с растровым представлением данных (например сканированный топоплан), то данный растр должен иметь файл привязки в требуемой системе координат.

Начальник сектора ИТ							           В.А.Кубышкин