Приложение № 1

к извещению от « 27 » сентября  2010 г № 9

Техническое  задание

на выполнение сантехнических ремонтных работ в помещениях пищеблока

МУЗ ГДКБ № 15

1. Заказчик:

1.1. Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней с момента заключения Договора передает Подрядчику по акту приема-передачи объект в работу.

1.2. Заказчик обеспечивает Подрядчика возможностью временного присоединения оборудования для производства работ к сетям и коммуникациям.

1.3. Заказчик проверяет ход выполнения работ.

1.4. В целях осуществления функций Заказчика, в соответствии со ст. 749 ГК РФ, Заказчик привлекает для осуществления технического контроля за работами ООО «Габионы» (далее – Инженерная организация). Представитель Инженерной организации, от имени Заказчика:

- контролирует соблюдение сроков выполнения работ;

- контролирует виды и объемы работ;

- согласует (после проверки видов, объемов работ и расценок) представленный Подрядчиком локальный сметный расчет на выполнение работ;

- проверяет ход выполнения работ и оценивает качество работ на соответствие требованиям СниПов, ГОСТов, СанПиНов, действующих государственных и отраслевых стандартов и других нормативных документов, Технического задания (ведомость объемов работ);

- подписывает акты сдачи-приемки выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ, акт о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных капитальным ремонтом элементов здания;

- осуществляет приемку скрытых работ, выполненных работ и результата работ;

- проверяет соответствие используемых Подрядчиком материалов и установленного оборудования условиям Технического задания;

- осуществляет проверку оформления первичных документов в соответствии с Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 № 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтных строительных работ». При наличии замечаний в течение 5 рабочих дней отправляет представленные акты на доработку Подрядчику с одновременным уведомлением Заказчика.

1.5. В случае, если будут обнаружены недостатки или дефекты работ (с отступлением от Технического задания, СниПов, ГОСТов, СанПиНов, действующих государственных и отраслевых стандартов и других нормативных документов), в том числе дефектов,  выявленных в ходе приемки работ, результата работ и в течение срока гарантии, то Инженерная организация в течение 2 (двух) рабочих дней направляет Подрядчику мотивированные замечания с указанием согласованных с Заказчиком сроков устранения недостатков или дефектов работ. Подрядчик, своими силами и за свой счет, в срок, установленный Инженерной организацией по согласованию с Заказчиком, переделывает эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

1.6. Для оформления актов, предусмотренных настоящим  Договором Заказчик, Инженерная организация и Подрядчик назначают своих представителей.

2. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на объектах осуществляет Подрядчик.

3. Подрядчик:

3.1. При заключении муниципального контракта Подрядчик обязан представить:

- согласованный с Инженерной организацией локальный сметный расчет на выполнение работ по заявленной цене, соответствующий по видам и объемам работ техническому заданию (ведомости объемов работ - приложение № 1 к извещению о проведении запроса котировок цен № 9 от 27 сентября 2010 г). Локальный сметный расчет, представленный Подрядчиком, согласованный Инженерной организацией и утвержденный Заказчиком, будет являться неотьемлимой частью Договора.

- заверенную соответствующим образом копию свидетельства, выданного саморегулируемой организацией в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, о допуске к определенному виду или видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и предусматривающего виды работ,  являющихся предметом Договора.

3.2. Выполняет своими силами и средствами весь комплекс работ, предусмотренный Техническим заданием в соответствии с требованиями ГОСТов, СНиПов, СанПиНов и сдает результат работ Заказчику.

3.3. Приступает к выполнению работ в течение дня, следующего за днем передачи объекта в работу.

Выполняет работу в сроки установленные настоящим Договором. Самостоятельно приобретает и поставляет материалы, конструкции и оборудование необходимые для выполнения работ по настоящему Договору. Используемые в работе материалы и оборудование, должны соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты и другие документы, удостоверяющие их качество.

3.4. Обеспечивает выполнение на объекте всех необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений во время проведения работ. Обеспечивает надлежащую охрану имущества третьих лиц, находящегося на объекте, в течение всего срока действия настоящего Договора.

3.5. Письменно информирует Инженерную организацию о приемке скрытых работ по мере их готовности. Приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Инженерной организации, внесенного в журнал производства работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Инженерной организации, или он был информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за своей счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее за свой счет.

3.6. Осуществляет вывоз строительного мусора на полигон бытовых отходов, представляет вместе с документами на оплату корешок по вывозу строительных отходов с соответствующей отметкой и указанием объема отходов.

3.7. Извещает Заказчика и Инженерную организацию в письменном виде в течение 3-х рабочих дней об изменении места нахождения или(и) почтового адреса или(и) номеров телефонов (факсов). При неисполнении либо ненадлежащем исполнении указанной в настоящем пункте обязанности, документы и письма, направленные по адресу Подрядчика считаются направленными надлежащим образом.

3.8. В сроки, установленные Заказчиком и согласованные с Инженерной организацией, прибывает лично либо направляет представителя с надлежащим образом оформленной доверенностью для составления всех необходимых актов. Представитель  Подрядчика  обязан  представить  и  передать заверенную копию доверенности представителю Заказчика до начала составления акта. В случае если от имени Подрядчика на составление акта явилось лицо без доверенности или представитель подрядчика не явился, акт составляется в одностороннем порядке представителем Заказчика и обстоятельства, указанные в акте считаются установленными надлежащим образом. Доказательством прибытия на составление акта от имени Подрядчика лица без доверенности или не явки представителя Подрядчика, является отметка в акте, сделанная в одностороннем порядке представителем Инженерной организации.

3.9. В срок, установленный Инженерной организацией по согласованию с Заказчиком, Подрядчик переделывает некачественно выполненные (с отступлением от Технического задания, СНиПов, ГОСТов, СанПиНов, действующих государственных и отраслевых стандартов и других нормативных документов) работы, устраняет недостатки и дефекты работ, в том числе дефекты,  выявленные в ходе приемки работ и в течение срока гарантии. В случае, если Подрядчик в срок, установленный Инженерной организацией по согласованию с Заказчиком, не устранит недостатки или дефекты работ, Заказчик вправе привлечь третьих лиц для устранения недостатков и дефектов работ, в том числе дефектов,  выявленных в ходе приемки результата работ и в течение срока гарантии.

Все расходы, связанные с устранением некачественно выполненных работ, недостатков или дефектов работ третьими лицами, оплачивает Подрядчик.

4. Подрядчик гарантирует:

4.1. Качество и объем выполнения всех работ в соответствии с Техническим заданием, действующими техническими нормами, ГОСТами, СНиПами, СанПиНами;

4.2. Оборудование и материалы, устанавливаемое согласно требованиям Договора, не были в употреблении, сопровождаются техническими паспортами и иными документами завода изготовителя с установленными гарантийными обязательствами;

4.3. Объём гарантии распространяется на все виды установленного оборудования и материалы и составляет 100%;

4.4. Срок гарантии качества на выполненные работы устанавливается 24 месяца со дня подписания акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных капитальным ремонтом элементов здания и распространяется на весь объем работ.

4.5. В срок, установленный Инженерной организацией по согласованию с Заказчиком,  устранить недостатки и дефекты работ, выявленные в ходе приемки работ и в период срока гарантии на выполненные работы и на установленное оборудование за свой счет.

|  |  | ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сантехнические ремонтные работы в помещениях пищеблока |  |  |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| выше отм. 0.00 |  |  |  |  |
| 1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 32 мм | 100 м трубопроводов | 2 |  |
| 2 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,16 |  |
| 3 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода | 0,2 |  |
| 4 | Демонтаж санитарных приборов: ванн | 100 приборов | 0,05 |  |
| 5 | Демонтаж санитарных приборов: моек | 100 приборов | 0,06 |  |
| 6 | Демонтаж санитарных приборов: унитазов и писсуаров | 100 приборов | 0,01 |  |
| 7 | Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130х130 мм | 100 шт. | 0,2 |  |
| 8 | Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 | 100 отверстий | 0,2 |  |
| 9 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 1,4 |  |
| 10 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм | 100 м трубопровода | 0,4 |  |
| 11 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа: наружным диаметром 25 мм | 10 м | -2 |  |
| 12 | Трубы полипропиленовые РРRC тип 3, PN-20, Дн=25 х 4,2 мм (армирован.) | 10 м | 2 |  |
| 13 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм | 100 м трубопровода | 0,1 |  |
| 14 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа: наружным диаметром 32 мм | 10 м | -0,5 |  |
| 15 | Трубы полипропиленовые РРRC тип 3, PN-20, Дн=32 х 5,4 мм (армирован.) | 10 м | 0,5 |  |
| 16 | Краны стальные шаровые проходные на воду и пар (Т-150 град.С), марка 11б27п1, диаметр 20 мм | шт. | 12 |  |
| 17 | Краны шаровые В-В размером 1/2' | шт | 8 |  |
| 18 | Краны стальные шаровые проходные на воду и пар (Т-150 град.С), марка 11б27п1, диаметр 25 мм | шт. | 8 |  |
| 19 | Краны стальные шаровые проходные на воду и пар (Т-150 град.С), марка 11б27п1, диаметр 32 мм | шт. | 2 |  |
| 20 | ФИТИНГИ | шт | 260 |  |
| 21 | Подводки гибкие армированные резиновые 500 мм | шт | 7 |  |
| 22 | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным | 10 комплектов | 0,1 |  |
| 23 | Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды | 10 комплектов | 0,3 |  |
| 24 | Установка моек: на одно отделение | 10 комплектов | 0,6 |  |
| 25 | Установка ванн купальных прямых: чугунных | 10 комплектов | 0,5 |  |
| 26 | Установка смесителей | 10 шт | 0,9 |  |
| 27 | Смесители общие для ванн и умывальников с душевой сеткой | шт | 9 |  |
| 28 | Установка смесителей к мойке | 10 шт | 0,6 |  |
| 29 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0,2 |  |
| 30 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 100 м трубопровода | 0,16 |  |
| ниже отм. 0.00 |  |  |  |  |
| 31 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 63 мм | 100 м трубопроводов | 1,5 |  |
| 32 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,54 |  |
| 33 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,12 |  |
| 34 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 100 м трубопровода | 0,54 |  |
| 35 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0,12 |  |
| 36 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм | 100 м трубопровода | 0,5 |  |
| 37 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм | 100 м трубопровода | 0,5 |  |
| 38 | Трубы полипропиленовые РРRC тип 3, PN-20, Дн=40 х 6,7 мм (армирован.) | 10 м | 0,5 |  |
| 39 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм | 100 м трубопровода | 0,24 |  |
| 40 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа: наружным диаметром 25 мм | 10 м | -1,2 |  |
| 41 | Трубы полипропиленовые РРRC тип 3, PN-20, Дн=25 х 4,2 мм (армирован.) | 10 м | 1,2 |  |
| 42 | ФИТИНГИ | шт | 70 |  |
| 43 | Смена арматуры задвижек диаметром: 50 мм | 100 шт. | 0,02 |  |
| 44 | Смена санитарных приборов: трапов диаметром до 100 мм | 100 приборов | 0,03 |  |

И. О. Главного врача                                                                                          Л. Ф. Нефедова