Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок                                                                                                                                    № 29   от 27.09.2010 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по капитальному ремонту ул.Гарцовский лог и ул.Кантонской коммуны в Мотовилихинском районе города Перми

Срок выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта до 01.11.2010 г.

Стоимость работ:    467 706,38 рублей

Состав работ по капитальному ремонту:

Состав работ: Участок №1 -Планировка существующего основания (240 м2), -Устройство выравнивающих слоев оснований из щебня: щебень из природного камня для строительных работ марка М1000, фракция 40-70 мм (18 м3), -Установка плоского каркаса из арматуры А-111 диаметр 10 мм и А-1 диаметр 8 мм (1,1472 т) -Установка элементов каркаса из брусьев (устройство опалубки) (0,32 м3 древесины), -Устройство цементобетонных покрытий однослойных, толщина слоя 10 см: бетон дорожный класс В30 (М400) (240 м2), Участок №2 -Планировка существующего основания (267 м2), -Устройство покрытий толщиной 10 см из щебня однослойных: щебень из природного камня для строительных работ марка М1000, фракция 40-70 мм, с расклинцовкой щебнем из природного камня для строительных работ марка М1000, фракция 10-20 мм и смесь фракций 5-20, 3-10 (267 м2), Участок №3 -Исправление профиля покрытий: щебеночных с добавлением нового материала: щебень из природного камня для строительных работ марка М1000, фракция 40-70 мм, с расклинцовкой щебнем из природного камня для строительных работ марка М1000, фракция 10-20 мм и смесь фракций 5-20, 3-10 (1000 м2), Водоотвод -Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы (25,8 м3), -Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) (43,86 т), -Устройство монолитного бетонного лотка толщиной 10 см.: бетон дорожный, класс В30 (М400) (88,6 м2), -Устройство монолитного бетонного колесоотбоя: бетон дорожный, класс В30 (М400) (5,4 м3),

Строительный мусор вывозится на полигон ТБО для захоронения.

Условия выполнения работ

1. Участник размещения заказа при заключении муниципального контракта предоставляет копию выданного саморегулируемой организацией в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, свидетельства о допуске к видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включающий виды работ:

- работы по устройству земляного полотна для автомобильных дорог, перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек;

-  устройство оснований автомобильных дорог;

- устройство покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими материалами;

- устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных устройств;

-  опалубочные работы;

- устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций.

Вышеперечисленные виды работ осуществляются участником размещения заказа, подающим котировочную заявку, собственными силами.

2. Технология производства работ, качество применяемых материалов и условия выполнения ремонта должны отвечать требованиям ГОСТ, СНиП и другим нормативным документам, согласно приложению №3 к муниципальному контракту.

3. Ограждение мест производства работ по ремонту производится в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП и других нормативных документов.

4. Выполненные работы предъявляются заказчику по факту выполненного объема ремонта с предоставлением фотодокументов, схем, общих журналов работ, актов на скрытые работы, документов подтверждающих качество применяемых материалов.

5. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего технического задания, в том числе требованиям по качеству работ, по технологии и материалам согласно перечню нормативных документов (Приложение №3 к муниципальному контракту). За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств, стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством на протяжении всего гарантийного срока. Гарантийный срок на работы выполненные Подрядчиком по капитальному ремонту трубы – 60 месяцев со дня подписания акта выполненных работ.

6. Работы должны выполняться собственными силами подрядной организации без привлечения субподрядной организации.

7. Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ по капитальному ремонту производятся согласно приложению №2 к муниципальному контракту.

8. Отклонение от сроков выполнения работ, указанных в задании Заказчиком, допускается при неблагоприятных погодных условиях (наличие атмосферных осадков, если температура окружающего воздуха не отвечает требованиям ГОСТ, СНиП и других нормативных документов).