Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок                                                                                                                                    № 30   от 27.09.2010 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по капитальному ремонту дорог

в микрорайонах частной застройки:

обеспечение водоотвода по ул.Киевская и на перекрестке улиц Алексеевская и Урицкого в Мотовилихинском районе города Перми

Срок выполнения работ: со дня заключения муниципального контракта по 01 ноября 2010 года

Стоимость работ:  427 741,18  рублей

Объекты выполнения работ по капитальному ремонту:

- Улица Киевская;

- Перекресток улиц Алексеевская и Урицкого.

Состав работ по капитальному ремонту:

- Улица Киевская:

Состав работ: -Устройство каменной наброски из бутового камня (22 м3), -Разработка грунта с перемещением на 20 м (30 м3), -Уплотнение грунта (9,15 м3), -Устройство оснований толщиной 10 см из щебня однослойных: щебень из природного камня для строительных работ марка М1000, фракция 40-70 мм, с расклинцовкой щебнем из природного камня для строительных работ марка М1000, фракция 10-20 мм (123,6 м2), -Устройство водоприемника с упором из монолитного бетона марки (0,48 м3), -Установка бортовых камней марки БР 100.30.15 на бетонном основании (4 пог.м.), -Устройство асфальтобетонных покрытий лотка однослойных из мелкозернистой асфальто-бетонной смеси тип Г толщиной 5 см (119,6 м2), -Устройство гасителя (каменная наброска) (20 м3), -Устройство оснований толщиной 15 см из щебня однослойных: щебень из природного камня для строительных работ марка М1000, фракция 40-70 мм, с расклинцовкой щебнем из природного камня для строительных работ марка М1000, фракция 10-20 мм и смесь фракций 5-20, 3-10 (160 м2). -Устройство покрытий толщиной 15 см из щебня однослойных: щебень из природного камня для строительных работ марка М1000, фракция 40-70 мм, с расклинцовкой щебнем из природного камня для строительных работ марка М1000, фракция 10-20 мм и смесь фракций 5-20, 3-10 (160 м2).

Строительный мусор вывозится на полигон ТБО для захоронения.

- Перекресток улиц Алексеевская и Урицкого:

Состав работ: -Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м (40,37 м3), -Погрузка неуплотненного грунта в транспортные средства из отвала (40,37 м3), -Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) (68,629 т), -Устройство подушек под фундаменты опор мостов: смесь песчано-гравийная (2,33 м3), -Устройство подушек под фундаменты опор мостов: щебеночных (0,3 м3), -Укладка стальной круглой трубы диаметром: 300 мм, (6 п.м), -Устройство обмазочной гидроизоляции битумной мастикой тела трубы (6 п.м.), -Устройство арматурной сетки А-1 диаметр 8 мм и А-1 диаметр 6 мм (0,1377 т), -Устройство монолитного бетонного лотка: бетон дорожный класс В 30 (М 400) (3,58 м3), -Устройство тротуарных покрытий из сборных железобетонных плит прямоугольных 1м*1м*0,1м (0,1 м3), -Устройство покрытия тротуара из асфальтогранулята толщиной 15 см (6 м2) -Устройство дренажа и испарителя из щебня: щебень из природного камня марки М800, фракции 40-70 мм (29,9 м3), -Устройство покрытия из щебня: щебень из природного камня марки М800, фракции 20-40 мм (96 м3).

Строительный мусор вывозится на полигон ТБО для захоронения.

Условия выполнения работ

1.  Участник размещения заказа при заключении муниципального контракта предоставляет   копию выданного саморегулируемой организацией в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, свидетельства о допуске к видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включающий виды работ:

- работы по устройству земляного полотна для автомобильных дорог, перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек;

-  устройство оснований автомобильных дорог;

- устройство покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими материалами;

- укладка труб водопропускных на готовых фундаментах (основаниях) и лотков водоотводных;

- устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных устройств;

- устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций.

Вышеперечисленные виды работ осуществляются участником размещения заказа, подающим котировочную заявку, собственными силами.

2. Технология производства работ, качество применяемых материалов и условия выполнения ремонта должны отвечать требованиям ГОСТ, СНиП и другим нормативным документам, согласно приложению №2.

3. До начала производства работ Подрядчик разрабатывает и согласовывает с Заказчиком общий план производства работ, продольный профиль проезжей части и водоотвода, а также применяемые материалы, конструкции и технологии.

4. Ограждение мест производства работ по ремонту производится в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП и других нормативных документов.

5. Выполненные работы предъявляются заказчику по факту выполненного объема ремонта с предоставлением фотодокументов, схем, общих журналов работ, актов на скрытые работы, документов подтверждающих качество применяемых материалов.

6. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего технического задания, в том числе требованиям по качеству работ, по технологии и материалам согласно перечню нормативных документов Приложение №2. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств, стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством на протяжении всего гарантийного срока. Гарантийный срок на работы, выполненные Подрядчиком ,  60 месяцев со дня подписания акта выполненных работ.

7. Работы должны выполняться собственными силами подрядной организации без привлечения субподрядной организации.

8. Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ по капитальному ремонту производятся согласно приложению №1.