Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок                                                                                                                                    № 31   от 27.09 .2010 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по капитальному ремонту дорог

в микрорайонах частной застройки:

труба по ул. 3-я Новгородская

в Мотовилихинском районе города Перми

Срок выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта до 01.11.2010 г.

Стоимость работ:    290 833,29 рублей

Состав работ по капитальному ремонту:

Состав работ: -Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования, толщина слоя до 5 см (135 м2), -Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных (0,75 м3), -Разборка покрытий и оснований: щебеночных (2,25 м3) -Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный (5,325 т), -Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) (5,325 т), -Демонтаж звеньев одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями автомобильных дорог отверстием труб: 0,5 м, высота насыпи до 0,9 м (1,1 м3), -Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделия из сборного железобетона (2,75 т), -Перевозка автомобильным транспортом бетонных и железобетонных изделий (2,75 т), -Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы (42,25 м3), -Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) (71,825 т), -Устройство подушек под фундаменты опор мостов: смесь песчано-гравийная (4,5 м3), -Устройство подушек под фундаменты опор мостов: щебеночных (3 м3), -Устройство цементной стяжки по щебеночному основанию и мощению цементным раствором М200, Пк4 (25 м2), -Укладка звеньев одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями автомобильных дорог отверстием труб: 1 м, высота насыпи до 4 м (3,8 м3), -Устройство двухслойной обмазочной гидроизоляции битумной мастикой тела трубы (37,68 м2), -Засыпка траншей и котлованов: смесь песчано-гравийная (12,7 м3), -Планировка площадей (25 м2), -Уплотнение ПГС (12,7 м3), -Устройство подстилающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси (5 м3), -Устройство оснований толщиной 15 см из щебня однослойных: щебень из природного камня для строительных работ марка М1000, фракция 40-70 мм, с расклинцовкой щебенем из природного камня для строительных работ марка М1000, фракция 10-20 мм и смесь фракций 5-20, 3-10 (25 м2), -Розлив вяжущих материалов - (0,02 т), -Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых - (15 м2), -Розлив вяжущих материалов - (0,0405 т), -Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Б, марки 1- (135 м2). -Укрепление обочин щебнем М800, фр. 20-40 мм, толщиной 9 см (10 м2), -Мощение дна и откосов кюветов камнем и щебнем (укрепление на входе и выходе) (10 м2), -Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы (160 м3), -Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) (272 т),

Строительный мусор вывозится на полигон ТБО для захоронения.

Условия выполнения работ

1.  Участник размещения заказа при заключении муниципального контракта предоставляет   копию выданного саморегулируемой организацией в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, свидетельства о допуске к видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включающий виды работ:

- работы по устройству земляного полотна для автомобильных дорог, перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек;

-  устройство оснований автомобильных дорог;

- устройство покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими материалами;

- укладка труб водопропускных на готовых фундаментах (основаниях) и лотков водоотводных;

- устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных устройств;

- устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций.

Вышеперечисленные виды работ осуществляются участником размещения заказа, подающим котировочную заявку, собственными силами.

2. Технология производства работ, качество применяемых материалов и условия выполнения ремонта должны отвечать требованиям ГОСТ, СНиП и другим нормативным документам, согласно приложению №3 к муниципальному контракту.

3. Ограждение мест производства работ по ремонту производится в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП и других нормативных документов.

4. Выполненные работы предъявляются заказчику по факту выполненного объема ремонта с предоставлением фотодокументов, схем, общих журналов работ, актов на скрытые работы, документов подтверждающих качество применяемых материалов.

5. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего технического задания, в том числе требованиям по качеству работ, по технологии и материалам согласно перечню нормативных документов (Приложение №3 к муниципальному контракту). За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств, стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством на протяжении всего гарантийного срока. Гарантийный срок на работы выполненные Подрядчиком по капитальному ремонту трубы – 60 месяцев со дня подписания акта выполненных работ.

6. Работы должны выполняться собственными силами подрядной организации без привлечения субподрядной организации.

7. Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ по капитальному ремонту производятся согласно приложению №2 к муниципальному контракту.

8. Отклонение от сроков выполнения работ, указанных в задании Заказчиком, допускается при неблагоприятных погодных условиях (наличие атмосферных осадков, если температура окружающего воздуха не отвечает требованиям ГОСТ, СНиП и других нормативных документов).

9. При выполнении работ по фрезерованию асфальтобетонного покрытия подрядчик оповещает заказчика о сроке выполнения работ. Асфальтогранулят доставляется подрядчиком по заданию заказчика на указанные участки.

10. До начала работ согласовать с Заказчиком проект производства работ.