Приложение № 3

к извещению запроса котировок

от «01» октября 2010 года  №25

Утверждаю:

Директор МУ «СОИИ»

___________К.В. Нецветаев

«_____»                       2010 г.

Дефектная ведомость

на текущий ремонт бесхозяйной сети ГВС от ЦТП-28 до жилого дома по ул. Революции, 3, (транзит по подвалу) до ТК-1, Свердловского района, г. Перми

Д 159 мм – 38 м (полупроходной канал) ГВС ;

Д 108 мм – 38 м (полупроходной канал) ГВС;

Д 159 мм – 33 м (по подвалу) ГВС;

Д 108 мм – 33 м (по подвалу)ГВС;

Д 159 мм – 10 м (непроходному) ГВС;

Д 108 мм –  10 м (непроходному)ГВС;

L = 81 м

Вид прокладки –  полупроходной канал, транзит по подвалу, непроходной канал

| № п/п | Наименование | Един. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Разработка грунта экскаваторами в отвал | м3 | 65 |
|  | Разработка грунта в ручную | м3 | 6,5 |
|  | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см | м2 / м3 | 4/0,16 |
|  | Разработка оснований из щебня | м2 / м3 | 4/ 0,4 |
|  | Разборка тепловой изоляции | м2 | 39,37 |
|  | Водоотлив из колодца электрическими (механическими) насосами | 100 м3 воды | 0,25 |
|  | Демонтаж трубопроводов в полупроходных каналах Д 150 мм (сталь) | м | 38 |
|  | Демонтаж трубопроводов в полупроходных Д 100 мм (сталь) | м | 38 |
|  | Демонтаж трубопроводов в подвале Д 150 мм (сталь) | м | 33 |
|  | Демонтаж трубопроводов в подвале Д 100 мм (сталь) | м | 33 |
|  | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах Д 150 мм (сталь) | м | 10 |
|  | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах Д 100 мм (сталь) |  | 10 |
|  | Демонтаж задвижек Д 150 мм | шт. | 1 |
|  | Демонтаж задвижек Д 100 мм | шт. | 1 |
|  | Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов (20 шт.) | т | 0,092 |
|  | Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов в подвалах (6 шт.) | т | 0,063 |
|  | Прокладка трубопроводов в полупроходном канале Д 150мм | м | 38 |
|  | Прокладка трубопроводов в полупроходном канале Д 100мм | м | 38 |
|  | Прокладка трубопроводов в подвале Д 150мм | м | 33 |
|  | Прокладка трубопроводов в подвале Д 100мм | м | 33 |
|  | Прокладка трубопроводов в не проходном канале Д 150мм | м | 10 |
|  | Прокладка трубопроводов в не проходном канале Д 100мм | м | 10 |
|  | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром:100-250мм | шт. | 12 |
|  | Установка стальных задвижек Д 150 мм | шт | 1 |
|  | Установка стальных задвижек Д 100 мм | шт | 1 |
|  | Приварка фланцев Д 150 мм (стальные) | шт. | 2 |
|  | Приварка фланцев Д 100 мм (стальные) | шт. | 2 |
|  | Врезка спусников Д 25 | шт. | 3 |
|  | Врезка спусников Д 32 | шт | 3 |
|  | Гидравлическое испытание трубопровода до Д 150 мм (сталь) | м | 81 |
|  | Гидравлическое испытание трубопровода до Д 100 мм (сталь) | м | 81 |
|  | Установка гильз Д 200*4мм | шт. | 3 |
|  | Установка гильз Д 125*4мм | шт. | 3 |
|  | Заделка сальников при проходе труб через ж/б стены | 1сальн | 6 |
|  | Заделка отверстий в бетонных стенах до 0,2м 2 | м3 | 0,768 |
|  | Нанесение антикоррозийного покрытия на трубы грунтовкой гф за 1 раз | м2 | 39,69 |
|  | Окраска трубопроводов краской БТ за 2 раза | м2 | 74.18 |
|  | Изоляция трубопроводов «Aeroflex» Д150 или эквивалент | п.м | 81 |
|  | Изоляция трубопроводов «Aeroflex» Д100 или эквивалент | п.м | 81 |
|  | Устройство плит перекрытий полупроходных каналов | шт. | 8 |
|  | Устройство плит перекрытий непроходных каналов | шт. | 12 |
|  | Гидроизоляция плит перекрытия канала обмазочная битумная в 2 слоя | м2 | 47,4 |
|  | Гидроизоляция плит перекрытия канала оклеечная в 1слой | м2 | 39 |
|  | Засыпка траншей бульдозером | м3 | 65 |
|  | Уплотнение грунта | м3 | 65 |
|  | Планировка площадей механизированным способом подсыпка | м2 | 57 |
|  | устройство бетонных покрытий толщиной до 10 см (отмостка) | м2 / м3 | 4/0,4 |
|  | устройство оснований из щебня | м2 / м3 | 8 / 0,8 |
|  | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 10см : вручную | м2 | 57 |
|  | Посев газонов обыкновенных вручную | м2 | 57 |
|  | Погрузка строительного мусора | 1т | 2,3 |
|  | Вывоз мусора автомобилями на расстояние до 25 км | 1т | 2,3 |
|  | Разгрузка строительного мусора | 1т | 2,3 |

Составил:                                                                                                                              Зиннатов М.Ю.