Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 51 от «01» октября 2010г

Техническое задание

| № п.п. | Характеристики оборудования | Требуемые технические характеристики оборудования |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Наименование | Мобильная/базовая радиостанция Motorola GM360 или «эквивалент» |
| 2. | Производитель | Наличие производителя |
| 3. | Страна происхождения | Наличие страны происхождения |
| 4. | Регистрационное удостоверение | Наличие регистрационного удостоверения |
| 5. | Сертификат соответствия | Наличие сертификата соответствия |
| 6. | Санитарно-эпидемиологическое заключение | Наличие санитарно-эпидемиологическое заключение |
| 7. | Руководство по эксплуатации на русском языке | наличие руководства по эксплуатации на русском языке |
| 8. | Вес не более | не более 2,1 кг |
| 9. | Частотный диапазон | 42-50 Мгц |
| 10. | Стабильность частоты | ±5,0х10-6 Мгц |
| 11. | Количество конвенциональных каналов | не менее 255 |
| 12. | Сетка частот | 12,5/20/25 кГц |
| 13. | Выходная мощность | 25-60 Вт |
| 14. | Чувствительность | не более 0,30 мкВ |
| 15. | Сигнализация | Программное обеспечение радиостанции включает в себя поддержку подтональной системы сигнализации и 5-тональную сигнализацию |
| 16. | Напряжение питания | 13,2 (10,8-15,6) В с минусом на корпусе автомобиля |
| 17. | Габариты ВхШхД, мм | не более 186х179х59 |
| 18. | Диапазон рабочих температур | от -30 до +60°С |
| 19. | Герметичность | Защита от пыли и влаги по стандарту IP54 |
| 20. | Ударопрочность и вибропрочность | Отвечает требованиям стандартов: MIL-STD 810-C/D/E и TIA/EIA 603 |
| 21. | Антенный разъем рации | miniUHF (розетка) |
| 22. | Комплектация | 1. Приемопередатчик 2. Манипулятор (совместимый с требуемой радиостанцией) 3.Скоба крепления манипулятора. 4. Кабель питания радиостанции с предохранителем (совместимый с требуемой радиостанцией) 5. Скоба крепления радиостанции 6. Техническое описание на русском языке |
| 23. | Перечень вспомогательных услуг, входящих в стоимость поставляемой радиостанции: | 1. Произвести программирование радиостанций на заданную частоту 42-50 Мгц 2. Выполнить калибровку и настройку радиостанций на рабочую выходную мощность 10 Вт 3. Произвести установку радиостанции на автомобиль с монтажом кабеля питания. 4. Осуществить пуско-наладочные работы и комплексную сдачу системы в эксплуатацию с проверкой рабочей зоны радиостанции |
| 24. | Гарантийное обслуживание | не менее 18 месяцев с момента подписания акта ввода оборудования в эксплуатацию |