Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса  котировок  № 09/10/10 от 01.10.2010 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение работ по текущему ремонту остановочных пунктов Кировского района г.Перми

| № | Перечень, состав работ: | Ед. | Объём работ |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п |  | изм. |  |
| Раздел 1. Устройство площадки для ожидания |  |  |  |
| 1 | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см, 2 шт. Состав работ: - Вырубка кустарника и подроста мешающего валке; - Уборка сухостойных и зависших деревьев; - Валка деревьев – 2 шт. | 100 деревьев | 0,02 |
| 2 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных (отбойными молотками). Состав работ: - Разборка покрытия и основания. - Сгребание материала, полученного от разборки. - Оправка в штабеля материала, полученного при разборке. | 100 м3 конструк-ций | 0,108 |
| 3 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 Состав работ: - Разработка грунта с выбрасыванием на бровку. - Зачистка дна и поверхности стенок. - Откидка грунта от бровки. | 100 м3 грунта | 0,253 |
| 4 | Перевозка строительного мусора на свалку автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 31 км: класс груза 1 | 1 т | 56,26 |
| 5 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы. Состав работ: - Планировка и прикатка земляного полотна с поливом водой. - Россыпь и разравнивание материалов. - Уплотнение россыпей с поливкой водой. - Смесь песчано-гравийная природная – 35,014 м3. - Вода – 2,009 м3 | 100 м3 мате- риала основа-ния (в плотном теле) | 0,287 |
| 6 | Устройство основания толщиной 12 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 (700) МПа (кг/см2) однослойных. Состав работ: - Россыпь и разравнивание щебня. - Профилирование и планировка щебня. - Укатка и поливка водой. - Щебень из природного камня для строительных работ марка М600, фракция 5-10 мм – 5,291 м3 - Щебень из природного камня для строительных работ марка М600, фракция 20-40 мм - 53,33 м3 | 1000 м2 основа-ния | 0,3527 |
| 7 | Устройство основания толщиной 25 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 (700) МПа (кг/см2) однослойных. Состав работ: - Россыпь и разравнивание щебня. - Профилирование и планировка щебня. - Укатка и поливка водой. - Щебень из природного камня для строительных работ марка М600, фракция 5-10 мм –0,194 м3 - Щебень из природного камня для строительных работ марка М600, фракция 20-40 мм – 4,098 м3 | 1000 м2 основа-ния | 0,013 |
| 8 | Розлив вяжущих материалов 0,5 кг/м2 - Битумы нефтяные дорожные марки БHД-60/90, БHД-90/130 первый сорт - 0,1863 т | 1 т | 0,18085 |
| 9 | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа В, марки 2, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Состав работ: - Очистка основания. - Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке. - Укатка. - Вырубка образцов и заделка вырубок. - Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 2, тип В – 43,693 т | 1000 м2 покрытия | 0,3617 |
| Раздел 2. Установка борта |  |  |  |
| 10 | Разборка бортовых камней на бетонном основании. Состав работ: - Разборка бортовых камней вручную. - Сгребание материала, полученного при разборке. - Оправка в штабеля материала, полученного при разборке. | 100 м | 0,626 |
| 11 | Перевозка строительного мусора на свалку автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 31 км: класс груза 1 | 1 т | 4,5072 |
| 12 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 Состав работ: - Разработка грунта с выбрасыванием на бровку. - Зачистка дна и поверхности стенок. - Откидка грунта от бровки. | 100 м3 грунта | 0,09522 |
| 13 | Устройство основания щебеночного (10 см). Состав работ: - Разравнивание и трамбование основания - Щебень из природного камня для строительных работ марка М600, фракция 20-40 мм - 4,126 м3 | 1 м3 основа-ния | 3,174 |
| 14 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий. Состав работ: - Устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки. - Установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой. - Очистка гранитных бортов. - Камни железобетонные бортовые марки БР 100.30.15 (0,04 м3) - 211,6 шт. | 100 м бортового камня | 2,116 |

Приложение № 1

к техническому заданию

Перечень нормативных документов

| 1 | СНиП 2.05.02-85 |  | Автомобильные дороги. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | СНиП 3.06.03-85 |  | Автомобильные дороги. |
| 3 | СНиП 23-01-99 |  | Строительная климатология. |
| 4 | СНиП III-4-2000 |  | Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве. |
| 5 | СНиП 35-01-2001 |  | Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения |
| 6 | ГОСТ Р.8.563-96 | Попр 10/03 и 1/04 | Методики выполнения измерений. |
| 7 | ГОСТ 12.2.11-75 |  | ССБТ. Машины строительные и дорожные. Общие требования безопасности. |
| 8 | ГОСТ 17.0.0.1-76 |  | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. |
| 9 | ГОСТ 17.1.1.01-77* |  | Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения. |
| 10 | ГОСТ 17.2.1.01-76* |  | Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу. |
| 11 | ГОСТ 17.4.2.01-81* |  | Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния. |
| 12 | ГОСТ 3344-83 |  | Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия. |
| 13 | ГОСТ 5578-94 |  | Щебень и песок из шлаков черной и цветной металлургии для бетонов. Технические условия. |
| 14 | ГОСТ 8267-93 |  | Щебень из природного камня для строительных работ. Технические условия. |
| 15 | ГОСТ 8296.0-97 |  | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы испытаний. |
| 16 | ГОСТ 8269.1-97 |  | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы химического анализа. |
| 17 | ГОСТ 9757-90 |  | Гравий, щебень и песок искусственные. Технические условия. |
| 18 | ГОСТ 30412-96 |  | Дороги автомобильные и аэродромы. Метод измерений неровностей оснований и покрытий. |
| 19 | ГОСТ Р 50597-93 |  | Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности движения. |
| 20 | ГОСТ Р 50971-96 |  | Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. Правила применения. |
| 21 | ГОСТ Р 51582-2000 |  | Технические средства организации дорожного движения. |
| 22 | ВСН 19-89 |  | Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог. |
| 23 | ВСН 37-84 |  | Инструкция по организации движения и ограничения мест производства дорожных работ (взамен ВСН 179-73). |
| 24 | ВСН 62-91 |  | Проектирование среды жизнедеятельности с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения. |
| 25 | СНиП 12-01-2004 |  | Организация строительства |
| 26 | ГОСТ 6617-76 |  | Битумы нефтяные строительные. Технические условия. |
| 27 | ГОСТ 8735-88 |  | Песок для строительных работ. Методы испытаний. |
| 28 | ГОСТ 8736-93 |  | Песок для строительных работ. Технические условия. |
| 29 | ГОСТ 9128-97 | С попр (БСТ 4/04) | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия. |
| 30 | ГОСТ 11501-78 | С изм. 1,2,3,4 | Битумы нефтяные. Метод определения глубины проникновения иглы. |
| 31 | ГОСТ 11503-74 | С изм 4-I-02 | Битумы нефтяные. Метод определения условной вязкости. |
| 32 | ГОСТ 11504-73 | С изм I-II-84 | Битумы нефтяные. Метод определения количества испарившегося разжижителя из жидких битумов. |
| 33 | ГОСТ 11505-75 | С изм I-III-82 и 2-VI-86 | Битумы нефтяные. Метод определения растяжимости. |
| 34 | ГОСТ 11506-73 | С изм 3-VI-03 | Битумы нефтяные. Методы определения температуры размягчения по кольцу и шару. |
| 35 | ГОСТ 11507-78 |  | Битумы нефтяные. Метод определения температуры хрупкости по Фраасу. |
| 36 | ГОСТ 11508-74 |  | Битумы нефтяные. Метод определения сцепления битума с мрамором и песком. |
| 37 | ГОСТ 11955-82 |  | Битумы нефтяные дорожные жидкие. Технические условия. |
| 38 | ГОСТ 22245-90 |  | Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия. |
| 39 | ГОСТ 31015-2002 | С попр. 8/04 | Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. Технические условия. |
| 40 | ГОСТ Р 52289-2004 |  | Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств. |
| 41 | ГОСТ Р 50970-96 |  | Столбики сигнальные дорожные. Общие технические требования. Правила применения. |
| 42 | ОДН 218.0.000-2003 |  | Руководство по оценке уровня содержания автомобильных дорог (временное). |
| 43 | ОДН 218.0.006-2002 |  | Правила диагностики и оценки состояния автомобильных дорог (взамен ВСН 6-90) |
| 44 | ОДН 218.1.052-2002 |  | Оценка прочности нежестких дорожных одежд. |
| 45 | Росавтодор М-2002 |  | Методические рекомендации по оценке сдвигоустойчивости асфальтобетона. |
| 46 | Росавтодор М-2002 |  | Классификация работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. |
| 47 | Росавтодор М-2003 |  | Методические рекомендации для определения технического состояния асфальтосмесительного оборудования. |
| 48 | Росавтодор М-2003 |  | Рекомендации по устройству дорожных покрытий с шероховатой поверхностью (взамен ВСН 38-90). |
| 49 | Росавтодор М-2004 |  | Техническая классификация автомобильных дорог. |
| 50 | МДС 35-1.2000- МДС 35-10.2000 |  | Рекомендации по проектированию окружающей среды, зданий и сооружений с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения |

Условия выполнения работ

1. Наименование работ по каждому объекту по текущему ремонту остановочных пунктов выдается Заказчиком в письменном виде Подрядчику.

2. Технология производства работ, качество применяемых материалов и условия выполнения ремонта должны отвечать требованиям ГОСТ, СНиП и другим нормативным документам, согласно вышеназванного Перечня нормативных документов.

3. В течение одних суток после появления отходов, появившихся при производстве работ, их необходимо вывезти.

4. Выполненные работы предъявляются Заказчику по факту выполненного объема ремонта с предоставлением фотодокументов, схем, общих журналов работ, актов на скрытые работы, документов подтверждающих качество применяемых материалов.

5. При выполнении работ учесть обустройство пандусов для маломобильных граждан.

6.  Гарантийный срок на работы по текущему ремонту остановочных пунктов –  24 месяца со дня подписания акта выполненных работ.

7. При сдаче выполненных работ подрядчик предоставляет Заказчику подлинник документов, подтверждающего утилизацию мусора на полигоне ТБО г. Краснокамск.