Приложение № 1

к извещению  о проведении

запроса котировок

№ 30  от 01.10.2010г.

Требование

на выполнение работ по

технической инвентаризации и паспортизации сквера по ул. Чкалова в рамках реализации ДЦП «Организация и обустройство мест массового отдыха жителей города Перми»

- Стоимость выполняемых работ: 290 089,92 руб.

- Срок выполняемых  работ:  25 дней с момента подписания муниципального контракта

- Место выполняемых работ: г. Пермь, Свердловский район, сквер по ул. Чкалова

- 4.  Основания для производства работ:

- изготовление паспорта должно осуществляются в соответствии с приказом Госстроя РФ от 15.12.1999 № 153 "Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации", методикой инвентаризации городских зеленых насаждений,  утвержденной Минстроем России, 1997 «Правила проведения инвентаризации и паспортизации озелененных территорий и зеленых насаждений».

- 5. Состав работ:

- Топографическая съемка и натурные обследования – устанавливается площадь, границы и классификация объекта, определяется количественное состояние зеленых насаждений и элементов благоустройства.

- В результате проведения технического учета на ландшафтно-архитектурный объект (сквер) составляется паспорт учетного объекта.

6.   Порядок проведения работ:

  - Создание горизонтального топографического плана в масштабе 1:500 в соответствии с требованиями инструкции по проведению инвентаризации и паспортизации озелененных территорий и зеленых насаждений.

  - Вычисление площадей контуров земельных (учетных) участков.

  - Подсчет количества деревьев и кустарников на учетном участке по породам;

6.4    Обследование плоскостных элементов и дорожно-тропиночной сети с учетом типов покрытий;

  - Обследование фонтанов, малых архитектурных форм;

6.6      Учет  газонов, цветников;

  - Обследование инженерных сооружений: подпорных стенок, лестниц;

  - Обследование опор освещения;

  - Обследование люков смотровых колодцев и решеток дождеприемных колодцев;

  - Разработка плана-схемы объекта в масштабе 1:500;

  - Внесение необходимых дополнительных данных;

  - Оформление технического паспорта.

- Требования к оформлению технического паспорта:

по окончанию работ паспорт предоставляется Заказчику в бумажном виде и на  электронном носителе в  двух экземплярах каждый.

  - Электронная форма паспорта передается Заказчику на оптических носителях типа CD-R\CD-RW, DVD-R\DVD-RW для контроля, ответственного хранения.

  - Текстовые и табличные данные паспорта предоставляются в файле MS-Word, топографическая съемка – в формате AutoCAD, план-схема – в программе Vstreets2.