|  | Приложение № 2 к извещению № 9 от 04.10.2010 г. |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДАЮ Начальник управления ЖКХ администрации города Перми _______________А.Л.Куликов |

### ТЕХНИЧЕСКОЕ Задание

### на детально-инструментальноЕ обследованиЕ строительных конструкций с разработкой ПРОЕКТНО-сметной ДОКУМЕНТАЦИИ НА капитальный ремонт ФАСАДА, БАЛКОНОВ

__ жилого дома по ул.Липатова, 10, г.Пермь

| Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- |
| 1. Заказчик и его адрес | ##### Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Перми. Ул. Куйбышева, 33, 614000 |
| 2.Проектная организация – генеральный проектировщик и его адрес |  |
| 3. Стадийность проектирования | Детально–инструментальное обследование. Рабочий проект |
| 4. Вид строительства | ###### Капитальный ремонт |
| 5. Основные требования к конструктивным решениям и материалам несущих и ограждающих конструкций | - Выполнить детально-инструментальное обследование строительных конструкций: фасада, балконов здания с выдачей технико-экономического обоснования о целесообразности проведения капитального ремонта. При проведении технического обследования выполнить: - Определение прочности бетона неразрушающим способом по ГОСТ 22690, методом отрыва со скалыванием. Количество серий испытаний – не менее 3, количество испытаний в серии – не менее 5; - Определение прочности бетона 100% ультразвуковым методом по ГОСТ 17624, после градуировки и установления зависимости скорость звука/прочность бетона, по данным испытаний методом отрыва со скалыванием; - Определение прочности бетона разрушающим способом по ГОСТ 28570 и приложению 10 ГОСТ 22690, после отбора образцов бетона конструкций. Количество испытаний – не менее 3-х; - Контроль сварных соединений закладных деталей производится в соответствии с ГОСТ 10922, ультразвуковым методом; - Определение реальной расчетной схемы конструкций; - Определение расчетных усилий в несущих конструкциях, воспринимающих эксплуатационные нагрузки; - Расчет несущей способности конструкций по результатам обследования, с учетом ослабления имеющимися дефектами и повреждениями. - В результатах обследования указать необходимость замены конструктивных элементов строительных конструкций или необходимость их реконструкции. - Выполнить проектно-сметную документацию на капитальный ремонт здания: - Выполнить раздел АС, в составе раздела предусмотреть: - Ремонт балконов; - Ремонт фасадов (с разработкой паспорта отделки фасада) - выполнить разделы ПОС (проект организации строительства), ООС (охрана окружающей среды), СМ (сметная документация), ПБ (мероприятия по обеспечению пожарной безопасности), ПОД (проект организации работ по сносу или демонтажу). - В составе рабочего проекта предоставить ведомость объемов работ в единицах расценок ТЭР на все работы, выполняемые при производстве капитального ремонта. - При выполнении работ по детально-инструментальному обследованию необходимо руководствоваться (СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений», рекомендациями по обследованию и оценке технического состояния крупнопанельных и каменных зданий ЦНИИСК им. Кучеренко, М. 1988 г., методическими указаниями по техническому обследованию зданий М.Стройиздат 1968 г., пособием по обследованию строительных конструкций здания ЦНИИПромзданий м.1997 г., рекомендациями по натурным обследованиям ж/б конструкций М.НИИЖБ, 1972 г.). - При разработке рабочего проекта руководствоваться Федеральным законом №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федеральным законом №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», МДС13-1.99(2000), ГОСТ Р 21.1101-2009 «Основные требования к проектной и рабочей документации», СниП 2.04.01-85 Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года, №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», и другими строительными нормативными документами, действующими на территории РФ. |
| 6. Срок начала и окончания производства работ | Согласно договору |
| 7. Исходные данные | ##### Технический паспорт БТИ. |
| 8. Особые условия проектирования | - Детально-инструментальное обследование выдать в 4 экз. Согласовать с МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом» г.Перми, с КГАУ «Управление государственной экспертизы». - Организацию вскрытий и производство этих работ, а также заделку вскрытых мест производит подрядчик. При вскрытии приглашать представителя заказчика. - Проектно-сметную документацию выдать в 4 экз. - Согласовать с МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом» г.Перми, с КГАУ «Управление государственной экспертизы» - Согласование проектно-сметной документации со всеми заинтересованными инстанциями выполняет подрядная организация. |

Разработал________________________________________В.А.Истомина

Ответственный представитель Заказчика________________________________Д.А.Шваб

фамилия, имя, отчество