Приложение №1

к извещению о проведении запроса котировок

- №66 от 05 октября 2010г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

# на выполнение работ по сносу и омолаживающей обрезке деревьев в местах массового отдыха населения (парк и скверы) в Орджоникидзевском районе г. Перми

Срок выполнения работ – с момента заключения контракта до 01 декабря 2010 года

| п/п | Наименование объекта, виды работ | ед.изм. | объемы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Сквер «Пионерский» по ул. Толбухина |  |  |
|  | Снос аварийных и сухостойных деревьев | шт. | 25 |
| 2 | Сквер у ДК им. А.П. Чехова |  |  |
| 3 | Снос аварийных и сухостойных деревьев | шт. | 5 |
|  | Омолаживающая обрезка | шт. | 92 |
|  | Парк им. А.П. Чехова |  |  |
|  | Снос аварийных и сухостойных деревьев | шт. | 4 |

Технология производства работ и условия выполнения работ:

1. Работы по сносу, омоложению в городских условиях должны обеспечить безопасность рабочих и людей, живущих или находящихся вблизи опасной зоны, которую необходимо огородить предупредительными или запрещающими знаками. Данные работы не производить при неблагоприятных метеорологических условиях: в дождь, снегопад, грозу, гололедицу, туман и при ветре более 6 м/с. Схема организации движения при работе с выходом на проезжую часть должна быть согласована с ГИБДД УВД, а так же при наличии воздушных сетей в зоне работ подрядчик согласовывает работы с балансодержателями в установленном порядке. Ограждение мест производства работ производится в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП и других нормативных документов.

2. При омолаживающей обрезке сформировать равномерную крону, удаляя скелетные ветви до второго порядка, на расстоянии 15-20 см до развилки, вырезать больные, усохшие и надломленные ветви, пеньки шипы, порослевые и жировые побеги, а так же ветви, растущие внутрь кроны, сближенные с другими (без задиров). Удаляются порослевые побеги (прикорневые и приствольные) «заподлицо» со стволом на высоту 3м.

3. Порубочные остатки аккуратно складировать в кучи на газонной части, не затрудняя движение автотранспорта и пешеходов. Вывоз порубочных остатков производится  в течение 24 часов на городской полигон ТБО.

4. Работы производятся в соответствии с технологией обрезки древесных насаждений, разработанной Академией Коммунального хозяйства им. Памфилова. Подрядчик обеспечивает надлежащее качество выполнения данных работ. Выполненные работы предъявляются заказчику по факту выполненного объема.