Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

от «05» октября 2010 года № 20

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по обустройству

остановочного пункта (включая подготовку площадки под установку остановочного павильона)

«ул. Победы» по ул. Ласьвинская (по направлению из города)

- Основные технические данные посадочных площадок:

4 пм.                  8 пм.                  4 пм.

Борт бетонный БР 100.20.8 			             1 м.

Борт бетонный БР 100.30.18				   						        1 м.	     2 пм.

(1)

3,5 пм.

Кромка существующей проезжей части

2 м.

3 м.

16 м.

зона производства работ

- – пандус

2.	Ведомость объемов работ:

| Наименование работ | Ед. измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Разборка существующего а/б покрытия | м2 | 19,6 |
| Разработка грунта II гр. (объемный вес 1,8 т/м3) вручную | м3 | 4 |
| Устройство щебеночной подготовки из щебня фр. 20-40 мм М 800 толщиной 10 см. под борт БР 10.30.18 и БР 10.20.8 | м3 в плот. теле | 1,9 |
| Установка железобетонного бортового камня БР 100.30.18, масса блока 0,12 т. | п.м. м3 | 34 8,95 |
| Установка железобетонного бортового камня БР 100.20.8, масса блока 0,04 т. | п.м. м3 | 18 0,3 |
| Устройство слоя основания из щебня фр. 20-40 мм М 800 толщиной 15 см | м2 | 79 |
| Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной асфальтобетонной смеси типа В II марки на битуме БНД 90/130, толщиной 5 см | м2 | 79 |

3.	Устройство пандусов для маломобильных групп населения выполнить в соответствии с требованиями СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям ГОСТ 9128-97 «Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон», ГОСТ 6665-91 «Камни бетонные и железобетонные бортовые», ГОСТ 25607-94 «Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов», СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные дороги».

При производстве всех видов строительно-монтажных и специальных работ должны выполняться требования СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», а также требования Закона РСФСР «Об охране окружающей среды» и других законодательных и нормативных документов по использованию природных ресурсов, действующих на территории Российской Федерации.

4.  Метод определения стоимости работ

4.1. При расчёте общей стоимости выполняемых работ, указанных в техническом задании, необходимо учесть сопутствующие работы (вспомогательные, скрытые), регламентируемые соответствующими нормативными документами, при наличии коммуникаций,  технические условия, выданные сетевыми компаниями, а также предусмотреть непредвиденные расходы в размере 4%.

4.2. Определение стоимости выполнить ресурсным методом по ГЭСН в текущих ценах на момент подготовки сметной документации с использованием информационно – справочной литературы разработанной некоммерческим партнерством «Строители Урала».

5.	На выполняемые работы должен быть установлен гарантийный срок – 2 года со дня приемки выполненных работ.

Заместитель начальника департамента-			_______________________________

начальник управления дорогами

_________________ /М.Л.Кис/				______________________________

м.п.