Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 23 от 06.10.2010г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На проектирование

I.Срок выполнения работ.

Проектирование по устройству резервного электроснабжения 0,4 кВ произвести  в течение 14 календарных дней с момента выдачи технического задания.

II. Состав работ.

- Разработать схему резервного электроснабжения потребителей 1 категории 1, 2, 3  корпусов от дизель-генераторной установки (ДГУ)

- Определить мощность потребителей 1 кат. Рр.

- Восстановить дежурное освещение 1, 2, 3 корпуса.

- Установку ДГУ предусмотреть около здания 1 корпуса.

- Запроектировать прокладку кабельных линий резервного электропитания от щита ЩУ ДГУ до 1, 2, 3 корпусов  (сечение и марку кабеля определить проектом) в траншее и по подвалу здания по кабельным конструкциям.

- Запроектировать ВРУ с АВР в щитовой 1, 2, 3  корпуса.

- Запроектировать питание потребителей собственных нужд ДГУ (отопление, освещение, вентиляция).

- Разработать опросные листы на всё щитовое оборудование.

- Запроектировать замену кабеля сечением 120 мм2 (две линии) от ТП до распределительного щита автоклавной.

III. Требование по приемке работ.

Подрядчик предоставляет Заказчику проектную документацию в 4 экземплярах.

Приемка работ производится по окончанию работ с участием представителя Заказчика, Подрядчика, эксплуатирующей организации и других членов комиссии, назначенных Заказчиком.

IV. Требования по качеству.

Рабочий проект должен быть выполнен в соответствии с требованиями СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства», «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ).

Материалы, изделия и оборудование должны соответствовать ГОСТ, ТУ и иметь сертификаты, паспорта и документы качества завода-изготовителя.

V. Требования к результату работы.

Работы считаются принятыми с момента подписания акта приемки всеми членами приемочной комиссии.

Представитель заказчика ________________________________________

Представитель подрядчика ______________________________________

Представитель тех. надзора ______________________________________