Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок                                                                                                                                    №33    от 06.10.2010 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по текущему ремонту объектов озеленения: устройство ограждающих конструкций на территории Мотовилихинского района

Стоимость выполняемых работ:  243 634 рубля 77 коп.

Срок выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта в течение двух дней

Состав выполняемых работ:

| Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Стоимость руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| текущий ремонт объектов озеленения: устройство ограждающих конструкций на транспортной развязке Б.Гагарина – ул. Революции. | п/м | 98,6 | 243 634,77 |
| Состав работ по устройству ограждающих конструкций согласно ведомости объемов работ. Технические характеристики ограждения: - Труба профильная – 60*40*3,0 - Труба профильная – 40*40*2,5 - Труба профильная – 40*25*2,0 |  |  |  |

Ведомость объема работ.

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| Транспортная развязка Б.Гагарина – ул. Революции |  |  |  |  |
| 1 | Бурение ям | шт. | 35 |  |
| 2 | Ручная засыпка ям ПГС с уплотнением | 1 м3 | 0,225 |  |
| 3 | Устройство бетонной подготовки для крепления стоек | 1 м3 бетона | 1,575 |  |
| 4 | Изготовление решеток ограждения | 1 т | 2,773 |  |
|  | Труба профильная 60*40*3 без учета потерь | т | 1,425 |  |
|  | Труба профильная 40*40*2,5 без учета | т | 0,679 |  |
|  | потерь |  |  |  |
|  | Труба профильная 40*25*2,0 без учета потерь | т | 0,669 |  |
| 5 | Монтаж ограждения | 1 т конструкций | 2,494 |  |
| 6 | Монтаж опорных стоек | 1 т конструкций | 0,279 |  |
| 7 | Огрунтовка и покраска металлических поверхностей | 1м2 | 141,2 |  |
| 8 | Ремонт металлических ограждений: сварка заглушек | 1 м2 | 1,575 |  |

Технология производства и условия выполнения работ

Перед началом производства работ разбивочный чертеж - план установки ограждающих конструкций, применяемые материалы, конструктивные элементы согласуются с Заказчиком. После согласования и утверждения выше перечисленных документов Подрядчик допускается до работ.

Технология производства работ, качество применяемых материалов и условия выполнения должны отвечать требованиям ГОСТ, СНиП и другим нормативным документам. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств подрядчик несет имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством на протяжении всего гарантийного срока. Гарантийный срок на работы выполненные Подрядчиком устанавливается в течение 24 месяцев со дня подписания акта выполненных работ. Материалы должны иметь гигиенические сертификаты.

Требования, предъявляемые к ограждениям: назначение – декоративно-защитное; высота - низкое 1,1 м; степень проницаемости – прозрачные; степень стационарности – постоянные.

Стойки и секции должны быть огрунтованы, окрашены перед монтажом. Сварные детали не должны иметь выступающих частей. Поверхность ограждения не должна иметь острых частей. Закрепление стоек следует производить после выверки положения ограды в плане и в профиле. Металлические элементы оград и сварные соединения должны быть прокрашены атмосферостойкими красками - гарантийный срок 24 месяца.

Размещение газонного ограждения должно быть выполнено на газоне на расстоянии  30 - 50 см от газонного поребрика. После завершения работ по установке ограждения восстановить нарушенное благоустройство - газонное покрытие и.т.п.

Вывозка собранного мусора и различных видов загрязнений производится на городской полигон ТБО для захоронения в течение суток.

Эскиз ограждающих конструкций и схема установки.