Приложение № 1                                                                                                                                                                                 к Извещению о проведении запроса котировок                                                                                                                                    № 32 от « 07 » октября  2010 года

Техническое задание

на выполнение работ по текущему ремонту улично-дорожной сети

(устройство искусственных неровностей на проезжей части)

1. Ул.К.Беляева, пересечение с ул.Качалова.

Состав работ:

- Установка дорожных знаков на металлических стойках (8 шт.) с бетонированием:

- предупреждающие знаки 1.17 «Искусственная неровность» – 4 шт.

- запрещающие знаки 3.24 «Ограничение максимальной скорости» – 8 шт.

- знаки особых предписаний 5.20 «Искусственная неровность» – 4 шт.

- знаки особых предписаний 5.19.1 «Пешеходный переход» – 2 шт.

- знаки особых предписаний 5.19.2 «Пешеходный переход» – 2 шт.

- знаки дополнительной информации 8.2.1 «Зона действия» – 2 шт.

- Разборка асфальтобетонного покрытия с помощью отбойных молотков – 56,4 кв.м. толщиной 0.05 м.

- Погрузка и вывозка асфальтобетонного скола.

- Очистка основания от пыли и грязи.

- Розлив вяжущих материалов.

- Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси в количестве    1.2 т.

- Устройство искусственной неровности из асфальтобетонной смеси тип Б II марки 56,4 кв.м. толщиной 0,07 м.

2. Пр.Декабристов, пересечение с ул.Снайперов

Состав работ:

- Установка дорожных знаков на металлических стойках (8 шт.) с бетонированием:

- предупреждающие знаки 1.17 «Искусственная неровность» – 4 шт.

- запрещающие знаки 3.24 «Ограничение максимальной скорости» – 8 шт.

- знаки особых предписаний 5.20 «Искусственная неровность» – 4 шт.

- знаки особых предписаний 5.19.1 «Пешеходный переход» – 2 шт.

- знаки особых предписаний 5.19.2 «Пешеходный переход» – 2 шт.

- знаки дополнительной информации 8.2.1 «Зона действия» – 2 шт.

- Разборка асфальтобетонного покрытия с помощью отбойных молотков 87,6 кв.м. толщиной 0.05 м.

- Погрузка и вывозка асфальтобетонного скола.

- Очистка основания от пыли и грязи.

- Розлив вяжущих материалов.

- Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси в количестве    1.9 т.

- Устройство искусственной неровности из асфальтобетонной смеси тип Б II марки 87,6 кв.м. толщиной 0,07 м.

3. ул.Сивкова, участок от ул.Карпинского до ул.Самолетной

Состав работ:

- Установка дорожных знаков на металлических стойках (6 шт.) с бетонированием:

- предупреждающие знаки 1.17 «Искусственная неровность» – 2 шт.

- запрещающие знаки 3.24 «Ограничение максимальной скорости» – 4 шт.

- знаки особых предписаний 5.20 «Искусственная неровность» – 2 шт.

- знаки особых предписаний 5.19.1 «Пешеходный переход» – 2 шт.

- знаки особых предписаний 5.19.2 «Пешеходный переход» – 2 шт.

- знаки дополнительной информации 8.2.1 «Зона действия» – 2 шт.

- Разборка асфальтобетонного покрытия с помощью отбойных молотков 37,2 кв.м. толщиной 0.05 м.

- Погрузка и вывозка асфальтобетонного скола.

- Очистка основания от пыли и грязи.

- Розлив вяжущих материалов.

- Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси в количестве    0,8 т.

- Устройство искусственной неровности из асфальтобетонной смеси тип Б II марки  37,2 кв.м. толщиной 0,07 м.

4. Проезд от ул.Карпинского до ул.Самолетной

Состав работ:

- Установка дорожных знаков на металлических стойках (6 шт.) с бетонированием:

- предупреждающие знаки 1.17 «Искусственная неровность» – 2 шт.

- запрещающие знаки 3.24 «Ограничение максимальной скорости» – 4 шт.

- знаки особых предписаний 5.20 «Искусственная неровность» – 2 шт.

- знаки особых предписаний 5.19.1 «Пешеходный переход» – 2 шт.

- знаки особых предписаний 5.19.2 «Пешеходный переход» – 2 шт.

- знаки дополнительной информации 8.2.1 «Зона действия» – 2 шт.

- Разборка асфальтобетонного покрытия с помощью отбойных молотков 33,6 кв.м. толщиной 0.05 м.

- Погрузка и вывозка асфальтобетонного скола.

- Очистка основания от пыли и грязи.

- Розлив вяжущих материалов.

- Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси в количестве            0.7 т.

- Устройство искусственной неровности из асфальтобетонной смеси тип Б II марки 33,6 кв.м. толщиной 0,07 м.

Примечание: В зависимости от преобладающего характера разрушений заказчик оставляет за собой право изменения места выполнения работ без изменения общей стоимости.

Отклонение от сроков выполнения работ, указанных в задании заказчиком, допускается при неблагоприятных погодных условиях (наличие атмосферных осадков, если температура окружающего воздуха не отвечает требованиям СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги»), в случае письменного уведомления заказчика.

Срок выполнения работ: с момента заключения контракта по 12.11.2010

Условия выполнения работ.

Места размещения, правила применения и параметры искусственных неровностей должны отвечать требованиям ГОСТ Р 52605-2006 «Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила применения.»

Установка дорожных знаков должна производиться согласно ГОСТ Р 52289-2004 «Правила применения дорожных знаков, разметки светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».

Расстояние видимости знаков должно быть не менее 100 м.

Расстояние от нижнего края знака до поверхности дорожного покрытия должно быть не менее 2 м.

Расстояние от края проезжей части до ближайшего к ней края знака, установленного сбоку от проезжей части, должно быть не менее 0,5м.

Расстояние между ближайшими краями соседних знаков, размещенных на одной опоре и распространяющих свое действие на одну и туже проезжую часть, должно быть не менее 50 мм.

Изображения на дорожных знаках, размеры и светоотражающая способность должны отвечать требованиям ГОСТ Р 52290–2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования.»

Началом производства работ считается день выдачи заказчиком задания при условии наличия дефектной ведомости. Ограждение мест производства работ по текущему ремонту производится в соответствии с требованиями нормативных документов. Выполненные работы предъявляются заказчику по факту выполненного объема с предоставлением фотодокументов, схем, общих журналов работ, актов на скрытые работы и сертификатов, подтверждающих качество применяемых материалов.

Работы считаются выполненными в срок после устранения замечаний заказчика (если имеются) и подписания акта проверки выполненных объемов работ сторонами заказчика и подрядчика.

Перечень нормативных документов

| 1 | СНиП 2.05.02-85 | Автомобильные дороги. |
| --- | --- | --- |
| 2 | СНиП 3.06.03-85 | Автомобильные дороги. |
| 3 | СНиП 23-01-99 | Строительная климатология. |
| 4 | СНиП III-4-2000 | Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве. |
| 5 | ГОСТ Р.8.563-96 | Методики выполнения измерений. |
| 6 | ГОСТ 12.2.11-75 | ССБТ. Машины строительные и дорожные. Общие требования безопасности. |
| 7 | ГОСТ 17.0.0.1-76 | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. |
| 8 | ГОСТ 17.1.1.01-77* | Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения. |
| 9 | ГОСТ 17.2.1.01-76* | Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу. |
| 10 | ГОСТ 17.4.2.01-81* | Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния. |
| 11 | ГОСТ 3344-83 | Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия. |
| 12 | ГОСТ 5578-94 | Щебень и песок из шлаков черной и цветной металлургии для бетонов. Технические условия. |
| 13 | ГОСТ 8267-93 | Щебень из природного камня для строительных работ. Технические условия. |
| 14 | ГОСТ 8296.0-97 | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы испытаний. |
| 15 | ГОСТ 8269.1-97 | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы химического анализа. |
| 16 | ГОСТ 9757-90 | Гравий, щебень и песок искусственные. Технические условия. |
| 17 | ГОСТ 30412-96 | Дороги автомобильные и аэродромы. Метод измерений неровностей оснований и покрытий. |
| 18 | ГОСТ Р 50597-93 | Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности движения. |
| 19 | ГОСТ Р 50971-96 | Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. Правила применения. |
| 20 | ГОСТ Р 51582-2000 | Технические средства организации дорожного движения. |
| 21 | ВСН 19-89 | Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог. |
| 22 | ВСН 37-84 | Инструкция по организации движения и ограничения мест производства дорожных работ (взамен ВСН 179-73). |
| 23 | ВСН 37-84 | Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ |
| 24 | Ремонт и содержание автомобильных дорог | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. 2004 (взамен ВСН 24-88). |
| 25 | СНиП 12-01-2004 | Организация строительства |
| 26 | ГОСТ 6617-76 | Битумы нефтяные строительные. Технические условия. |
| 27 | ГОСТ 8735-88 | Песок для строительных работ. Методы испытаний. |
| 28 | ГОСТ 8736-93 | Песок для строительных работ. Технические условия. |
| 29 | ГОСТ 9128-97 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия. |
| 30 | ГОСТ 11501-78 | Битумы нефтяные. Метод определения глубины проникновения иглы. |
| 31 | ГОСТ 11503-74 | Битумы нефтяные. Метод определения условной вязкости. |
| 32 | ГОСТ 11504-73 | Битумы нефтяные. Метод определения количества испарившегося разжижителя из жидких битумов. |
| 33 | ГОСТ 11505-75 | Битумы нефтяные. Метод определения растяжимости. |
| 34 | ГОСТ 11506-73 | Битумы нефтяные. Методы определения температуры размягчения по кольцу и шару. |
| 35 | ГОСТ 11507-78 | Битумы нефтяные. Метод определения температуры хрупкости по Фраасу. |
| 36 | ГОСТ 11508-74 | Битумы нефтяные. Метод определения сцепления битума с мрамором и песком. |
| 37 | ГОСТ 11955-82 | Битумы нефтяные дорожные жидкие. Технические условия. |
| 38 | ГОСТ 22245-90 | Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия. |
| 39 | ГОСТ 31015-2002 | Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. Технические условия. |
| 40 | ГОСТ Р 52289-2004 | Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств. |
| 41 | ГОСТ Р 50970-96 | Столбики сигнальные дорожные. Общие технические требования. Правила применения. |
| 42 | ОДН 218.0.000-2003 | Руководство по оценке уровня содержания автомобильных дорог (временное). |
| 43 | ОДН 218.0.006-2002 | Правила диагностики и оценки состояния автомобильных дорог (взамен ВСН 6-90) |
| 44 | ОДН 218.1.052-2002 | Оценка прочности нежестких дорожных одежд. |
| 45 | Росавтодор М-2002 | Методические рекомендации по оценке сдвигоустойчивости асфальтобетона. |
| 46 | Росавтодор М-2002 | Классификация работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. |
| 47 | Росавтодор М-2003 | Методические рекомендации для определения технического состояния асфальтосмесительного оборудования. |
| 48 | Росавтодор М-2003 | Рекомендации по устройству дорожных покрытий с шероховатой поверхностью (взамен ВСН 38-90). |
| 49 | Росавтодор М-2004 | Техническая классификация автомобильных дорог. |