Приложение №3

к извещению запроса котировок

от «07» октября 2010 года №26

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор МУ «СОИИ»

______________К.В.Нецветаев

«_____»__________2010г.

Дефектная ведомость

на выполнение работ по текущему и аварийному ремонту бесхозяйных тепловых сетей

2Д100мм 2Д150мм  сталь

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. |  |  |  |  |
| 1 | Разработка грунта в траншеях экскаватором "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2 | 1000 м3 грунта | 0,28 |  |
| 2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,28 |  |
| 3 | Очистка непроходных каналов от мокрого ила и грязи при наличии труб, глубина очистки: до 2 м | 1 м3 ила, грязи | 5 |  |
| 4 | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном, диаметром труб до: 100 мм | 100 м трубопроводов | 0,55 |  |
| 4 | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном, диаметром труб до: 150 мм | 100 м трубопроводов | 0,55 |  |
| 5 | Разборка тепловой изоляции из: ваты минеральной | 100 м2 наружной площади разобранной изоляции | 0,89 0,89*55/100 0,73*55/100 |  |
| 6 | Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб: 150 мм | 1 км трубопроводов | 0,055 | Трубы электросварные стальные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 159 мм толщина стенки 5.0 мм производитель ОАО «Первоуральский Новотрубный Завод» или эквивалент |
| 6 | Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб: 100 мм | 1 км трубопроводов | 0,055 | Трубы бесшовные стальные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 108 мм толщина стенки 4 мм ОАО «Выксунский Металлургический Завод» или эквивалент |
| 9 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 или эквивалент | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,46 0,49*55/100 0,34*55/100 |  |
| 10 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 серебристой или эквивалент | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,46 0,49*55/100 0,34*55/100 |  |
| 11 | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125 или эквивалент, изделиями минераловатными с гофрированной структурой | 1 м3 изоляции | 4,00 0,041*55 0,032*55 |  |
| 12 | Плиты или маты теплоизоляционные минераловатные | м3 | 5,084 | Производитель ООО «Челябинский Завод Теплоизоляционных изделий» или эквивалент |
| 13 | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0,89 0,89*55/100 0,73*55/100 | Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350 или эквивалент |
| 14 | Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2 | 100 шт. сборных конструкций | 0,66 |  |
| 16 | Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой праймером | 100 м2 изолируемой поверхности | 1,16 |  |
| 17 | Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 1 слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 1,16 | Бикрост ХКП-4,0 или эквивалент |
| 18 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,28 |  |
| 19 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.): 2 группа грунтов | 1000 м3 грунта | 0,28 |  |
| 20 | Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов: 2 | 1000 м2 спланированной площади | 0,44 110*4/1000 |  |
| 21 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 9,5 | трубы ил мин.вата |
| 22 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 30 км: класс груза 1 | 1 т | 9,5 |  |
| 23 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 9,5 |  |

Составил:

Инженер сектор	М.Ю.Зиннатов

текущего ремонта ТО МУ «СОИИ»