Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

от «11» октября 2010 года №  21

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по обустройству остановочного пункта

напротив дома по адресу: ул. Качалова, 20

Характеристики объекта

  - Местонахождение объекта: г. Пермь, Индустриальный район

  - Детальные характеристики и порядок выполняемых работ описаны в проектной документации, передаваемой Заказчиком Подрядчику при подписании контракта.

  - Ведомость объемов работ

| № № | Наименование работ | Ед. изм | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Коэффициент на однополосность 1.2 |  |  |  |
|  | Глава 1. Подготовительные работы |  |  |  |
|  | Демонтаж и монтаж люков, включая понижение и наращивание высотных отметок, на проезжей части, на тротуаре | шт. | 3 |  |
|  | Демонтаж существующего бетонного бордюра вдоль проезжей части с вывозкой до 30 км на свалку | п.м. м3 т | 20 1,02 2,4 |  |
|  | Валка деревьев мягких пород бензопилами диам. до 16 см | дер. | 3 |  |
|  | Разделка древесины, полученной от валки деревьев диам. до 16 см | дер. | 3 |  |
|  | Погрузка древесины с вывозкой на свалку автосамосвалами 10 т на расстояние до 30 км | м3 т | 0,5 0,4 |  |
|  | Корчевка пней корчевателем-собирателем с обивкой земли и засыпкой подкоренных ям пни диам. до 24 см | пн. | 3 |  |
|  | Погрузка пней вручную в а/самосвалы 10 т с транспортировкой 30 км на свалку | м3 т | 0,5 0,4 |  |
|  | - Глава 2. Обустройство и обстановка дороги |  |  |  |
|  | Установка дорожных знаков на металлических стойках менее 25 кг на монолитных фундаментах, бетон В20 (1,0х0,5х0,5) металлические щитки со светоотражающим покрытием: особых предписаний щит В-600 (5.19.1, 5.19.2) щит 600х900 (5.16) | - шт./кг - шт./м3 - шт. - шт. - шт. | - 3/59,4 - 3/0,75 - 4 - 2 - 2 |  |
|  | Устройство дорожной разметки |  |  |  |
|  | Нанесение разметки 1.17 вручную | м2 | - 3,22 |  |
|  | Нанесение разметки 1.14.1 вручную | м2 | - 11,2 |  |
|  | Устройство тротуара, посадочной площадки и площадки под павильон |  |  |  |
|  | - Устройство корыта |  |  |  |
|  | - Разработка грунта II группы (объемный вес 1.8 т/м3) экскаватором емк. ковша 0,25 м3 с погрузкой в автосамосвалы 10 т и транспортировкой на свалку до 30 км. | м3 т | - 30 - 54 |  |
|  | ###### Устройство дорожной одежды посадочной площадки и тротуара |  |  |  |
|  | - Устройство подстилающего слоя из природной песчано-гравийной смеси, толщиной 20 см - в плотном теле: | - м2 - м3 | 99,5 20 | - Купл=1,22 |
|  | Устройство однослойного основания из фракционированного щебня фр. 20-40 М 1000, толщиной 10 см | - м2 | 99,5 |  |
|  | Устройство верхнего слоя покрытия из горячей песчаной асфальтобетонной смеси тип Г марки II толщиной 5см | - м2 | 99,5 |  |
|  | Монтаж бортового камня |  |  |  |
|  | Щебеночная подготовка толщиной 10 см под БР 100.30.18 | - м3 - в пл. теле | 1 | - Купл=1,1 |
|  | Установка железобетонного бортового камня БР 100.30.18, масса блока 0,12т | - п.м. - м3 - т | 26 1,4 3,12 |  |
|  | Обновление покрытия проезжей части у бортовых камней БР 100.30.18 |  |  |  |
|  | Розлив жидкого битума из расчета 0,3 л/м2 | - т | 0,002 |  |
|  | Устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА-15 толщиной 5см | - м2 | 5,2 |  |
|  | ###### Щебеночная подготовка толщиной 10 см под БР100.20.8 | - м3 - в пл. теле | 0,7 | - Купл=1,1 |
|  | ###### Установка бортового камня БР 100.20.8, масса блока 0,04 т | - п.м. - м3 - т | - 44 - 0,7 - 1,8 |  |
|  | Монтаж пешеходного ограждения |  |  |  |
|  | Устройство монолитных бетонных фундаментов под пешеходные ограждения, бетон В-15 | шт. м3 | 16 - 1,2 |  |
|  | Установка ограждения металлического пешеходного, масса секции 0,0045 т | п.м т | 42 - 0,6 |  |
|  | Окраска пешеходного ограждения масляной краской в 2 слоя | - м2 | 21 |  |

4.  Метод определения стоимости работ

4.1. При расчёте общей стоимости выполняемых работ, указанных в техническом задании, необходимо учесть сопутствующие работы (вспомогательные, скрытые), регламентируемые соответствующими нормативными документами и технические условия, выданные сетевыми компаниями, а также предусмотреть непредвиденные расходы в размере 4%.

4.2. Определение стоимости выполнить ресурсным методом по ГЭСН в текущих ценах на момент подготовки сметной документации с использованием информационно – справочной литературы разработанной некоммерческим партнерством «Строители Урала».

5.	Устройство пандусов для маломобильных групп населения выполнить в соответствии с требованиями СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям ГОСТ 9128-97 «Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон», ГОСТ 6665-91 «Камни бетонные и железобетонные бортовые», ГОСТ 25607-94 «Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов», СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные дороги».

При производстве всех видов строительно-монтажных и специальных работ должны выполняться требования СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», а также требования Закона РСФСР «Об охране окружающей среды» и других законодательных и нормативных документов по использованию природных ресурсов, действующих на территории Российской Федерации.

6.	На выполняемые работы должен быть установлен гарантийный срок – 2 года со дня приемки выполненных работ.

Заместитель начальника департамента-	______________________________________

начальник управления дорогами

_________________ /М.Л.Кис/			_____________________/_____________

м.п.			      м.п.