Приложение № 1

к извещению  о

проведении

запроса котировок

№ 32   от  14.10.2010г.

Требование

на выполнение работ по землеванию газонов на объектах озеленения в Свердловском районе города Перми

- Стоимость выполняемых работ:  479 748,73 руб.

- Срок выполняемых  работ: 7  календарных дней с момента подписания муниципального контракта

- Место выполняемых работ: г. Пермь, Свердловский район, сквер по ул. Г. Успенского, сквер у городского УВД

- Состав работ:

- Кошение газона

- Насыпание  удобренной минеральными удобрениями почвы

- Прикатывание поверхности газона

- Посев газона с заделкой семян, прикатыванием и последующим поливом

- Объем работ:

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Сквер по ул. Г. Успенского |  |  |
| 1 | Выкашивание газонов газонокосилкой | м2 | 1750 |
| 2 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли толщиной 7,5 см | м2 | 1750 |
| 3 | Прикатывание поверхности газона катком | м2 | 1750 |
| 4 | Посев газона вручную, норма высева 20 г/м2 | м2 | 1750 |
| 5 | Заделка семян легкими боронами | м2 | 1750 |
| 6 | Прикатывание катком весом 75-100 кг и последующий полив ( из расчета 10 л/м2) | м2 | 1750 |
|  | Сквер у гор. УВД |  |  |
| 7 | Выкашивание газонов газонокосилкой | м2 | 964 |
| 8 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли толщиной 2,5 см | м2 | 964 |
| 9 | Подготовка прикатывание поверхности газона катком | м2 | 964 |
| 10 | Посев газона вручную, норма высева -20г/м2 | м2 |  |
| 11 | Заделка семян легкими боронами | м2 | 964 |
| 12 | Прикатывание катком весом 75-100 кг и последующий полив (из расчета 10 л/м2) | м2 | 964 |

- Технические требования к качеству выполняемых работ:

- Пригодность растительной земли должна быть подтверждена качественным удостоверением или лабораторными анализами. После выполнения работ Заказчику должны быть переданы документы по качеству на семена и растительный грунт.

- При подготовке почвы необходимо внести удобрения - суперфосфат, аммиачную селитру, калийную соль, либо  комплексное минеральное удобрение (или их эквивалент).

- Четко выдержать   требуемые границы устроенного газона.

- Поверхность газона должна быть  ровной, на 3-5 см ниже бордюра

- Использовать травосмесь для города с овсяницей красной и райграсом многолетним, мятликом луговым (или их эквивалент).

- Произвести  прикатывание и последующий полив из расчета  10 л/м2

- Качество работ, применяемые строительные материалы должны соответствовать СНиП 3.06.03.-85 «Автомобильные дороги», СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий».

- Гарантийный срок  12 месяцев с момента  приемки работ.