Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

от "14" октября 2010 года № 455

ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ

| Комплект оборудования для литейной лаборатории |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Характеристика | Стоимость |
| 1. | Электрическая муфельная печь ЭМП 12.1 М (или эквивалент) – 1 шт. | 1.1. Вертикальная загрузка литейных форм в нагревательную камеру. 1.2. Удаление газообразных продуктов термопроцесса из камеры без принудительной вытяжки, за счет естественной конвекции 1.3. Запись и хранение 12-ти программ разогрева, содержащих до 9-ти участков НАГРЕВ, ВЫДЕРЖКА, ОХЛАЖДЕНИЕ, следующих в установленном порядке. 1.4. Индикация времени окончания программы разогрева. 1.5. Для предварительного разогрева литейных форм и сушки моделей. 1.6. Рабочий объем камеры – не менее 2.7л 1.7. Максимальная загрузка – не менее три опоки х9. 1.8. Температура нагрева: 100 – 1050 град.С 1.9. Дискрет индикации температуры: 1 град.С 1.10. Скорость нагрева: 1 – 30 мин. 1.11. Длительность выдержки: 0 – 17час.00мин. 1.12.Электропитание:50Гц 10А 220 В 1.13. Габариты, не более 410мм х 650мм х 450мм 1.14. Масса изделия, не более 50кг | 58 800,00 |
| 2. | Автономный модуль охлаждения АМО 1.1 (или эквивалент) – 1 шт. | 2.1. Используется для охлаждения индуктора в литейных установках. 2.2. Для работы в циркулярной системе водяного охлаждения индуктора. 2.3. Принудительная вентиляция. 2.4. Максимальная температура охлаждающей воды 60 град.С 2.5. Количество воды, заливаемой в бак: не менее 2л 2.6. Производительность помпы: не менее 18 л/мин. 2.7. Электропитание:50Гц 1А 220 В 2.8. Габариты, не более 400мм х 450мм х 315мм 2.9. Масса изделия, не более 10 кг | 17 820,00 |
| 3. | Насос вакуумный поршневой (безмасляный) ВН 4.0 (или эквивалент) – 1 шт. | 3.1. Предназначен для откачки воздуха, не содержащего капельной влаги и механических примесей, от атмосферного до предельного остаточного. 3.2. Вакуумшланг с внутренним диаметром 6 мм. 3.3. Некритичность к опрокидыванию. 3.4. Входной фильтр тонкой очистки воздуха. 3.5. Трехконтактная евровилка АС-101 со шнуром. 3.6. Полное разряжение не менее 95%. 3.7. Перезапуск при полном разряжении. 3.8. Остаточное давление, не более 0,5 кПа 3.9. Уровень звука, не более 60 дБА. 3.10. Электропитание:50Гц 1,5А 220 В 3.11. Габариты, не более 240мм х 165мм х 200мм 3.12. Масса изделия, не более 7 кг | 17 600,00 |
| 4. | Аппарат для струйной обработки АПО 1.2. МЕГА (или эквивалент) – 1 шт. | 4.1. АПО 1.0. МЕГА + 2 струйных модуля тонкой очистки МС 4.2 Б и МС 4.2. С. 4.2. В стоматологических литейных лабораториях при обработке модельного литья: 4.2.1. распаковка литейных форм; 4.2.2. предварительная очистка отливок; 4.2.3. подготовка под электрохимполирование. 4.3. В зуботехнических лабораториях: 4.3.1. для чистовой струйной обработки поверхностей; 4.3.2. заглаживания и глянцевания поверхностей на фрезерованных работах, аттачменах внутренних поверхностях коронок; 4.3.3. увеличения поверхности сетевых структур клеевых мостов; 4.3.4. подготовки участков под пайку; 4.3.5. Придания шероховатости (под пластмассовые изделия); 4.3.6. струйной обработки перед/между обжигами; 4.3.7. обеспечения лучшего сцепления с цементом; 4.3.8. удаление зубного камня с пластмассовых протезов. 4.4. Циркуляционная подача абразива через стационарное твердосплавное сопло. 4.5. В стационарный струйный проектор устанавливается силиконовая втулка, удерживающая сопла. 4.6. Управление давлением: редуктор с влагоотделителем и монометром. 4.7. защитная металлическая сетка смотрового стекла с силиконовым покрытием, фиксация к стеклу магнитами. 4.8. Педаль управления пневмоклапанном и подключаемой внешней вытяжкой. 4.9. Доукомплектование пневматеческим долотом ПД 1.0 для распаковки опок, обдувочным соплом СО 1.0. 4.10. Диметр сопла модуля 1,5 – 1,0 мм 4.11. Фракция абразива модуля 125 – 350/25 – 125 мкм 4.12. Масса абразива модуля, не более 2,1 кг 4.13. Диметр стационарного сопла – 3 мм 4.14. Фракция абразива 150 – 400 мкм 4.15. Масса абразива не более 5 кг 4.16. Расход воздуха не более 80 л/мин. 4.17. Рабочее давление 3 – 6 бар 4.18. Электропитание:50-60Гц 220 В. 4.19. Габариты, не более 440мм х 490мм х 415мм 4.20. Масса изделия, не более 15 кг | 39 636,00 |
| 5. | Стойка универсальная лабораторная СУЛ 1.0 (или эквивалент) – 1 шт. | 5.1. Для лабораторий и гипсовочных. 5.2. База для экономичного компактного размещения крупного и среднего оборудования весом до 100 кг, принадлежностей и инструментов в зуботехнических и литейных лабораториях, гипсовочной. 5.3. Полностью металлическое исполнение. 5.4. Химически стойкое полимерное покрытие повышенной прочности. 5.5. Выдвижной ящик. 5.6. Лоток для инструментов. 5.7. Регулировка опор по высоте. 5.8. Нагрузка на столешницу, не более 100 кг 5.9. Габариты, не более 510 мм х 810 мм х 550 мм 5.10. Масса изделия, не более 30 кг | 6 000,00 |